皮带螺杆式空气压缩机 
操作简易 
采用微电脑控制，具有自我诊测及保护功能 
明确显示所有运转状况，能在无人情况下24小时为您工作 
盘面清晰，告知维护人员做必须的维护 
可多台连锁控制与远程控制 
空车过久自动停机，自动复位，节能性好 
高效主机 
单机压缩，螺杆大、气量足、转速低；与小螺杆高转速相比寿命更长，性能更稳定。加上本公司的自动无级调节进气装置，使空压机的运转电费降低至最低限度，节能效果显著。 
阴阳转子齿数相近，落差小，热效率高。并且，阴阳转子的直径比同他们的转速比成反比———这样，两个螺杆的刚度正好相等。 
大直径转子提供了足够的安装高强度、大尺寸轴承空间，单级压缩所需要的易损件也必然会减少。 
低含油量的过滤系统 
品质优越的油气分离器和气、液过滤元件保证机组在各种工况条件下安全、可靠、平稳地向用户提供高质量的压缩空气。油气分离元件其滤油面积比同类螺杆机组大一倍，降低空气流速增加分离效果，油气桶组件采用了本公司独创的二次回流技术，进一步降低空气流速，使分离效果更佳，出口压缩空气含油量小于3opm。油气分离元件寿命更长。
独到的冷却器 
艾尔林克从设计之初都是以中国国情为本，所以冷却器及冷却方式的设计均有其独到之处，历经高温、高湿考验，绝对适合各地区的气候环境。 
高品质冷却器以高温及高湿的环境为设计前提，采用低温差设计，大口径钢管使热交换面积尽可能做到最大。 
风冷机型的空压机出口温度在环境温度加10度以内。
独特的冷却流场设计 
使隔音罩内空气流动合理，不但有利于消除噪音，更有利于排走隔音罩内的热量。 

皮带传动系列螺杆式空气压缩机技术参数

| 机型 | AL-5 | AL-7.5 | AL-10 | AL-15 | AL-20 | AL-25 | AL-30 | AL-40 | AL-50 | AL-60 | AL-75 | AL-100 | AL-125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气量/排气压力 | 0.65/0.7 | 0.85/0.7 | 1.3/0.7 | 1.8/0.7 | 2.6/0.7 | 3.0/0.7 | 3.8/0.7 | 5.3/0.7 | 6.4/0.7 | 7.4/0.7 | 10.3/0.7 | 13.6/0.7 | 16/0.7 |
|  | 0.55/0.8 | 0.75/0.8 | 1.2/0.8 | 1.6/0.8 | 2.4/0.8 | 2.8/0.8 | 3.6/0.8 | 5.0/0.8 | 6.2/0.8 | 7.2/0.8 | 9.6/0.8 | 13.6/0.8 | 15.2/0.8 |
|  | 0.4/1.0 | 0.56/1.0 | 1.0/1.0 | 1.3/1.0 | 2.2/1.0 | 2.4/1.0 | 3.0/1.0 | 4.5/1.0 | 5.8/1.0 | 6.8/1.0 | 8.5/1.0 | 10.9/1.0 | 13.6/1.0 |
|  | 0.35/1.2 | 0.48/1.2 | 0.8/1.2 | 1.2/1.2 | 1.7/1.2 | 2.0/1.2 | 2.6/1.2 | 3.6/1.2 | 4.6/1.2 | 6.0/1.2 | 7.6/1.2 | 9.8/1.2 | 12.3/1.2 |
| 冷却方式 | 风冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排气温度 | ﹤环境温度+15℃ |  |  |  |  |  |  | 风冷型：﹤环境温度+15℃~18℃ |  |  |  |  |  |
| 润滑油容量 | 8 | 12 |  | 16 |  |  |  | 18 |  |  | 54 | 72 |  |
| 噪音 | 62±2 dB(A) |  | 65±2 dB(A) |  |  | 68±2 dB(A) |  |  |  | 72±2 dB(A) |  |  |  |
| 传动方式 | 皮 带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
| 起动方式 | Y-△启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 | 三相四线 380V/50HZ |  |  |  |  | 三相 380V/50HZ |  |  |  |  |  |  |  |
| 长（mm） | 750 | 800 |  | 1000 |  | 1100 |  | 1200 | 1300 |  | 1500 | 1750 | 2500 |
| 宽（mm） | 600 | 600 |  | 800 |  | 900 |  | 900 | 1100 |  | 1300 | 1350 | 1500 |
| 高(mm) | 950 | 980 |  | 1280 |  | 1380 |  | 1380 | 1480 |  | 1680 | 1750 | 1850 |
| 重量 | 150 | 170 | 330 | 650 |  | 700 |  | 730 | 800 |  | 1380 | 1480 | 2000 |
| 出口管径 | 6′ |  |  | 1″ |  |  |  | 1′/4″ | 1′/2″ |  | 2″ |  |  |