LED显示屏销售学习手册

一、LED显示屏名词概念

1、 LED  Light emitting diode LED是发光二极管的英语文缩写

2 、LED显示屏  LED panel 通过特定的控制方式，由LED器件陈列组成的显示屏幕

3 、双基色显示屏  tow basic color LED panel 由红、绿、蓝三基色中的任意两基色LED器件组成的LED显示屏。

4 、全彩色LED显示屏  full-color LED panel 由红、绿、蓝三基色LED器件组成的LED显示屏。

5 、亮度  brightness LED显示屏单位面积上的发光强度。单位 ：坎德拉/米2（CD/M2）

6 、灰度等级  gray scale LED显示屏同一级亮度中从最暗到最亮之间能区别的亮度级数。

7 、像素  pixel LED显示屏的最小成像单元

8 、像素中心距离精度  precision of dot pitch LED显示屏像素中心距实测值与标称值差的绝对值与标称值之比。

9 、显示模块  display module 由若干个显示像素组成的，结构独立组成LED显示屏的最小单元。

10 、显示模组  display module group 由电路及安装结构确定的并具有显示功能的组成LED显示屏的独立单元

11 、平整度  level up degree 发光二极管、像素、显示屏模块、显示模组在组成LED显示屏平面时的凹凸偏差。

12 、最大亮度  maximum brightness 在一定环境照度下，LED显示屏各基色在最高灰度级、最高亮度时亮度。全彩色LED显示屏还包括白平衡状态下的亮度。

13 、视角 viewing angle 观察方向的亮度下降到LED显示屏法线方向亮度的二分之一时，同一平面两个观察方向与法线方向所成的夹角。分为水平视角和垂直视角

14 、最高对比度  maximum contrast ratio 在一定环境照度下，LED显示屏最大亮度和背景亮度的比

15 、换帧频率 refresh frame frequency LED显示屏画面信息的频率

16 、刷新频率 refresh ratio LED显示屏显示数据每秒钟被重复显示的次数。

二、做LED显示屏方案前要明确的问题

1、甲方要求的是单双色还是全彩

2、甲方要求的是室内的还是室外的,关系到防水防尘问题

3、甲方要求的屏的面积是多少,长高的尺寸是多少,显示规格是4:3（播放图文为主）还是16:9（动画视屏为主）

4、甲方要求的屏的安装方向是向阳的还是背光的,这关系到灯的灰度级及亮度的问题

5、甲方要求的屏的观看距离,因为像素间距不同的最佳视距不一,效果也不同

6、甲方的工程预算有多少,正常结构的成本要占到屏体价格与控制系统价格和的18%--20%.

LED显示屏选择因素考虑

显示内容要求：以视频显示为主，还是文字图片显示为主。

使用环境因素：是室内使用，还是半户外，或者户外使用。

安装场地因素：有效视距与实际场地尺寸的关系，安装场地比较大，视距要求大的地方必须安装尺寸比较大的显示屏。

显示效果要求：像素尺寸与分辨率考虑，面积比较小的显示屏建议采用高分辨率的规格。

三、户内、户外显示屏

单灯 ：

单灯即LED发光二极管，是组成LED显示屏的基本单位，它有正圆椭圆、有色无色、透明无色、有卡无卡、有帽无帽、等等之分。用于各种指示、显示、装饰、背光、照明和灯饰等场合。（红色+绿色=黄色显示）。

显示屏 ：

显示屏，是用来显示文字，图像，动画等等信息的大型屏体。它也分为室内，户外两种规格，包括单、双色，全彩三种。其中室内屏类型有点阵单、双色屏，表贴全彩屏，全彩幕墙屏三种；户外屏有单、双色半户外屏，户外单色，双色，全彩屏之分。

显示屏和条屏的组成一样，是由单元箱体一个一个组装而成的，但它要比条屏复杂得多，其中箱体又由一个个的模组拼成。一个完整的显示屏由单元箱体、后盖、风扇、电源、控制卡、联接板这几个器件组成，其中后盖和电源是全彩箱体出厂时已配置好的（简易箱体无后盖），单、双色箱体配置后盖则需按客户要求。

驱动方式 ：扫描能减少芯片数量，降低功耗，同时屏体亮度也会降低，静态驱动则刚好相反。一般户外屏以静态驱动和1/4扫描为多，室内屏则以1/8和1/16扫描为主。

显示屏中灯的功耗、亮度计算：

功率 ：

一颗灯功率5V20mA=0.1W，则全彩屏3906点静态两红一纯绿一蓝１个平方的理论峰值功耗为：3906*4*0.1=1.56KW,如果是1/4、1/8、1/16扫描的还要在总功率基础上分别除掉4、8、16才得出屏体消耗功率，再在得出的功率上计算出所需的电源个数（一个电源功率为150W），但一般显示屏不会用满载，电源数量需工程师确认。

亮度 ：

屏体整体亮度由单颗灯的亮度整合起来，举例如下：3906点2R1PG1B(1/4扫描)户外全彩屏，大连路美管芯，其中红管发光亮度为800mcd，绿管发光亮度为2300mcd，蓝管发光亮度为350mcd，由此可计算一个平方理论亮度为（800*2+2300+350）*3906/1000/4=4150cd，这是理论亮度，实际亮度根据电流大小波动。

控制卡 ：

条屏和单双色屏一般用异步卡控制，全彩显示屏则通用灰度同步控制卡。I型卡：条屏用； Ⅱ 型卡：单、双色屏用；带灰度卡：全彩屏用。详细资料可在相关控制卡专业生产厂家了解到。

在LED行业中,点数(即像素点)与点间距对应关系如下:

PH4=62500点   PH4.75=44300点

PH6=27800点   PH8  =15625点

PH10=10000点  PH11.5=7500点

PH12=6400点   PH12.5=6400点

PH16=3906点   PH20=2500点

PH25=1600点   PH31.25=1024点

PH37.5=711点   PH40=625点

PH45=495点     P50=400点

LED各发光管波长范围:

红色: 625-630nm

黄绿色: 568-572nm

纯绿色: 520-530nm

蓝色: 460-470nm

黄色: 585-590nm

此外，室内显示屏（幕墙屏）是由灯板直接安装在墙壁上，不带箱体。

八、显示屏的设计与选择

1、显示屏的尺寸设计

在设计屏体大小时,有三个重要的因素:

(1) 显示内容的需要；

(2) 场地空间条件；

(3) 显示屏单元模板尺寸（室内屏）或象素大小（户外屏）。

2、耗电与电源要求

显示屏的耗电量分为平均耗电量和最大耗电量。平均耗电量又称工作电量，是平时实际耗电量。最大耗电量是启动时或全亮等极端情况时的耗电量，最大耗电量是交流电供电（线径，开关等）必须考虑的要素。平均耗电量一般为最大耗电量的1/3。

显示屏属大型精密电子设备，为了安全使用及工作，其AC220V 电源输入端或与其相连计算机的AC220V 电源输入端必须接地。

注：计算机的AC220V 电源输入接地端已与计算机机壳相连。

3、户外屏应考虑的问题

户外屏的主要问题如下:

（1）显示屏安装在户外，经常日晒雨淋，风吹尘盖，工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火，引发故障甚至火灾，造成损失；

（2）显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击；

（3） 环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量，如果环境温度过高而散热又不良，集成电路可能工作不正常，甚至被烧毁，从而使显示系统无法正常工作；

（4） 受众面宽，视距要求远、视野要求广；环境光变化大，特别是可能受到阳光直射。

针对以上特殊要求，户外显示屏必须做到：

（1） 屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏；屏体要有良好的排水措施，一旦发生积水能顺利排放；

（2） 在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地，接地电阻小于3 欧姆，使雷电引起的大电流及时泄放；

（3） 安装通风设备降温，使屏体内部温度在-10℃～60℃之间。屏体背后上方安装轴流风机，排出热量（有条件建议安装空调）；

（4） 选用工作温度在-40℃～80℃之间的工业级集成电路芯片，防止冬季温度过低使显示屏不能启动。；

（5） 为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视，必须选用超高亮度发光二极管；

（6） 显示介质选用新型广视角管，视角宽阔，色彩纯正，一致协调,寿命超过5万小时。显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体，硅胶密封，无金属化装配；其外型精致美观，坚固耐用，具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路“五防”特点。

常见问题解答

1、考虑用户场地所能允许的屏体面积的因素有哪些？

（1） 有效视距与实际场地尺寸的关系；

（2） 像素尺寸与分辩率；

（3） 单元为基数的面积估计；

（4） 屏体机械安装及维护操作空间；

（5） 屏体倾角对距离的影响。

2、用户需要的播放效果有哪些？

（1） 文字显示：视其文字尺寸及分辩需求而定；

（2） 普通视频显示：320×240 点阵；

（3） 数字标准DVD 显示：≥640×480 点阵；

（4） 完整计算机视频：≥800×600 点阵；

3、环境亮度对于屏体有哪些亮度要求？

一般亮度要求如下：

（1） 室内：>800CD/M2

（2） 半室内：>2000CD/M2

（3） 户外（坐南朝北）：>4000CD/M2

（4） 户外（坐北朝南）：>8000CD/M2

4、红绿蓝在白色构成方面有什么样的亮度要求？

红、绿、蓝在白色的成色方面贡献是不一样的。其根本原因是由于人类眼睛的视网膜对于不同波长的光感觉不同而造成的。经过大量的实验检验得到以下大约比例，供参  考设计：

简单红绿蓝亮度比为：3：6：1

精确红绿蓝亮度比为：3.0：5.9：1.1

5、为什么高档全彩显示屏要用纯绿管？

在实际LED 显示屏生产时，应选择发光效率高而又能获得显色丰富鲜艳的三基色 LED 灯管，以使在色度图中的色三角形面积尽可能靠近舌形谱色曲线，来满足丰富的彩色和发出足够的亮度而舌形曲线顶尖为515nm 波长光，所以高档LED 显示屏选用 波长接近于515nm 的纯绿色光LED 管，例如选用520nm、525nm 或530nm 波长光的LED 灯管。

6、在明确亮度及点密度的要求条件下，如何计算机单管的亮度？

计算方法如下：（以两红、一绿、一蓝为例）

红色LED 灯亮度：亮度（CD）/M2÷点数/M2×0.3÷2

绿色LED 灯亮度：亮度（CD）/M2÷点数/M2×0.6

蓝色LED 灯亮度：亮度（CD）/M2÷点数/M2×0.1

例如：每平米2500 点密度，2R1G1B，每平米亮度要求为5000 CD/M2，则：

红色LED 灯亮度为：5000÷2500×0.3÷2=0.3

绿色LED 灯亮度为：5000÷2500×0.6÷2=1.2

蓝色LED 灯亮度为：5000÷2500×0.1=0.2

每像素点的亮度为：0.3×2+1.2+0.2=2.0 CD

7、为什么选用DVI 显示接口标准？

（1） DVI 显示卡接口是符合计算机国际标准的显示接口；

（2） 无需打开机箱，即可方便安装；

（3） 显存高，动态画面显示能力强；

（4） 软硬件兼容能力强；

（5） 支持所有操作系统及应用软件，显示灵活方便；

（6） 大批量生产，成本低，维护方便。

8、显示屏能不能用笔记本控制，为什么？

不能。笔记本电脑的显卡是内置的，无法实现与控制系统的连接，目前京东方有一款笔记本现在带DVI接口，可以实现笔记本控制。

9、全彩屏使用日亚管与使用国产管除价格外有哪些区别？

（1）管芯：日亚公司自主生产管芯，国产管一般使用美国或台湾公司的管芯；

（2）封装：日亚公司自主封装，国内无生产工厂，国产管封装厂家较多；

（3）一致性：日亚管同批管芯波长相差较小，一致性好，国产管一致性相对较差；

（4）使用寿命：日亚管使用寿命相对较长，国产管衰减比较严重；

10、户外屏能不能用表贴LED，为什么？

不能。户外屏安装结构要求严格，贴片LED 无法适应户外的恶劣环境；

户外屏亮度要求较高，目前贴片LED 无法达到户外屏的亮度要求。

（现有用5050灯做为户外屏，但实际是不可以长期在户外使用的）

12、户外屏的生产周期为什么比较长？

（1）原料采购：LED 灯管采购周期较长，尤其进口管芯，订货周期需数周；

（2）生产工艺复杂：需经过PCB 设计、罩壳制作、灌胶、调白平衡等；

（3）结构要求严格：一般为箱体设计，需考虑防风、防雨、防锈等。

13、如何帮助用户选择适合的显示屏？

（1）显示内容的需要；

（2）可视距离、视角的确认；

（3）屏体分辩率的要求；

（4）安装环境的要求；

（5）成本的控制；

14、显示屏一般的长宽比例是多少？

图文屏：根据显示的内容确定；

视频屏：一般为4：3 或接近4：3；理想的比例为16：9。

16、显示屏的安装要求？

供电要求：供电接线点应在屏体尺寸之内（如屏体后部离地1.3M上）

220V 市电供电，火线，零线，接地线；

380V 市电供电，三火线，一零线，一接地线；

火线与零线导线截面积相同；

10 通讯要求：通讯距离是以通讯线长为定义。

要以所安装显示屏的型号所用通讯线长度标准来安装通讯线。

通讯线禁止与电源线在同一线管内走线。

九、如何买个好LED显示屏

这几年LED大屏幕的需求猛增，造成各种大小工厂雨后春笋般增长，刹那间各家都说自家好，客户难辨好丑，而且大都以价格为导向。但俗话说买家不如卖家精，大体上指买家如何精明去压价、去要求卖家，却还难以精明过卖家，让卖家占了便宜。结果就象五十万的宝马没买却买了三十万的捷达。

然而，做为一名有诚信的制造厂商，应该把行业内的重要资讯事先告诉买家，以供他们选择，不搞信息不对称。

LED全彩大屏幕经过这几年的发展，粗看似乎已为成熟产业，其实，无论是国内还是国外的厂商，仍是任重道远，特别是户外大屏幕，绝大部分产品经过两年的运行之后，就很难维持在用户的期望值之内了。

为什么会这样呢？这里首先有一个大误区，大部分人认为屏幕的主要材料LED、IC寿命均达到10万小时，按365天/年，24小时/天运行，使用寿命有11年多，所以大部分客户只关心用知名的LED和IC。其实这两样只是必要条件，而不是充分条件,因为红、绿、蓝三种灯管的合理使用，对显示屏更加重要，对于不同颜色的灯管，要使其工作在最佳状态，对于一个好的显示屏会更加重要。IC的合理调节，也有助于克服PCB的不合理布线问题。就好象一台汽车有了好的发动机和电路控制，不一定就能成为一台好的汽车。这里面的关键因素是这样的：

由于LED、IC属于半导体器件，它们对环境的使用条件要求挑剔，最好在室温25℃左右，其工作机理最好。但事实上一块户外大屏会应用在不同温度环境下，夏天可能在60℃以上，冬天可能在-20℃以下。当厂家生产产品时是以25℃为测试条件，把不同的产品分档分类，可事实运行的条件为60℃或者-20℃，这时LED、IC工作效率及表现不一致，可能原来属于一档的就会变成多档了，亮度就不一致，屏体也自然变花了。这是因为在不同的温度条件下，红、绿、蓝三种灯的亮度衰减和下降是不同的，在25℃时，其白平衡是正常的，但在60℃时，三种颜色的LED的亮度都有所下降，而且其衰减值不一致，所以会产生整屏亮度下降和偏色的现象，整屏的质量就会下降。而IC呢？IC的工作温度范围是在-40℃—85℃。由于外界温度过高而导致箱体内温度升高，如果箱内温度超过85℃，IC则会因为温度过高而导致工作不稳定，或温漂不同而产生通道间电流或片间差异过大而导致花屏。

同时，电源也十分重要，由于电源在不同的温度条件下，其工作稳定性、输出电压值和带负载能力也会有所不同，由于它担负着后勤保障作用，所以它的保障能力直接影响到屏的质量。

箱体设计对于显示屏也很重要，一方面是它的电路保护作用，另一方面是安全作用，同时还有防尘、防水作用。但更重要的是通风散热的热回路系统设计是否良好，随着开机时间的延长和外界温度的升高，元器件的热漂移也会增加，从而导致图像质量变差。

以上这些因素都是相互关联的，都会影响到显示屏的质量和寿命。所以客户在选屏时，也要全面观察分析，作出正确判断。

温度对于大屏的影响还不仅如此，假定客户购买了一块宽10米高6米（60平方米）的大屏，虽然总面积不大，但内部组成是各个单元箱，各单元箱之间的温度不一定均衡，箱体内温度也会受空气对流影响而温度不一致，导致单元箱体之间，或单元箱体内部的温度不一样，带来半导体器件工作效率不一致，从而表现为LED灯的发光亮度不一致，看起来“花”屏。别小看室外温度，大家只要想想夏天在汽车里可煮熟鸡蛋的例子可想而知了。何况LED显示屏要在夏日暴晒下仍要发光显示。（发出的光要强过太阳光才有效），其发光定会发热，这些都是影响因素。

和冷热温度作斗争的不仅脆弱娇气的LED、IC等半导体器件，还包括坚固的PC、面罩、铁箱、连接件、各类焊接点，面罩在阳光暴晒下及低温刮冻的雨后湿气的多重夹击下，产生部分变形翘角多达2-3mm，另紫外照射也使面罩板颜色变化，这样在一年多种气候变化之下，观众所看到的面罩板本身会变色，有斑板，变形会挡遮发光管的发光角度产生光线暗区；变形还会影响到PCB板弯曲度，导致焊接点不牢靠，产生虚焊使得LED时亮时灭。且由于空气的湿气和氧化作用导致插接件氧化接触面减少，加上震动和变形的细微影响，插接件微米级的镀层没有形成紧接触，导致信号或电源中断，大屏出现故障。

变形和机械疲劳还会影响到铁箱和外框架，导致屏体凹凸不平，模组与铁箱不能紧配合，部分漏水等其他后果。

因此，要选择一块好的大屏，首行必须要选择好的灯管，经久耐用适应能力强，而且对其它材料和工艺考核绝对不可轻视，就如同汽车，几个人的修理厂，也可以拼凑一台汽车，几万人的工厂也是在组装一台汽车，可该车行驶的公里数和保障系数应该相差甚远了。户外屏的防水抗变形、加工工艺和关键配件一样，失之毫厘，差之千里。

除了要考虑LED、IC等主要元件的质量外，和卖家的事前沟通也非常重要。它不但直接影响整个工程项目的质量、成败，还常常能让用户更加合理的分配投入的资源，避免不必要的浪费、损失和隐患，甚至增加可观的收益。

厂家也应该主动为用户就实际需求和可操作性等提供模拟方案或更佳建议方案，帮助客户合理分析、规划，做出最具性价比的方案，才能成为用户可信赖的合作伙伴。沟通事项大体包括以下几点：

1、清晰自己的需求、投入预算及预期的最佳效果；

2、详实地表明对项目的需求及至将来的发展规划，要求卖家提供最佳实施方案，甚至项目的可拓展功能及拓展预算、计划，以避免因项目不适合日后的发展需求而造成不必要的资源浪费；

3、提供或要求厂家对项目安装及应用环境的分析数据，对可发性事件预测及提出预防、解决措施，进而对整个项目计划作出综合性评估；

4、不同的LED生产工艺、屏幕组装工艺、安装技术经验，将直接影响整个项目的工期、造价、安全性能、显示效果及质量、使用寿命和维护成本，因此事前必须从厂家或多方面了解、比较产品及项目各方面的性能特点，选择出最适合自己需求的方案；

5、了解厂家的实力、诚信，服务的内容及质量，这些都是项目能良好且长期合作的基础和保证。