轴重秤

无线超限轴重秤是我公司轴重秤超限检测产品系列中性能最优越的一种，轴重秤它具有电磁转换效率高发射功率大，功耗低之优点，轴重秤操作系统采用了最先进的2.4GHz无线传输技术，具有抗干扰性和移动性强的特点。检测仪采用德国原装传感器，按德国军工技术标准制造的高科技产品。轴重秤最高称重可以达到200吨并且检测数据准确无误！轴重秤产品非常轻便！具有超强耐压耐冲击、防水、防遥控、防雷等功能。可在各种高寒地区的恶劣大雨泥泞环境中使用。轴重秤产品使用年限可达10年以上。经得起最苛刻的用户严格考验！轴重秤使用单位一致认为这是目前国内最好的超载超限检测产品轴重秤！

电子轴重秤

最大量程：10吨—200吨

1.称重量程：⑴轮重：0~15t （2）轴重：0~30t （3）整车重：0~200t

2.静态精度：±0.5% FS；动态精度：±3% FS

3.产品重量：（1）秤重台：27Kg（单个）

4.推荐行车速度：3-5公里/小时

5.产品尺寸：秤重台面尺寸：

1. （W）700mm×（L）430mm×（h）30mm

2. （W）800mm×（L）430mm×（h）30mm

6.秤台单独标定，具有10点修正，极大提高产品的精度。

7.具有时间日期显示，车号票号输入，仪表和两称重台电池电量监测指示等

8.数字化的菜单操作，简单明了。

9.可打印日期、车号、票号、轴重、轴组重、总重、超重值及监测单位等数据。

10.采用标准RS-232接口，方便与计算机联接。

11.内置高容量蓄电池，充电一次，可检测数百次,可用汽车点烟器供电。

汽车轴重仪

高强度铝合金称重台，简洁轻便，坚固耐用

防护性能达到IP 67等级要求。

超薄型钢制传感器，结构紧凑，抗偏载，过载能力强

便携式汽车衡仪表，交直流两用，显示打印一体化，方便快捷

分度值：±3.0%FS

称重速度：<5Km/h匀速

最大载荷：单秤台最大载荷15t，单轴30t超载150%

环境温度：秤台：-30-+70度。

仪表介绍

-5-+50度环境湿度：

<90%RH。电源电压：

DC12V变压器。

DC6V12Ah免维护蓄电池2块工作时间：

充电一次，可连续工作40h。

秤台重量：30kg/块保护措施：

智能判别电池电量，自动关机主要功能：

自动判别车轴及轮胎类型自动判别是否超限。

自动打印完备的检测凭单。

可随时向上位机传送检测数据自动速度补偿全汉字点阵显示车辆信息

动态综合误差：±3.0%( ≤5kg/h 匀速 ) 推荐行车速度：3-5公里/小时

全国地区安排上门安装服务，全国地区免快递物流费用，全国地区提供一年免费保修服务，全国地区统一价格

称重量程

轮重：≤20吨

轴重：≤40吨

整车重：≤1000吨

产品参数

可方便地输入包含省、市名的完整车号；

可输入检测单位名称和检测员姓名；

内置汉字打印机，打印完备的检测凭单；

自动判明是否超限；

可存储多达 1300 辆车的检测记录(扩展后)；

检索及统计功能；

交直流两用,实时显示电池容量,电池可维持工作 40 小时，并能自动关机；

可使用汽车电源(点烟器)供电和充电；

检测仪表既可独立工作，又可随时向计算机上传检测数据

通过对车辆的轴或轴组重进行称量，经累加而获得整车重量的产品。具有占地面积小、基础施工量少、便于搬迁，动、静两用等特点。
240 x 128点阵式LCD液晶中文显示，界面清晰；可根据时间、车号、货名、客户名等汇总。
用户可根据现场实际情况选择车辆收尾方式(自动延时收尾、手动收尾、配车检器可实现自动收尾)，达到优化作业流程、提高工作效率的目的。

轴重秤

整车轮荷轴荷测量系统用于测量整车4个轮的轮荷, 前后轴荷,左右载荷以及总重. 该产品称台采用高强度硬铝合金制成，称重台面由传感器采用25只高精度德国进口SICK传感器,镶嵌到高强度铝合金称台底部的结构形式,因此称量精度极高、反应灵敏。称体采用激光密封焊接,防护等级达到IP67，仪表采用西门子液晶纯平触摸显示屏–可同时连接4块轴重板进行静态称重，同时显示4轮重量，各轴重量以及整车重量,比一般按键式仪表操作更加简单方便.

主要功能及特点

称重量程： ① 轮重：≤1-20吨    ② 轴重：≤2-40吨    ③ 整车重：≤5-200吨 （可根据客户需要制定）

操作仪表：液晶触摸屏幕，车牌和轴数点击屏幕直接输入

静态综合误差： ±0.1-0.3%

产品重量： ① 称重台：8-26Kg (单个)   ② 仪表：8Kg

产品尺寸： ① 称重台面尺寸：800×500×20mm     ② 仪表尺寸：400mm X 300mm X 180 mm。

防水防尘等级：  ① 称重秤台IP67    ② 仪表IP65

设备存放条件： ① 温度范围： -50～+50℃  ② 相对湿度：：<95%

轴重秤用途：可广泛应用于交通、建筑、能源、环保等行业的低值物料的称重计量；厂矿、企业内部间的贸易结算和运输公司的车辆轴重检测等

技术参数

精度高,具有10点修正, 自动速度补偿。

液晶触摸式显示屏，数字化的菜单操作，简单明了，无需切换按键,检测速度比普通按键仪表快三倍.

全汉字点阵显示，在同一屏上显示完整的车辆信息。可同时连接4块轴重板进行静态称重，同时显示4轮重量。

可储存多达10000辆车的检测记录。

极为简单的操作，完备的检索及统计功能。

配交流充电器与车载充电器，内置高容量蓄电池，实时显示电池容量,机内电池可维持工作60小时,并能自动关机。

可随时向计算机传输检测数据。

双通道型除单通道型的所有功能外，左右通道可分别调试和检测，精度更好，还可用于检测车辆偏载。

产品量程 分度值 精度要求可根据客户不同需求制定！

轴重秤特点：

◆ 用户可自行设置适应路政和交警不同法规的多种工作模式；

◆ 优良的动态检测性能，精度高；

◆ 背光点阵液晶显示，白天晚上清晰可见；

◆ 全汉字显示和打印，用户界面友好；

◆ 可方便地输入包含省、市名的完整车号；

◆ 可输入检测单位名称和检测员姓名；

◆内置汉字打印机，打印完备的检测凭单；

◆ 自动判明是否超限；

◆ 可存储多达 1300 辆车的检测记录（扩展后）；

◆检索及统计功能；

◆ 交直流两用,实时显示电池容量,电池可维持工作 40 小时，并能自动关机；

◆ 可使用汽车电源（点烟器）供电和充电；

◆ 检测仪表既可独立工作，又可随时向计算机上传检测数据。

轴重秤称量迅速准确、操作使用方便、安装维护简单。

轴重秤是本厂新开发的用于动态轴重称量的产品。该产品主要由高精度不锈钢柱式称重传感器，液晶显示智能化动态仪表和短台面秤台组成。它具有占地面积小、动静两用、多种车辆收尾方式可选；大屏显示、中文菜单提示、支持多种打印格式、仪表自诊断等特点。

技术指标

(1)满量程温度系数 5ppm/℃

(2)内分辨率 24 位

(3)采样率 50-400 次/秒可设置

(4)显示更新速度 12.5 次/秒

(5)系统非线性 ＜0.01%

(6)传感器激励电源 DC  5V±2%

(7)额定工作温度 0℃--40℃

(8)允许工作温度 -20℃--60℃

(9)电源消耗(不含传感器): 70mA(不打印,关闭背光),1000mA(打印时)

(10)电源 内置 6V/10AH 铅酸蓄电池,可外接直流电源（7.5V/1A 或 12V/1A）

面板和外部电路连接

1.通信接口(选配)

与计算机的通信接口为一个五芯航空插座，引脚分配如下:

1:GND 2:GND 3:TXD 4:RXD 5:空

2.传感器连接

本仪表配置了 2 个与传感器连接的四芯航空插座，内部并联因而秤台可以插入任意 一个插座。引脚分配如下：

1:供桥(-) 2:供桥(+) 3:信号(-) 4:信号(+)

3.直流电源和充电接口

功能特点：

¨240x128点阵式LCD液晶显示，界面清晰，带背光

¨中文菜单提示，用户操作方便

¨检测车辆总重、轴重、车速

¨可选择多种车辆收尾方式(自动延时收尾、手工收尾、配车检器可实现自动收尾)

¨可根据时间、车号、货名、客户名汇总

¨支持多种打印格式

¨具有超速报警功能

¨仪表自诊断功能：帮助用户快速发现故障

详细说明

品牌：实干

产地：上海

规格：标准

详细介绍：

轴重秤使用铝合金材料，主要用于货物车辆的动态称量。

轴重秤优点在于台面薄，重量轻，便于携带。

轴重秤称重台面采用多个密封传感器镶嵌到高强度铝合金称重台底部的结构形式， 称量精度高、密封效果优良。

轴重秤产品主要用于公路交通管理以及非商业物流运输车辆的车载重量检测等。

轴重秤优点在于台面薄，重量轻，便于携带，有电子汽车衡中的笔记本之称。

轴重秤称重台面采用多个密封传感器镶嵌到高强度铝合金称重台底部的结构形式，称量精度高，密封效果优良。

轴重秤广泛应用于公路运输负荷控制，高速公路执法检查，汽车安全性能检测，市政废物垃圾处理等方面，轴重秤的开发利用为为路政，市政，安检等部门带来很大方便。

产品配件

* 两块无线称重秤台    * 一块无线仪表    * 标准附件 (充电器、打印纸、色带等)

注：其它相关配件以产品装相单为准！

产品介绍

★    称重量程：⑴轮重：0~15t （2）轴重：0~30t （3）整车重：0~1000t

★    静态精度：±0.5% FS；动态精度：±3% FS

★    产品重量：（1）秤重台：27Kg（单个）

★    推荐行车速度：3-5公里/小时

★    产品尺寸：秤重台面尺寸：800×350×22mm 仪表尺寸：430×335×170mm

★    秤台单独标定，具有10点修正，极大提高产品的精度。

★    具有时间日期显示，车号票号输入，仪表和两称重台电池电量监测指示等

★    数字化的菜单操作，简单明了。

★    可打印日期、车号、票号、轴重、轴组重、总重、超重值及监测单位等数据。

★    采用标准RS-232接口，方便与计算机联接。

★    内置高容量蓄电池，充电一次，可检测数百次,可用汽车点烟器供电。

轴重秤优点

体积小，重量轻，方便携带。

轴重秤适用于公路超限检测系统，运输车辆的负荷控制，低值物料的称重及其他轴计量场所。XK3101动态电子汽车地磅（轴重秤），由两块超薄秤台，两组四块引桥和一台称重显示仪组成。秤台由高强度铝合金制成，简洁轻便，坚固耐用，防护性能达到IP67等级要求。

轴重秤专用超薄型钢制传感器，采用激光焊接密封工艺，结构紧凑，抗偏载，过载能力强，长期稳定性，密封性好。坚固的橡胶引坡，与秤台合理连接，可保持车辆即使在不平衡的称量状态下也能保持称重的平衡，确保称量中秤台不会跳起。

一． 轴重秤仪表，交直流两用，显示打印一体化，方便快捷，稳定可靠。

二． 轴重秤简易的布局，独特的传感应力方式，多种称量范围及较高的分辨率，使其适用于不同类型的车辆，进行动，静态有效称量。称重精度：静态：+0.1-0.3%F.S.。动态：+1-3%F.S.。

三． 轴重秤分度值：20g。称重速度：<5Km/h匀速.最大载荷：单秤台最大载荷15t，单轴30t超载：150%环境温度：秤台：-30-+70度。

仪表：-5-+50度环境湿度：<90%RH。电源电压：DC12V变压器。DC6V12Ah免维护蓄电池2块工作时间：充电一次，可连续工作40h。

四． 轴重秤秤台重量：30kg/块保护措施：智能判别电池电量，自动关机主要功能：自动判  别车轴及轮胎类型自动判别是否超限。自动打印完备的检测凭单。可随时向上位机传送检测数据自动速度补偿全汉字点阵显示车辆信息。

五． 轴重秤可储存1000辆的检测纪录完备的检索及统计功能。路政和交警两种工作模式

产品介绍：

该系统采用了数字化称重传感器与秤台一体化的设计，产品采用硬铝合金材料，重量单个只有25公斤，称重台的高度也只有32mm，所需引桥很短；称重重量0-200吨。因此该系统便于携带、运输以及安装使用同时该系统率先采用了中文菜单操作，使仪表更具人性化。显示、设定、修正、操作、打印、通讯等功能使用起来简单明了。使用单个称重台可进行轮计量，使用双个称重台可进行轴计量。产品具备极密封防水功能！经国家质量技术监督部门权威检测，可以承受大吨位车辆的高负荷长期检测任务，数据保持准确稳定！

可用于汽车安全性能检测，如检测汽车的轮(轴)重等。使用本产品不但方便快捷，也节省了检测设备的安装场地(实际也节省了场地投资)，同时因使用本产品动态检测而使检测时间大为缩短，提高了检测效率。

产品广泛应用于公路局路政管理、交警大队等行政单位治超限超载使用。也广泛应用于如深圳比亚迪、华晨宝马公司、三一重工、广州本田公司、南京专用车公司定远汽车试验场、矿厂等等，也应用于工厂称重测重货物、物流称重。客户评价非常高！市场占有率80%是给用户信心的保证。

【功能范围】

1. 检查超限超载

可作为交管部门及路政执法部门在公路上检查汽车超限超载的测量测重工具，使执法部门更加有效地开展公路执法管理工作。这对管理安全行车、保护道路及桥梁至关重要。

2. 安全性能检测

可用于汽车安全性能检测，如检测汽车的轮(轴)重等。使用本产品不但方便快捷，也节省了检测设备的安装场地(实际也节省了场地投资)，同时因使用本产品动态检测而使检测时间大为缩短，提高了检测效率。

【产品特点】

1. 称重台体积小、重量轻、厚度薄，产品使用起来方便快捷。

2. 采用数字化传感器，大大提高了该系统的数据处理能力，为系统的动态使用提供了技术保障。

3. 双显示及中文菜单使得仪表使用非常简单(包括功能选择，参数设定等)。

4. 具有时间日期显示，车号票号输入，称重台供桥电压监测。

5. 采用浮零技术和零点跟踪技术，彻底消除零点漂移。

6. 可最多一次计量车轴达10个。

7. 无须增加引桥就可对多联轴车辆进行计量。

8. 高速微型打印机，打印参数含：时间、日期、车号、票号、轴重、轴组重、总重、超限值及单位名等数据。

9. 配有标准RS-232接口，方便与计算机联网。

10.交直流开关电源供电稳定可靠，内置进口电池，充电一次可检测数百次。

技术参数：

■  称重量程：轴重秤轮重：0～20吨 轴重：0～39吨 总重：0～200 吨。

■双LCD显示： 轴（轮）重：0～19995 公斤 总重：0～199995公斤字高：轴重秤13毫米。

■ 128X64液晶点阵组成中文菜单，轴重秤多达13个屏幕的功能选择。

■ 16位高速A/D轴重秤，转换速度：1000次/秒。

■ 分辨率： 0.5μV/字。 精 度： 静态：≤20% F.S ±0.5% F.S > 20% F.S ±0.3% F.S  动态：≤20% F.S ±1 % F.S > 20% F.S ±3 % F.S

■轴重秤行车速度：3～5公里/小时

■ 接 口：26针并行打印机接口 RS-232串行通讯接口。

■轴重秤传感器供电：12VDC，1ADC。

■ 工作温度：-50 ～ 60 ℃。

■ 工作电源：轴重秤交 流：220V±10%直流：24V/7Ah 轴重秤带有电池电压数显监视。

■ 体积：称重台：700X500X25 mm 仪 表：335X430X170 。

■ 重量：称重台： 20公斤（单个）仪 表：3公斤；轴重秤带电池10公斤。

轴重秤

轴重秤优点在于台面薄，重量轻，便于携带，有衡器中的笔记本之称。称重台面采用多个密封传感器镶嵌到高强度铝合金称重台底部的结构形式，称量精度高，密封效果优良。广泛应用于公路运输负荷控制，高速公路执法检查，汽车安全性能检测，市政废物垃圾处理等方面，轴重秤的开发利用为为路政，市政，安检等部门带来很大方便。

称重量程：⑴轮重：0～15t （2）轴重：0～30t （3）整车重：0～1000t

静态精度：±0.5% FS；动态精度：±3% FS

产品重量：（1）秤重台：27Kg（单个）

推荐行车速度：3-5公里/小时

产品尺寸：秤重台面尺寸：800×350×22mm

仪表尺寸：430×335×170mm

秤台单独标定，具有10点修正，极大提高产品的精度。

具有时间日期显示，车号票号输入，仪表和两称重台电池电量监测指示等

数字化的菜单操作，简单明了。

可打印日期、车号、票号、轴重、轴组重、总重、超重值及监测单位等数据。

采用标准RS-232接口，方便与计算机联接。

内置高容量蓄电池，充电一次，可检测数百次,可用汽车点烟器供电。

用途：

ZCS动静态轴重秤采用轴计量方式，可不受车型、吨位限制对各类载重汽车进行动静态计量，结构独特，占地面积小。安装在公路收费站的计算机管理系统，可对30公里／小时速度行驶的车辆进行监控超载报警。根据设定显示和打印车重、车轴重、车量、日期、金额等。

适用范围：

称量价值较低的物料，如石料、黄沙、矿石等，占地少，基础施工简单，不停车称量及轮轴停止累加称量两用。 市政工程、建筑建材、仓储运输、矿山、码头等物资贸易结算和公路交通管理。

技术参数：

主要参数：

动静态准确度：0.3%--10%

动静态称量车速：<30公里／小时

单轴最大秤量：30-50T

最大秤量：25t, 40t, 60t

台面尺寸：  3.2m×0.9m×300mm  3.2m×2.2m×300mm

轴重秤

广泛应用于公路运输负荷控制，高速公路执法检查，汽车安全性能检测，市政废物垃圾处理等方面，轴重秤的开发利用为为路政，市政，安检等部门带来很大方便

*称重量程：⑴轮重：0~15t （2）轴重：0~30t （3）整车重：0~1000t

*静态精度：±0.5% FS；动态精度：±3% FS

*产品重量：（1）秤重台：27Kg（单个）

*推荐行车速度：3-5公里/小时

*产品尺寸：秤重台面尺寸：800×350×22mm 仪表尺寸：430×335×170mm

*秤台单独标定，具有10点修正，极大提高产品的精度。

*具有时间日期显示，车号票号输入，仪表和两称重台电池电量监测指示等

*数字化的菜单操作，简单明了。

*可打印日期、车号、票号、轴重、轴组重、总重、超重值及监测单位等数据。

*采用标准RS-232接口，方便与计算机联接。

* 内置高容量蓄电池，充电一次，可检测数百次,可用汽车点烟器供电。

特 点

超薄检测台板，重量轻，移动方便。

箱式检测仪表，交直流两用，显示打印一体化。

动态检测，快速准确。

自动判明是否超限。

自动打印完备的检测凭单。

检测仪表可独立工作，也可以向计算机上传检测数据。

根据不同使用者可选择交警模式、路政模式以及七部委模式。

基本配置

称重台面

便携式称重台板2块。

显示仪表组件

手提箱式组合仪表，专用称重显示器，高速汉字微型打印机，可充电电池及相关连接插座。这是基本配置的核心部件

增强配置

PC兼容机

可由用户自行确定规格和品牌，配置微机后用户界面更好，存储量更大，从

而方便历史数据的查询，还可支持计算机连网。

微机管理软件

系本公司专为轴载检测开发，运行于WINDOWS95/98/2000/XP， 具有完

善的功能，并可按用户要求专门设计。

主要技术指标

称重速度 ≤10km/h （建议5km/h以下）。

动态称量精度 1-5%，与称量速度有关。

最大轴重 30吨,40吨，70吨。

最小检测轴重 500kg。

最大轴数 不限。

台面参考尺寸 700mm×430mm×27mm。

台板重量：16kg/块；引坡重量: 7kg/块。

轴重秤产品简介：

轴重秤，轴重秤又称短台面汽车衡，轴重秤是非标汽车衡的一种。按又分为轴重秤，固定式轴重秤。按又分为单轴轴重秤和双轴轴重秤。轴重秤（短台面汽车衡）可广泛应用于交通、建筑、轴重秤能源、环保等行业的低值物料的称重计量；厂矿、轴重秤企业内部间的贸易结算和运输公司的车辆轴重检测等。轴重秤可实现不停车称量及轮轴停止累加称量两用。称量迅速准确、操作使用方便、安装维护简单，具有占建筑成本低， 拆移方便，轴重秤地面积小的特点。轴重秤尤其适用于场地狭小、工期紧张、轴重秤机动性强的单位。

轴重秤技术指标

(1)满量程温度系数 5ppm/℃

(2)内分辨率 24 位

(3)采样率 50-400 次/秒可设置

(4)显示更新速度 12.5 次/秒

(6)传感器激励电源 DC  5V±2%

(8)允许工作温度 -20℃--60℃

(9)电源消耗(不含传感器): 70mA(不打印,关闭背光),1000mA(打印时)

(10)电源 内置 6V/10AH 铅酸蓄电池,可外接直流电源（7.5V/1A 或 12V/1A）

基本配置：

1. 轴重秤称台一套（含传感器、轴重秤连接件、接线盒）；

2. 轴重秤专用称重仪表一台；

3.预埋底板、轴重秤限位支座、紧固件一套；

4.信号电缆一根；

5.固定式轴重秤配上光幕、轴重秤地感线圈、轴重秤轮胎识别器、摄像监控系统和中央控制

系统可组成车辆超限检测系统；

轴重秤特点：

1、 重量轻：该系统采用数字化称重传感器与秤台一体化的设计，使得称重台的外型尺寸只有700X500X25mm；并运用硬铝合金钢技术，使每块称重板的重量只有20公斤，（目前国内最轻）使产品更轻，更易于携带。

方便执法工作，减轻执法人员劳动强度。

2、 检测精度高：产品使用德国进口高精度传感器，检测精度可达：静态<± 2‰FS ，动态 <± 2％FS。

3、 防水：称重台多层密封防护：传感器密封激光焊接，结构简单维修方便，防潮防水效果好，确保雨天能正常检测。

4、 操作简便：该系统采用了中文菜单操作，仪表具有更加完善的显示、设定、修正、操作、打印、通讯等功能，使用起来简单明了。

使用单个称重台可进行轮计量（静动态），使用两个称重台可进行轴计量（静动态）。

5、 抗压抗冲击：具有高抗压和高抗冲击性,整体荷载能力达到国内最高标准。

6、 防遥控：设备采用德国最先进的屏蔽技术。

7、 防雷：阴雨天气防止雷击，适合恶劣天气野外使用。

8、 智能充电：自动控制充电时间，防止过充电，电池充满电后可连续工作30小时以上。

9、 仪表内有多种版本软件：有适用于交警部门检查超载车辆的软件，也有适用于路政部部门检查超限运输车辆的软件。还有企业货物进出称重软件。

←名称型号：

便携式轮重仪SCS—30系列专利产品）

←静态精度：静态称重（III）；测车1%

←动态精度：OIML国际建议级

←分度值：5、10、20kg，可调节

←最大称重量：40000kg（单轴）

←最小秤量：20e（e为检定分度值）

←最大安全载荷：150%

←使用环境：-20~80℃

←C12V 、 AC220V、 车载供电三种供电方式

←网链式可折叠轮胎橡胶引桥

←限制车速：≤20km/h 匀速 12、具有RS232、USB两种数据接口

←打印内容：牌照、轴载质量、车货总质量、轴胎形式、限载值、超限值、时间等

←传感器结构形式：采用国际最先进整体式传感器，传感器内部安装有温度补偿电路，可以在秤台温度发生变化时对温度产生的误差进行补偿，同时传感器采用双信号电路设计，在一个电路出现故障的同时，系统会自动切换到另外一个电路，提高现场设备的实用性，减少设备的故障率

主要技术指标：

←称重速度 ≤10km/h （建议5km/h以下）。

←动态称量精度 1-6%，与称量速度有关。

←最大轴重 30吨。

←最小检测轴重 500kg。

←最大轴数 不限。

←台面参考尺寸 700mm×430mm×30mm。

←台板重量：18kg/块；引坡重量: 8kg/块 。

功能说明：

1、名称型号：轴重秤（JJB—30系列专利产品）

2、静态精度：静态称重（III）；测车1%

3、动态精度：OIML国际建议级

4、分度值：5、10、20kg，可调节

5、最大称重量：40000kg（单轴）

6、最小秤量：20e（e为检定分度值）

7、最大安全载荷：150%

8、使用环境：-20~80℃

9、DC12V 、 AC220V、 车载供电三种供电方式

10、网链式可折叠轮胎橡胶引桥

11、限制车速：≤20km/h 匀速

12、具有RS232、USB两种数据接口

13、打印内容：牌照、轴载质量、车货总质量、轴胎形式、限载值、超限值、时间等

14、传感器结构形式：采用国际最先进整体式传感器，传感器内部安装有温度补偿电路，可以在秤台温度发生变化时对温度产生的误差进行补偿，同时传感器采用双信号电路设计，在一个电路出现故障的同时，系统会自动切换到另外一个电路，提高现场设备的实用性，减少设备的故障率

功能

1.产品适用于公路超限检测系统，技术指标和性能符合固定式电子衡国标GB7723-2002。

2.可输入检测单位.人员.完整车号.车型.仪器型号.机身号.记录单编号.日期.时间，可方便输入测试地点.驾驶员签字.驾驶证号，自动打印完备的检测凭单。

3.自动判别车轴类型及是否超限。

4.交.直流两用，电池待机工作 40 小时，能自动关机。

5.可将检测时的图象抓拍并存入数据库中，便于检索备查。

6.可将数据和图象通过公众网传到管理服务器。

设备参数

1.显示分度值可设定：1、2、5、10、20、50kg

2.单轴最大秤量： 30T

3.最小秤量： 500 kg

4.最大超载能力： 150%

5.静态精度： ±0.1～0.3%FS

6.动态精度： ±1～3%FS

7.使用环境： 0℃

8.电 源： AC 220V DC 12V

9.称量速度： ≤5km/h匀速

10.单板质量：20 kg

轴重秤：

240x128点阵式LCD液晶显示，界面清晰,带背光。

中文菜单提示，用户操作方便 检测车辆总重、轴重、车速 可选择多种车辆收尾方式(自动延时收尾、手工收尾、配车检器可实现自动收尾)

可根据时间、车号、货名、客户名汇总 支持多种打印格式 具有超速报警功能

便携式汽车衡仪表自诊断功能：帮助用户快速发现故障 短台面汽车衡(固定式轴重秤) 越衡针对某些对称重精度要求不高的使用场合设计，如物流，超限检测，土石方称重等，占用场地小，动静态两用。

本产品设计了专门的活动盖板，安装、检修、维护极其方便。仪表可显示轴重及整车重量。

便携式汽车衡其他说明： 过衡速度：<=5km/h 静态精度：III级 动态精度：优于1/200 台面尺寸：单轴：3.2mX0.8m(宽X长) 双轴：3.2mX2.2m(宽X长) 最大秤量：单轴：30T 双轴：50T 固定式轴重秤配上光幕、地感线圈、轮胎识别器、摄像监控系统和中央控制系统可组成车辆超限检测系统

便携式电子地磅参数：

尺寸 700*430*27(mm) 额定功率 20(W)

环境温度 -30~70℃ 显示模式 直视

台面尺寸 700*430*27(cm) 最大称量 30T~200T

环境湿度 -30~70℃ 精度 1-3（%）

净重 100（kg） 称量范围 30T、40T、50T、60T、80T、100T、150T、180T

技术指标：

●具有路政和交警两种工作模式以分别适应相应的法规

●动态精度1%-6%，与称重速度有关（建议5km/h一下）

●最大轴重30t，最小检测轴重500kg高动态精度，自动速度补偿

●全汉字点阵显示，在同一屏上显示完整的车辆信息

●输入检测单位、人员、车号、轴型

●可方便的输入包含省、市名称的完整车号

●可存储多达1300辆车的检测记录

●极为简单的操作，完备的检索及统计功能

●交直流两用，机内电池可维持工作40个小时，并能自动关闭。实时显示电池容量

●可随时向计算机传输检测数据

●双通道型除单通道型的所有功能外，左右通道分别调试和检测，精度更好，还可用于检测车辆偏载

技术参数

&称重精度：轴重秤静态：+ 0.1 - 0.3%F.S.。

&动态：+ 1 - 3%F.S.。

&分 度 值：20kg。

&轴重秤 轴重秤 轴重秤称重速度：轴重秤<10Km/h匀速。

&最大载荷：轴重秤单秤台最大载荷15t，单轴30t

&安全超载：150%。

&环境温度：轴重秤秤台：-30 - +70度。

&仪表： -5 - +50度。

&环境湿度：<90% RH。

&电源电压：DC 12V变压器。轴重秤 DC 6V12Ah免维护蓄电池2块

&工作时间：充电一次，轴重秤可连续工作40h。

&秤台重量：30kg/块。

轴重秤优点

在于台面薄，重量轻，便于携带，有衡器中的笔记本之称。称重台面采用多个密封传感器镶嵌到高强度铝合金称重台底部的结构形式，称量精度高，密封效果优良。广泛应用于公路运输负荷控制，高速公路执法检查，汽车安全性能检测，市政废物垃圾处理等方面，轴重秤的开发利用为为路政，市政，安检等部门带来很大方便。

特点：

1.秤台单独标定，具有10点修正，极大提高产品的精度。具有时间日期显示，车号票号输入，仪表和两称重台电池电量监测指示等

2.数字化的菜单操作，简单明了。

3.可打印日期、车号、票号、轴重、轴组重、总重、超重值及监测单位等数据。

4.采用标准RS-232接口，方便与计算机联接。

5.自动判别车轴及轮胎类型自动判别是否超限。

6.自动打印完备的检测凭单。

7.可随时向上位机传送检测数据

8.自动速度补偿。

9.全汉字点阵显示车辆信息。

10.可储存1800辆的检测纪录。

11.完备的检索及统计功能。

12.路政和交警两种工作模式。

轴重秤

●轴重秤仪表，交直流两用，显示打印一体化，方便快捷，稳定可靠。

●轴重秤简易的布局，独特的传感应力方式，多种称量范围及较高的分辨率，使其适用 于不同类型的车辆，进行动，静态有效称量。称重精度：静态：+0.1-0.3%F.S.。动态：+1-3%F.S.。

●轴重秤分度值：20g。称重速度：<5Km/h匀速.最大载荷：单秤台最大载荷15t，单轴30t超载：150%环境温度：秤台：-30-+70度。

●仪表：-5-+50度环境湿度：<90%RH。电源电压：DC12V变压器。DC6V12Ah免维护蓄电池2块工作时间：充电一次，可连续工作40h。

●秤台重量：30kg/块保护措施：智能判别电池电量，自动关机主要功能：自动判 别车轴及轮胎类型自动判别是否超限。自动打印完备的检测凭单。可随时向上位机传送检测数据自动速度补偿全汉字点阵显示车辆信息。

●轴重秤可储存1000辆的检测纪录完备的检索及统计功能。路政和交警两种工作模式

STW-18轴重秤

采用轴计量方式，可不受车型、吨位限制对各类载重汽车进行静态计量，结构独特，占地面积小。安装在公路收费站的计算机管理系统，可对30公里/小时速度行驶的车辆进行监控超载报警。打根据设定显示和打印车重、车轴、车辆、日期、金额等。产品广泛应用于市政工程、建筑建材、仓储运输、矿山、码头等物资贸易结算和公路交通管理。基础施工简单，不停车称重及轮轴停车累加称重两用。

轴重秤技术参数：

˙额定轴载荷：≥30t

˙过载能力：150%

˙被测车辆最大通行速度：30kg/h，允许轮轴停在秤台上

˙静态精度：OIML，Ⅲ级

˙动态精度：不低于《动态汽车衡》(JJG907-2003)中的5级准确度等级。重复性≤5%；0~20km/h匀速

˙输出检测信息：轴重、轴组重、整车重、车轴数量、轴型、车型、轴距、速度、日期和时间、数据记录序号、车辆加速、超限判别标识等

˙车辆分享最小间距：200mm

˙系统设备工作电压采用200V(+10%~15%V，50C±2%)HE交流电源供电

˙工作温度：-45℃~+80℃

˙相对工作湿度：95%RH

˙控制设备防护等级：IP65

˙称重传感器防护等级：IP68

轴重秤

最大称量：单轴30t（可定制最大到70t）

台板尺寸：700*430*30mm(可定制最大到900*500mm)

精度：静态±0.1%，动态±3%~±0.5%

分度值：10kg

检测速度：≤10km/h

工作温度：-45℃~+70℃

装箱重量：28kg(单块台板+铝合金包装箱)

电缆长度：10m

可以选配：黄金板称重台板或其它颜色

性能特点：

多重密封保护，防水防潮设计，确保雨天能正常检测，重量轻，便于携带，精度高，重重性好，横向一致性误差小。带有高强度电缆保护弹簧，不怕汽车车轮碾压，腰型孔把手设计永不损坏。电缆信号插头为进口品质，外部用高强度保护罩防水密封保护，确保不会压坏且防水。高品质橡胶引坡表面双重防滑花纹设计做工非常精致美观，坚固耐用，和台板采用燕尾连接，避免台板和引坡脱开。台板采用超高强度航空铝合金制造，台板外表面采用高品质军工铝氧化处理耐磨耐腐蚀，整体式结构动态信号响应速度快频率高。

XK3101M2便携式公路超载检测系统仪表

适用于公路便携及查超载车辆动态静态稳重检测、货物过磅低精度动态车辆称重或较高精度静态车辆称重。

静态精度：1/30000

工作温度：-5℃~+50℃

性能特点：

铝合金豪华坚固手提箱表壳；

高清晰液晶背光点阵显示；

配高速度微型针式打印机；

待机工作50小时高容量蓄电池具自动关机功能；

防水键盘；

自动判别车辆是否超载功能；

可存储多达1400多组车辆检测记录；

动态具有联轴补偿、速度补偿等功能；

动态有交警、路政、七部委三种模式。

可以选配：USB/Rs232/Rs485接口；

称重数据载入PC专用软件

车载充电器

低温至-25℃工作温度

高品质不锈钢材质控制面板

SCS-30D 轴重秤

高强度铝合金称重台，简洁轻便，坚固耐用

防护性能达到IP 67等级要求。

超薄型钢制传感器，结构紧凑，抗偏载，过载能力强

便携式仪表，交直流两用，显示打印一体化，方便快捷

产品简述：

SCS-30D型便携式静轴重秤，轴重秤优点在于台面薄，重量轻，便于携带，有衡器中的笔记本之称。称重台面采用多个密封传感器镶嵌到高强度铝合金称重台底部的结构形式，称量精度高，密封效果优良。广泛应用于公路运输负荷控制，高速公路执法检查，汽车安全性能检测，市政废物垃圾处理等方面，轴重秤的开发利用为为路政，市政，安检等部门带来很大方便。

★   称重量程：⑴轮重：0~15T （2）轴重：0~30T （3）整车重：0~1000T

★   静态精度：±0.5% FS；动态精度：±3% FS

★   产品重量：（1）秤重台：27Kg（单个）

★   推荐行车速度：3-5公里/小时

★   秤重台面尺寸：700mm×430mm×30mm。

仪表尺寸：430×335×170mm

★   台板重量：18kg/块；引坡重量: 8kg/块。

★   内置高容量蓄电池，充电一次，可检测数百次，可用汽车点烟器供电。二、组成部件

标准配置：

1、两块高强度铝合金称重台

2、四块橡胶限速引坡

功能特点：

秤台单独标定，具有10点修正，极大提高产品的精度。具有时间日期显示，车号票号输入，仪表和两称重台电池电量监测指示等

数字化的菜单操作，简单明了。

可打印日期、车号、票号、轴重、轴组重、总重、超重值及监测单位等数据。

采用标准RS-232接口，方便与计算机联接。

自动判别车轴及轮胎类型自动判别是否超限。

自动打印完备的检测凭单。

可随时向上位机传送检测数据

自动速度补偿。

全汉字点阵显示车辆信息。

可储存1800辆的检测纪录。

完备的检索及统计功能。

路政和交警两种工作模式。

便携式移动汽车衡阐述：

车辆超载是造成公路加速损坏和引发交通事故的重要原因，随着《道路交通安全法》 的实施，我国交通和公安等部门对超限超载的执法力度不断加强。为了给我国交通管理 部门提供一个便捷准确的执法手段，依据交通部及有关部委对车辆轴类型及轴载质量的 标准，我们在 2000 年研制了符合我国管理规范要求的便携式动态轴重超限检测仪，为交 通管理部门实施有效的超限超载管理提供了强有力的手段。几年来，本系统按照使用经 验和政策调整不断升级，本版本是其第六版

动态称重是称重领域的“顶尖”技术，本厂长期从事轴重秤量的研究、开发与生产，早在 1998 年就开发成功了具有轴计量功能的 XK3101M1 称重显示器，并因其极好 的可靠性和动态称重精度在动态称重领域具有权威地位，是国内屈指可数的几个拥有自 主知识产权的动态系统开发单位之一。本系统在 XK3101M1 的基础上作了多项改进,  动态 计量精度和性能更好。

主要技术指标：

单轴量程：30t、40t

静态称量综合误差：0.1~0.5%F

动态衡量综合误差：≤±2%FS（V≤5km/h匀速）；≤±5%FS（5~10km/h匀速）

防护等级：IP66~IP67

安全过载：120%FS

台面尺寸：30t 430*700*30mm   40t 430*800*30mm

台板单个重量：25kg

便携式汽车衡

轴重秤优点在于台面薄，重量轻，便于携带，有电子汽车衡中的笔记本之称。称重台面采用多个密封传感器镶嵌到高强度铝合金称重台底部的结构形式，称量精度高，密封效果优良。广泛应用于公路运输负荷控制，高速公路执法检查，汽车安全性能检测，市政废物垃圾处理等方面，轴重秤的开发利用为为路政，市政，安检等部门带来很大方便。