电子吊钩秤

称量：  100kg    200kg    300kg    500kg

分度值:  0.1kg    0.2kg    0.2kg      0.5kg

特点:

良好的动态称重性能，不因重物的晃动而影响称重效果。

开机、关机自动电压显示。

自动关机功能，杜绝因关机而造成电池损坏。

配无线遥控器，方便操作。

累计、自动累计、去皮、远距离去皮、数值保持、显示分度值选择、任意砝码校正。

超载、欠载提醒显示、低电压报警、电池容量低于10%时报警。

钩环镀铬处理，光洁防锈。

★♀★电子吊钩秤的种类

☆从工作形式上可分为钩头悬挂式、行车式、轴座式、嵌入式四种；

☆从读数形式上又可分为秤体直显式（即传感器与秤体一体化），有线操作盒显示（吊车操作控制），大屏幕显示和无线传输仪表显示（可和微机联网）四种；

☆从传感器的形式上又可分为电阻应变式、压磁式、压电式和电容式四种；

☆从使用环境上分为常温型、高温型、低温型、防磁绝缘型和防爆型；

☆从数据稳定化处理上又可分为静态型、准动态型和动态型三种；

★♀★电子吊钩秤的主要优、缺点

☆减少作业环节，加快计量速度，节省人力、物力、时间，使货物在起吊、装卸过程中完成计量。

☆不占场地，使用方便灵活。

☆可以使计量工作连续进行，并起到监视控制作用。如在有色行业的电解车间、冶金铸造场合，可以适时监测铝（钢）水包内铝（钢）水的重量，达到最大利用设备、节省能源的目的。

☆实现计量数据远传，集中监视，使人离开恶劣和危险的工作环境。

☆易于和吊车控制系统结合在一起，减少岗位设置。我公司新近开发的适合电解铝车间的多功能吊车机组电子吊钩秤，与吊车遥控器有机地结合在一起。

☆计量检定方便，误差修正简单。

☆功能多、精度高、防作弊性强、维护费用低。

★♀★电子吊钩秤的正确使用方法

☆    电子吊钩秤在使用前，应将相应的电池装入秤体。  安装或更换电池时，需拧紧电池夹锁定螺丝，检查电池夹是否牢固地固定在秤体上，然后把吊秤门关好锁住，以防事故。

☆    避免电子吊钩秤受剧烈扳动和碰撞。    电子吊钩秤内部许多电子元器件，当电子吊钩秤受到剧烈碰撞时，可能会损坏这些元器件，造成电子秤故障，影响准确度以致影响正常使用。

☆    不得随意拆却电子吊钩秤上的零部件。    在电子吊钩秤正常使用时，不要随意拆卸电子秤上的零部件，更不要打开传感器上的密封口，拆卸仪表上的集成电路等元器件。

★♀★电子吊钩秤的选择

在选择电子秤的时候，应根据本单位的实际需要，参考厂家提供的产品样本，从产品的计量性能、可靠性、通用互换性、可维修性和实用性几个方面加以考虑，有特殊要求的，如防爆、防磁、高温、绝缘等，要在定货时加以说明。

☆    准确度的选择

作为计量器具，首要的一个问题是准确，所以在选择电子秤的时候，首要的问题是考虑电子秤的准确度能否满足本单位实际工作的要求，能不能达到国家有关衡器的标准要求。

☆    称量范围的选择

在选择称量范围时，最容易被忽视的是最小称量范围，量程过大的电子秤在进行小称量时，尽管也能达到国家准确度的规定范围，但相对误差就变大了。另外还要考虑电子秤与吊车配套问题，特别是电子吊钩秤的吊环、吊钩是否合适。

☆    经济效益问题

使用电子吊钩秤的经济效益问题包括三个方面，一是购买时的价格，要比较性能价格比，不能过分的追求高价格、低价格；二是使用电子吊钩秤的必要性，它是否能减少作业环节、节省场地、降低费用和提高产品质量而带来效益。

OCS-XS型 电子吊钩秤特点

全钢结构外壳，美观、坚固。

良好的抗电磁干扰性能，可直接用于电磁吸盘上。

优良的动态性能，即使在较强的晃动下也能迅速获得稳定准确的称重结果。

可选配高温隔热和防腐型。

标配无线XK3196F3称重显示器，需要连接电脑则配XK3196G3称重显示器。

主要技术指标

称重精度：OIML级。

显示更新速度：5次/秒。

额定过载：150%。

秤体一次充电连续工作时间：50小时。

无线传输距离：无阻挡时不小于200米。

备注

（XK3196F1称重显示器）

（XK3196F1使用说明书）

（XK3196G3称重显示器）

（XK3196G3使用说明书）

便携式，6位20mm液晶，带背光

可输入并打印用户单位名称

内置汉字打印机打印完备的计量单

可选择中英文二种打印文本

可选择kg和lb二种计量单位

可存储多达2730次称重记录

电池供电，充电一次待机工作时间60小时     交直流供电，台式安装，6位0.8"数码管显示

可输入并打印用户单位名称

内置汉字打印机打印完备的计量单

可选择中英文二种打印文本

可选择kg和lb二种计量单位

可存储1500次称重记录

完善的计算机通信接口和大屏输出接口

使用说明

具有F1显示器的所有功能。

同屏显示重量和称重次数、累计重量、类别，信号强度指示，秤体及仪表电池容量。

规格型号  最大秤量  分度值  重量（kg）  H  K  D1  D2

OCS-XS-1  1t  0.5kg  23  422  27  65  36

OCS-XS-2  2t  1kg  25  477  31  65  50

OCS-XS-3  3t  1kg  25  477  31  65  50

OCS-XS-5  5t  2kg  29  572  48  80  60

OCS-XS-10  10t  5kg  44  672  57  100  70

OCS-XS-15 15t  5kg  83  970  90  140  120

OCS-XS-20  20t  10kg  83  970  90  140  120

OCS-XS-30  30t  10kg  163  1075  102  160  120

OCS-XS-40  40t  10kg 250 1280 118 180  150

OCS-XS-50 50t 20kg 450 1620 160 232 210

OCS-XS型电子吊钩秤介绍

全钢结构外壳，美观、坚固。

良好的抗电磁干扰性能，可直接用于电磁吸盘上。

优良的动态性能，即使在较强的晃动下也能迅速获得稳定准确的称重结果。

适用于吊钢包、高温铸造等场合。

标配无线XK3196F3称重显示器，需要连接电脑则配XK3196G3称重显示器。

主要技术指标

称重精度：OIML级。

显示更新速度：5次/秒。

额定过载：150%。

秤体一次充电连续工作时间：50小时。

无线传输距离：无阻挡时不小于200米。

备注

（XK3196F1称重显示器）

（XK3196F1使用说明书）

（XK3196G3称重显示器）

（XK3196G3使用说明书）

便携式，6位20mm液晶，带背光

可输入并打印用户单位名称

内置汉字打印机打印完备的计量单

可选择中英文二种打印文本

可选择kg和lb二种计量单位

可存储多达2730次称重记录

电池供电，充电一次待机工作时间60小时     交直流供电，台式安装，6位0.8"数码管显示

可输入并打印用户单位名称

内置汉字打印机打印完备的计量单

可选择中英文二种打印文本

可选择kg和lb二种计量单位

可存储1500次称重记录

完善的计算机通信接口和大屏输出接口

（XK3196F3使用说明书）

具有F1显示器的所有功能。

同屏显示重量和称重次数、累计重量、类别，信号强度指示，秤体及仪表电池容量。

OCS-XZ电子吊钩秤特点

两种显示类型：LCD（液晶）适合于室外阳光下和室内使用；LED适合于室内使用。

良好的动态称重性能，不因重物的晃动而影响称重结果。

集成度高，具备很高的可靠性。

1，000，000的内部分辨率带来的高精度和高稳定度。

自动关机功能。

自动记录最近13个称重记录并不受关电影响。

LCD型内置背光(照明系统)，即使光线阴暗环境也清晰显示。

可选配无线遥控器，方便操作。

主要技术指标

称重精度：符合国标 级秤标准。

电池一次充电连续工作时间：

LCD：30小时(不开背光)；LED：15小时

额定过载：120%F.S。

环境湿度：<90%R.H。

显示屏规格：

LCD：5位23.8mmLCD显示，并有kg或Lb显示。

LED：5位25mm（1quot）LED显示。

备注

规格型号 	最大秤量 	分度值 	重量(kg) 	H	K	D1	D2

OCS-XZ-0.1	100kg 	50g 	2.5	315	25	45	28

OCS-XZ-0.2	200kg 	100g 	2.5 	315	25	45	28

OCS-XZ-0.3	300kg 	100g 	2.5 	315	25	45	28

OCS-XZ-0.5	500kg 	200g	2.5 	315	25	45	28

OCS-XZ-1	1000kg 	500g	4 	345	25	45	28

产品型号：

OCS-XZ-GGE

产品名称:直视吊秤

量程范围：500Kg、1000Kg、1500Kg.

秤量:1-50吨；

精度:0.2-10kg，内置可充电锂电池，支持快速充电钩环均可360。旋转5位高亮20mmLED显示。

OCS-XZ系列直示式电子吊钩秤以可靠先进的硬件电路和科学的软件相结合。

采用AT-89系列单片微处理器、双积分A/D转换技术，经专家特设计摇晃补偿电路，快速稳定。有极强的抗干扰能力，良好的密封性能，用户使用简单、方便等特点。

可广泛应用于商业、工矿企业及仓储码头等多种计量场合。

具有置零、分度值切换、稳定判别、背光显示、超载报警等功能.自重轻，仅5Kg.内置可充电锂电池，支持快速充电.钩环均可360。

旋转.5位高亮20mmLED显示

主要技术性能和指标

型  号                    OCS-XZ

准确度等级              符合国家标准Ⅲ级

置零范围                  100%最大称量

读数稳定时间          ≤10秒

最大安全载荷            150%最大称量

显示屏                        五位LCD显示(20㎜字高)带高亮LED背光

旋  转                        360度旋转式安全吊钩设计

环境温度                    -10℃～45℃

环境湿度                    30%～90%RH

低电压指示                吊秤电量不足时低电压指示灯点亮

电  源                      6V/2AH镍氢充电电池

充电器                        输入AC100～240V，输出DC6V/500mA

外  壳                        铝合金制造，防锈、抗静电、重量轻

OCS-XZ 电子吊钩秤介绍

外观更小巧、轻便，例：5t，原秤体重22kg，采用新材料仅17kg。

经过特殊处理，强度和韧性都优于铸铝型外壳。

适用于1t，2t，3t，5t的单显直示型吊秤。

电子吊钩秤特点

二种显示类型： LED 适合于室内使用， LCD （液晶）适合于室外阳光下使用。

良好的动态称重性能，不因重物的晃动而影响称重结果。

集成度高，具备很高的可靠性。

1，000，000的内部分辨率带来的高精度和高稳定度。

自动关机功能。

自动记录最近13个称重记录并不受关电影响。

LCD 型内置背光(照明系统)，即使光线阴暗环境也清晰显示。

可选配无线遥控器，方便操作。

主要技术指标

称重精度：符合国标级秤标准。

电池一次充电连续工作时间： 150小时(LCD型不开背光); 60小时(LED型;LCD型开背光时) 。

额定过载：120%F.S。

工作环境温度： -30℃—85℃(LED型); -10℃—70℃(LCD型) （需吊钢水等炽热物体时请与厂家说明）。

环境湿度：≤90%R.H。

显示屏规格：LED:5位30mm（1.2"）数码管; LCD型：5位33mm(1.3＂)LCD显示，并有kg或Lb显示

备注

规格型号  最大秤量  分度值  重量(kg)  H K D1 D2

OCS-XZ-1 1t  0.5kg  11 422 27 65 36

OCS-XZ-2 2t  1kg  12 455 31 65 50

OCS-XZ-3 3t 1kg  12 455 31 65 50

OCS-XZ-5 5t  2kg 17 572

48 75 60

OCS-XZ电子吊钩秤特点

LED 适合于室内使用。

良好的动态称重性能，不因重物的晃动而影响称重结果。

集成度高，具备很高的可靠性。

1，000，000的内部分辨率带来的高精度和高稳定度。

自动关机功能。

自动记录最近13个称重记录并不受关电影响。

可选配无线遥控器，方便操作。

可选配无线显示仪表，数据无线传输距离200米，使吊秤同时具备直视吊秤和无线吊秤的优点。

可选配高温隔热和防腐型。

主要技术指标

称重精度：符合国标级秤标准。

电池一次充电连续工作时间： 60小时(LED型) 。

额定过载：120%F.S。

工作环境温度： -30℃—85℃(LED型) （需吊钢水等炽热物体时请与厂家说明）。

环境湿度：≤90%R.H。

显示屏规格：LED:5位30mm（1.2"）数码管

备注

（XK3196F3使用说明书）（XK3196G3称重显示器）

规格型号  最大秤量  分度值  重量（kg）  H  K  D1  D2

OCS-XZ-0.5  0.5t  0.2kg  16 422  27  65  36

OCS-XZ-1  1t  0.5kg  16 422  27  65  36

OCS-XZ-2  2t  1kg  17 477  31  65  50

OCS-XZ-3  3t  1kg  17 477  31  65  50

OCS-XZ-5  5t  2kg  22  572  48  80  60

OCS-XZ-10  10t  5kg  37 672  57  100  70

OCS-XZ-15 15t  10kg  86 985  90  140  120

OCS-XZ-20  20t  10kg  86 985  90  140 120

OCS-XZ-30  30t  10kg  146  1075  102  160  120

OCS-XZ电子吊钩秤

1、单显吊秤+无线数传仪表组合型电子吊钩秤；

2、单显吊秤+高温隔热防腐设备（可同时选配）；

3、单显吊秤+1.8"无线显示屏。

电子吊钩秤特点

使低价的直示吊秤具有无线吊秤的便利。

直示吊秤具备打印和无线遥控功能。

配无线显示仪表，数据无线传输距离200米。

备注

无线吊秤配套仪表 无线1.8"显示屏

OCS-XZ 电子吊钩秤特点

LCD （液晶）适合于室外阳光下使用。

良好的动态称重性能，不因重物的晃动而影响称重结果。

集成度高，具备很高的可靠性。

1，000，000的内部分辨率带来的高精度和高稳定度。

自动关机功能。

自动记录最近13个称重记录并不受关电影响。

LCD 型内置背光(照明系统)，即使光线阴暗环境也清晰显示。

可选配无线遥控器，方便操作。

可选配无线显示仪表，数据无线传输距离200米，使吊秤同时具备直视吊秤和无线吊秤的优点。

可选配高温隔热和防腐型。

主要技术指标

称重精度：符合国标级秤标准。

电池一次充电连续工作时间： 150小时(LCD型不开背光); 60小时(LCD型开背光时) 。

额定过载：120%F.S。

工作环境温度： -10℃—70℃(LCD型) （需吊钢水等炽热物体时请与厂家说明）。

环境湿度：≤90%R.H。

显示屏规格：LCD型：5位33mm(1.3＂)LCD显示，并有kg或Lb显示

备注（可选配仪表）

（XK3196F3称重显示器）（XK3196G3称重显示器）

规格型号  最大秤量  分度值  重量（kg）  H  K  D1  D2

OCS-XZ-0.5  0.5t  0.2kg  16 422  27  65  36

OCS-XZ-1  1t  0.5kg  16 422  27  65  36

OCS-XZ-2  2t  1kg  17 477  31  65  50

OCS-XZ-3  3t  1kg  17 477  31  65  50

OCS-XZ-5  5t  2kg  22  572  48  80  60

OCS-XZ-10  10t  5kg  37 672  57  100  70

OCS-XZ-15 15t  10kg  86 985  90  140  120

OCS-XZ-20  20t  10kg  86 985  90  140 120

OCS-XZ-30  30t  10kg  146  1075  102  160  120

功能特点

●	良好的动态称重性能，不因重物的晃动而影响称重结果。

●	1，000，000的内部分辨率带来的高精度和高稳定度。

●	宽工作温度，适合世界各地气候。

●	自动关机功能。

●	自动记录最近13个称重记录并不受关电影响。

●	电池电压显示。

OCS-XZ电子吊钩秤特点

液晶显示面

良好的动态称重性能，不因重物的晃动而影响称重结果。

集成度高，具备很高的可靠性。

1，000，000的内部分辨率带来的高精度和高稳定度。

自动关机功能。

可选配无线遥控器，方便操作。

可选配高温隔热和防腐型。

主要技术指标

称重精度：符合国标级秤标准。

电池一次充电连续工作时间：仅开液晶显示：200小时

（典型）同时开LED显示：50小时（典型）

额定过载：120%F.S。

工作环境温度：-10℃-40℃（需吊钢水等炽热物体时请与厂家说明）。

环境湿度：le90%R.H。

显示屏规格：一面5位40mm液晶显示器（白天用）；另一面为5位1.8quot(46mm)LED数码管（晚上用）

电子吊钩秤介绍

适用于起吊高温物体。

良好的动态称重性能，不因重物的晃动而影响称重结果。

集成度高，具备很高的可靠性。

1，000，000的内部分辨率带来的高精度和高稳定度。

自动关机功能。

自动记录最近13个称重记录并不受关电影响。

可选配无线遥控器，方便操作。

可选配无线显示仪表，数据无线传输距离200米，使吊秤同时具备直视吊秤和无线吊秤的优点。

电子吊钩秤

型号  最大秤量  分度值  重量（kg）  H  K  D1  D2

OCS-XZ-1 1t  0.5kg  38  477  27  65  36

OCS-XZ-2 2t  1kg  41  595  50  65  60

OCS-XZ-3 3t  1kg  41  595  50  65  60

OCS-XZ-5 5t  2kg  51  762  60  80  70

OCS-XZ-10 10t  5kg  58  745  70  100  70

OCS-XZ-15 15t  10kg  98 985  90  140  120

OCS-XZ-20 20t  10kg  98  985  90  140  120

OCS-XZ-30  30t  10kg  167  1075  102  160  120

电子吊钩秤主要技术指标

称重精度：符合国标III级秤标准。

电池一次充电连续工作时间： 60小时(LED型) 。

额定过载：120%F.S。

工作环境温度： -30℃—85℃(LED型) （需吊钢水等炽热物体时请与厂家说明）。

环境湿度：≤90%R.H。

显示屏规格：LED:5位30mm（1.2"）数码管

电子吊钩秤

电子吊钩秤是一种直接悬挂于起重设备上从而一次完成起吊、称重和记录的高精度衡器， 由于电子吊钩秤固有的使用方便、不占空间、价格低廉等优点，使它非常适合于冶金、建材、仓库、码头等行业和部门使用。

本厂电子小吊秤采用LCD液晶显示，对光线阴暗的室内环境可开启背光照明系统。本系列吊秤继承了本厂电子吊钩秤可靠性高、动态性能好的优点，是企业计量的理想选择。

功能特点

良好的动态称重性能，不因重物的晃动而影响称重结果。

1，000，000的内部分辨率带来的高精度和高稳定度。

宽工作温度，适合世界各地气候。

自动关机功能。

自动记录最近13个称重记录并不受关电影响。

电池电压显示。

主要技术指标

- 准确度等级:  符合OIML  级标准

充电一次连续工作时间: 30小时(LCD型不开背光);

●额定工作环境温度： -10℃—40℃

●允许工作温度： -10℃—70℃（LCD型）

注：超出额定工作温度可能误差会略增大。

●环境湿度：     ≤90%R.H

●显示器规格：LCD型：5位23.8mmLCD显示，含kg或Lb显示

电子吊钩秤规格和基本参数

型   号	最大称量	分度值	秤体自重

OCS-XZ-0.1	100kg	0.05kg	2.5kg

OCS-XZ-0.3	300kg	0.1kg	2.5kg

OCS-XZ-0.5	500kg	0.2kg	2.5kg

注：分度值可根据用户要求设置

外形和按键

使用方法

1.打开电源后自检

保证吊秤挂钩无重物，按住【开关】2秒后松开， 电源开启，显示器先显示本吊秤的软件版本号，然后显示最大称量， 再显示电池电压， 2秒后从“99999”开始倒序显示，到“00000”后显示“0”，即可正常称重。

2.去皮(置零)

按【置零】，若所挂重物稳定，所挂重物即作皮重去除，显示器显示“0”。

3.延时置零

皮重物品较高时，往往很难按【置零】键，可利用吊秤的“延时置零”功能， 在起吊皮重物品前按住【置零】直至听到“嘟”声后松开，最高位显示“A”，然后起吊皮重物品，按键30秒后吊秤自动将所吊物品置零。

4.查询各次称重重量

按【查询】，显示器显示最近称量的一次重量，再按【查询】显示倒数第2次重量，依次类推，总共可显示 13次称重值，按【置零】结束查询。电源关闭后所存储的数据不会丢失。

5．开关LCD背光

先按住【查询】，然后立即按一下【置零】可打开或关闭LCD背光。在外部光线良好时请关闭LCD背光以延长电池使用时间。在背光点亮时，若无操作一分钟显示器自动减低背光亮度，起吊或按键时自动恢复。

6.关闭电源

按【开关】关闭电源。吊秤持续稳定约50分钟时自动关闭电源。关电时显示会瞬间闪烁，这是系统安全监控电路起作用的标志，系正常现象。若不需要自动关机功能或需改变自动关闭时间可请您的经销商或本厂为您设置。

充电

既可以将电池从吊秤上取下充电， 也可以直接在吊秤上充电。当电池电压小于5.8V应该充电(即使不用也应定期给电池充电， 如一个月必须充电一次)，过度放电会缩短电池寿命，直至再充不进电而报废。电池电压降低时显示亮度会降低。

充电插孔在吊秤背面，将所配充电器插头插入充电座内，充电器电源插220V或110V电源即可充电，充电一次约需8小时。在打开吊秤电源的同时按住【置零】，吊秤将持续显示电池电压以监控充电状况。

电子吊钩秤使用维护

电子吊钩秤是精密计量仪器，使用中需特别注意以下几点:

1.本厂吊秤抗振防雨性能良好， 但应避免受到剧烈振动和长时间雨淋，尤需注意避免吊秤从挂钩上掉下。

2.切忌超载以免造成传感器损坏。

3.由于蓄电池有自放电现象， 因此即使吊秤未使用， 也应定期给蓄电池充电以免过放电损坏电池，一般每一个月充电一次。

4.平时应注意检查秤体机械部件，避免螺丝、插销等部件松动，保持秤体完好状态。

电子吊钩秤的校准

吊秤出厂时已用标准砝码校准。需要重新校准时，可与当地计量部门联系，也可与本厂或本厂授权的代理商联系，用户请勿自行调整。