电子台秤

利用不等臂杠杆原理工作。由承重装置、读数装置、基层杠杆和秤体等部分组成。读数装置包括

电子台秤

增砣、砣挂、计量杠杆等。基层杠杆由长杠杆和短杠杆并列连接。称量时力的传递系统是：在承重板上放置被称物时的 4个分力作用在长、短杠杆的重点刀上，由长杠杆的力点刀和连接钩将力传到计量杠杆重点刀上。通过手动加、减增砣和移动游砣，使计量杠杆达到平衡，即可得出被称物质量示值。机械台秤结构简单，计量较准确，只要有一个平整坚实的秤架或地面就能放置使用。中国台秤产品的型号由TGT3个汉语拼音字母和一组阿拉伯数字组成，其中字母T、G、T分别表示台秤、杠杆结构、增砣式，阿拉伯数字表示最大称量(kg)。主要型号有TGT-50、TGT-300、TGT-500和TGT-1000，XK3190-A6，XK3190-A12E，XK3190-A1+ ，SB731 ，AWH ，XK3116, XK3118等

电子台秤

利用非电量电测原理的小型电子衡器。由承重台面、秤体、称重传感器、称重显示器和稳压电源等部分组成。称量时，被测物重量通过称重传感器转换为电信号，在由运算放大器放大并经单片微处理机处理后，以数码形式显示出称量值。电子台秤可放置在坚硬地面上或安装在基坑内使用。具有自重轻、移动方便、功能多、显示器和秤体用电缆连接、使用时可按需要放置等特点。除称重、去皮重、累计重等功能之外，还可与执行机构联机、设定上下限以控制快慢加料，可作小包装配料秤或定量秤使用。

________________________________________________________________________________________________

分析方法

1、称重显示器可以选配(增加)的功能

A)灵敏度

有部分仪表可设置灵敏度参数，适用不同输出灵敏度的传感器。例：可选1mv/v 2mv/v 3mv/v等的灵敏度传感器。

B)零区设置

部分称重仪表可通过零区设置，以适应不同的称重系统。例：手动置范围可选择2%FS、4%FS，零点跟踪可选：0．5e、1．Oe、2．0e，开机置零范围可选择：1O%FS 20%FS等等。

________________________________________________________________________________________________

2、组成部分：

A)显示装置．仪表、承重秤台、传感器、支撑柱、卸荷限位装置。

B)我们常见秤体规格420*480 330*380 400*500 450*600 600*800

最大称量：30-150Kg 分度值：5-50g

最大称量：50-150Kg 分度值：10-50g

最大称量：300-500Kg 分度值：50-200g

最大称量：300-500Kg 分度值：50-200g

C)显示器：砣式(标尺)、指针式(医院用)、数字式、计录式、计数式、屏幕显示及组合型式。

D)力传递机构：有杠杆、弹簧、力传感器、光栅式、组合式、杠杆传感器(例：机电结合秤，百利达人体秤)及相应的阻尼，振弦结构等等。

3、称重显示器必须具备的功能…仪表

A)设置分度数(分度值)

B)调零(零区处理)可以使空秤示值为零称为置零。

c)超载指示其方式有：全暗、全“S”、“闪烁”、“OF’、“…”或其它。

D)零点异常指示，空秤输入信号有调零装置，显示器必须有零点异常指示。

E)其它功能，存置零，去皮等，但二个功能键必须独立设置。

F)交、直流指示，在直流工作状态，必须具备欠压报警装置，确保准确性。

4、电子台秤

A)主要功能：除计重、PLU单重计忆(计数)外，有自检、零位自动调整、跟踪、去皮、存储。交、直流两用，自动关机、省电功能、警示。

B)功能分类：计重台秤、计数台秤、计价台秤等。

精度：高精度台秤，III级以上，中精度III级，普通IV级。

台面：铝合金、不锈钢、碳钢

电子台秤

电子台秤是承重装置为矩形台面，通常在地面上使用的小型衡器。按结构原理可分为机械台秤和计数台秤两类。

电子台秤称重仪表

C)打印设置

部分仪表通过打印设置，以适应不同的打印机、打印格式。例：9针打印、24针打印。格式：记录格式、联单格式、分类报表格式。可选填充式打印、扣率打印、喷码打印、票据打印等。

D)通讯设置

以适应不同的通讯方式，通讯格式、数据选择、波特率，校验方式。例：RS232、RS422选择连续发送，集中发送，确认发送方式。

E)开关量设置

以适合不同的需求，例：车号、货号、输入控制、输出、皮重、毛重、净重、模拟量输出，跟踪、汉化、语种、选择等。

F)制式设置

有ASCll码、BCD码、二进制码、特殊定义码，例：静态称重、动态称重、轴计量

G)滤波和稳定设置

可选择、稳定时间、稳定范围、稳定区间、选择不同的滤波强度等。

H)其它设置

这种设置一般在高档表体现的。例：切换设置A/D转换速度设置，称重模数设置，断电保护设置，限制使用设置等。

产品名称： 电子台秤

产品型号：TCS

产品简介： 电子台秤是全电子式称重装置，采用全新设计的钢结构秤台，移动方便轻巧，准确 度高，称量迅速，工作稳定可靠，造型美观。称量迅速正确、性能稳定可靠、功能齐全，可 以根据用户需要将显示器与称重台分开或连成一体装置。造型美观，结构坚固耐用，适合于 商业自动称量。工矿、码头、车站、仓库的自动计量等。

电子台秤结构特点： 键盘设定和校正 数字滤波和自动零点跟踪 自动复位传力机构一次定位 全钢结构秤台，平板、花纹板台面任选 配置不同仪表，可实现简单称重和过程控制功能

________________________________________________________________________________________________

传感器参数：

1.数据刷新数率: 50HZ

2.通讯波特率: 9600BPS

3.综合精度: ±0.02%F.S

4.蠕变：±0.02%F.S

5.温度系列：±0.02%℃

6.使用温度范围：-30 ～+70℃

7.零点输出：±0.1%F.S

8.安全过载：150%F.S

9.防护等级：IP68

10.推荐输入电压：9～12VDC

11.最大输入电压：20VDC

12.最大信号传输距离：1200m

________________________________________________________________________________________________

电子台秤部件组成：

标准配置 :

1、高强度整体秤台(分段式)

2、高精度桥式称重传感器

3、XK3190 系列智能化交直流两用称重显示仪表(自带打印机)

4、全不锈钢防浪涌接线盒

________________________________________________________________________________________________

选配：

1、防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6)

2、打印机

3、大屏幕显示器(3 英寸，5 英寸，8 英寸)

4、称重管理软件

5、防浪涌电源保护器、UPS 不间断电源、

________________________________________________________________________________________________

技术参数 精度（分度值 ） ：1/3000FS 键盘：1  6 键双重防水 去皮：去皮重量等于最大秤量功耗：工作状态数码管全屏显示〈 5W、节能状态 C/W 〉 使用环境：温度 YlO ℃ ~ 一 40 ℃ :湿度 10%-80%RH 工作电源：交流 220V(-15%-10%)5OHz, 直流配用 6V4AH 可充电电池

________________________________________________________________________________________________

电子台秤结构功能：

1.电力不足时有明确之低电压显示

2.内藏蓄电池，交直流两用，携带方便

3. LCD 液晶显示屏幕并具有自动照明功能

4.输出接口可外接计算机或直接接打印机

5.多功能按键,采用防水胶贴、触感佳,特别耐用

6.防超重保护装置设计与运输保护,增加使用寿命

7.高精度设计 1/30,000 显示，内部解析 1/150,000

8.省电装置具有自动关机设定功能,增加电池使用期限

9.电源采用充电、插电两用方式选择,免除电源不稳及停电困扰

功能特点： 具有累计次数及数量之功能 具有设计良好之运送保护点功能 具有自动校正、双重过载保护功能 具有零点追踪、全段去皮、预去皮之功能 具有三色指示灯显示判别结果及警报提示音 有软件滤波功能,秤重反应速度可依使用环境不同作调整。

_____________________________________________________________________________________________________________

电子台秤的特点

1、电子台秤适用于IIBT4(IICT6)

电子台秤属本质安全型电器设备，适用于爆炸性物质和危险场所的称重计量，整机设备(包括秤台、传感器、称重仪表)均可置于易爆危险区。

2、电子台秤低功耗设计

采用LCD显示，高阻抗称重传感器，内置防爆电池盒，直流供电，4节1号普通干电池可用200小时(高性能碱性电池可用500小时)。

3、电子台秤功能丰富，操作简单

9种用户参数、11钟系统参数和48钟内部参数设定，功能丰富，适用面广；键盘标定，操作使用简单方便。

4、电子台秤状态指示，功能自检

零位、去皮、稳定、电池不足和秤功能停止状态指示；自动进行功能检测，并将检查出的异常情况显示出来，提示用户正常使用，便于故障排除。

5、电子台秤不锈钢外壳，全密封设计称重仪表采用不锈钢外壳，全密封设计，具有防尘防水防爆功能；150kg以下电子台秤采用不锈钢罩壳，外观新颖美观。

________________________________________________________________________________________________

电子台秤，是集现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置。

电子台秤组成部分：称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成。

使用电子台秤时应注意称重时保持秤的平稳，避免振动，不要放在手中，尽量放在水平面上，不要在有较大强无线电波和磁场的场合使用，应尽量避免对秤的较大振动和冲击，以免造成损坏，长期不使用应取出电池，以防止电池漏液腐蚀电子秤。

产品特点：

*明亮的 LED 显示，保证灰暗环境使用

*具有计数,计重,采样,累加功能

* 平均单重（APW）自动修正功能

*重量和数量定值报警功能

*用户模式设置、标定 型号 最大量程(kg) 显示精度(g) 秤盘尺寸(mm) TCII-1103 3 0.1 240

*340 TCII-2103 6 0.2 240*340 TCII-3103 15 1 240

*340 TCII-4103 30 1 240*340

产品型号:TCL

品牌:英展

产地: 上海

包装:有 尺寸:220-250

具有自动校正、零点追踪、双重过载保护之功能。

具有铝压铸及烧焊 2 种秤台供选择。

具有全段去皮、预 去皮、定量警示之功能。

具有设计良好之运送保护点功能。外壳采用 ABS 塑钢材质，使用寿命长。电子显 示头可调整适当的显示角度。选配：RS-232 及 PRINTER 卡接口。 产品型号: XK3118  品牌:英展 产地: 上海

电子台秤

结构简单，力传递环节少，安装简捷方便。

l 独特的矩形杠杆，刚性好，无形变。

2无摸才橡胶耳轴支撑，防腐蚀、防潮、抗振动。

3 抗侧向力、抗水平分力，有效的减少了皮带跑偏和落料偏移对系统精度的影响。 4 称重传感器为拉式，调整方便、灵活、可靠、精度高。

________________________________________________________________________________________________

概述

电子台秤是基于输送机的基础上，采用配装结构方式，将称量桥架（简称秤架）装配在输送机中，对散装物料进行连续称重计量的电子式计量装置。广泛地应用于冶金、建材、电力、矿山、化工等工业生产部门。

系列电子台秤，秤架结构简单、紧凑、刚度大、稳固性好，耳轴支承、安装方便、灵敏度高、线性度好，能适应较恶劣的工作环境，长期稳定可靠。采用高精度、高灵敏度S型拉力称重传感器，安装在密封的方梁内，安全稳定、防尘、防水、防外界浸蚀干扰，测力状态好。采用高档电感或光电编码测速传感器，测速精度高，信号稳定，不受干扰，可远距离传输，可靠性高。采用本公司XK3190-A6型或进口称重控制器，功能完善、调整操作简单方便，可靠性高，维护量小，充分满足不同用户、不同档次要求。 *******************************

________________________________________________________________________________________________

技术参数

●动态计量误差：（单）双杠杆双托辊，准确度1.0级，首次检定0.5%， ●计量范围： 5～2000t/h（连续工作）。 ●皮带宽度：一般500～1800mm（超出此范围亦可设计）。 ●皮带速度：一般0.2～3.5 m/s。 ●电源：220V+10%～-15%（AC），50Hz±1Hz，功率N≤50W。 ●环境温度：秤架部分 -30～55℃； 仪表部分 -10～40℃

简略安装尺寸参照表（单位：mm）

| 输送带宽度 | 称重桥宽度 | 称重架内侧宽度 | 输送机内侧宽度 | 称重架外侧宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 430 | <515 | 515 | 605 |
| 500 | 780 | <715 | 715 | 805 |
| 630 | 930 | <865 | 865 | 905 |
| 650 | 1130 | <1015 | 1015 | 1105 |
| 800 | 1330 | <1215 | 1215 | 1305 |
| 1000 | 1530 | <1615 | 1415 | 1505 |
| 1200 | 1730 | <1415 | 1615 | 1705 |
| 1400 | 1800 | <1815 | 1815 | 1905 |
| 1600 | 1930 | <2015 | 2015 | 2105 |

电子台秤输送机：

倾角应在18˚角以下，以水平或6˚角以下最好。

槽形角需在35˚角以下，且越小越有利于保障精度。

________________________________________________________________________________________________

电子台秤：是是利用电子应变元件受力形变原理输出微小的模拟电信号,通过信号电缆传送给称重显示仪表,进行称重操作和显示称量结果的称重器具。

________________________________________________________________________________________________

结构特点

有单独的载荷称重台和连接立柱安装称重显示仪表.

工作原理:电子台秤是利用电子应变元件受力形变原理输出微小的模拟电信号,通过信号电缆传送给称重显示仪表,进行称重操作和显示称量结果.

电子台秤有多种显示方式:数码管显示[LED],液晶显示[LCD],莹光显示[VFD]和液晶点振显示.称台安装过载保护装置,保护称重传感器[防止极限过载]

.电子台秤的称量范围在30-600公斤左右.根据称重显示仪表的型号不同

,电子台秤的技术参数和功能也有所不同.

基本技术参数:最大称量Max;最小称量Min;检定分度n=Max/e;分度值e/d;准确度等级III;额定电压AC/DC;产品执行标准:GB/T 7722-2005等.

电子台秤按照国家标准属于中准确度等级的衡器.

电子台秤的功能:开机自动置零,可以手工去皮/置零,交流/直流电源供电,数字显示称量数据,还可以增加重量累计功能,计数功能,检重分检功能,动态称重功能,数据记录功能,控制报警功能.可以选配输出接口:RS-232电脑接口,打印接口,可以联接大屏幕显示器使之数据公平公开.电子台秤称重准确,精确度高,反应速度快,使用方便,称重数据显示直观醒目,避免了因为认为的视觉误差引起的各种误差.合理利用称重软件可以实现称重数据微机管理实现科学计量.

________________________________________________________________________________________________

电子台秤分类

电子台秤按显示功能分为:普通显示电子台秤，带打印电子台秤和物流专用电子台秤等几类。现在，大部分人认为放在桌子或工作台上的秤叫“台秤”，这是错误的叫法。

1、电子台秤是单独由秤体[台面]、立杆、和显示仪表共同组成的衡器，称量在30-1000公斤。属于中准确度等级III的衡器。

2、电子台秤是称重体[台面]和称重显示部分组合在一起的一种衡器，它整体重量轻，移动方便,称量在1.5-30公斤,显示精度可以高一些。按功能可以分成：计价秤，计数秤，条码秤，和单纯的计重秤，案秤也有叫“桌秤”的。

________________________________________________________________________________________________

功能介绍：技术参数与功能

技术参数

规格：60kg/20g ,150kg/50g ,300kg/100g,600kg/200g

精度（分度值 ）：1/3000FS

键盘：16键双重防水

去皮：去皮重量等于最大秤量

超重报警：超过最大秤量的 0.15% 时，软件会自动报警

工作电源：交流 220V(-15%-10%)5OHz, 直流配用 6V4AH 可充电电池

功耗：工作状态数码管全屏显示〈 5W、节能状态 C/W 〉

使用环境：温度 YlO ℃ ~ 一 40 ℃ : 湿度 10%-80%RH

秤盘尺寸：300x400mm，450 × 600mm，600 × 800mm

________________________________________________________________________________________________

主要功能

具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算、8种单价设定金额累加、总计、超载、超值报警、出错信息 提示、电源交直流二用、空机自动进入低功耗节能状态、数字电压表自测、电压不足自动关机功能。

________________________________________________________________________________________________

使用常识

（1）电子台秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。

（2）电子台秤要定时给蓄电池充电，一般充12小时左右就可以了（时间不可过长），使电子秤有稳定的工作电压，使之提高称重的准确性。

（3）电子台秤最好在干燥通风的环境中使用（防水秤除外），因为，传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命，给您带来经济损失。

（4）电子台秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路，为使您称重准确，应远离强电磁干扰源，如（电焊机，电钻，磁铁，大型电动机）等。

________________________________________________________________________________________________

电子台秤：

单一窗口LCD液晶显示，自动零点追踪,全扣重及重量累计功能,

使用者简易校正,交直流两用,自动关机省电功能

适用范围：

适用于五金．塑胶．造纸．化工．电子．．．．．．等行业

台面尺寸：可选配

量程：60kg；150kg；200kg；300kg ；500kg；1000kg (非标产品可订做)

量程范围；30kg 60kg 100kg 150kg 200kg 300kg 500kg 600kg 1T

标准尺寸：40*50cm 50*60cm 60*80cm 80*80cm 80*100cm (任何非标尺寸可定做)

________________________________________________________________________________________________

TCS-60kg~600kg电子台秤

a)	内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

b)	开机自动置零。

c)	零点自动跟踪。

d)	具有、计数、百分比切换功能；时具有重量分选功能。

e)	电源：  交流220V（±10%）/  50Hz;  直流6V/4Ah  (内置可充电蓄电池)

f)	工作温度范围：0℃  ~  +40℃。

g)	相对工作湿度：  ≤  85%  RH。

h)	台面尺寸：350×450mm，450×600mm，600×600mm

________________________________________________________________________________________________

技术参数：

| 额定称量(kg) | 分度数(d) | 分度值(g) | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 3000/6000 | 12000/30000 | 20/10/5/2Ⅲ |
| 150 | 3000/7500 | 15000/30000 | 50/20/10/5Ⅲ |
| 300 | 3000/6000 | 15000/30000 | 100/50/20/10Ⅲ |
| 600 | 3000/6000 | 15000/30000 | 200/100/40/20Ⅲ |

附加功能选配件：

打印机：用于打印重量数据表单

显示器：满足不同场合提供更多需要

称重软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等

接口：RS-232（含RTC）接口，外接计算机

报警灯：三色警示灯******************************************************************

电子台秤说明

●内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。开机自动置零。

●具有、计数、百分比切换功能；

●时具有重量分选功能。

●电源：交流220V（±10%）/ 50Hz; 直流6V/4Ah （内置可充电蓄电池）。

●工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

●相对工作湿度： ≤ 85% RH。

●机 型 TCS-60Z TCS-75Z TCS-150Z ACS-300Z ACS-600Z

●秤 量（kg） 30 60 75 150 300 600

●感 量 （g） 10/5/2 10/5 20/10/5 50/20/10 100/50

●秤盘尺寸 （mm） 300x400；400x500；450x600；600x600； 600x800（不锈钢材质）

●秤架结构：国标钢制方管通过专用夹具组焊而成。

●表面处理：碳钢经喷砂、烤漆处理。

●面板材质：1－2mm厚的不锈钢，表面拉丝处理。

●承载支脚：受专利保护，可活动，对地面的要求较低。

●仪表立柱：方管，仪表的角度可120°旋转。

●承载支脚：受专利保护，可活动，对地面的要求较低。

●内置软件功能：置零、毛重、净重、累计、打印、通讯接口。

●单位转换kg/lb和10倍放大显示操作。

●可选配件：内置式热敏打印机或可充电铅酸电池。

●标准量程：60/100/150/300/500/600/1000kg。

●标准尺寸：500×600或600×800mm。

●分 辨 率：3000e，可选6000d/15000d。

________________________________________________________________________________________________

电子台秤：

产品型号：TCS

最大称量：30kg-1000kg

精度：2g-100g

准 确 度：符合JJG539-97中三级要求

________________________________________________________________________________________________

电子台秤功能特点：

1.	*LED数码显示，清晰易读，

2.	*内置可充蓄电池，交直流两用

3.	*高分子外壳，抗干扰能力出色

4.	*高精度称重传感器，精确稳定，

5.	*双平行梁结构，抗侧向力强，

6.	*防护等级IP67;

________________________________________________________________________________________________

电子台秤标准配置：

*一只高精度剪切梁式称重传感器

*XK3190系列智能化交直流两用称重显示仪表

*高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性

________________________________________________________________________________________________

电子台秤特点概述：

1.高精度A/D转换，可读性达1/30000；

2.调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

3.特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

4.零位支持范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

5.数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

6.附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

7.多种背光模式可选择；

8.可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

9.随机配置6V/4AH免维护蓄电池

10.选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

11.选配20mA电流环大屏幕通讯口；30-800公斤一般做电子台秤，1吨以上做成地磅秤

________________________________________________________________________________________________

电子台秤规格参数

型号：XK3190-A12E

量程：30kg  75kg  150kg  300kg  500kg  800kg  1000kg

精度：2g    5g     10g   20g    50g    100g    200g

台面尺寸：400x500mm   450x600mm   600x800m

有防水、防爆系列电子地磅可选

________________________________________________________________________________________________

TCS电子台秤

产品概述：

TCS-A型电子台秤是全电子式称重装置，它由TEDEA系列高精度传感器和带有单片微机的A12E显示器两部分构成，因而它的称量迅速正确、性能稳定可靠、功能齐全，可以根据用户需要将显示器与称重台分开或连成一体装置。本产品造型美观，结构坚固耐用 ，适合于商业自动称量、工矿、码头、车站、仓库的自动计量等。

________________________________________________________________________________________________

标准配置：

1.	一只高精度剪切梁式称重传感器

2.	耀华XK3190系列智能化交直流两用称重显示仪表

3.	高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

________________________________________________________________________________________________选配件：

1.	耀华XK315A6P带打印仪表

2.	大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)

3.	称重管理软件

4.	防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

5.	防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6)

6.	全不锈钢304号，防水，防腐蚀

________________________________________________________________________________________________

功能特点：

称重仪表：LED数码显示，清晰易读，内置可充蓄电池，交直流两用高分子外壳，抗干扰能力出色

传 感 器：高精度称重传感器，精确稳定，双平行梁结构，抗侧向力强，防护等级IP67;

主要功能：净重，置零，去皮，累计等。

保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

通讯接口：Rs 232c，Rs485可连接微型打印机。  **************************************************

________________________________________________________________________________________________

电子台秤主要功能：

1.	*净重，置零，去皮，累计等。

2.	*保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

3.	*通讯接口：Rs 232c，Rs485可连接微型打印机。

________________________________________________________________________________________________

秤台结构

*全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

*采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

*304不锈钢台面，抗腐蚀性能强

*表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

*可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

________________________________________________________________________________________________

电子台秤：

秤台结构：

全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

304不锈钢台面，抗腐蚀性能强

表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

________________________________________________________________________________________________

产品用途：

*无框架、低台面，U型梁结构，花钢板

*材质：碳钢台面5mm、不锈钢贴面1.5mm、全不锈钢6mm，三种可选

*碳钢秤台的表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理

*不锈钢秤台的表面经抛光、拉丝处理

*受专利保护的承载活动支脚，对地面的要求较低

*配备四只合金钢或不锈钢称重传感器

量程：0.5T 1T 2T 3T 5T 10T

尺寸： 0.8m×1.0m、1.0m×1.0m、1.2m×1.2m、1.2m×1.5m、1.5m×1.5m、1.5m×2m、2m×3.0m

________________________________________________________________________________________________

仪表基本功能：

有重量累加、累计显示、累计清除功能

公斤、磅转换，节电功能

技术参数：

输入信号范围：-16mV~18mV

传感器供桥电源：DC3V

连接传感器个数：可接1-4只350Ω

传感器连接方式：4线制

检定分度数：3000

显示方式：6位LED数码管，6个状态指示符

显示范围：-99990~999900

交流电源：AC85~265V；50~60Hz

直流电源：内置蓄电池DC4V/4.5Ah

型 号：SCS-1T SCS-2T SCS-3T SCS-5T SCS-10T

量 程： 1T、2T、3T、5T、10T

精 度：0.5kg 0.5kg、1k、2kg、2kg

尺寸(可选配)：0.8*0.8m；0.8*1.0m；1.0*1.0m；1.0*1.2m；1.2*1.2m；1.2*1.5m；1.5*1.5m；1.5*2.0m ；  2.0*2.0m

________________________________________________________________________________________________

电子台秤

是集现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的60kg电子台秤量装置，称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成。

________________________________________________________________________________________________

产品功能特点：

*具有简易计数、及百分比之功能。

*具有检校秤之功能。(可以设定：HI、OK、LO三点)

*具有自动校正、自动零点追踪之功能。

*具有双重过载保护功能。

*具有铝压铸及烧焊2种秤台选择

________________________________________________________________________________________________

*电子台秤具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

*按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

*外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

*电力不足时有明确之低电压显示。

*具有设计良好之运送保护点功能。

*采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

*电子显示表头可调整适当的显示角度。

*选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能

________________________________________________________________________________________________

产品优点：

具有优质的可靠，稳定及抗腐蚀性能，无需安装调试，使用操作方便，省力、省时更省心！

产品特征：

?  广泛应用于科研、化工、电子、五金、塑胶、印染、包装、食品、药业、物资等企业，市场占有率遥遥领先，深得广大新老用户的信赖和好评。

?  设计简单，紧凑，坚固可靠，寿命长，无维护工作量，能长年在户内、外安装使用；

?  独特首创的现场，远传一体化结构，使工业自动化管理变的更轻松方便；

?  独特的电子发光双色显示，适宜在光线暗的场所中应用，夜间观察更醒目；

?  独特的LED发光管，显示效果穿透性强，清晰不刺眼；

?  工作温度：0℃～40℃

?  工作湿度：≤90%RH

?  工作电压：AC220V（-15%～＋10%）50Hz  DC6V4AH

?  使用高精度传感器

?  可选用多种显示仪表

?  可外接电脑或打印机

?  可外接大型显示屏

________________________________________________________________________________________________

附加功能选配件：

打印机：用于打印重量数据表单

显示器：满足不同场合提供更多需要

立杆：满足不同场合

引坡：节省了客户做地基的时间，省力，省时

称重软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等

接口：RS-232（含RTC）接口，外接计算机

报警灯：三色警示灯

________________________________________________________________________________________________

电子台秤规格参数：

1.高精度A/D转换，可读性达1/30000；

2.调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

3.特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

4零位支持范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

5数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

6附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

7多种背光模式可选择；

8可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

9随机配置6V/4AH免维护蓄电池

10选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

11选配20mA电流环大屏幕通讯口；30-800公斤一般做电子台秤

________________________________________________________________________________________________

电子台秤的组成

电子台秤由秤架，传感器，秤盘，立杆，仪表及秤脚等部件组成。

电子台秤简介

电子台秤：是是利用电子应变元件受力形变原理输出微小的模拟电信号,通过信号电缆传送给称重显示仪表,进行称重操作和显示称量结果的称重器具。电子台秤改变了传统机械式电子台秤的笨重复杂结构，采用A/D放大电路将货物压力转换成重量数据，更快捷，更直观，称重结果更准确。

电子台秤功能

具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算、8种单价设定金额累加、总计、超载、超值报警、出错信息 提示、电源交直流二用、空机自动进入低功耗节能状态、数字电压表自测、电压不足自动关机功能。

________________________________________________________________________________________________

电子台秤技术参数：

a)	高精度A/D转换，可读性达1/30000；

b)	调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

c)	特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

d)	零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

e)	数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

f)	附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

g)	多种背光模式可选择；

h)	可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

i)	随机配置6V/4AH免维护蓄电池

j)	选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

k)	选配20mA电流环大屏幕通讯口；

________________________________________________________________________________________________

电子台秤使用常识

(1) 电子台秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。

(2)要定时给蓄电池充电，一般充12小时左右就可以了(时间不可过长)，使电子秤有稳定的工作电压，使之提高称重的准确性。

(3) 电子台秤最好在干燥通风的环境中使用(防水秤除外)，因为，传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命，给您带来经济损失。

(4) 电子台秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路，为使您称重准确，应远离强电磁干扰源，如(电焊机，电钻，磁铁，大型电动机)等。

________________________________________________________________________________________________

电子台秤

产品特点： 型号：XK3190

称量：30kg-1000kg

分度值：5g-50g

电子台秤精确度：三万分之一（1/30000） 可选配不锈钢面板跟碳钢面板

○具单位选择、单位转换、累加、累显、净/毛重切换、键盘锁等功能

○检重声音报警功能,具上限/合格/下限三个指示灯

○超高分辨率,称重数据精确稳定

○轻融式按键, 防水黏胶及突面设计，经久耐用

○显示器角度可任意调节,操作简单方便,外壳防水设计;

○采用压铸铝一体成型技术,完美的结构设计,得到全球用户的高评价

○采用高精度传感器,自动复位

○选配RS23通讯端口,方便连接打印机/电脑;

○选配称重管理软件,可根据客户需求编写程序;

○选配三色声光报警装置,实现检验产品重量是否合格

________________________________________________________________________________________________

产品技术参数：

1.此电子台秤具有简易计数、及百分比之功能。

2.具有检校秤之功能。(可以设定：HI、OK、LO三点)

3.电子台秤具有双重过载保护功能。

4.具有铝压铸及烧焊2种秤台选择

5.具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

6.电子台秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

7.电子台秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

8.电力不足时有明确之低电压显示。

9.具有设计良好之运送保护点功能。

10.本电子台秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

11.电子显示表头可调整适当的显示角度。

选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

________________________________________________________________________________________________

电子台秤规格：

电子台秤机型 电子台秤秤量 电子台秤感量 电子台秤外部精度

SB731-75 75kg 5g 1/15000

SB731-150 150kg 10g 1/15000

SB731-300 300kg 20g 1/15000

温度范围：0℃～40℃

电子台秤秤盘尺寸：400*500mm;420*520mm;450*550mm;600*800mm

电子台秤电源：AC 220V(±10%)+6V/4A电子秤专用蓄电池

英展AWH-TW-(SB731)电子台秤：

此电子台秤具有简易计数、及百分比之功能。

具有检校秤之功能。（可以设定：HI、OK、LO三点）

具有自动校正、自动零点追踪之功能。

电子台秤具有双重过载保护功能。

铝压铸秤台结构，坚固耐用。

具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

电子台秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

电子台秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

电力不足时有明确之低电压显示。

具有设计良好之运送保护点功能。

本电子台秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

________________________________________________________________________________________________

技术参数：

| 机型 | 最大秤量 | 最小感量 | 外部精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| DSB931-30 | 30KG | 2g | 1/15000 |
| DSB931-75 | 75kg | 5g | 1/15000 |
| DSB931-150 | 150kg | 10g | 1/15000 |
| DSB931-300 | 300kg | 20g | 1/15000 |
| DSB931-600 | 600kg | 50g | 1/15000 |

温度范围：0℃～40℃

电子台秤秤盘尺寸：300*400mm/400*500mm/450*550mm/600*800mm可定制

电子台秤电源：AC 220V（±10%）+6V/4A电子秤专用蓄电池

________________________________________________________________________________________________

产品描述：

＊具有简易计数、及百分比之功能。

＊具有检校秤之功能(可以设定：HI、OK、LO三点)。

＊具有自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能。

＊铝压铸秤台结构，坚固耐用。

＊具有双色之LED充电指示，可清楚表示充电状况。

＊按键采有触感之设计，采用3M胶贴，防水性高。

＊外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

＊电力不足时有明显之低电压显示。

＊具有设计良好之运送保护点功能。

＊大型液晶(LCD)显示清晰易读，具EL背光功能。

＊电子显示头可调整适当的显示角度。

________________________________________________________________________________________________

电子台秤：

体积小、易移动的小秤量的电子台秤，有计数、计重、和计价三种类型；适用于仓库物料的进仓出货，也可用于生产线上产品抽检。

功能特点：

置零（开机/手动）范围可调

日期和时间显示（注：掉电不保存）

手动贮存累加

称重记录贮存掉电保护

自动/手动打印称重记录

________________________________________________________________________________________________

电子台秤通讯接口：RS232C、通讯方式/波特率可选；

大屏幕接口：串行输出，传输距离≤50米；

打印接口：标准并行接口，可连接9针或24针宽行打印机；

低电压警示功能；

120%.FS过载保护;

100%.FS去皮;

量程：30kg、60kg、100kg、150kg、200kg、260kg、300kg、500kg、600kg、800kg;

台面尺寸：300*400;400*500;500*600;600*800;800*1000mm;

误差感量：1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1000g；

________________________________________________________________________________________________

电子台秤：

★具有累计次数及数量之功能。

★铝压铸秤台结构，坚固耐用，电子台秤具有双重过载保护功能。

★具有检校秤之功能。（可以设定：HI、OK、LO三点）

★具有自动校正、自动零点追踪之功能。

★具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

★电子台秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

★电子台秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

★电力不足时有明确之低电压显示。

★具有设计良好之运送保护点功能。

★电子台秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

★电子台秤显示表头可调整适当的显示角度。

________________________________________________________________________________________________标配：

选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

温度范围：0℃～40℃

电子台秤秤盘尺寸：300*400mm/400*500mm/450*550mm/600*800mm可定制

电子台秤电源：AC 220V（±10%）+6V/4A电子秤专用蓄电池

________________________________________________________________________________________________

电子台秤：

高精度A/D转换，可读性达1/15000；

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

多种背光模式可选择；

可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

随机配置6V/4AH免维护蓄电池

选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

________________________________________________________________________________________________

产品配件清单：

| 序号 | 配件品名 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秤盘 | 不锈钢(304号) | 1只 |
| 2 | 秤体 | 不 锈钢(304号) | 1只 |
| 3 | 称重传感器 | 带防腐罩(防腐等级IP68) | 1只 |
| 4 | 称重显示仪表 | 全不锈钢防水防腐蚀 | 1只 |

电子台秤功能说明

电子台秤高精度A/D转换，可读性达1/30000；

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

多种背光模式可选择；

电子台秤可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

随机配置6V/4AH免维护蓄电池

选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

选配20mA电流环大屏幕通讯口

| 型号 | 最大称量 | 分度值 | 台面尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| XK3190-A12E | 30kg | 2g | 400X500mm |
| XK3190-A12E | 75kg | 5g | 400X500mm |
| XK3190-A12E | 150kg | 10g | 400X500mm |
| XK3190-A12E | 300kg | 20g | 400X500mm |
| XK3190-A12E | 300kg | 20g | 450X600mm |
| XK3190-A12E | 500kg | 50g | 450X600mm |
| XK3190-A12E | 800kg | 100g | 600X800mm |
| XK3190-A12E | 1000kg | 200g | 600X800mm |

型号	            最大称量	    分度值	     台面尺寸

XK3190-A12E	       30kg	      2g	     400X500mm

XK3190-A12E	       75kg	      5g	     400X500mm

XK3190-A12E	       150kg	      10g	     400X500mm

XK3190-A12E	       300kg	      20g	     400X500mm

XK3190-A12E	       300kg	      20g	     450X600mm

XK3190-A12E	       500kg	      50g	     450X600mm

XK3190-A12E	       800kg	     100g	     600X800mm

XK3190-A12E	      1000kg	     200g	     600X800mm

_____________________________________________________________________________________________

产品性能：

❤铵键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高；

❤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长；

❤电力不足时有明确低电压显示；

❤大型液晶（LCD）显示清晰易读，具EL背光功能；

❤电子显示头可调整适当的显示角度；

选配：RS-232及PRINTERR卡接口或RELAY之功能。

电子台秤优点：结构紧凑,携带方便,价格合理

________________________________________________________________________________________________

产品介绍：

采用美国高性能晶片，精密制造、通过CE测试

防水等级IP68：优良的防水、防潮、防尘性能，适用于水产品、肉食品、蔬菜等加工行业

外壳不锈刚材料制作，美观、卫生、高档

较好的防震效果，适合工厂生产线使用

计数功能和多秤重计量单位，快速显示、电量显示

双分度值防水感测器，可选配双面红色LED显示0-1000kg

________________________________________________________________________________________________

电子台秤

电子台秤功能说明：

❤具有简易计数、计重及百分比之功能；

❤具有检校秤之功能；

❤具有自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能；

❤具有铝压铸及烧焊2种秤台供选择；

❤具有双色之LED充电指示，可清楚指示充电状况；

❤具有设计良好之运送保护点功能；

________________________________________________________________________________________________

电子台秤规格表：

机    型	JWP-3kg	JWP-6kg	JWP-15kg	JWP-30kg

最大秤量	3kg	6kg	15kg	30kg

最小感量	0.2g/05g/1g	0.5g/1g/2g	1g/2g/5g	2/g5g/10g

显示屏幕mm

单位选择	kg、g、pcs

输出接口	无   秤盘尺寸mm	 190＊230

秤盘厚度mm	0.8  秤盘材质	不锈钢  使用电源	220v/蓄电池6v 4.5A

使用环境	-5℃-35℃  外观尺寸mm	297＊246＊127   净    重	1.6kg

________________________________________________________________________________________________

电子台秤介绍：

采用高精度传感器，台湾技术，精度三千分之一至三万分之一

解析度最高达十二万分之一

使用简单，性能稳定

电子台秤多种规格可供选择

内藏式可充电式电池，交直流两用；LED显示清晰易读

适用1个荷重元装置的电子秤

具有单点校正及三点校正功能，确保精准度

具有自动平均单重功能，计算数量准确

具有数量警示功能，可设定上限，标准，下限三段数量警示，并具有一组记忆功能

具有累计数量功能并可逐笔显示及消除功能。

具有自动调整零点及软体滤波功能，称重反应速度可依使用环境不同调整

采用充电，插电两用方式供选择，免除电源不稳定及停电困扰

可选配双向RS-232接口，外接计算机，计重电子台秤，自粘式或撞针式小型打印机及三色警示灯

________________________________________________________________________________________________

技术参数：

电子台秤型号：JPC-15kg	JPC-30kg	JPC-75kg	JPC-150kg	JPC-300kg

最大秤量：15kg	30kg	75kg	150kg	300kg

最小感量：1g	2g	5g	10g	20g

电子台秤计数分辨率：0.002g/0.004g	0.002/g0.02g	0.04g/0.01g	0.02g/0.04g	0.1g/0.2g

显示屏幕；mm	66x22

单位选择；kg/公克

输出接口：RS-232

秤盘尺寸：mm	400*500

最大秤量：600kg	420*520

其他尺寸皆可個別訂做

秤盘厚度：mm	1.2

秤盘材质	：不锈钢

使用电源：220v/蓄电池6v 4.5A

使用环境：-5℃-40℃

净重：11kg	13kg	19kg

________________________________________________________________________________________________

电子台秤：

@ 秤架用方管采用专用夹具组焊而成；

@ 材质：碳钢或不锈钢；

@ 碳钢表面经喷砂、喷塑处理；

@ 不锈钢表面电解抛光处理；

@	台面：不锈钢，厚度：1.5~2mm；

@	仪表立柱：方管或圆管，高度：600~900mm；

@	计重、计数、计价可选；

@	选件：内置热敏打印机、移动支架；

@	标准量程：30/60/100/150/200/300/500/600/750/1000kg；

@	标准尺寸：400*500、500*600、600*800mm；

@	分辨率：标准3000e，可选 6000d/15000d。

________________________________________________________________________________________________

产品介绍：

*电子台秤配制面板式16列微型打印机，打印像联单格式

*去皮和预置皮重，具有时钟和日期，手动贮储累加，称重记录贮存掉电保护

*自动/手动打印稳重记录，选配打印接口：标准并行接口

*采用激光焊接密封SSH传感器，配合不锈钢防尘IND226仪表，秤体电抛光处理。

*广泛适用于肉食、禽畜、水产、海鲜等食品分割、包装和其它称重应用。

*不锈钢电解抛光表面处理和不锈钢焊接密封传感器，防水性能达到IP68。

________________________________________________________________________________________________技术参数：

配接传感器输出灵敏度：1~3mV/V

显示：7位LED数码管，7个状态指示符

| 型号 | 最大秤量 | 感量 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCS-30D | 30kg | 2g | 1/15000 |
| TCS-60 D | 60kg | 5g | 1/15000 |
| TCS-75 D | 75kg | 5g | 1/15000 |
| TCS-100 D | 100kg | 10g | 1/15000 |
| TCS-150 D | 150kg | 10g | 1/15000 |
| TCS-300 D | 300kg | 20g | 1/15000 |

________________________________________________________________________________________________

电子台秤功能介绍：

电子台秤高精度A/D转换，可读性达1/15000；

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

多种背光模式可选择；

可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

随机配置6V/4AH免维护蓄电池

选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

选配20mA电流环大屏幕通讯口；

________________________________________________________________________________________________

技术指标

电子台秤型号	WP30S-226	WP60S-226	WP60R-226	WP150R-226

量程(kg)	30	60	60	150

分辨率(kg)	0.01	0.02	0.02	0.05

台面尺寸(mm)	300×400	400×500

立柱高柱(mm)	330	660

传感器电缆(m)	2.5

秤台材质	3.4不锈钢

________________________________________________________________________________________________

产品简述：

电子台秤是一种量程介于桌秤和地磅之间的称重衡器，量程一般在30kg-1000kg。电子台秤一般由秤体、立杆和显示仪表组成，属于中精确度等级III 的称重衡器。电子台秤的种类很多，按其功能可以将其分为普通显示电子台秤、带打印电子台秤和物流专用电子台秤。下面是一款JPC电子台秤，采用抗静电主 板，具有一定的抗电磁干扰能力，被广泛应用于纺织厂、塑料厂等静电场所；此外这款电子台秤还具有单点校正和三点校正功能，大大提高秤重准确度。

________________________________________________________________________________________________

JPC电子台秤功能特点：

1.配置JWI-700W高性能仪表，精度高达1/30000。

2.采用抗静电主板，广泛适用于纺织厂、塑料厂等静电厂所。

3.秤体采用圆倒角烧焊结构，外形美观、结构坚固。

4.具有单点校正或三点校正功能，确保精准度。

5.具有多重称重单位及简易计数，百分比计算功能，用途广泛。

6.具有重量警示功能，可设定上限，标准，下限三段重量警示，并具有一组记忆功能。

7.上海电子秤具有累计重量之功能，操作简单方便。

8.具有自动调整零点及软体滤波功能，称重反应速度可依使用环境不同调整。

9.内置大容量蓄电池，可实现充插电两用。

__________________________________________________________________________________________

JPC系列电子台秤规格参数：

机    型	JPC-15kg	JPC-30kg	JPC-75kg	JPC-150kg	JPC-300kg

最大秤量	15kg	30kg	75kg	150kg	300kg

最小感量	1g	2g	5g	10g	20g

计数分辨率	0.002g/0.004g	0.002/g0.02g	0.04g/0.01g	0.02g/0.04g	0.1g/0.2g

__________________________________________________________________________________________

产品种类

上海实干－(30-1000kg)台秤产品系列包括：电子台秤,带报警功能定量电子秤,继电子器输出台秤,带打印台秤,等多个类别,可满足客户全方位的需求。

电子台秤简介：

量程范围；60kg,100kg,150kg,200kg,300kg,500kg,600kg,1T

台面尺寸:40*50cm,50*60cm,,60*60cm,60*80cm,80*80cm,80*100cm(任何非标产品可订做)

高精度A/D转换,可读性达1/15000；,

调用内码显示方便,替代感量砝码观察及分析允差；

特殊的软件技术,增强系统的抗振动能力；

零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

多种背光模式可选择；

可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

随机配置6V/4AH免维护蓄电池

选配RS-232通讯口,波特率可选,通讯方式可选；

选配20mA电流环大屏幕通讯口；

__________________________________________________________________________________________

上海实干批发各种规格秤架和非标秤架定做 不锈钢秤架

秤架批发尺寸：

*****************300*400mm

*****************400*500mm

*****************450*600mm

*****************600*800mm

传感器量程：100公斤      200公斤       300公斤      500公斤        600公斤      1000公斤

型号:TCS-D电子计价(计重)台秤

称量分度Cspacity:60kg/20g 150kg/50g 300kg/100g 500kg/200g 1000kg/500g

显示Display:LED

交直流两用AC/DC Power supply

装箱 数：1PCS/CTN

包装尺寸packing size:packing size:

1、94＊47＊24cm 60kg /150kg/300kg(small platform)

2、105＊51.2＊24cm 300(big hp latfow)/500kg/1000kg

内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

开机自动置零。

零点自动跟踪。 累计次数1~30次。

__________________________________________________________________________________________

电源：

交流220V(±10%)/ 50Hz,

直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池)

工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

__________________________________________________________________________________________

DP系列电子台秤的详细介绍:

36组直接PLU

包含累加、找零、预置扣重等功能

20mm字高LCD x 3 x 2组液晶显示,前显示附白色LED背光

超薄型压铸铝磅体及不锈钢台面,轻巧耐用(L型除外)

内部解析度200,000

采用充电/插电方式供电，充电一次可待使用70小时

可选配RS-232通讯列印端口，可连接电脑或打印机

__________________________________________________________________________________________

DP系列电子台秤技术参数

型号 	PDP

量程 	15/30kg 	30/60kg 	60/150kg 	30kg 	60kg 	150kg

分度值 	5/10g 	10/20g 	20/50g 	10g 	20g 	50g

精度 	2 x 3,000e	3,000d

显示	20mm LCD 显示，附白色背光

操作温度 	0℃~+40℃

ADC 	∑-△

ADC速率	小于1/10秒

供电	AC适配器(12V/500mA)，可充电电池供电(6V/1.2Ah)

键盘 	56键

毛重	14kg

________________________________________________________________________________________________

电子台秤产品名称和详细技术参数

指标项  技术规格要求

型号和名称  TCS-xA   电子台秤

称量  60kg/150kg/300kg/600kg/1000kg/2000kg可选 ★

分度值  20g/50g/100g/200g/500g/1kg ★

准确度等级  III级

计量认证  具备计量许可证

主处理器  PIC32系列(32位，MIPS4K，80Mhz)，性能优于ARM7

内存  4M，可扩展为16M ★

显示  高亮绿字LCD显示

显示位数  22位

汉字显示  显示≧20个汉字

按键  40键

总PLU数  5990个，可扩充到10000个

打印方式  热敏打印

打印速度  60mm/s

打印纸宽  56mm

打印纸卷直径  支持30-48mm

打印条码  支持一维和两维条码打印 ★

打印头寿命  50km

无线局域网  内置有线网络 / 无线WIFI模块 ★

非接触式卡  支持非接触式IC卡、内置和外置可选 ★

断网本地数据存储  使用FIFO方式存储10000条追溯记录。可扩充到30000条

断网数据转存  可使用U盘等转存工具转存所有追溯系统数据

标准电子秤功能  具备去皮、累计、统计等通用电子秤功能

强制打印，记录功能  强制打印、记录称重结果，避免用户不打印现象

升级  固件程序可通过U盘、RS232接口升级

支持应用软件网络远程升级

市电电源  AC 220V±10%，50Hz±5%

外置充电电池(选配)  铅酸电池 6V 10Ah，打印续航≧8H，待机续航≧20H，充满电一次可打印>2000笔 ★

工作温度  -20℃～+40℃

环境湿度  15%～85% R.H

电子台秤台面尺寸  多种规格可选 ★

传感器支架  铸铁或不锈钢可选 ★

秤盘  不锈钢

外壳材质  ABS塑料

支持选配外件  支持扫描枪，钱箱

电子台秤通讯扩展接口  1个RS232接口，一个RJ45以太网接口，一个USB接口，一个RJ11钱箱接口。支持刷卡功能及相应的交易支付功能 ★

扩展功能(选配)  可扩展WIFI、GPRS、3G多种传输功能；可和各种读卡设备兼容 ★

其他  键盘面贴、秤体颜色、宣传字体可根据用户进行个性化定制 ★

注：以上带★功能可根据客户需要进行定制。

________________________________________________________________________________________________

功能概述：

电子台秤计重精确，去皮，重量累计，简易计数，公斤/磅单位转换。选配功能：RS-232通讯接口，可以连接电脑和打印机、开关量信号、4-20mA电流控制信号利用称重显示仪表，输出开关信号，经过三极管放大信号驱动继电器，使之控制电磁阀的的开/关状态.仪表必须有检重功能，设定检重值后就可以用重量控制电磁阀的工作状态了.

基本功能：

• 本电子台秤符合OIML Ⅲ 级秤国际标准，计量性能准确可靠。

• 显示仪表6位红色LED( 0.8英寸)显示醒目大方，适合各种称重环境使用。

• 交/直流两用电源供电(内置可充电蓄电池)，适用于无交流电的场所称重使用。

• 电子秤立杆采用不锈钢管，秤面选用不锈钢秤盘，称体采用优质钢材烧焊静电喷塑工艺，坚固耐用，秤体水平可调。适用各种需要移动称重的场所使用。

• 电子台秤超重时声光报警、欠电压报警提示充电，有效延长使用寿命。

特色功能：

• 自动零点追踪功能。

• Kg 重量自动校正功能。

• 预扣重功能。

• 零点范围显示功能。

• 单位转换(Kg、lb)和PCS计数功能。

• 重量累计功能、可逐笔显示每次称重数据。

• 电子台秤充电灯智能显示充电状态，由红色变为绿色时完成充电。

________________________________________________________________________________________________

附加功能选配件：

打 印 机：用于打印重量数据表单

显 示 器：满足不同场合提供更多需要

称重软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等

接    口：RS-232(含RTC)接口，外接计算机

报 警 灯：三色警示灯

________________________________________________________________________________________________