电子计量秤

利用不等臂杠杆原理工作。由承重装置、读数装置、基层杠杆和秤体等部分组成。读数装置包括

电子计量秤

增砣、砣挂、计量杠杆等。基层杠杆由长杠杆和短杠杆并列连接。称量时力的传递系统是：在承重板上放置被称物时的 4个分力作用在长、短杠杆的重点刀上，由长杠杆的力点刀和连接钩将力传到计量杠杆重点刀上。通过手动加、减增砣和移动游砣，使计量杠杆达到平衡，即可得出被称物质量示值。机械台秤结构简单，计量较准确，只要有一个平整坚实的秤架或地面就能放置使用。中国台秤产品的型号由TGT3个汉语拼音字母和一组阿拉伯数字组成，其中字母T、G、T分别表示台秤、杠杆结构、增砣式，阿拉伯数字表示最大称量(kg)。主要型号有TGT-50、TGT-300、TGT-500和TGT-1000，XK3190-A6，XK3190-A12E，XK3190-A1+ ，SB731 ，AWH ，XK3116, XK3118等

电子计量秤

利用非电量电测原理的小型电子衡器。由承重台面、秤体、称重传感器、称重显示器和稳压电源等部分组成。称量时，被测物重量通过称重传感器转换为电信号，在由运算放大器放大并经单片微处理机处理后，以数码形式显示出称量值。电子计量秤可放置在坚硬地面上或安装在基坑内使用。具有自重轻、移动方便、功能多、显示器和秤体用电缆连接、使用时可按需要放置等特点。除称重、去皮重、累计重等功能之外，还可与执行机构联机、设定上下限以控制快慢加料，可作小包装配料秤或定量秤使用。

________________________________________________________________________________________________

分析方法

1、称重显示器可以选配(增加)的功能

A)灵敏度

有部分仪表可设置灵敏度参数，适用不同输出灵敏度的传感器。例：可选1mv/v 2mv/v 3mv/v等的灵敏度传感器。

B)零区设置

部分称重仪表可通过零区设置，以适应不同的称重系统。例：手动置范围可选择2%FS、4%FS，零点跟踪可选：0．5e、1．Oe、2．0e，开机置零范围可选择：1O%FS 20%FS等等。

________________________________________________________________________________________________

2、组成部分：

A)显示装置．仪表、承重秤台、传感器、支撑柱、卸荷限位装置。

B)我们常见秤体规格420*480 330*380 400*500 450*600 600*800

最大称量：30-150Kg 分度值：5-50g

最大称量：50-150Kg 分度值：10-50g

最大称量：300-500Kg 分度值：50-200g

最大称量：300-500Kg 分度值：50-200g

C)显示器：砣式(标尺)、指针式(医院用)、数字式、计录式、计数式、屏幕显示及组合型式。

D)力传递机构：有杠杆、弹簧、力传感器、光栅式、组合式、杠杆传感器(例：机电结合秤，百利达人体秤)及相应的阻尼，振弦结构等等。

3、称重显示器必须具备的功能…仪表

A)设置分度数(分度值)

B)调零(零区处理)可以使空秤示值为零称为置零。

c)超载指示其方式有：全暗、全“S”、“闪烁”、“OF’、“…”或其它。

D)零点异常指示，空秤输入信号有调零装置，显示器必须有零点异常指示。

E)其它功能，存置零，去皮等，但二个功能键必须独立设置。

F)交、直流指示，在直流工作状态，必须具备欠压报警装置，确保准确性。

4、电子计量秤

A)主要功能：除计重、PLU单重计忆(计数)外，有自检、零位自动调整、跟踪、去皮、存储。交、直流两用，自动关机、省电功能、警示。

B)功能分类：计重台秤、计数台秤、计价台秤等。

精度：高精度台秤，III级以上，中精度III级，普通IV级。

台面：铝合金、不锈钢、碳钢

电子计量秤

电子计量秤是承重装置为矩形台面，通常在地面上使用的小型衡器。按结构原理可分为机械台秤和计数台秤两类。

电子计量秤称重仪表

C)打印设置

部分仪表通过打印设置，以适应不同的打印机、打印格式。例：9针打印、24针打印。格式：记录格式、联单格式、分类报表格式。可选填充式打印、扣率打印、喷码打印、票据打印等。

D)通讯设置

以适应不同的通讯方式，通讯格式、数据选择、波特率，校验方式。例：RS232、RS422选择连续发送，集中发送，确认发送方式。

E)开关量设置

以适合不同的需求，例：车号、货号、输入控制、输出、皮重、毛重、净重、模拟量输出，跟踪、汉化、语种、选择等。

F)制式设置

有ASCll码、BCD码、二进制码、特殊定义码，例：静态称重、动态称重、轴计量

G)滤波和稳定设置

可选择、稳定时间、稳定范围、稳定区间、选择不同的滤波强度等。

H)其它设置

这种设置一般在高档表体现的。例：切换设置A/D转换速度设置，称重模数设置，断电保护设置，限制使用设置等。

产品名称： 电子计量秤

产品型号：TCS

产品简介： 电子计量秤是全电子式称重装置，采用全新设计的钢结构秤台，移动方便轻巧，准确 度高，称量迅速，工作稳定可靠，造型美观。称量迅速正确、性能稳定可靠、功能齐全，可 以根据用户需要将显示器与称重台分开或连成一体装置。造型美观，结构坚固耐用，适合于 商业自动称量。工矿、码头、车站、仓库的自动计量等。

电子计量秤结构特点： 键盘设定和校正 数字滤波和自动零点跟踪 自动复位传力机构一次定位 全钢结构秤台，平板、花纹板台面任选 配置不同仪表，可实现简单称重和过程控制功能

________________________________________________________________________________________________

传感器参数：

1.数据刷新数率: 50HZ

2.通讯波特率: 9600BPS

3.综合精度: ±0.02%F.S

4.蠕变：±0.02%F.S

5.温度系列：±0.02%℃

6.使用温度范围：-30 ～+70℃

7.零点输出：±0.1%F.S

8.安全过载：150%F.S

9.防护等级：IP68

10.推荐输入电压：9～12VDC

11.最大输入电压：20VDC

12.最大信号传输距离：1200m

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤部件组成：

标准配置 :

1、高强度整体秤台(分段式)

2、高精度桥式称重传感器

3、XK3190 系列智能化交直流两用称重显示仪表(自带打印机)

4、全不锈钢防浪涌接线盒

________________________________________________________________________________________________

选配：

1、防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6)

2、打印机

3、大屏幕显示器(3 英寸，5 英寸，8 英寸)

4、称重管理软件

5、防浪涌电源保护器、UPS 不间断电源、

________________________________________________________________________________________________

技术参数 精度（分度值 ） ：1/3000FS 键盘：1  6 键双重防水 去皮：去皮重量等于最大秤量功耗：工作状态数码管全屏显示〈 5W、节能状态 C/W 〉 使用环境：温度 YlO ℃ ~ 一 40 ℃ :湿度 10%-80%RH 工作电源：交流 220V(-15%-10%)5OHz, 直流配用 6V4AH 可充电电池

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤结构功能：

1.电力不足时有明确之低电压显示

2.内藏蓄电池，交直流两用，携带方便

3. LCD 液晶显示屏幕并具有自动照明功能

4.输出接口可外接计算机或直接接打印机

5.多功能按键,采用防水胶贴、触感佳,特别耐用

6.防超重保护装置设计与运输保护,增加使用寿命

7.高精度设计 1/30,000 显示，内部解析 1/150,000

8.省电装置具有自动关机设定功能,增加电池使用期限

9.电源采用充电、插电两用方式选择,免除电源不稳及停电困扰

功能特点： 具有累计次数及数量之功能 具有设计良好之运送保护点功能 具有自动校正、双重过载保护功能 具有零点追踪、全段去皮、预去皮之功能 具有三色指示灯显示判别结果及警报提示音 有软件滤波功能,秤重反应速度可依使用环境不同作调整。

_____________________________________________________________________________________________________________

电子计量秤的特点

1、电子计量秤适用于IIBT4(IICT6)

电子计量秤属本质安全型电器设备，适用于爆炸性物质和危险场所的称重计量，整机设备(包括秤台、传感器、称重仪表)均可置于易爆危险区。

2、电子计量秤低功耗设计

采用LCD显示，高阻抗称重传感器，内置防爆电池盒，直流供电，4节1号普通干电池可用200小时(高性能碱性电池可用500小时)。

3、电子计量秤功能丰富，操作简单

9种用户参数、11钟系统参数和48钟内部参数设定，功能丰富，适用面广；键盘标定，操作使用简单方便。

4、电子计量秤状态指示，功能自检

零位、去皮、稳定、电池不足和秤功能停止状态指示；自动进行功能检测，并将检查出的异常情况显示出来，提示用户正常使用，便于故障排除。

5、电子计量秤不锈钢外壳，全密封设计称重仪表采用不锈钢外壳，全密封设计，具有防尘防水防爆功能；150kg以下电子计量秤采用不锈钢罩壳，外观新颖美观。

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤，是集现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置。

电子计量秤组成部分：称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成。

使用电子计量秤时应注意称重时保持秤的平稳，避免振动，不要放在手中，尽量放在水平面上，不要在有较大强无线电波和磁场的场合使用，应尽量避免对秤的较大振动和冲击，以免造成损坏，长期不使用应取出电池，以防止电池漏液腐蚀电子秤。

产品特点：

*明亮的 LED 显示，保证灰暗环境使用

*具有计数,计重,采样,累加功能

* 平均单重（APW）自动修正功能

*重量和数量定值报警功能

*用户模式设置、标定 型号 最大量程(kg) 显示精度(g) 秤盘尺寸(mm) TCII-1103 3 0.1 240

*340 TCII-2103 6 0.2 240*340 TCII-3103 15 1 240

*340 TCII-4103 30 1 240*340

产品型号:TCL

品牌:英展

产地: 上海

包装:有 尺寸:220-250

具有自动校正、零点追踪、双重过载保护之功能。

具有铝压铸及烧焊 2 种秤台供选择。

具有全段去皮、预 去皮、定量警示之功能。

具有设计良好之运送保护点功能。外壳采用 ABS 塑钢材质，使用寿命长。电子显 示头可调整适当的显示角度。选配：RS-232 及 PRINTER 卡接口。 产品型号: XK3118  品牌:英展 产地: 上海

电子计量秤

结构简单，力传递环节少，安装简捷方便。

l 独特的矩形杠杆，刚性好，无形变。

2无摸才橡胶耳轴支撑，防腐蚀、防潮、抗振动。

3 抗侧向力、抗水平分力，有效的减少了皮带跑偏和落料偏移对系统精度的影响。 4 称重传感器为拉式，调整方便、灵活、可靠、精度高。

________________________________________________________________________________________________

概述

电子计量秤是基于输送机的基础上，采用配装结构方式，将称量桥架（简称秤架）装配在输送机中，对散装物料进行连续称重计量的电子式计量装置。广泛地应用于冶金、建材、电力、矿山、化工等工业生产部门。

系列电子计量秤，秤架结构简单、紧凑、刚度大、稳固性好，耳轴支承、安装方便、灵敏度高、线性度好，能适应较恶劣的工作环境，长期稳定可靠。采用高精度、高灵敏度S型拉力称重传感器，安装在密封的方梁内，安全稳定、防尘、防水、防外界浸蚀干扰，测力状态好。采用高档电感或光电编码测速传感器，测速精度高，信号稳定，不受干扰，可远距离传输，可靠性高。采用本公司XK3190-A6型或进口称重控制器，功能完善、调整操作简单方便，可靠性高，维护量小，充分满足不同用户、不同档次要求。

________________________________________________________________________________________________

技术参数

●动态计量误差：（单）双杠杆双托辊，准确度1.0级，首次检定0.5%， ●计量范围： 5～2000t/h（连续工作）。 ●皮带宽度：一般500～1800mm（超出此范围亦可设计）。 ●皮带速度：一般0.2～3.5 m/s。 ●电源：220V+10%～-15%（AC），50Hz±1Hz，功率N≤50W。 ●环境温度：秤架部分 -30～55℃； 仪表部分 -10～40℃

简略安装尺寸参照表（单位：mm）

| 输送带宽度 | 称重桥宽度 | 称重架内侧宽度 | 输送机内侧宽度 | 称重架外侧宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 430 | <515 | 515 | 605 |
| 500 | 780 | <715 | 715 | 805 |
| 630 | 930 | <865 | 865 | 905 |
| 650 | 1130 | <1015 | 1015 | 1105 |
| 800 | 1330 | <1215 | 1215 | 1305 |
| 1000 | 1530 | <1615 | 1415 | 1505 |
| 1200 | 1730 | <1415 | 1615 | 1705 |
| 1400 | 1800 | <1815 | 1815 | 1905 |
| 1600 | 1930 | <2015 | 2015 | 2105 |

电子计量秤输送机：

倾角应在18˚角以下，以水平或6˚角以下最好。

槽形角需在35˚角以下，且越小越有利于保障精度。

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤：是是利用电子应变元件受力形变原理输出微小的模拟电信号,通过信号电缆传送给称重显示仪表,进行称重操作和显示称量结果的称重器具。

________________________________________________________________________________________________

结构特点

有单独的载荷称重台和连接立柱安装称重显示仪表.

工作原理:电子计量秤是利用电子应变元件受力形变原理输出微小的模拟电信号,通过信号电缆传送给称重显示仪表,进行称重操作和显示称量结果.

电子计量秤有多种显示方式:数码管显示[LED],液晶显示[LCD],莹光显示[VFD]和液晶点振显示.称台安装过载保护装置,保护称重传感器[防止极限过载]

.电子计量秤的称量范围在30-600公斤左右.根据称重显示仪表的型号不同

,电子计量秤的技术参数和功能也有所不同.

基本技术参数:最大称量Max;最小称量Min;检定分度n=Max/e;分度值e/d;准确度等级III;额定电压AC/DC;产品执行标准:GB/T 7722-2005等.

电子计量秤按照国家标准属于中准确度等级的衡器.

电子计量秤的功能:开机自动置零,可以手工去皮/置零,交流/直流电源供电,数字显示称量数据,还可以增加重量累计功能,计数功能,检重分检功能,动态称重功能,数据记录功能,控制报警功能.可以选配输出接口:RS-232电脑接口,打印接口,可以联接大屏幕显示器使之数据公平公开.电子计量秤称重准确,精确度高,反应速度快,使用方便,称重数据显示直观醒目,避免了因为认为的视觉误差引起的各种误差.合理利用称重软件可以实现称重数据微机管理实现科学计量.

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤分类

电子计量秤按显示功能分为:普通显示电子计量秤，带打印电子计量秤和物流专用电子计量秤等几类。现在，大部分人认为放在桌子或工作台上的秤叫“台秤”，这是错误的叫法。

1、电子计量秤是单独由秤体[台面]、立杆、和显示仪表共同组成的衡器，称量在30-1000公斤。属于中准确度等级III的衡器。

2、电子计量秤是称重体[台面]和称重显示部分组合在一起的一种衡器，它整体重量轻，移动方便,称量在1.5-30公斤,显示精度可以高一些。按功能可以分成：计价秤，计数秤，条码秤，和单纯的计重秤，案秤也有叫“桌秤”的。

________________________________________________________________________________________________

功能介绍：技术参数与功能

技术参数

规格：60kg/20g ,150kg/50g ,300kg/100g,600kg/200g

精度（分度值 ）：1/3000FS

键盘：16键双重防水

去皮：去皮重量等于最大秤量

超重报警：超过最大秤量的 0.15% 时，软件会自动报警

工作电源：交流 220V(-15%-10%)5OHz, 直流配用 6V4AH 可充电电池

功耗：工作状态数码管全屏显示〈 5W、节能状态 C/W 〉

使用环境：温度 YlO ℃ ~ 一 40 ℃ : 湿度 10%-80%RH

秤盘尺寸：300x400mm，450 × 600mm，600 × 800mm

________________________________________________________________________________________________

主要功能

具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算、8种单价设定金额累加、总计、超载、超值报警、出错信息 提示、电源交直流二用、空机自动进入低功耗节能状态、数字电压表自测、电压不足自动关机功能。

________________________________________________________________________________________________

使用常识

（1）电子计量秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。

（2）电子计量秤要定时给蓄电池充电，一般充12小时左右就可以了（时间不可过长），使电子秤有稳定的工作电压，使之提高称重的准确性。

（3）电子计量秤最好在干燥通风的环境中使用（防水秤除外），因为，传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命，给您带来经济损失。

（4）电子计量秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路，为使您称重准确，应远离强电磁干扰源，如（电焊机，电钻，磁铁，大型电动机）等。

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤：

单一窗口LCD液晶显示，自动零点追踪,全扣重及重量累计功能,

使用者简易校正,交直流两用,自动关机省电功能

适用范围：

适用于五金．塑胶．造纸．化工．电子．．．．．．等行业

台面尺寸：可选配

量程：60kg；150kg；200kg；300kg ；500kg；1000kg (非标产品可订做)

量程范围；30kg 60kg 100kg 150kg 200kg 300kg 500kg 600kg 1T

标准尺寸：40*50cm 50*60cm 60*80cm 80*80cm 80*100cm (任何非标尺寸可定做)

________________________________________________________________________________________________

TCS-60kg~600kg电子计量秤

a)	内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

b)	开机自动置零。

c)	零点自动跟踪。

d)	具有、计数、百分比切换功能；时具有重量分选功能。

e)	电源：  交流220V（±10%）/  50Hz;  直流6V/4Ah  (内置可充电蓄电池)

f)	工作温度范围：0℃  ~  +40℃。

g)	相对工作湿度：  ≤  85%  RH。

h)	台面尺寸：350×450mm，450×600mm，600×600mm

________________________________________________________________________________________________

技术参数：

| 额定称量(kg) | 分度数(d) | 分度值(g) | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 3000/6000 | 12000/30000 | 20/10/5/2Ⅲ |
| 150 | 3000/7500 | 15000/30000 | 50/20/10/5Ⅲ |
| 300 | 3000/6000 | 15000/30000 | 100/50/20/10Ⅲ |
| 600 | 3000/6000 | 15000/30000 | 200/100/40/20Ⅲ |

附加功能选配件：

打印机：用于打印重量数据表单

显示器：满足不同场合提供更多需要

称重软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等

接口：RS-232（含RTC）接口，外接计算机

报警灯：三色警示灯

电子计量秤说明

●内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。开机自动置零。

●具有、计数、百分比切换功能；

●时具有重量分选功能。

●电源：交流220V（±10%）/ 50Hz; 直流6V/4Ah （内置可充电蓄电池）。

●工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

●相对工作湿度： ≤ 85% RH。

●机 型 TCS-60Z TCS-75Z TCS-150Z ACS-300Z ACS-600Z

●秤 量（kg） 30 60 75 150 300 600

●感 量 （g） 10/5/2 10/5 20/10/5 50/20/10 100/50

●秤盘尺寸 （mm） 300x400；400x500；450x600；600x600； 600x800（不锈钢材质）

●秤架结构：国标钢制方管通过专用夹具组焊而成。

●表面处理：碳钢经喷砂、烤漆处理。

●面板材质：1－2mm厚的不锈钢，表面拉丝处理。

●承载支脚：受专利保护，可活动，对地面的要求较低。

●仪表立柱：方管，仪表的角度可120°旋转。

●承载支脚：受专利保护，可活动，对地面的要求较低。

●内置软件功能：置零、毛重、净重、累计、打印、通讯接口。

●单位转换kg/lb和10倍放大显示操作。

●可选配件：内置式热敏打印机或可充电铅酸电池。

●标准量程：60/100/150/300/500/600/1000kg。

●标准尺寸：500×600或600×800mm。

●分 辨 率：3000e，可选6000d/15000d。

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤：

产品型号：TCS

最大称量：30kg-1000kg

精度：2g-100g

准 确 度：符合JJG539-97中三级要求

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤功能特点：

1.	*LED数码显示，清晰易读，

2.	*内置可充蓄电池，交直流两用

3.	*高分子外壳，抗干扰能力出色

4.	*高精度称重传感器，精确稳定，

5.	*双平行梁结构，抗侧向力强，

6.	*防护等级IP67;

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤标准配置：

*一只高精度剪切梁式称重传感器

*XK3190系列智能化交直流两用称重显示仪表

*高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤特点概述：

1.高精度A/D转换，可读性达1/30000；

2.调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

3.特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

4.零位支持范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

5.数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

6.附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

7.多种背光模式可选择；

8.可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

9.随机配置6V/4AH免维护蓄电池

10.选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

11.选配20mA电流环大屏幕通讯口；30-800公斤一般做电子计量秤，1吨以上做成地磅秤

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤规格参数

型号：XK3190-A12E

量程：30kg  75kg  150kg  300kg  500kg  800kg  1000kg

精度：2g    5g     10g   20g    50g    100g    200g

台面尺寸：400x500mm   450x600mm   600x800m

有防水、防爆系列电子地磅可选

________________________________________________________________________________________________

TCS电子计量秤

产品概述：

TCS-A型电子计量秤是全电子式称重装置，它由TEDEA系列高精度传感器和带有单片微机的A12E显示器两部分构成，因而它的称量迅速正确、性能稳定可靠、功能齐全，可以根据用户需要将显示器与称重台分开或连成一体装置。本产品造型美观，结构坚固耐用 ，适合于商业自动称量、工矿、码头、车站、仓库的自动计量等。

________________________________________________________________________________________________

标准配置：

1.	一只高精度剪切梁式称重传感器

2.	耀华XK3190系列智能化交直流两用称重显示仪表

3.	高强度碳钢秤架，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

________________________________________________________________________________________________选配件：

1.	耀华XK315A6P带打印仪表

2.	大屏幕显示器(3英寸，5英寸，8英寸)

3.	称重管理软件

4.	防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

5.	防爆套件(EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6)

6.	全不锈钢304号，防水，防腐蚀

________________________________________________________________________________________________

功能特点：

称重仪表：LED数码显示，清晰易读，内置可充蓄电池，交直流两用高分子外壳，抗干扰能力出色

传 感 器：高精度称重传感器，精确稳定，双平行梁结构，抗侧向力强，防护等级IP67;

主要功能：净重，置零，去皮，累计等。

保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

通讯接口：Rs 232c，Rs485可连接微型打印机。

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤主要功能：

1.	*净重，置零，去皮，累计等。

2.	*保护措施：智能判别电池电量，自动关机。

3.	*通讯接口：Rs 232c，Rs485可连接微型打印机。

________________________________________________________________________________________________

秤台结构

*全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

*采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

*304不锈钢台面，抗腐蚀性能强

*表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

*可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤：

秤台结构：

全钢秤台或在PD型外框四角加装调整支脚

采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度

304不锈钢台面，抗腐蚀性能强

表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

________________________________________________________________________________________________

产品用途：

*无框架、低台面，U型梁结构，花钢板

*材质：碳钢台面5mm、不锈钢贴面1.5mm、全不锈钢6mm，三种可选

*碳钢秤台的表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理

*不锈钢秤台的表面经抛光、拉丝处理

*受专利保护的承载活动支脚，对地面的要求较低

*配备四只合金钢或不锈钢称重传感器

量程：0.5T 1T 2T 3T 5T 10T

尺寸： 0.8m×1.0m、1.0m×1.0m、1.2m×1.2m、1.2m×1.5m、1.5m×1.5m、1.5m×2m、2m×3.0m

________________________________________________________________________________________________

仪表基本功能：

有重量累加、累计显示、累计清除功能

公斤、磅转换，节电功能

技术参数：

输入信号范围：-16mV~18mV

传感器供桥电源：DC3V

连接传感器个数：可接1-4只350Ω

传感器连接方式：4线制

检定分度数：3000

显示方式：6位LED数码管，6个状态指示符

显示范围：-99990~999900

交流电源：AC85~265V；50~60Hz

直流电源：内置蓄电池DC4V/4.5Ah

型 号：SCS-1T SCS-2T SCS-3T SCS-5T SCS-10T

量 程： 1T、2T、3T、5T、10T

精 度：0.5kg 0.5kg、1k、2kg、2kg

尺寸(可选配)：0.8*0.8m；0.8*1.0m；1.0*1.0m；1.0*1.2m；1.2*1.2m；1.2*1.5m；1.5*1.5m；1.5*2.0m ；  2.0*2.0m

***************************************************************************************************

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤

是集现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的60kg电子计量秤量装置，称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成。

________________________________________________________________________________________________

产品功能特点：

*具有简易计数、及百分比之功能。

*具有检校秤之功能。(可以设定：HI、OK、LO三点)

*具有自动校正、自动零点追踪之功能。

*具有双重过载保护功能。

*具有铝压铸及烧焊2种秤台选择

________________________________________________________________________________________________

*电子计量秤具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

*按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

*外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

*电力不足时有明确之低电压显示。

*具有设计良好之运送保护点功能。

*采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

*电子显示表头可调整适当的显示角度。

*选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能

________________________________________________________________________________________________

产品优点：

具有优质的可靠，稳定及抗腐蚀性能，无需安装调试，使用操作方便，省力、省时更省心！

产品特征：

?  广泛应用于科研、化工、电子、五金、塑胶、印染、包装、食品、药业、物资等企业，市场占有率遥遥领先，深得广大新老用户的信赖和好评。

?  设计简单，紧凑，坚固可靠，寿命长，无维护工作量，能长年在户内、外安装使用；

?  独特首创的现场，远传一体化结构，使工业自动化管理变的更轻松方便；

?  独特的电子发光双色显示，适宜在光线暗的场所中应用，夜间观察更醒目；

?  独特的LED发光管，显示效果穿透性强，清晰不刺眼；

?  工作温度：0℃～40℃

?  工作湿度：≤90%RH

?  工作电压：AC220V（-15%～＋10%）50Hz  DC6V4AH

?  使用高精度传感器

?  可选用多种显示仪表

?  可外接电脑或打印机

?  可外接大型显示屏

________________________________________________________________________________________________

附加功能选配件：

打印机：用于打印重量数据表单

显示器：满足不同场合提供更多需要

立杆：满足不同场合

引坡：节省了客户做地基的时间，省力，省时

称重软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等

接口：RS-232（含RTC）接口，外接计算机

报警灯：三色警示灯

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤规格参数：

1.高精度A/D转换，可读性达1/30000；

2.调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

3.特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

4零位支持范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

5数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

6附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

7多种背光模式可选择；

8可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

9随机配置6V/4AH免维护蓄电池

10选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

11选配20mA电流环大屏幕通讯口；30-800公斤一般做电子计量秤

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤的组成

电子计量秤由秤架，传感器，秤盘，立杆，仪表及秤脚等部件组成。

电子计量秤简介

电子计量秤：是是利用电子应变元件受力形变原理输出微小的模拟电信号,通过信号电缆传送给称重显示仪表,进行称重操作和显示称量结果的称重器具。电子计量秤改变了传统机械式电子计量秤的笨重复杂结构，采用A/D放大电路将货物压力转换成重量数据，更快捷，更直观，称重结果更准确。

电子计量秤功能

具有零位自动跟踪、置零、去皮、重量、单价、金额运算、8种单价设定金额累加、总计、超载、超值报警、出错信息 提示、电源交直流二用、空机自动进入低功耗节能状态、数字电压表自测、电压不足自动关机功能。

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤技术参数：

a)	高精度A/D转换，可读性达1/30000；

b)	调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

c)	特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

d)	零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

e)	数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

f)	附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

g)	多种背光模式可选择；

h)	可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

i)	随机配置6V/4AH免维护蓄电池

j)	选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

k)	选配20mA电流环大屏幕通讯口；

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤使用常识

(1) 电子计量秤是由称重传感器感知外界的重力，再把转换的电信号传送给电子电路的。在称重时不要过力，特别是小称量的秤，所称的物品要轻拿轻放，以免损坏传感器。

(2)要定时给蓄电池充电，一般充12小时左右就可以了(时间不可过长)，使电子秤有稳定的工作电压，使之提高称重的准确性。

(3) 电子计量秤最好在干燥通风的环境中使用(防水秤除外)，因为，传感器和电子元件长期工作在潮湿的环境中会缩短使用寿命，给您带来经济损失。

(4) 电子计量秤内部使用的是高运算A/D和单片机电路，为使您称重准确，应远离强电磁干扰源，如(电焊机，电钻，磁铁，大型电动机)等。

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤

产品特点： 型号：XK3190

称量：30kg-1000kg

分度值：5g-50g

电子计量秤精确度：三万分之一（1/30000） 可选配不锈钢面板跟碳钢面板

○具单位选择、单位转换、累加、累显、净/毛重切换、键盘锁等功能

○检重声音报警功能,具上限/合格/下限三个指示灯

○超高分辨率,称重数据精确稳定

○轻融式按键, 防水黏胶及突面设计，经久耐用

○显示器角度可任意调节,操作简单方便,外壳防水设计;

○采用压铸铝一体成型技术,完美的结构设计,得到全球用户的高评价

○采用高精度传感器,自动复位

○选配RS23通讯端口,方便连接打印机/电脑;

○选配称重管理软件,可根据客户需求编写程序;

○选配三色声光报警装置,实现检验产品重量是否合格

________________________________________________________________________________________________

产品技术参数：

1.此电子计量秤具有简易计数、及百分比之功能。

2.具有检校秤之功能。(可以设定：HI、OK、LO三点)

3.电子计量秤具有双重过载保护功能。

4.具有铝压铸及烧焊2种秤台选择

5.具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

6.电子计量秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

7.电子计量秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

8.电力不足时有明确之低电压显示。

9.具有设计良好之运送保护点功能。

10.本电子计量秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

11.电子显示表头可调整适当的显示角度。

选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤规格：

电子计量秤机型 电子计量秤秤量 电子计量秤感量 电子计量秤外部精度

SB731-75 75kg 5g 1/15000

SB731-150 150kg 10g 1/15000

SB731-300 300kg 20g 1/15000

温度范围：0℃～40℃

电子计量秤秤盘尺寸：400*500mm;420*520mm;450*550mm;600*800mm

电子计量秤电源：AC 220V(±10%)+6V/4A电子秤专用蓄电池

英展AWH-TW-(SB731)电子计量秤：

此电子计量秤具有简易计数、及百分比之功能。

具有检校秤之功能。（可以设定：HI、OK、LO三点）

具有自动校正、自动零点追踪之功能。

电子计量秤具有双重过载保护功能。

铝压铸秤台结构，坚固耐用。

具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

电子计量秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

电子计量秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

电力不足时有明确之低电压显示。

具有设计良好之运送保护点功能。

本电子计量秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

________________________________________________________________________________________________

技术参数：

| 机型 | 最大秤量 | 最小感量 | 外部精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| DSB931-30 | 30KG | 2g | 1/15000 |
| DSB931-75 | 75kg | 5g | 1/15000 |
| DSB931-150 | 150kg | 10g | 1/15000 |
| DSB931-300 | 300kg | 20g | 1/15000 |
| DSB931-600 | 600kg | 50g | 1/15000 |

温度范围：0℃～40℃

电子计量秤秤盘尺寸：300*400mm/400*500mm/450*550mm/600*800mm可定制

电子计量秤电源：AC 220V（±10%）+6V/4A电子秤专用蓄电池

________________________________________________________________________________________________

产品描述：

＊具有简易计数、及百分比之功能。

＊具有检校秤之功能(可以设定：HI、OK、LO三点)。

＊具有自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能。

＊铝压铸秤台结构，坚固耐用。

＊具有双色之LED充电指示，可清楚表示充电状况。

＊按键采有触感之设计，采用3M胶贴，防水性高。

＊外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

＊电力不足时有明显之低电压显示。

＊具有设计良好之运送保护点功能。

＊大型液晶(LCD)显示清晰易读，具EL背光功能。

＊电子显示头可调整适当的显示角度。

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤：

体积小、易移动的小秤量的电子计量秤，有计数、计重、和计价三种类型；适用于仓库物料的进仓出货，也可用于生产线上产品抽检。

功能特点：

置零（开机/手动）范围可调

日期和时间显示（注：掉电不保存）

手动贮存累加

称重记录贮存掉电保护

自动/手动打印称重记录

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤通讯接口：RS232C、通讯方式/波特率可选；

大屏幕接口：串行输出，传输距离≤50米；

打印接口：标准并行接口，可连接9针或24针宽行打印机；

低电压警示功能；

120%.FS过载保护;

100%.FS去皮;

量程：30kg、60kg、100kg、150kg、200kg、260kg、300kg、500kg、600kg、800kg;

台面尺寸：300*400;400*500;500*600;600*800;800*1000mm;

误差感量：1g、2g、5g、10g、20g、50g、100g、200g、500g、1000g；

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤：

★具有累计次数及数量之功能。

★铝压铸秤台结构，坚固耐用，电子计量秤具有双重过载保护功能。

★具有检校秤之功能。（可以设定：HI、OK、LO三点）

★具有自动校正、自动零点追踪之功能。

★具有双色LED充电指示，可清楚指示充电状况。

★电子计量秤按键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高。

★电子计量秤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长。

★电力不足时有明确之低电压显示。

★具有设计良好之运送保护点功能。

★电子计量秤采用大液晶LCD显示清晰易读，具有EL背光功能。

★电子计量秤显示表头可调整适当的显示角度。

________________________________________________________________________________________________标配：

选配：RS-232及PRINTER卡接口或RELAY之功能。

温度范围：0℃～40℃

电子计量秤秤盘尺寸：300*400mm/400*500mm/450*550mm/600*800mm可定制

电子计量秤电源：AC 220V（±10%）+6V/4A电子秤专用蓄电池

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤：

高精度A/D转换，可读性达1/15000；

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

多种背光模式可选择；

可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

随机配置6V/4AH免维护蓄电池

选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

________________________________________________________________________________________________

产品配件清单：

| 序号 | 配件品名 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秤盘 | 不锈钢(304号) | 1只 |
| 2 | 秤体 | 不 锈钢(304号) | 1只 |
| 3 | 称重传感器 | 带防腐罩(防腐等级IP68) | 1只 |
| 4 | 称重显示仪表 | 全不锈钢防水防腐蚀 | 1只 |

电子计量秤功能说明

电子计量秤高精度A/D转换，可读性达1/30000；

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

附带称重计数功能；(单件重量有断电保护)

多种背光模式可选择；

电子计量秤可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

随机配置6V/4AH免维护蓄电池

选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

选配20mA电流环大屏幕通讯口

| 型号 | 最大称量 | 分度值 | 台面尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| XK3190-A12E | 30kg | 2g | 400X500mm |
| XK3190-A12E | 75kg | 5g | 400X500mm |
| XK3190-A12E | 150kg | 10g | 400X500mm |
| XK3190-A12E | 300kg | 20g | 400X500mm |
| XK3190-A12E | 300kg | 20g | 450X600mm |
| XK3190-A12E | 500kg | 50g | 450X600mm |
| XK3190-A12E | 800kg | 100g | 600X800mm |
| XK3190-A12E | 1000kg | 200g | 600X800mm |

型号	            最大称量	    分度值	     台面尺寸

XK3190-A12E	       30kg	      2g	     400X500mm

XK3190-A12E	       75kg	      5g	     400X500mm

XK3190-A12E	       150kg	      10g	     400X500mm

XK3190-A12E	       300kg	      20g	     400X500mm

XK3190-A12E	       300kg	      20g	     450X600mm

XK3190-A12E	       500kg	      50g	     450X600mm

XK3190-A12E	       800kg	     100g	     600X800mm

XK3190-A12E	      1000kg	     200g	     600X800mm

_____________________________________________________________________________________________

产品性能：

❤铵键采有触感之设计，采用3M胶贴防水性高；

❤外壳采用ABS塑钢材质，使用寿命长；

❤电力不足时有明确低电压显示；

❤大型液晶（LCD）显示清晰易读，具EL背光功能；

❤电子显示头可调整适当的显示角度；

选配：RS-232及PRINTERR卡接口或RELAY之功能。

电子计量秤优点：结构紧凑,携带方便,价格合理

________________________________________________________________________________________________

产品介绍：

采用美国高性能晶片，精密制造、通过CE测试

防水等级IP68：优良的防水、防潮、防尘性能，适用于水产品、肉食品、蔬菜等加工行业

外壳不锈刚材料制作，美观、卫生、高档

较好的防震效果，适合工厂生产线使用

计数功能和多秤重计量单位，快速显示、电量显示

双分度值防水感测器，可选配双面红色LED显示0-1000kg

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤

电子计量秤功能说明：

❤具有简易计数、计重及百分比之功能；

❤具有检校秤之功能；

❤具有自动校正、自动零点追踪、双重过载保护功能；

❤具有铝压铸及烧焊2种秤台供选择；

❤具有双色之LED充电指示，可清楚指示充电状况；

❤具有设计良好之运送保护点功能；

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤规格表：

机    型	JWP-3kg	JWP-6kg	JWP-15kg	JWP-30kg

最大秤量	3kg	6kg	15kg	30kg

最小感量	0.2g/05g/1g	0.5g/1g/2g	1g/2g/5g	2/g5g/10g

显示屏幕mm

单位选择	kg、g、pcs

输出接口	无   秤盘尺寸mm	 190＊230

秤盘厚度mm	0.8  秤盘材质	不锈钢  使用电源	220v/蓄电池6v 4.5A

使用环境	-5℃-35℃  外观尺寸mm	297＊246＊127   净    重	1.6kg

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤介绍：

采用高精度传感器，台湾技术，精度三千分之一至三万分之一

解析度最高达十二万分之一

使用简单，性能稳定

电子计量秤多种规格可供选择

内藏式可充电式电池，交直流两用；LED显示清晰易读

适用1个荷重元装置的电子秤

具有单点校正及三点校正功能，确保精准度

具有自动平均单重功能，计算数量准确

具有数量警示功能，可设定上限，标准，下限三段数量警示，并具有一组记忆功能

具有累计数量功能并可逐笔显示及消除功能。

具有自动调整零点及软体滤波功能，称重反应速度可依使用环境不同调整

采用充电，插电两用方式供选择，免除电源不稳定及停电困扰

可选配双向RS-232接口，外接计算机，计重电子计量秤，自粘式或撞针式小型打印机及三色警示灯

________________________________________________________________________________________________

技术参数：

电子计量秤型号：JPC-15kg	JPC-30kg	JPC-75kg	JPC-150kg	JPC-300kg

最大秤量：15kg	30kg	75kg	150kg	300kg

最小感量：1g	2g	5g	10g	20g

电子计量秤计数分辨率：0.002g/0.004g	0.002/g0.02g	0.04g/0.01g	0.02g/0.04g	0.1g/0.2g

显示屏幕；mm	66x22

单位选择；kg/公克

输出接口：RS-232

秤盘尺寸：mm	400*500

最大秤量：600kg	420*520

其他尺寸皆可個別訂做

秤盘厚度：mm	1.2

秤盘材质	：不锈钢

使用电源：220v/蓄电池6v 4.5A

使用环境：-5℃-40℃

净重：11kg	13kg	19kg

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤：

@ 秤架用方管采用专用夹具组焊而成；

@ 材质：碳钢或不锈钢；

@ 碳钢表面经喷砂、喷塑处理；

@ 不锈钢表面电解抛光处理；

@	台面：不锈钢，厚度：1.5~2mm；

@	仪表立柱：方管或圆管，高度：600~900mm；

@	计重、计数、计价可选；

@	选件：内置热敏打印机、移动支架；

@	标准量程：30/60/100/150/200/300/500/600/750/1000kg；

@	标准尺寸：400*500、500*600、600*800mm；

@	分辨率：标准3000e，可选 6000d/15000d。

________________________________________________________________________________________________

产品介绍：

*电子计量秤配制面板式16列微型打印机，打印像联单格式

*去皮和预置皮重，具有时钟和日期，手动贮储累加，称重记录贮存掉电保护

*自动/手动打印稳重记录，选配打印接口：标准并行接口

*采用激光焊接密封SSH传感器，配合不锈钢防尘IND226仪表，秤体电抛光处理。

*广泛适用于肉食、禽畜、水产、海鲜等食品分割、包装和其它称重应用。

*不锈钢电解抛光表面处理和不锈钢焊接密封传感器，防水性能达到IP68。

________________________________________________________________________________________________技术参数：

配接传感器输出灵敏度：1~3mV/V

显示：7位LED数码管，7个状态指示符

| 型号 | 最大秤量 | 感量 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCS-30D | 30kg | 2g | 1/15000 |
| TCS-60 D | 60kg | 5g | 1/15000 |
| TCS-75 D | 75kg | 5g | 1/15000 |
| TCS-100 D | 100kg | 10g | 1/15000 |
| TCS-150 D | 150kg | 10g | 1/15000 |
| TCS-300 D | 300kg | 20g | 1/15000 |

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤功能介绍：

电子计量秤高精度A/D转换，可读性达1/15000；

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

多种背光模式可选择；

可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

随机配置6V/4AH免维护蓄电池

选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

选配20mA电流环大屏幕通讯口；

________________________________________________________________________________________________

技术指标

电子计量秤型号	WP30S-226	WP60S-226	WP60R-226	WP150R-226

量程(kg)	30	60	60	150

分辨率(kg)	0.01	0.02	0.02	0.05

台面尺寸(mm)	300×400	400×500

立柱高柱(mm)	330	660

传感器电缆(m)	2.5

秤台材质	3.4不锈钢

________________________________________________________________________________________________

产品简述：

电子计量秤是一种量程介于桌秤和地磅之间的称重衡器，量程一般在30kg-1000kg。电子计量秤一般由秤体、立杆和显示仪表组成，属于中精确度等级III 的称重衡器。电子计量秤的种类很多，按其功能可以将其分为普通显示电子计量秤、带打印电子计量秤和物流专用电子计量秤。下面是一款JPC电子计量秤，采用抗静电主 板，具有一定的抗电磁干扰能力，被广泛应用于纺织厂、塑料厂等静电场所；此外这款电子计量秤还具有单点校正和三点校正功能，大大提高秤重准确度。

________________________________________________________________________________________________

JPC电子计量秤功能特点：

1.配置JWI-700W高性能仪表，精度高达1/30000。

2.采用抗静电主板，广泛适用于纺织厂、塑料厂等静电厂所。

3.秤体采用圆倒角烧焊结构，外形美观、结构坚固。

4.具有单点校正或三点校正功能，确保精准度。

5.具有多重称重单位及简易计数，百分比计算功能，用途广泛。

6.具有重量警示功能，可设定上限，标准，下限三段重量警示，并具有一组记忆功能。

7.上海电子秤具有累计重量之功能，操作简单方便。

8.具有自动调整零点及软体滤波功能，称重反应速度可依使用环境不同调整。

9.内置大容量蓄电池，可实现充插电两用。

__________________________________________________________________________________________

JPC系列电子计量秤规格参数：

机    型	JPC-15kg	JPC-30kg	JPC-75kg	JPC-150kg	JPC-300kg

最大秤量	15kg	30kg	75kg	150kg	300kg

最小感量	1g	2g	5g	10g	20g

计数分辨率	0.002g/0.004g	0.002/g0.02g	0.04g/0.01g	0.02g/0.04g	0.1g/0.2g

__________________________________________________________________________________________

产品种类

上海实干－(30-1000kg)台秤产品系列包括：电子计量秤,带报警功能定量电子秤,继电子器输出台秤,带打印台秤,等多个类别,可满足客户全方位的需求。

电子计量秤简介：

量程范围；60kg,100kg,150kg,200kg,300kg,500kg,600kg,1T

台面尺寸:40*50cm,50*60cm,,60*60cm,60*80cm,80*80cm,80*100cm(任何非标产品可订做)

高精度A/D转换,可读性达1/15000；,

调用内码显示方便,替代感量砝码观察及分析允差；

特殊的软件技术,增强系统的抗振动能力；

零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、可分别设置；

数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

多种背光模式可选择；

可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

随机配置6V/4AH免维护蓄电池

选配RS-232通讯口,波特率可选,通讯方式可选；

选配20mA电流环大屏幕通讯口；

__________________________________________________________________________________________

上海实干批发各种规格秤架和非标秤架定做 不锈钢秤架

秤架批发尺寸：

*****************300*400mm

*****************400*500mm

*****************450*600mm

*****************600*800mm

传感器量程：100公斤      200公斤       300公斤      500公斤        600公斤      1000公斤

型号:TCS-D电子计价(计重)台秤

称量分度Cspacity:60kg/20g 150kg/50g 300kg/100g 500kg/200g 1000kg/500g

显示Display:LED

交直流两用AC/DC Power supply

装箱 数：1PCS/CTN

包装尺寸packing size:packing size:

1、94＊47＊24cm 60kg /150kg/300kg(small platform)

2、105＊51.2＊24cm 300(big hp latfow)/500kg/1000kg

内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

开机自动置零。

零点自动跟踪。 累计次数1~30次。

__________________________________________________________________________________________

电源：

交流220V(±10%)/ 50Hz,

直流6V/4Ah (内置可充电蓄电池)

工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

__________________________________________________________________________________________

DP系列电子计量秤的详细介绍:

36组直接PLU

包含累加、找零、预置扣重等功能

20mm字高LCD x 3 x 2组液晶显示,前显示附白色LED背光

超薄型压铸铝磅体及不锈钢台面,轻巧耐用(L型除外)

内部解析度200,000

采用充电/插电方式供电，充电一次可待使用70小时

可选配RS-232通讯列印端口，可连接电脑或打印机

__________________________________________________________________________________________

DP系列电子计量秤技术参数

型号 	PDP

量程 	15/30kg 	30/60kg 	60/150kg 	30kg 	60kg 	150kg

分度值 	5/10g 	10/20g 	20/50g 	10g 	20g 	50g

精度 	2 x 3,000e	3,000d

显示	20mm LCD 显示，附白色背光

操作温度 	0℃~+40℃

ADC 	∑-△

ADC速率	小于1/10秒

供电	AC适配器(12V/500mA)，可充电电池供电(6V/1.2Ah)

键盘 	56键

毛重	14kg

________________________________________________________________________________________________

电子计量秤产品名称和详细技术参数

指标项  技术规格要求

型号和名称  TCS-xA   电子计量秤

称量  60kg/150kg/300kg/600kg/1000kg/2000kg可选 ★

分度值  20g/50g/100g/200g/500g/1kg ★

准确度等级  III级

计量认证  具备计量许可证

主处理器  PIC32系列(32位，MIPS4K，80Mhz)，性能优于ARM7

内存  4M，可扩展为16M ★

显示  高亮绿字LCD显示

显示位数  22位

汉字显示  显示≧20个汉字

按键  40键

总PLU数  5990个，可扩充到10000个

打印方式  热敏打印

打印速度  60mm/s

打印纸宽  56mm

打印纸卷直径  支持30-48mm

打印条码  支持一维和两维条码打印 ★

打印头寿命  50km

无线局域网  内置有线网络 / 无线WIFI模块 ★

非接触式卡  支持非接触式IC卡、内置和外置可选 ★

断网本地数据存储  使用FIFO方式存储10000条追溯记录。可扩充到30000条

断网数据转存  可使用U盘等转存工具转存所有追溯系统数据

标准电子秤功能  具备去皮、累计、统计等通用电子秤功能

强制打印，记录功能  强制打印、记录称重结果，避免用户不打印现象

升级  固件程序可通过U盘、RS232接口升级

支持应用软件网络远程升级

市电电源  AC 220V±10%，50Hz±5%

外置充电电池(选配)  铅酸电池 6V 10Ah，打印续航≧8H，待机续航≧20H，充满电一次可打印>2000笔 ★

工作温度  -20℃～+40℃

环境湿度  15%～85% R.H

电子计量秤台面尺寸  多种规格可选 ★

传感器支架  铸铁或不锈钢可选 ★

秤盘  不锈钢

外壳材质  ABS塑料

支持选配外件  支持扫描枪，钱箱

电子计量秤通讯扩展接口  1个RS232接口，一个RJ45以太网接口，一个USB接口，一个RJ11钱箱接口。支持刷卡功能及相应的交易支付功能 ★

扩展功能(选配)  可扩展WIFI、GPRS、3G多种传输功能；可和各种读卡设备兼容 ★

其他  键盘面贴、秤体颜色、宣传字体可根据用户进行个性化定制 ★

注：以上带★功能可根据客户需要进行定制。

________________________________________________________________________________________________

功能概述：

电子计量秤计重精确，去皮，重量累计，简易计数，公斤/磅单位转换。选配功能：RS-232通讯接口，可以连接电脑和打印机、开关量信号、4-20mA电流控制信号利用称重显示仪表，输出开关信号，经过三极管放大信号驱动继电器，使之控制电磁阀的的开/关状态.仪表必须有检重功能，设定检重值后就可以用重量控制电磁阀的工作状态了.

基本功能：

• 本电子计量秤符合OIML Ⅲ 级秤国际标准，计量性能准确可靠。

• 显示仪表6位红色LED( 0.8英寸)显示醒目大方，适合各种称重环境使用。

• 交/直流两用电源供电(内置可充电蓄电池)，适用于无交流电的场所称重使用。

• 电子秤立杆采用不锈钢管，秤面选用不锈钢秤盘，称体采用优质钢材烧焊静电喷塑工艺，坚固耐用，秤体水平可调。适用各种需要移动称重的场所使用。

• 电子计量秤超重时声光报警、欠电压报警提示充电，有效延长使用寿命。

特色功能：

• 自动零点追踪功能。

• Kg 重量自动校正功能。

• 预扣重功能。

• 零点范围显示功能。

• 单位转换(Kg、lb)和PCS计数功能。

• 重量累计功能、可逐笔显示每次称重数据。

• 电子计量秤充电灯智能显示充电状态，由红色变为绿色时完成充电。

________________________________________________________________________________________________

附加功能选配件：

打 印 机：用于打印重量数据表单

显 示 器：满足不同场合提供更多需要

称重软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等

接    口：RS-232(含RTC)接口，外接计算机

报 警 灯：三色警示灯

________________________________________________________________________________________________