| 欧铃牌ZB5043JSQD型随车起重运输车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品号 | ZJK183BD01K | 批次 | 221 |
| 产品ID | M1144668 | 发布日期 | 20101223 |
| 生产地址 | 山东淄川经济开发区 | 目录序号 | 68 |
| 总质量(kg) | 4440 | 整备质量(kg) | 2980 |
| 额定质量(kg) | 1330,1265 | 底盘型号 | ZB1043LDDS |
| 接近角/离去角(°) | 24/27 | 前悬/后悬 | 1055/1740 |
| 外形尺寸(mm) | 5995X2060X2760 | 货厢尺寸(mm) | 3630X1900X400 |
| 挂车总质量(kg) |  | 轴荷 | 1490/2950 |
| 轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
| 车辆识别代码 |  |  |  |
| 轮胎规格 | 7.00-16,6.50-16 | 轮胎数 | 6 |
| 前轮距 | 1470,1640 | 后轮距 | 1480,1550 |
| 轴距 | 3200,3360 | 弹簧片数 | 6/9+5 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| SD4BW60-3U 4D26 SD4BW653D 4D25F LN4D27E3 YN27PE-1 | 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 莱恩(中国)动力科技有限公司 成都云内动力有限公司 | 2545 2596 2545 2544 2672 2672 | 60 68 65 60 66 66 |
| 其它 | 随车起重机为直臂伸缩式,型号:QYS-2IIB,质量:800kg,最大起升载荷:1700kg。 |  |  |
| 产品报价 |  |  |  |
| 联系人 | 经理 | 邮箱 |  |
| 联系电话 | 0722- | 传真 | 0722- |
| 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 企业网址 |  |