| 程力威牌CLW5100ZBST4型摆臂式垃圾车 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品号 | ZJXW83NL01W | 批次 | 232 |
| 产品ID | N2166781 | 发布日期 | 20111228 |
| 生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 目录序号 | (十七)74 |
| 总质量(kg) | 10490 | 整备质量(kg) | 5795 |
| 额定质量(kg) | 4500 | 底盘型号 | EQ1100FLJ8 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 半挂车鞍座承载质量 |  |
| 接近角/离去角(°) | 34/17 | 前悬/后悬 | 1065/2170 |
| 外形尺寸(mm) | 7185X2470X3300 | 货厢尺寸(mm) | XX |
| 挂车总质量(kg) |  | 轴荷 | 4000/6490 |
| 轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
| 车辆识别代码 |  |  |  |
| 轮胎规格 | 9.00-20 12PR | 轮胎数 | 6 |
| 前轮距 | 1810 | 后轮距 | 1800 |
| 轴距 | 3950 | 弹簧片数 | 9/12+9 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| YC4E140-42 YC4E160-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 4260 | 103 118 |
| 其它 | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500。 |  |  |
| 产品报价 |  |  |  |
| 联系人 | 刘军经理 | 邮箱 | 452976880@qq.com |
| 联系电话 | 0722-7065333 13872861327 | 传真 | 0722-7098688 |
| 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 企业网址 | http://www.eszyc.com |