产品特点：

1、采用成熟的逆变电源技术、动态响应速度快、输出电流强劲；

2、采用原装进口IGBT功率元器件，可靠性强、引弧性能优越，焊把线接的更长更远；

3、采用铜芯主变压器、聚酰亚胺绝缘层，不易氧化，使用寿命更长；

4、线路板采用先进技术、自动化数控贴片工艺，特殊的“三防”处理；

5、焊接电流数字显示、预置调节，推力电流任意调节，成形美观、飞溅小；

6、具有过载、过热、过压、过流等保护功能，试用寿命更长；

7、体积小、重量轻、损耗小、高效节能、野外作业更方便；

8、适用于高中低碳钢、铸铁、不锈钢、合金钢等各种材质的焊接；

9、应用于石油管道、化工建设、压力容器、工程安装、机械制造等行业；

10、（SI）ZX7-630/500专业适用于钢筋对焊，也适合于碳弧气刨。

技术参数：

| 产品型号 | (DG)ZX7-315 |  |
| --- | --- | --- |
| 输入电源 | 三相AC380V±15% |  |
| 输入容量 | 14 |  |
| 输入电流A | 31 |  |
| 焊接电压V | 21-32.5 |  |
| 空载电压V | 67V±5% |  |
| 输出焊接电流A | 20-315 |  |
| 输出推力电流A | 0-100 |  |
| 额定负载率 | 60% |  |
| 绝缘等级 | F |  |
| 外壳保护等级 | 1P21S |  |
| 效率n | ≥85% |  |
| 功率因数COS￠ | 0.93 |  |
| 冷却方式 | 风冷 |  |
| 焊条直径mm | ￠2.0-4.0 |  |
| 外尺寸L*W*H | 475*230*745 |  |
| 重量KG | 17 |  |