产品特点：

1、采用成熟的逆变电源技术、动态响应速度快、可靠性高，故障率低；

2、采用原装进口MOSFET功率元器件，焊弧稳定、成形美观，飞溅小；

3、逆变频率达100KHZ，空载损耗小，较传统焊机相比省电50%以上；

4、体积小、重量轻，便于携带，更节能环保；

5、电流数字显示更直观，保证最佳的焊接效果，可任意接入220V或380V的电源焊机均可正常工作，不会损坏；

6、具有过载、过热、过压、过流保护功能，使用寿命更长；

7、适用于中低碳钢、铸铁、不锈钢等各种材质的焊接；

8、应用于五金、装潢、中小型金属制造、农机具制造等行业；

技术参数：

| 产品型号 | ZX7-315 （双电压） |
| --- | --- |
| 输入电源 | 单相AC220V与单相380V自动切换15%（50-60Hz） |
| 输入容量KVA | 10.9 |
| 输入电流A | 37/26 |
| 输出电压V | 18-31 |
| 空载电压V | 62V±5% |
| 输出焊接电流A（220V/380V） | 20-200/15-250 |
| 输出推力电流A | 0-100A |
| 额定负载持续率 | 60% |
| 绝缘等级 | F |
| 外壳保护等级 | 1P21S |
| 效率n | ≥85% |
| 功率因数COS￠ | 0.93 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 焊条直径mm | ￠2.0-4.0 |
| 外尺寸L*W*H | 475*230*460 |
| 重量KG | 20 |