公司简介

曲阜汇科科技有限公司坐落于孔子故里---山东省曲阜市，是专业从事食品、生物饲料再生资源的研究，苗木花卉的种植等行业的生产种植及配套机械的研制、开发、生产和推广的现代生产技术及配套设备的农业新技术科工贸一体化新技术企业。

多年来,我公司先后与28所大中院校、国家科研机构、社会各界的发明创造者合作，坚持“人无我有，人有我优，人优我精”的经营策略，秉承“以市场为准则，以科技为先导” “以德做人、以诚做事”，的经营理念，扎实地走科研与生产相结合的道路。先后推出：

（1）秸杆的综合利用配套设备；

（2）中小型配合饲料

（3）畜禽多用颗粒饲料加工；

（4）粮食深加工；

（5）小食品加工机械等五大系列上百种规格的。

“汇科”牌系列产品。受到了各界的一致好评，，畅销全国各省市，并出口南韩、俄罗斯、泰国、马里、法国等 “汇科”人坚持“质量铸就品牌”的企业宗旨致力于提升企业核心竞争力，铸造鲜明的企业文化，追求可持续发展 打造强势品牌，实现科技富民，产业报国之宏愿。
   “汇科”人热忱期待着您对公司给予更多的关爱和支持

平模与环膜饲料机的不同：

- 喂料方式：环模制粒机采用机械强迫式进料，高速旋转离心分布进入制粒室，通过刮刀来分布物料，喂料不均匀；平模制粒机是靠物料自身重量垂直进入压制室，能够均匀喂料。

- 压力：在同等直径下的模具内，环模压轮直径的大小受环模模具直径的限制，压力不可调，在压制木屑花生皮等粗纤维物料时，在机器设计的压力下难成型，即使成型由于超负荷工作，对机器磨损很大，模具压轮皮需要及时更换，且模具只能用一次，后续成本很大；平模颗粒机采用完整钢结构的三个锥形压轮，中间有条大轴，下面装有经特殊热处理的模具，模具旋转带动上面的三个压轮转动，压力可调，产量稳定，颗粒密度大，且模具正反两面都可以用。另外平模压轮直径的大小不受模具直径的限制，可以加大内装轴空间，选用大号轴承增强压轮的承受能力，提高了压轮的压制力和延长了使用寿命。

- 出料方式：环模属于高转速，物料排出时破损率高；而平模属于低转速，破损率低。

- 压轮调节方式：环模制粒机要是用压轮中间的偏心轮上的两个螺丝来调节压力；平模制粒机是采用螺纹丝柱中心调节机构，顶力百吨，下落平稳、触击柔和、压力均匀。
从以上的对比中我们可以看出精饲料原料一般为玉米豆粕等等，粘性大容易成型，不需要很大压力即可成型，环模颗粒机在压制饲料精饲料方面的确是一把好手。而对于木屑、秸秆、草粉、废旧轮胎等难成型的粗纤维高温造粒和城市生活垃圾、污水处理、动物粪便等有机肥造粒等还是用平模颗粒机。

http://wenku.baidu.com/view/ddcb137f5acfa1c7aa00cc83.html獭兔饲料配方

- 平模就是模板转动带动压辊转，有稍微的漏料现象价格便宜，产量高，环模辊转盘不转，无漏料现象，造价高产量小，现在我们都是改成平模的了★

370881600203202营业执照注册号、

曲阜汇众机械         HUIzhong12369
曲阜汇众机械：客服1   HUIzhong123
曲阜汇众机械;客服2    HUIzhong456
曲阜汇众机械：客服3   HUIzhong789

曲阜汇众机械设备有限公司

17011200200002043

济宁银行曲阜分行

  - 曲阜市汇科机械厂

  - 农行帐号：15-470500460044159

用户名：曲阜市汇科机械厂

开户行地址是农业银行曲阜市支行书院营业所

（2）中国农业银行：6228481332628534212

户名：孙文兴

（3）邮政帐号：6221884610009826069

户名：孙文兴

（4）中国银行账号：6013826011002186092

户名：孙文兴

（5）农村信用社  6223190807638546

户名：孙亚运

（6）工商帐号：6222021608004050927

户名：孙亚运

（7）建设帐号：6227002212019447384

户名：孙亚运

中国银行账号：6013826011002186092

户名：孙文兴
开户行：中国银行曲阜支行鼓楼分理处曲阜市东门大街96号

身份证号：370823196603041514

孙经理13181471828

孙亚运15106782596

账号：qfhzjx06  密码：18953730487

.

http://fengwei661818.b2b.hc360.com/

http://user.qzone.qq.com/1337350434/infocenter打浆机

http://v.youku.com/v_show/id_XMTgwMDUzMzY4.html秸秆压块机

http://v.youku.com/v_show/id_XMjU4NzAyMjEy.html挖坑机

http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ4ODczOTYw.html自动进料粉碎机

本公司主要生产销售颗粒机，立式卧式混合机，打浆机，膨化机，玉米脱皮制糁机，碾米机，粉碎机，挖坑机，移苗断根机，提升机，园林机械，打捆机，秸秆煤炭成型机，切割机，捕鱼器，捕猎器，电话15345373257在线客服QQ：1337350434

柴油机和电机的换算

1匹等于1马力，单位为HP；1匹=0.735KW
电机一般是以马力为单位的，

如1HP（0.75KW)      2HP（1.5KW)    3HP（2.2KW)    5HP（3.7KW)
  7.5HP（5.5KW)   10HP（7.5KW)  15HP（11KW)   20HP（15.KW)
  25HP（18.5KW)   30HP（22KW)   40HP（30KW)   50HP（37KW)
  75HP（55KW)     100HP（75KW)

电机报价以后统一按此价格报价

2.2千瓦450元      4.千瓦750      5.5千瓦950元

7.5千瓦1350元   11千瓦1750元    15千瓦2500元

22千瓦3500元    30千瓦4500元    37千瓦5500元

颗粒饲料机：

两相电的有120A型时产60-80公斤的760元

120B型时产80-100公斤的980元

120型时产100-200公斤的1280元

三相电的有

200型时产300-450公斤的3280元

260型时产450-600公斤的4896元

330型时产800-1200公斤的8600元

[1]聪明养殖户的选择-  平膜系列颗粒饲料机

设备采用万向节、差速器与电机连接，摒弃传统机器（三角带传动）易打滑、死机的缺点，是专为饲养专业户及其小型饲养场设计，玉米、大小麦、稻谷、黄豆等无须粉碎即可直接加工猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鱼等饲料。颗粒表面光洁，硬度适中，干进干出，便于密封贮存。

设备型号	产量（kg/h）	功率（KW）	平模(∮mm)	价格（元）

93KWP-120A    	60-80	  1.5        	105	        760

93KWP-120B   	80-100	  2.2	        105	        980

93KWP-120   	100-200  	3       	120	        1280

93KWP-200	    300-400	  7.5	        200	        3280

93KWP-260     500-600	    11        	260      	4896

93KWP-330	   800-1000	    22	       330       	8600

随机免费赠送技术，内容包括：

1.微生物菌种培育技术；

2. 微生物生态菌发酵秸秆饲料的生产工艺；

3. 猪、牛、羊、鸡、兔、鱼等不同生长期、所需营养成分不同的各种秸秆饲料的配方

4.复合微生物直接使用猪、牛、羊、鸡、兔、鱼等畜禽的使用方法；

5.畜禽养殖厂除臭杀菌，方法与技术。

两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。（安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款）在线客服QQ：1337350434电话0537-4555996手机15589747573 .

[2]降低成本就用家用小型颗粒饲料机（120A型）

本厂饲料颗粒机均为厂家直销，免除了中间商，生产者直 接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。

该机在加工颗粒饲料中能加入各种添加剂药物，营养损失极小，该机加工颗粒表面光洁，硬度适中，内部熟化程度深透．干进干出，便于密封贮存，又能杀灭能致病微生物及寄生虫，而保证饲料质量，可用于养兔，鸡，鸭，鹅，鱼，猪，水产品等。是专为农村饲养专业户及小型饲养场、养兔厂设计的中小型颗粒饲料加工设备。且能够加工草业、秸秆颗粒以及无机肥颗粒 。

该机适用动力1.5KW（220V），时产60-80公斤。价格760元。

两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。（安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款）在线客服QQ：1337350434电话0537-4555996手机15589747573 .

[3]养兔用颗粒饲料机（120B型）--兔兔的最爱

本厂饲料颗粒机均为厂家直销，免除了中间商，生产者直 接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。

120B饲料机采用照明电为动力，在压辊的挤压下从模孔中压出制粒，可以很方便地调整颗粒长短，在加工颗粒饲料中能加入各种添加剂药物，营养损失极小，该机加工颗粒表面光洁，硬度适中，内部熟化程度深透．干进干出，便于密封贮存，又能杀灭能致病微生物及寄生虫，而保证饲料质量，可用于养兔，鸡，鸭，鹅，鱼，猪，水产品等。适用缺少三相电条件的小型养殖户使用。

该机动力2.2KW，时产80-100公斤，价格980元。

两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。（安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款）在线客服QQ：1337350434电话0537-4555996手机15589747573 .

[4]颗粒机还是120型颗粒饲料机好

本厂饲料颗粒机均为厂家直销，免除了中间商，生产者直 接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。

120型饲料机采用照明电为动力，在压辊的挤压下从模孔中压出制粒，可以很方便地调整颗粒长短，在加工颗粒饲料中能加入各种添加剂药物，加工颗粒表面光洁，硬度适中，内部熟化程度深透．干进干出，便于密封贮存，自然生温至70-80度能杀灭能致病微生物及寄生虫，而保证饲料质量，可用于养兔，鸡，鸭，鹅，鱼，猪，水产品等。适用缺少三相电条件的小型养殖户使用。

参数：配用动力3KW（220V），时产100-200公斤，价格1280元。

两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。（安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款）在线客服QQ：1337350434电话0537-4555996手机15589747573 .

[5]200型饲料颗粒机-2011年新品

本厂饲料颗粒机均为厂家直销，免除了中间商，生产者直 接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。

200型饲料机采用万向节、差速器与电机连接，主要适合于中、小规模养殖专业户等加工制作各种畜禽及水产颗粒饲料，可降低养殖成本。工作时将已混合好的粉状饲料加入料斗，不需加热加水，不需烘干，自然生温至70-80度，经挤压一次成形，加工颗粒表面光滑，硬度适中，内部熟化深透，可使淀粉糊化，蛋白质凝固变性，提高了营养价值和消化吸收能力，保证饲料质量并可长期储存。

参数：适用动力7.5KW，时产300-450公斤，价格3280元/台。

两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。（安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款）在线客服QQ：1337350434 QQ;1378696017电话0537-4555996手机15589747573 .

[5]260型饲料颗粒机-您买了吗

本厂饲料颗粒机均为厂家直销，免除了中间商，生产者直 接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。

260型饲料机采用万向节、差速器与电机连接，工作时将已混合好的粉状饲料加入料斗，不需加热加水，不需烘干，经挤压一次成形，加工颗粒表面光滑，硬度适中，内部熟化深透，可使淀粉糊化，蛋白质凝固变性，提高了营养价值和消化吸收能力，保证饲料质量并可长期储存可以很方便地调整颗粒长短，在加工颗粒饲料中能加入各种添加剂药物，加工颗粒表面光洁，硬度适中，内部熟化程度深透．干进干出，便于密封贮存，自然生温至70-80度能杀灭能致病微生物及寄生虫，而保证饲料质量，可用于养兔，鸡，鸭，鹅，鱼，猪，水产品等。是专为农村饲养专业户及小型饲养场设计的中小型颗粒饲料加工设备。且能够加工草业、秸秆颗粒以及无机肥颗粒。

参数：适用动力11KW，时产450-600公斤。价格4896元。

两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。（安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款）在线客服QQ：1337350434 QQ;1378696017电话0537-4555996手机15589747573 .

[7]330型饲料颗粒机-一用就知道好

厂家直销，免除了中间商，生产者直 接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。

本机采用万向节、差速器与电机连接，工作时将已混合好的粉状饲料加入料斗，不需加热加水，不需烘干，经挤压一次成形，加工颗粒表面光滑，硬度适中，内部熟化深透，可使淀粉糊化，蛋白质凝固变性，提高了营养价值和消化吸收能力，保证饲料质量并可长期储存可以很方便地调整颗粒长短，在加工颗粒饲料中能加入各种添加剂药物，加工颗粒表面光洁，硬度适中，内部熟化程度深透．干进干出，便于密封贮存，自然生温至70-80度能杀灭能致病微生物及寄生虫，而保证饲料质量，可用于养兔，鸡，鸭，鹅，鱼，猪，水产品等。是专为农村饲养专业户及小型饲养场设计的中小型颗粒饲料加工设备。且能够加工适用于玉米杆、小麦秸秆、芝麻，棉花杆、花生壳、稻壳、稻草、玉米芯、大豆杆，树枝、锯末、杂草等加工秸秆燃料。

参数：适用动力22KW，日产8--15吨。价格8600元

两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。（安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款）在线客服QQ：1337350434电话0537-4555996手机15589747573 .

[13]260/330/400型多用途颗粒加工机组

我厂广泛借鉴了国内外饲料机械先进技术，选用性能优越的单机组合，由粉碎机、提升机、搅拌机和颗粒饲料机组成，自动送料、进料迅速、出料顺畅和调和均匀，制粒过程中自动升温糊化、熟化、制粒一次完成，粗细可根据用户的需要，在1.8mm—30mm之内调节，颗粒表面光洁，硬度适中，便于密封贮存。既可加工猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鱼等颗粒饲料，又可加工畜禽粪便、污泥、生活垃圾、粉煤灰、草炭粉、沸石粉、蛭石粉等深受农户喜爱的生物有机肥,有机复混肥，传统加工方式提高效率数倍以上，适合中型饲料厂及大型饲养场生产粉状料、浓缩料、颗粒料及中小型生物有机肥、有机复混肥厂和原肥料厂的改造生产，还可生产锯木颗粒，木粉颗粒和秸杆颗粒等是一种自动化程度较高的颗粒加工机组。

参数：所需动力：23KW---120KW,工作效率：600-2000kg/小时,设备价格：24600元/49300/89300/套

厂家直销，免除了中间商，生产者直 接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。）在线客服QQ：1337350434电话0537-4555996手机15589747573 .

环模系列颗粒饲料机

该系列颗粒饲料机适于年产1000-2000吨的饲料厂使用，可将各种粉状饲料加工成不同直径的颗粒饲料，是我国目前饲料加工中理想的制粒设备。

1．性能特点：

（1）三角带传动，维护简单，噪音小。

（2）压模、压辊采用特殊材料，并经特殊工艺处理，高耐磨，寿命长，效果好。

（3）辊模压式制粒，颗粒硬度高，适用范围广，颗粒大小调节方便，压模、压辊拆装方便。

2．该系列机械以电机为动力，经传动轴带动环模，在摩擦力作用下使压辊自转，各种物料经高温糊化，在压辊的挤压下从环模孔排出。

| 型 号 | 产 量(t/h) | 功率(KW) | 环模(∮mm) | 价 格 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93KWH-200 | 0.5-0.5 | 7.5 | 200 | 4486 |
| 93KWH-280 | 0.8-1.2 | 11 | 280 | 12800 |
| 93KWH-350 | 1.5-2.5 | 30 | 350 | 21600 |
| 93KWH-400 | 2.0-3.0 | 50 | 400 | 38600 |

随机免费赠送技术，内容包括：

1.微生物菌种培育技术 ；

2. 微生物生态菌发酵秸秆饲料的生产工艺 ；

3. 猪、牛、羊、鸡、兔、鱼等不同生长期、所需营养成分不同的各种秸秆饲料的配方；

4.复合微生物直接使用猪、牛、羊、鸡、兔、鱼等畜禽的使用方法；

5.畜禽养殖厂除臭杀菌，方法与技术。

厂家直销，免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。

两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。（安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款））在线客服QQ：1337350434电话0537-4555996手机15589747573 .