四川化工液体运输车

| 【主要技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 楚飞牌 | 公告批次 | 230 |
| 产品名称 | CLQ5250GHY3D型化工液体运输车 | 产品号 | ZJCBM3LH04A |
| 总质量 | 25000 | 罐体容积 | 23.7 |
| 额定载质量 | 14000 | 外形尺寸 | 11000,11300×2500×3300,3690 |
| 整备质量 | 10805 | 货厢尺寸 | ×× |
| 额定载客 |  | 准拖挂车总质量 |  |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角 | 18/12 | 前悬/后悬 | 1460/2890,1460/2840 |
| 轴数 | 3 | 轴距 | 5350+1300,5700+1300 |
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速 | 90 |
| 其它 | 运输品名:新戊烷 ,密度:620千克/立方米,罐体有效容积23.7立方米,罐体外形尺寸:罐体长8300mm,长轴2450mm,短轴1700mm.当轴距为5350+1300mm时,对应的整车长度为:11000mm,对应的前/后悬为:1460/2890;当轴距为5700+1300mm时,对应的整车长度为:11300mm,前/后悬为:1460/2840。随底盘选装高顶驾驶室.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护外型尺寸(mm):2300×50×270.后防离地高为460mm. |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | DFL1250A9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
| 外形尺寸 | 10460,10810,10640,10990,11080,11430×2480×3030,3600,3690 | 轮胎数 | 10 |
| 接近角/离去角 | 20/16,15,13 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 钢板弹簧片数 | 8/9 | 前轮距 | 1986 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1860/1860 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 8300 | 169 180 198 180 170 191 |