威华特转速表适用于汽车、内燃机、发电机、工程车、农用车、船用仪表等系列。
安装尺寸：Φ85mm
工作电压：24V

仪表结构：步进电机驱动、单片机控制。
工作范围：0-10-15-20-25-30-35（×100r/min)

此款转速工作小时表应用范围广泛、精度高、使用寿命长、并且具有很强的抗震性等特点。它可以匹配不同飞轮齿数。已经把汽车、内燃机、发电机、工程车、农用车、船用等使用范围内的不同飞轮齿数设计在内，可以通过设定三位拨码开关来进行有效匹配。是目前市场上同类转速表当中最具特色的新型产品。

配用转速传感器规格：M18×1.5等其他不同螺纹规格。

技术说明

一、转速工作小时表输出为五根线，即：

红色线为仪表工作电压线正极，

蓝色线为传感器输出给仪表的信号线，

黑色线为仪表地线，

另一黑色线为传感器负极,

白色线为仪表照明电源线。

二、转速工作小时表取信号方式为飞轮壳取信号。

三、表盘要求：转速工作小时表最高为35x100r/min，刻线的0-15x100r/min颜色为白色，15-25x100r/min刻线为蓝色(包括15x100r/min)，25-35x100r/min刻线为红色(包括25处刻线)。

五、转速工作小时表工作小时必须用液晶来显示小时计,累计可计数达99999.9小时,每6分钟计0.1小时，计时转速为5x100r/h时开始计时。.

转速工作小时表齿数的设定用三位拨码开关实现

( NO为1，123为0 )

（飞轮齿数选择要求为正负3齿可用）

| 开关 档位 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转速表 飞轮 齿数 | 110 | 118 | 125 | 130 | 137 | 141 | 159 | 173 |

转速表出厂的三位拨码开关档位都是111。