一、基本工作原理：

工业气动打标机是用于金属产品的机电一体化设备。由计算机控制打印针在X、Y二维平面内按一定轨迹运动的同时，打印针在压缩空气作用下做高频冲击运动，从而在工件上打印出相应的标记。它融入计算机技术、电子技术、精密机械技术，广泛应用于各行业的产品工件上制作编码、流水号或文字图形标记，便于有效实施生产作业管理及产品质量跟踪，是企业树立品牌形象的有效工具。

二、应用领域：

适用于汽车或摩托车的车身、车架、底盘、连杆、发动机、汽缸及各种机械零部件、机床工具、五金制品、金属管、齿轮、泵体、阀门、紧固件及各种硬塑制品上打印编号、名称、商标图案等。

三、硬件功能特点：

1.恒力矩64细分驱动器

2.进口先进滚动导轨结构

3.高精度步进电机

4.适宜各种工作环境

5.高精度高频气阀

四、软件功能特点：

1.全新的WINDOWS XP刻印系统软件

2.视觉跟踪系统、可实时监控打印轨迹

3.可通过对针和对齐功能快速、准确地把打印内容移动到相应的位置

4.更方便的文字编辑和直接支持AUTOCAD、CORELDRAW图形及字体

5.可任选字体，任调字高、宽、间隔等

6.打印机能自动顺延流水号，自动生成日期

7.数据查询统计功能及显示当天打印工件数量

8.高自动化程度和可可靠性、有效提高工作效率

五、主要技术指标：

1.打印范围：110mm×80mm （特殊幅面可定制）

2.打标速度：每秒2-4个（4#字符）

3.打标深度：0.01-2mm （视材料硬度而定）

4.打标精度：4μm

5.点击频率：100±10Hz