TD、D、HL、TH型斗式提升机

产 品 说 明 书

河南·新乡市特昌振动机械有限公司

- TD型、D型斗式提升机

- 概述

TD、D型斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨琢性较小的散状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，提升高度最高40m，其特点为：结构简单，运行平稳，挖取式装料，离心式卸料，物料温度不超过60℃。TD型按JB3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造，与传统D型斗提机相比，输送效率高，料斗形式多，应优先选用。

- 技术参数

| 型号 | TD160 |  |  |  | TD250 |  |  |  |  |  | TD315 |  |  |  |  |  |  |  |  | TD400 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H |  | Zd |  | Sd | Q |  |  |  | H |  | Zd |  | Sd | Q | H |  | Zd |  | Sd |  |  |
| 输送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 |  | 23 |  | 35 | 17 |  |  |  | 30 |  | 25 |  | 40 | 24 | 46 |  | 41 |  | 66 |  |  |
| 斗宽(mm) | 160 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 |  | 3.0 |  | 4.6 | 2 |  |  |  | 3.6 |  | 3.8 |  | 5.8 | 3.1 | 5.6 |  | 5.9 |  | 9.4 |  |  |
| 斗距(mm) | 280 |  | 350 |  | 360 |  |  | 450 |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 480 |  |  | 560 |  |  |  |  |
| 带宽(mm) | 200 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 斗速(m/s) | 1.4 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物料最大块(mm) | 25 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | TD500 |  |  |  | TD630 |  |  |  |  |  |  | D160 |  |  |  | D250 |  |  |  | D350 |  |  |  | D450 |  |  |  |
| 料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | H |  | Zd |  | Sd |  |  | Q | S |  |  | Q |  | S |  | Q |  | S |  | Q |  | S |  |
| 输送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 |  | 89 |  | 142 |  |  | 4.7 | 8 |  |  | 18 |  | 22 |  | 25 |  | 42 |  | 50 |  | 72 |  |
| 斗宽(mm) | 500 |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 250 |  |  |  | 350 |  |  |  | 450 |  |  |  |
| 斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 |  | 14.6 |  | 23.5 |  |  | 0.65 |  | 1.1 |  | 2.6 |  | 3.2 |  | 7 |  | 7.8 |  | 14.5 |  |  | 15 |
| 斗距(mm) | 500 |  | 625 |  | 710 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  | 500 |  |  |  | 640 |  |  |  |
| 带宽(mm) | 600 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 斗速(m/s) | 1.8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  |  |  |
| 物料最大块(mm) | 60 |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 35 |  |  |  | 45 |  |  |  | 55 |  |  |  |

注：1、表中斗容为计算斗容，输送量按填充系数0.6计算得出。

2、斗提机料斗用途：

浅料斗：输送潮湿、易结块、难抛出的物料，如湿沙、湿煤等。

深料斗：输送干燥的、松散的、易抛出的物料，如水泥、煤块、碎石等。

（三）TD型斗式提升机外形尺寸图

- 驱动装置   2.上部区段   3.中部机壳   4.挡板   5.带斗   6.下部区

TD型斗式提升机结构参数

| 型号 |  | 上部区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中部区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下部区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L0 |  | L1 |  |  |  | A1 |  |  | H1 |  |  | D |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  | A2 |  |  |  | A |  |  | B1 |  | B2 |  |  |  |  | L3 |  |  | A3 |  |  | H2 |  |  | H3 |
| TD160 |  | 2273 |  | 1610 |  |  |  | 548 |  |  | 630 |  |  | 1347 |  |  |  |  | 1750 |  | 1400 |  |  | 1060 |  |  | 850 |  |  |  | 982 |  |  | 315 |  | 447 |  |  |  |  | 1500 |  |  | 688 |  |  | 1000 |  |  | 700 |
| TD250 |  | 2295 |  | 1580 |  |  |  | 713 |  |  | 750 |  |  | 1675 |  |  |  |  | 2000 |  | 1600 |  |  | 1350 |  |  | 1120 |  |  |  | 1252 |  |  | 450 |  | 582 |  |  |  |  | 1800 |  |  | 918 |  |  | 1320 |  |  | 820 |
| TD315 |  | 2590 |  | 1800 |  |  |  | 754 |  |  | 785 |  |  | 1666 |  |  |  |  | 2000 |  | 1500 |  |  | 1000 |  |  | 1120 |  |  |  | 1254 |  |  | 570 |  | 700 |  |  |  |  | 1800 |  |  | 964 |  |  | 1320 |  |  | 850 |
| TD400 |  | 3045 |  | 2205 |  |  |  | 844 |  |  | 850 |  |  | 1969 |  |  |  |  | 2240 |  | 1680 |  |  | 1120 |  |  | 1400 |  |  |  | 1548 |  |  | 670 |  | 818 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1154 |  |  | 1600 |  |  | 950 |
| TD500 |  | 3360 |  | 2445 |  |  |  | 885 |  |  | 1000 |  |  | 2080 |  |  |  |  | 2500 |  | 1875 |  |  | 1250 |  |  | 1400 |  |  |  | 1570 |  |  | 770 |  | 950 |  |  |  |  | 2300 |  |  | 1204 |  |  | 1600 |  |  | 950 |
| TD630 |  | 3394 |  | 2265 |  |  |  | 1045 |  |  | 1200 |  |  | 2216 |  |  |  |  | 2840 |  | 2130 |  |  | 1420 |  |  | 1690 |  |  |  | 1850 |  |  | 890 |  | 1060 |  |  |  |  | 2500 |  |  | 1429 |  |  | 1885 |  |  | 950 |
| 型号 |  | 卸料口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进料口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A4 | B3 |  |  |  | M1 |  |  | M2 |  |  | P1 |  |  |  | P2 |  |  | N1－D1 |  |  |  |  |  | E1 |  |  | A5 |  |  | B4 |  | N2－D2 |  |  |  |  |  | N3×M3 |  |  |  | M4 |  |  | M5 |  |  | P4 |
| TD160 |  | 365 | 321 |  |  |  | 150 |  |  | 431 |  |  | 150 |  |  |  | 381 |  |  | 12－φ12 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 260 |  |  | 260 |  | 9－φ12 |  |  |  |  |  | 2×110 |  |  |  | 43 |  |  | 20 |  |  | 306 |
| TD250 |  | 600 | 456 |  |  |  | 200 |  |  | 676 |  |  | 200 |  |  |  | 526 |  |  | 12－φ12 |  |  |  |  |  | 63 |  |  | 355 |  |  | 320 |  | 9－φ12 |  |  |  |  |  | 2×150 |  |  |  | 58 |  |  | 22 |  |  | 370 |
| TD315 |  | 560 | 566 |  |  |  | 230 |  |  | 638 |  |  | 230 |  |  |  | 638 |  |  | 12－φ12 |  |  |  |  |  | 63 |  |  | 400 |  |  | 400 |  | 9－φ12 |  |  |  |  |  | 2×160 |  |  |  | 80 |  |  | 30 |  |  | 460 |
| TD400 |  | 670 | 676 |  |  |  | 295 |  |  | 758 |  |  | 295 |  |  |  | 758 |  |  | 12－φ14 |  |  |  |  |  | 75 |  |  | 450 |  |  | 450 |  | 9－φ14 |  |  |  |  |  | 2×175 |  |  |  | 100 |  |  | 30 |  |  | 510 |
| TD500 |  | 770 | 778 |  |  |  | 355 |  |  | 880 |  |  | 300 |  |  |  | 880 |  |  | 12－φ18 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 9－φ14 |  |  |  |  |  | 2×210 |  |  |  | 65 |  |  | 40 |  |  | 550 |
| TD630 |  | 700 | 898 |  |  |  | 300 |  |  | 800 |  |  | 280 |  |  |  | 1000 |  |  | 14－φ18 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 580 |  |  | 630 |  | 12－φ14 |  |  |  |  |  | 3×160 |  |  |  | 85 |  |  | 45 |  |  | 700 |
| 型号 | 进料口 |  |  |  |  |  |  |  | 轮廓高度 |  |  |  |  |  |  | 提升高度 |  |  |  |  |  |  | 上下轴距系列 (n为整数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚螺栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N3×P3 |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  | H0 |  |  |  |  |  |  | H (最大40000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M6 |  |  |  |  | P6 |  |  |  | N4－D4 |  |  |  |  |
| TD160 | 2×110 |  |  |  |  |  |  |  | H+1363 |  |  |  |  |  |  | H－1930 |  |  |  |  |  |  | 4513+n×350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 8－φ18 |  |  |  |  |
| TD250 | 2×155 |  |  |  |  |  |  |  | H+1535 |  |  |  |  |  |  | H－1250 |  |  |  |  |  |  | 5710+n×350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 8－φ18 |  |  |  |  |
| TD315 | 2×160 |  |  |  |  |  |  |  | H+1640 |  |  |  |  |  |  | H－1255 |  |  |  |  |  |  | 5743+n×500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 648 |  |  |  | 8－φ18 |  |  |  |  |
| TD400 | 2×215 |  |  |  |  |  |  |  | H+1790 |  |  |  |  |  |  | H－1500 |  |  |  |  |  |  | 5490+n×560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 768 |  |  |  | 8－φ22 |  |  |  |  |
| TD500 | 2×220 |  |  |  |  |  |  |  | H+1865 |  |  |  |  |  |  | H－1700 |  |  |  |  |  |  | 6600+n×625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 900 |  |  |  | 8－φ22 |  |  |  |  |
| TD630 | 3×160 |  |  |  |  |  |  |  | H+2079 |  |  |  |  |  |  | H－2135 |  |  |  |  |  |  | 5960+n×710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  | 1020 |  |  |  | 10－φ30 |  |  |  |  |
| 型号 |  | TD160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TD250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TD315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TD400 |  |  |  |  |  |
|  |  | C1 |  |  | C2 |  |  |  |  | C3 |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  | C3 |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  | C2 |  |  |  | C3 |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  | C2 |  |
| 功率(kw) |  | 4 |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 15 |  |
| 减速器 |  | ZQ35 |  |  | ZQ 35 |  |  |  |  | ZQ 40 |  |  |  |  | ZQ 40 |  |  |  |  | ZQ 40 |  |  |  |  | ZQ 50 |  |  |  |  | ZQ 40 |  |  |  |  | ZQ 50 |  |  |  | ZQ 50 |  |  |  |  |  | ZQ 50 |  |  |  | ZQ 50 |  |
| F1 |  | 1450 |  |  | 1450 |  |  |  |  | 1565 |  |  |  |  | 1687 |  |  |  |  | 1687 |  |  |  |  | 1787 |  |  |  |  | 1687 |  |  |  |  | 1810 |  |  |  | 1810 |  |  |  |  |  | 1949 |  |  |  | 1949 |  |
| F2 |  | 1030 |  |  | 1030 |  |  |  |  | 1120 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  | 1260 |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  | 1360 |  |  |  | 1420 |  |  |  |  |  | 1460 |  |  |  | 1530 |  |
| 型号 |  | TD400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TD500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TD630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C3 |  |  |  | C4 |  |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  | C3 |  |  |  |  |  | C4 |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  | C3 |  |  |  |  | C4 |  |  |
| 功率(kw) |  | 18.5 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 18.5 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 45 |  |  |
| 减速器 |  | ZQ 65 |  |  |  | ZQ 65 |  |  |  |  |  | ZQ 50 |  |  |  |  |  | ZQ 65 |  |  |  | ZQ 65 |  |  |  |  |  | ZQ 65 |  |  |  |  | ZQ 65 |  |  |  |  | ZQ 65 |  |  |  |  | ZQ 65 |  |  |  |  | ZQ 75 |  |  |
| F1 |  | 2240 |  |  |  | 2240 |  |  |  |  |  | 1996 |  |  |  |  |  | 2260 |  |  |  | 2260 |  |  |  |  |  | 2260 |  |  |  |  | 2240 |  |  |  |  | 2240 |  |  |  |  | 2240 |  |  |  |  | 2650 |  |  |
| F2 |  | 1580 |  |  |  | 1580 |  |  |  |  |  | 1640 |  |  |  |  |  | 1740 |  |  |  | 1740 |  |  |  |  |  | 1780 |  |  |  |  | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  |  |  |  | 1820 |  |  |  |  | 1920 |  |  |

TD型提升机动力参数

| 型号 |  | TD160 |  | TD250 |  | TD315 |  | TD400 |  | TD500 |  | TD630 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容重 (t/m2) | 料斗 | H (m) | 功率 (kw) | H (m) | 功率 (kw) | H (m) | 功率 (kw) | H (m) | 功率 (kw) | H (m) | 功率 (kw) | H (m) | 功率 (kw) |
| 0.8 | Q | 40 | 4 | 40 | 5.5 | 30 | 7.5 | 40 | 11 | 40 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | H | 30 | 4 | 25 | 5.5 | 20 | 7.5 | 40 | 11 | 30 | 15 | 40 | 22 |
|  |  | 40 | 5.5 | 40 | 7.5 | 40 | 11 |  |  | 40 | 18.5 |  |  |
|  | Zd | 30 | 4 | 25 | 5.5 | 25 | 7.5 | 40 | 11 | 34 | 15 | 40 | 22 |
|  |  | 40 | 5.5 | 40 | 7.5 | 40 | 11 |  |  | 40 | 18.5 |  |  |
|  | Sd | 20 | 4 | 18 | 5.5 | 18 | 7.5 | 25 | 11 | 24 | 15 | 26 | 22 |
|  |  | 40 | 5.5 | 35 | 7.5 | 40 | 11 | 40 | 15 | 36 | 18.5 | 40 | 30 |
|  |  |  |  | 40 | 11 |  |  |  |  | 40 | 22 |  |  |
| 1.25 | Q | 30 | 4 | 40 | 5.5 | 25 | 7.5 | 40 | 11 | 34 | 15 |  |  |
|  |  | 40 | 5.5 |  |  | 40 | 11 |  |  | 40 | 18.5 |  |  |
|  | H | 20 | 4 | 20 | 5.5 | 12 | 7.5 | 22 | 11 | 18 | 15 | 30 | 22 |
|  |  | 40 | 5.5 | 40 | 7.5 | 40 | 11 | 40 | 15 | 30 | 18.5 | 40 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 22 |  |  |
|  | Zd | 20 | 4 | 20 | 5.5 | 16 | 7.5 | 25 | 11 | 25 | 15 | 28 | 22 |
|  |  | 40 | 5.5 | 40 | 7.5 | 40 | 11 | 40 | 15 | 40 | 18.5 | 40 | 30 |
|  | Sd | 15 | 4 | 12 | 5.5 | 30 | 11 | 15 | 11 | 12 | 15 | 16 | 22 |
|  |  | 40 | 5.5 | 28 | 7.5 | 40 | 15 | 30 | 15 | 24 | 18.5 | 32 | 30 |
|  |  |  |  | 40 | 11 |  |  | 40 | 18.5 | 34 | 22 | 40 | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 30 |  |  |
| 2 | Q | 20 | 4 | 22 | 5.5 | 15 | 7.5 | 25 | 11 | 25 | 15 |  |  |
|  |  | 40 | 5.5 | 40 | 7.5 | 40 | 11 | 40 | 15 | 40 | 18.5 |  |  |
|  | H | 20 | 4 | 12 | 5.5 | 25 | 11 | 12 | 11 | 16 | 18.5 | 18 | 22 |
|  |  | 40 | 5.5 | 25 | 7.5 | 40 | 15 | 26 | 15 | 26 | 22 | 34 | 30 |
|  |  |  |  | 40 | 11 |  |  | 40 | 18.5 | 40 | 30 | 40 | 37 |
|  | Zd | 20 | 4 | 12 | 5.5 | 30 | 11 | 15 | 11 | 12 | 15 | 16 | 22 |
|  |  | 40 | 5.5 | 25 | 7.5 | 40 | 15 | 30 | 15 | 22 | 18.5 | 32 | 30 |
|  |  |  |  | 40 | 11 |  |  | 40 | 18.5 | 32 | 22 | 40 | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 30 |  |  |
|  | Sd | 22 | 5.5 | 16 | 7.5 | 18 | 11 | 16 | 15 | 14 | 18.5 | 18 | 30 |
|  |  | 40 | 7.5 | 30 | 11 | 34 | 15 | 26 | 18.5 | 20 | 22 | 26 | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 22 | 34 | 30 | 36 | 45 |

订货型号编写

订货型号包括：型号及料斗形式－驱动号－上下轴距（m）－左右装。

例如：TD315型、深斗Sd、驱动号C2、上下轴距20.04m、右装斗提机型号为：

TD315Sd－C2－20.04－右装

（四）Ｄ型斗式提升机外形结构图

1.驱动装置  2.上部区段  3.中部机壳  4.挡板  5.带斗  6.下部区段

D型提升机结构参数

| 型号 | 上部区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中部区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下部区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L0 | L1 |  |  | A1 |  | H1 |  |  | H2 |  |  | D |  | L2 |  |  |  |  |  |  | A2 | A |  | B1 |  | B2 |  | L3 |  |  | A3 |  |  | H3 | H4 |  |  | H5 |  |
| D160 | 1953 | 1500 |  |  | 503 |  | 800 |  |  | 55 |  |  | 1147 |  | 2100 |  |  | 1500 | 1200 |  |  | 800 | 906 |  | 320 |  | 426 |  | 750 |  |  | 753 |  |  | 260 | 1050 |  |  | 530 |  |
| D250 | 2153 | 1680 |  |  | 603 |  | 900 |  |  | 60 |  |  | 1389 |  | 2000 |  |  | 1600 | 800 |  |  | 1000 | 1106 |  | 450 |  | 556 |  | 1900 |  |  | 903 |  |  | 290 | 1250 |  |  | 620 |  |
| D350 | 2119 | 1500 |  |  | 704 |  | 110 |  |  | 70 |  |  | 1600 |  | 2000 |  |  | 1500 | 1000 |  |  | 1100 | 1236 |  | 552 |  | 684 |  | 1950 |  |  | 1004 |  |  | 330 | 1440 |  |  | 650 |  |
| D450 | 2479 | 1760 |  |  | 800 |  | 1200 |  |  | 80 |  |  | 1883 |  | 2560 |  |  | 1920 | 1280 |  |  | 1300 | 1458 |  | 650 |  | 808 |  | 2300 |  |  | 1154 |  |  | 370 | 1630 |  |  | 800 |  |
| 型号 | 卸料口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进料口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A4 | B3 |  | M1 |  |  | P1 |  | P2 |  |  |  |  | E1 | D1 |  |  | B4 |  |  | A5 | N2-D2 |  |  | N3×M3 |  |  | M2 |  |  |  |  | M4 |  | N3×P3 |  |  |  |  | P4 |
| D160 | 350 | 320 |  | 200 |  |  | 170 |  | 108 |  |  |  |  | 50 | φ14 |  |  | 250 |  |  | 350 | 6-φ14 |  |  | 1×240 |  |  | 97 |  |  |  |  | 35 |  | 1×160 |  |  |  |  | 294 |
| D250 | 400 | 450 |  | 250 |  |  | 300 |  | 108 |  |  |  |  | 50 | φ14 |  |  | 350 |  |  | 400 | 6-φ14 |  |  | 1×290 |  |  | 105 |  |  |  |  | 35 |  | 1×200 |  |  |  |  | 410 |
| D350 | 500 | 552 |  | 290 |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  | 63 | φ18 |  |  | 450 |  |  | 450 | 6-φ18 |  |  | 2×175 |  |  | 95 |  |  |  |  | 35 |  | 2×175 |  |  |  |  | 510 |
| D450 | 600 | 650 |  | 345 |  |  | 370 |  |  |  |  |  |  | 75 | φ22 |  |  | 490 |  |  | 500 | 9-φ18 |  |  | 2×190 |  |  | 120 |  |  |  |  | 90 |  | 2×175 |  |  |  |  | 560 |
| 型号 | 地脚螺栓 |  |  |  |  |  | 总高度 |  |  |  |  |  |  |  | 进卸料口高度H0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M6 | P6 |  |  |  | N4 | L |  |  |  |  |  |  |  | X1J1制法 |  |  |  |  |  |  | X1J2制法 |  |  |  |  | X2J1制法 |  |  |  |  |  |  |  | X2J2制法 |  |  |  |  |  |
| D160 | 300 | 400 |  |  |  | 6 | H+983 |  |  |  |  |  |  |  | H-1320 |  |  |  |  |  |  | H-1580 |  |  |  |  | H-1375 |  |  |  |  |  |  |  | H-1635 |  |  |  |  |  |
| D250 | 400 | 530 |  |  |  | 6 | H+1173 |  |  |  |  |  |  |  | H-1530 |  |  |  |  |  |  | H-1820 |  |  |  |  | H-1590 |  |  |  |  |  |  |  | H-1880 |  |  |  |  |  |
| D350 | 450 | 650 |  |  |  | 6 | H+1269 |  |  |  |  |  |  |  | H-1890 |  |  |  |  |  |  | H-2220 |  |  |  |  | H-1960 |  |  |  |  |  |  |  | H-2290 |  |  |  |  |  |
| D450 | 360 | 770 |  |  |  | 8 | H+1519 |  |  |  |  |  |  |  | H-2030 |  |  |  |  |  |  | H-2360 |  |  |  |  | H-2110 |  |  |  |  |  |  |  | H-2480 |  |  |  |  |  |
| 型号 |  | D160 |  |  |  |  | D250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D450 |  |  |  |  |  |
|  |  | C1 |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  | C3 |  | C4 |  |  |  | C1 |  |  |  | C2 |  |  |  | C3 |  |  |  | C1 |  |  | C2 |  |  |
| 功率(kw) |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 5.5 |  | 7.5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 7.5 |  |  | 11 |  |  |  |
| 减速器 |  |  | ZQ25 |  |  |  |  | ZQ35 |  |  | ZQ35 |  |  |  |  | ZQ40 |  |  |  | ZQ40 |  |  |  | ZQ40 |  | ZQ40 |  |  |  | ZQ50 |  |  |  | ZQ40 |  |  | ZQ50 |  |  |  |
| F1 |  |  | 1127 |  |  |  |  | 1566 |  |  | 1566 |  |  |  |  | 1628 |  |  |  | 1628 |  |  |  | 1680 |  | 1680 |  |  |  | 1797 |  |  |  | 1859 |  |  | 1859 |  |  |  |
| F2 |  |  | 867 |  |  |  |  | 1027 |  |  | 1067 |  |  |  |  | 1122 |  |  |  | 1177 |  |  |  | 1150 |  | 1235 |  |  |  | 1280 |  |  |  | 1310 |  |  | 1320 |  |  |  |
| E |  |  | 647 |  |  |  |  | 728 |  |  | 728 |  |  |  |  | 847 |  |  |  | 847 |  |  |  | 905 |  | 905 |  |  |  | 930 |  |  |  | 982 |  |  | 1007 |  |  |  |

D型提升机动力参数

| 型号 |  | D160 |  |  | D250 |  |  | D350 |  |  | D450 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H(m) |  | 功率 kw | H(m) |  | 功率 kw | H(m) |  | 功率 kw | H(m) |  | 功率 kw |
|  |  | S | Q |  | S | Q |  | S | Q |  | S | Q |  |
| 容重 (t/m3) | 0.8 | 34 | 50 | 1.18 | 41 | 57 | 4.2 | 26 | 30 | 5 | 23 | 23 | 7.5 |
|  | 1.0 | 30 | 46 | 1.34 | 37 | 51 | 4.7 | 22 | 26 | 5.4 | 19 | 19 | 8.1 |
|  | 1.25 | 27 | 42 | 1.48 | 32 | 44 | 5.2 | 18 | 20 | 6.2 | 16 | 15 | 9.5 |
|  | 1.6 | 22 | 36 | 1.67 | 26 | 36 | 5.7 | 13 | 15 | 6.4 | 11 | 11 | 9.7 |
|  | 2.0 | 17 | 32 | 1.86 | 19 | 26 | 5.9 | 9 | 11 | 6.5 | 8 | 8 | 9.8 |

订货型号编写

订货型号包括：型号及料斗形式－进卸料口形式－检视门位置－驱动号－上下轴距(m)－左右装。

例如：D160型、浅斗Q、卸料X1进料J1、检视门K1Z1、驱动号C1、上下轴距11.42m、右装斗提机型号为：D160Q－X1J1－K1Z1－C1－11.42－右装

- TH型、HL型斗式提升机

- 概述

TH、HL型环链式提升机适用于垂直输送琢性较大的粉状、粒状、及小块状的物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，输送高度最高40m，其特点为：结构简单，运行平稳，掏取式装料，混合式或重力卸料，轮缘采用组合链轮，更换方便，链条经特殊处理寿命长，下部采用重力自动张紧装置，能保质恒定的张力，避免打滑或脱链，同时在料斗遇阻时，有一定的容让性能够有效地保护运动部件，物料温度不超过250℃。TH型按JB3926－85《垂直斗式提升机》标准设计制造，应优先选用。HL型斗提机连接尺寸同原HL型，链条、链轮、张紧装置等同TH型，即可靠性同TH型。

- 技术参数

| 型号 | HL300 |  | HL400 |  |  | TH315 |  |  | TH400 |  | TH500 |  | TH630 |  | TH800 |  | TH1000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 料斗形式 | Q | S | Q |  | S | Zh | Sh |  | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |  |
| 输送量(m3/h) | 24 | 28 | 45 |  | 47 | 21 | 36 |  | 36 | 56 | 45 | 70 | 68 | 110 | 87 | 141 | 141 | 220 |  |
| 斗宽(mm) | 300 |  | 400 |  |  | 315 |  |  | 400 |  | 500 |  | 630 |  | 800 |  | 1000 |  |  |
| 斗容(L) | 4.4 | 5.2 | 10 | 10.5 |  | 3.75 |  | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 |  | 58 |
| 斗距(mm) | 500 |  | 600 |  |  | 500 |  |  | 600 |  | 688 |  | 688 |  | 920 |  | 920 |  |  |
| 链条规格 | φ18×50 |  | φ18×50 |  |  | φ18×50 |  |  | φ18×50 |  | φ22×86 |  | φ22×86 |  | φ26×92 |  | φ26×92 |  |  |
| 链轮节径(mm) | 630 |  | 630 |  |  | 630 |  |  | 710 |  | 800 |  | 900 |  | 1000 |  | 1250 |  |  |
| 斗速(m/s) | 1.4 |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  |
| 物料最大块(mm) | 40 |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 55 |  | 65 |  | 75 |  | 85 |  | 100 |  |  |

注：1、表中斗容为计算斗容，输送量按填充系数0.6计算得出。

2、TH型斗提机料斗用途：

Zh－中深斗：输送湿粘性物料，如糖、湿细沙等。

Sh－深斗：输送重的粉状至小块状物料，如水泥、砂、煤等。

3、HL型斗提机料斗用途：

Q－浅圆底料斗：输送潮湿、易结块、难抛出的物料，如湿沙、湿煤等。

S－深圆底料斗：输送干燥的、松散的、易抛出的物料，如水泥、煤块、碎石等。

4、张紧力计算

G＝40＋0.232Q·H

式中：Q－输送量（t/h）  H－提知高度（mm）  G－张紧力（kg）

（三）TH型斗式提升机外形结构图

1.驱动装置  2.上部区段  3.中部机壳  4.挡板  5.链斗  6.下部区段

TH型斗式提升机结构参数

| 型号 | 上部区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中部区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下部区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L0 |  | L1 |  |  | A1 |  |  |  | H1 |  |  | D |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  | A2 |  |  | A |  |  | B1 |  |  | B2 |  | L3 |  |  | A3 |  | H2 |  | H3 |  |
| TH315 | 2418 |  | 1695 |  |  | 773 |  |  |  | 850 |  |  | 1823 |  |  |  | 2560 |  |  | 2048 |  | 1536 |  | 1250 |  |  | 1396 |  |  | 475 |  |  | 621 |  | 1800 |  |  | 993 |  | 1110 |  | 900 |  |
| TH400 | 2618 |  | 1775 |  |  | 843 |  |  |  | 1200 |  |  | 2027 |  |  |  | 2560 |  |  | 2048 |  | 1536 |  | 1400 |  |  | 1546 |  |  | 560 |  |  | 706 |  | 1900 |  |  | 1163 |  | 1250 |  | 950 |  |
| TH500 | 2777 |  | 1813 |  |  | 924 |  |  |  | 1400 |  |  | 2268 |  |  |  | 2752 |  |  | 2064 |  | 1376 |  | 1600 |  |  | 1768 |  |  | 670 |  |  | 838 |  | 2120 |  |  | 1364 |  | 1465 |  | 1060 |  |
| TH630 | 3089 |  | 1995 |  |  | 1014 |  |  |  | 1700 |  |  | 2530 |  |  |  | 2752 |  |  | 2064 |  | 1376 |  | 1880 |  |  | 1986 |  |  | 800 |  |  | 968 |  | 2360 |  |  | 1614 |  | 1775 |  | 1240 |  |
| 型号 | 卸料口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进料口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A4 | B3 |  |  | M1 |  |  |  | M2 |  |  | P1 |  | P2 |  |  |  | D1 |  |  | E1 |  | A5 |  |  | P5 |  |  | N2－D2 |  |  |  |  | N3×M3 |  |  |  | M4 |  | M5 |  | P4 |  |
| TH315 | 636 | 481 |  |  | 225 |  |  |  | 706 |  |  | 225 |  | 551 |  |  |  | φ14 |  |  | 63 |  | 365 |  |  | 325 |  |  | 9－φ12 |  |  |  |  | 2×145 |  |  |  | 70 |  | 25 |  | 375 |  |
| TH400 | 716 | 566 |  |  | 250 |  |  |  | 786 |  |  | 250 |  | 636 |  |  |  | φ14 |  |  | 63 |  | 460 |  |  | 385 |  |  | 9－φ12 |  |  |  |  | 2×180 |  |  |  | 95 |  | 30 |  | 445 |  |
| TH500 | 808 | 678 |  |  | 300 |  |  |  | 888 |  |  | 300 |  | 758 |  |  |  | φ18 |  |  | 80 |  | 560 |  |  | 475 |  |  | 9－φ12 |  |  |  |  | 2×210 |  |  |  | 140 |  | 30 |  | 545 |  |
| TH630 | 908 | 808 |  |  | 350 |  |  |  | 988 |  |  | 350 |  | 888 |  |  |  | φ18 |  |  | 80 |  | 710 |  |  | 600 |  |  | 12－φ14 |  |  |  |  | 3×200 |  |  |  | 115 |  | 30 |  | 670 |  |
| 型号 | 进料口 |  |  |  |  |  | 轮廓高度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升高度 |  |  |  |  | 上下轴距系列(n为整数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚螺栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N3×P3 |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  | H0 |  |  |  |  | H(最大40000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M6 |  |  |  | P6 |  |  | N4－D4 |  |  |  |  |
| TH315 | 2×145 |  |  |  |  |  | H+1623 |  |  |  |  |  |  |  |  | H-1060 |  |  |  |  | 4643+n×512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 571 |  |  | 8－φ22 |  |  |  |  |
| TH400 | 2×180 |  |  |  |  |  | H+1643 |  |  |  |  |  |  |  |  | H-1500 |  |  |  |  | 4773+n×512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 658 |  |  | 8－φ22 |  |  |  |  |
| TH500 | 2×200 |  |  |  |  |  | H+2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | H-1805 |  |  |  |  | 6998+n×688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  |  | 788 |  |  | 10－φ26 |  |  |  |  |
| TH630 | 3×280 |  |  |  |  |  | H+1374 |  |  |  |  |  |  |  |  | H-2235 |  |  |  |  | 7188+n×688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 918 |  |  | 10－φ26 |  |  |  |  |
| 型号 | TH315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TH400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TH500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TH630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1 |  |  | C2 |  |  |  | C3 |  |  | C1 |  |  |  | C2 |  |  |  | C3 |  |  | C1 |  |  | C2 |  |  | C3 |  |  | C4 |  |  | C1 |  |  | C2 |  |  |  | C3 |  | C4 |
| 功率(kw) | 7.7 |  |  | 11 |  |  |  | 15 |  |  | 11 |  |  |  | 15 |  |  |  | 18.5 |  |  | 15 |  |  | 18.5 |  |  | 22 |  |  | 30 |  |  | 18.5 |  |  | 22 |  |  |  | 30 |  | 37 |
| 减速器 | ZQ40 |  |  | ZQ50 |  |  |  | ZQ50 |  |  | ZQ50 |  |  |  | ZQ50 |  |  |  | ZQ65 |  |  | ZQ50 |  |  | ZQ65 |  |  | ZQ65 |  |  | ZQ65 |  |  | ZQ65 |  |  | ZQ65 |  |  |  | ZQ65 |  | ZQ65 |
| F1 | 1802 |  |  | 1882 |  |  |  | 1882 |  |  | 2007 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2240 |  |  | 2248 |  |  | 2360 |  |  | 2360 |  |  | 2360 |  |  | 2510 |  |  | 2510 |  |  |  | 2510 |  | 2510 |
| F2 | 1250 |  |  | 1260 |  |  |  | 1315 |  |  | 1365 |  |  |  | 1430 |  |  |  | 1480 |  |  | 1560 |  |  | 1660 |  |  | 1660 |  |  | 1700 |  |  | 1740 |  |  | 1740 |  |  |  | 1780 |  | 1870 |
| E | 920 |  |  | 945 |  |  |  | 945 |  |  | 1050 |  |  |  | 1050 |  |  |  | 1171 |  |  | 1181 |  |  | 1286 |  |  | 1286 |  |  | 1286 |  |  | 1367 |  |  | 1367 |  |  |  | 1367 |  | 1367 |

TH型斗式提升机动力参数

| 型号 | 容重0.8t/m3 |  |  |  |  |  | 容重1.25t/m3 |  |  |  |  |  | 容重2t/m3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H m | 功率kw | H m | 功率kw | H m | 功率kw | H m | 功率kw | H m | 功率kw | H m | 功率kw | H m | 功率kw | H m | 功率kw | H m | 功率kw |
| TH315 | 16 | 7.5 | 40 | 11 |  |  | 35 | 11 | 40 | 15 |  |  | 20 | 11 | 35 | 15 |  |  |
| TH400 | 24 | 11 | 40 | 15 |  |  | 18 | 11 | 35 | 15 | 40 | 18.5 | 20 | 15 | 30 | 18.5 |  |  |
| TH500 | 28 | 15 | 40 | 18.5 |  |  | 28 | 15 | 40 | 18.5 |  |  | 18 | 18.5 | 25 | 22 | 40 | 30 |
| TH630 | 24 | 18.5 | 34 | 22 | 40 | 30 | 24 | 18.5 | 34 | 22 | 40 | 30 | 14 | 22 | 24 | 30 | 35 | 37 |

订货型号编写

订货型号包括：型号及料斗形式－驱动号－上下轴距(m)－左右装。

例如：TH400型、深斗Sh、驱动号C2、上下轴距20.645m、右装斗提机型号为：TH400Sh－C2－20.645－右装

（四）HL型斗式提升机外形结构图

1.驱动装置  2.上部区段  3.中部机壳  4.挡板  5.链斗  6.下部区段

HL型提升机结构参数

| 型号 | 上部区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中部区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下部区段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L0 | L1 |  | A1 | H1 |  |  | H2 | D |  | L2 |  |  |  | A2 |  | A |  | B1 | B2 |  |  | L3 | A3 |  |  | H3 |  | H4 |  | H5 |
| HL300 | 2519 | 1860 |  | 750 | 1120 |  |  | 70 | 1711 |  | 2000 | 1500 |  | 1000 | 1200 |  | 1334 |  | 500 | 634 |  |  | 1950 | 1054 |  |  | 330 |  | 1300 |  | 650 |
| HL400 | 2539 | 1820 |  | 801 | 1200 |  |  | 80 | 1885 |  | 2400 | 1800 |  | 1200 | 1300 |  | 1458 |  | 600 | 758 |  |  | 2300 | 1154 |  |  | 370 |  | 1630 |  | 800 |
| 型号 | 进料口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出料口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A5 |  | P2 |  |  |  | N2 |  |  | M2 |  |  | M3 |  | N3×P3 |  |  | P4 |  |  |  | A4 |  |  | M1 |  |  |  |  | E1 |  |
| HL300 | 450 |  | 400 |  |  |  | 8 |  |  | 105 |  |  | 170 |  | 1×250 |  |  | 460 |  |  |  | 500 |  |  | 290 |  |  |  |  | 63 |  |
| HL400 | 500 |  | 500 |  |  |  | 9 |  |  | 65 |  |  | 215 |  | 2×215 |  |  | 560 |  |  |  | 600 |  |  | 345 |  |  |  |  | 75 |  |
| 型号 | 地脚螺栓 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总高度 |  |  | 进卸料口高度H0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M6 |  | P6 |  |  |  | N4 |  |  | L |  |  | X1J1制法 |  |  | X1J2制法 |  |  |  |  | X2J1制法 |  |  |  |  |  |  | X2J2制法 |  |  |  |
| HL300 | 500 |  | 600 |  |  |  | 6 |  |  | H+1319 |  |  | H-1770 |  |  | H-2100 |  |  |  |  | H-1840 |  |  |  |  |  |  | H-2170 |  |  |  |
| HL400 | 360 |  | 720 |  |  |  | 8 |  |  | H+1519 |  |  | H-2030 |  |  | H-2400 |  |  |  |  | H-2110 |  |  |  |  |  |  | H-2480 |  |  |  |
| 型号 | HL300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HL400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1 |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  | C3 |  |  |  | C4 |  |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  |  |  |
| 功率(kw) | 5.5 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 减速器 | ZQ40 |  |  |  |  | ZQ40 |  |  |  |  | ZQ50 |  |  |  | ZQ50 |  |  |  |  | ZQ40 |  |  |  |  |  | ZQ50 |  |  |  |  |  |
| F1 | 1691 |  |  |  |  | 1691 |  |  |  |  | 1860 |  |  |  | 1860 |  |  |  |  | 1859 |  |  |  |  |  | 1859 |  |  |  |  |  |
| F2 | 1175 |  |  |  |  | 1230 |  |  |  |  | 1195 |  |  |  | 1240 |  |  |  |  | 1235 |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |
| E | 897 |  |  |  |  | 897 |  |  |  |  | 922 |  |  |  | 922 |  |  |  |  | 959 |  |  |  |  |  | 982 |  |  |  |  |  |

HL型提升机动力参数

| 型号 |  | HL300 |  |  |  | HL400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S |  | Q |  | S |  | Q |  |
|  |  | H(m) | 功率(kw) | H(m) | 功率(kw) | H(m) | 功率(kw) | H(m) | 功率(kw) |
| 容重 (t/m3) | 0.8 | 59 | 6.35 | 64 | 4.36 | 30 | 7 | 33 | 6.3 |
|  | 1.0 | 52 | 7.55 | 60 | 5.12 | 27 | 7.6 | 30 | 7 |
|  | 1.25 | 41 | 8.7 | 4.9 | 5.3 | 23 | 8 | 26 | 7.6 |
|  | 1.6 | 31 | 9.7 | 39 | 5.3 | 18.5 | 8.4 | 22 | 8.2 |
|  | 2.0 | 24 | 9.7 | 29 | 5.35 | 15 | 8.6 | 18 | 8.4 |

订货型号编写

订货型号包括：型号及料斗形式－进卸料口形式－检视门位置－驱动号－上下轴距(m)－左右装。

例如：HL300型、深斗S、卸料X1进料J1、检视门K1Z1、驱动号C2、上下轴距11.66m、右装斗提机型号为：HL300S－X1J1－K1Z1－C2－11.66－右装

三、安装说明

本机为垂直式提升机，其基础承受着设备的全部重量，故安装前必须对基础布置进行检查。

安装本机按下列顺序进行：在基础上根据图纸安设基础螺栓，然后将下部区段牢固地装于基础上，再在下部区段上连接中间机壳，连接完毕后再连接上部区段；然后安设传动平台，在传动平台上安装减速器、电动机、联轴器和保护罩等部件；并用手转动减速器高速轴，以检查各机组转动是否圆滑轻松。

为防止提升机向侧面偏移，必须在上部区段安设支持装置。该装置应牢靠地固定于本机附近的建筑物上，而不应限制本机在垂直方向上的自由伸缩。

当本机的金属构件装设完毕后，开始装配料斗、胶带，最后装上左右半罩。

在胶带上装配料斗时，先切割一段需要长度的胶带，严格地按照图纸在胶带上计算出固定料斗用的孔线，以保证料斗有正确的节距和配置，不允许超出图纸上所允许的偏差。

四、安装基本要求：

安设本机的基础必须坚固，与各相对位置必须正确，以保证本机的下部区段支承面处在水平位置。

中间机壳的连接，允许垫入防水粗帆布或石棉带以保证密封。各机壳的连接法兰必须整齐，不得有显著的错位。所有中间机壳的中心线应力求在同一铅直线上，其直线偏差在1米长度上不应超过1mm，累积偏差不超过全高的1/2000。

传动滚筒轴和拉紧滚筒轴应相互平行。

装于机内的料斗胶带不应有偏斜与碰撞现象，胶带接头应牢固、紧贴、连接正确。

借助螺旋拉紧装置均匀地调整胶带，使其具有正常工作所必需的张紧力。为了保证使用过程中螺旋拉紧装置具有足够的行程，在安装调整后拉紧装置向下尚未利用的行程应不少于全行程的4/5。

料斗在胶带上的装配必须紧固可靠，布置正确。

必须根据图纸要求，在中间机壳部分安置挡板。

提升机的传动滚筒轴线应与减速器低速轴的轴线在同一水平线上，其允许偏移量不得超过0.2mm，轴线交角40’。

电动机的轴线与减速器高速轴的轴线应在水平面上相互平行。

当本机全部安装后用人力搬动高速轴，转动应轻松、圆滑，不允许发生运动机件与固定机件相互碰撞现象，若上述要求全部达到并认为满意，则应将所有螺栓拧紧，清除提升机内部的所有零碎材料，并向各润滑系统加注润滑油，然后即可进行两小时的无负荷试车。

无负荷试车注意事项：

观察料斗运行情况，运行部分不得与相关部分发生撞击与卡住现象。

检查各轴承内的油温是否正常，其密封装置是否有漏油现象；传动装置工作情况，减速器内无过激的响声；电气控制设备的作用是否正常。

无负荷试车时，应仔细观察逆止装置，棘爪应在离心力的作用下与棘轮齿脱离，停车时棘爪应在片形弹簧的作用下与棘轮齿可靠的接触。

检查所有紧固螺栓是否松动，停车以后检查料斗与胶带的紧固螺钉是否松动。当无负荷试车认为满意后，应进行16小时的负荷试车。

负荷试车注意事项：

负荷试车应在原设计的输送量及所拟输送物料的条件下进行。

首先观察传动装置的工作情况，电动机的负荷是否已达到满载或者超载，电气控制设备是否工作得正常，减速器的噪音是否过激，上部区段与下部区段的工作情况，胶带是否在滚筒上打滑，运行速度是否符合设计要求。

在均匀给料的条件下注意输送物料的掏取特性，进料口输送物料的中心是否与料斗中心对准。本机下部区段不得发生物料的积塞现象。要观察输送物料在料斗内的充满程度，输送量是否达到了设计要求。

物料应从卸料口投出，不应碰撞上部机壳的顶部及卸料口的两侧壁，且不允许物料有反倒现象。

经负荷运转取得良好结果后，本机方可认为安装结束。

五、提升机的使用与维护

本机在工作过程中应有固定人员看管。看管人员必须具有一般技术常识及对本机性能熟悉者。

本机的使用（所输送物料的特性、工作条件、输送量等）应严格遵守本说明书的一切规定。

使用单位对本机应制订《设备维护、检修安全操作规程》交看管人员遵守。看管人员必须有交接班制度，认真检查提升机各部工作情况。

应有固定的给料装置向机内均匀给料。给料装置的给料能力应在本说明书“提升机主要技术规范”所列的输送量范围内，不得给料过多而使下部区段被输送物料阻塞。

在工作时，所有门必须完全关闭。在上、下部区段及经常打开的检视门处应安设适当的照明设备。工作过程中发生故障，必须立即停止运转，消除故障。如有不宜立即消除的缺陷，但对工作又无过大的影响，应作记载待检修时消除。

看管人员应经常检查各部分的工作情况，但绝对禁止在运转时对本机的运动部分进行清扫和修理。

下部区段的螺旋拉紧装置应调整适宜，保持胶带具有正常工作的张力。看管人员应经常观察料斗胶带的工作情况，损坏的料斗应拆除。

看管人员看管本机主要在于观察其工作状态、清扫、润滑以及检查调整等零星工作。

本机必须在空载下起动，卸料完毕后停车。

提升机除在使用过程中保持正常润滑（润滑部位、方法、周期及材料等列于表1）及拆换损坏的零件外，检修时必须消除在使用中记载的缺陷，拆除损废零部件及更换润滑油。使用单位可根据提升机工作条件制定检修周期。

提升机各部位润滑周期

| 序号 | 润 滑 部 位 | 润滑材料 | 润滑周期 | 润滑方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传动及拉紧滚筒轴承 | 耐水润滑脂 | 200小时 | 利用注油器 |
| 2 | 逆止联轴器 | 耐水润滑脂 | 50小时 | 利用注油器 |
| 3 | 拉紧螺栓 | 耐水润滑脂 | 500小时 | 涂抹 |
| 4 | 电动机 | 耐水润滑脂 | 6个月 |  |

六、售后服务

1、易损件以合理价格配套供应，亦可教会用户自行制作；

2、免费指导安装调试和培训操作维修人员；

3、不断把最新技术及工艺信息提供给客户，以使您的设备水平保持先进；

4、客户因使用我厂机器出现问题，我方获得信息1小时内给予答复，并协助解决。

七、随机技术文件

1、安装基础图；

2、产品使用说明书；

3、产品合格证；

4、装箱单。

………………….

产品保修卡

承蒙贵单位使用我厂产品，为对用户负责，我厂由售后服务部开展跟踪服务，建立产品信息档案。

一、请妥为保存本卡，详细阅读本书对售后服务的规定，并请配合做好售后服务工作。

二、自出厂之日起，设备免费保修期限为半年，终身维修。请您严格按照使用说明书的要求及注意事项使用。

三、如果是因没按说明书的要求安装使用或者因操作人员麻痹大意，没按规定维护保养、检修等造成的故障或损坏，不在免费维修范围内。

售后服务登记表

| 日 期 | 售后服务内容 |  | 服务人员签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号及名称 |  | 出厂编号 | 出厂日期 |

单位名称：新乡市特昌振动机械有限公司

厂址:新乡市寺庄顶工业园区60号

邮编：453002

电话：0373-3333030    3333807

传真：0373-3333806

销售热线：13837392940   13837350549

http://www.xxtczd.com        E-mail:xxtczd@163.com