ZDS 型 脱 水 筛

产品说明书

河南·新乡市特昌振动机械有限公司

- 用途：

用于煤炭行业选煤厂的高效细粒煤脱水的煤泥离析脱水筛，可供选煤、选矿、发电、制糖、制盐等工业部门，对中细粒度物料进行干湿式筛分、脱水、脱介、脱泥。可用于中细粒煤的脱水、脱介，也可用于中细粒煤的干式、湿式分级脱泥，及用于堆比重<1.3的其它物料的脱水、脱泥和分级。

二、工作原理：

ZDS脱水筛采用了双电极自同步技术，通用型快偏心、可调振幅振动器。通过胶带联轴分别驱动两个互不联系的振动器作同步反向运转，两组偏心质量产生的离心力沿振动方向的分力叠加，反向离心抵消，从而形成单一的沿振动方向的激振动，使筛箱做往复直线运动。

三、订货须知：

当选用及订货时，应对筛子的布置方式，筛缝尺寸作出决定，未作确定时，按右式布置筛缝0.5mm供货（电机位于料流方向的左侧或右侧）；

筛面倾角可在-2~10°内调整。选用其它角度，用户可自调整；

当采用强迫同步时，电机分左、右装、订货时须说明。

ZDS618型脱水筛外形尺寸图

四、技术性能表

| 型号 | 入料 粒度 | 处理 能力 （精煤脱水） | 筛面尺寸 （宽 ×长） | 工 作 面 积 | 筛 面 层 数 | 筛面 倾角 | 振 动 频 率 | 筛箱 双振 幅 | 工作 动载 荷 | 抛 射 角 | 主电动机 |  |  | 机器 重量 | 外形尺寸 （长×宽×高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | t/h | mm | m2 | 层 | 度 | 次/分 | mm | kg | 度 | 型号 | kw | r/min | t | m |
| ZDS-1556A | -300 | -60 | 1500×5600 | 7.5 | 1 | -2 ~ +10 | 960 | 8~10 | ±616 | 45 | JZO100-6 | 7.5×2 | 960 | 4.66 | 5.85×2.68×1.71 |
| ZDS-1556B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45±5 | JZO100-6 | 7.5×2 |  | 4.77 | 5.85×2.85×1.71 |
| 2ZDS-1556A |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 45 | JZO130-6 | 9×2 |  | 5.67 | 5.85×2.53×2.04 |
| 2ZDS-1556B |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 45±5 | JZO130-6 | 9×2 |  | 5.78 | 5.85×2.86×2.3 |
| ZDS-1756A |  | 50-80 | 1700×5600 | 9 | 1 |  |  | 8~10 | ±560 | 45 | JZO130-6 | 9×2 |  | 5.12 | 5.85×2.93×1.71 |
| ZDS-1756B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45±5 | JZO130-6 | 9×2 |  | 5.22 | 5.85×3.11×1.73 |
| 2ZDS-1756A |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 45 | JZO160-6 | 11×2 |  | 6.12 | 5.85×2.78×2.02 |
| 2ZDS-1756B |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 45±5 | JZO160-6 | 11×2 |  | 6.25 | 5.85×3.11×2.2 |
| ZDS-2065A |  | 70-80 | 2000×6500 | 12 | 1 |  |  | 8~10 | ±810 | 45 | JZO160-6 | 11×2 |  | 6.58 | 6.65×3.43×1.88 |
| ZDS-2065B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 45±5 | JZO160-6 | 11×2 |  | 6.76 | 6.65×3.43×1.88 |
| 2ZDS-2065A |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 45 | JZO160-6 | 11×2 |  | 7.95 | 6.65×3.15×2.19 |
| 2ZDS-2065B |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 45±5 | JZO160-6 | 11×2 |  | 8.08 | 6.62×3.43×2.19 |
| ZDS-1030 |  | 20 | 1000×3000 | 3 | 1 | ±2~7 | 960 | 8 | 664 | 45±5 | JZO30-6 | 2.2×2 |  | 1.5 | 3.57×1.6×1.3 |
| ZDS-1235 |  | 25 | 1200×3500 | 4 | 1 | ±2~7 | 960 | 8 | 664 | 45±5 | JZO30-6 | 2.2×2 |  | 1.8 | 4×1.8*1.3 |

五、售后服务

1、易损件以合理价格配套供应，亦可教会用户自行制作；

2、免费指导安装调试和培训操作维修人员；

3、不断把最新技术及工艺信息提供给客户，以使您的设备水平保持先进；

4、客户因使用我厂机器出现问题，我方获得信息1小时内给予答复，并协助解决。

六、随机文件

1、安装基础图

2、产品使用说明书；

3、产品合格证；

4、装箱单。

……….

产品保修卡

承蒙贵单位使用我厂产品，为对用户负责，我厂由售后服务部开展跟踪服务，建立产品信息档案。

一、请妥为保存本卡，详细阅读本书对售后服务的规定，并请配合做好售后服务工作。

二、自出厂之日起，设备免费保修期限为半年，终身维修。请您严格按照使用说明书的要求及注意事项使用。

三、如果是因没按说明书的要求安装使用或者因操作人员麻痹大意，没按规定维护保养、检修等造成的故障或损坏，不在免费维修范围内。

售后服务登记表

| 日 期 | 售后服务内容 |  | 服务人员签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号及名称 |  | 出厂编号 | 出厂日期 |

单位名称：新乡市特昌振动机械有限公司

厂址:新乡市寺庄顶工业园区60号

邮编：453002

电话：0373-3333030      3333807

传真：0373-3333806

销售热线：13837392940     13837350549

http://www.xxtczd.com    E-mail:xxtczd@163.com