ZM系列单筒振动磨机

产品说明书

河南·新乡市特昌振动机械有限公司

一、概述

ZM系列振动磨机是一种新型高效节能型粉磨设备。它在磨制细粉和超细粉物料时，比传统的回转式磨机具有明显的优越性。（效率提高2-5倍，能耗降低20％-30％），该机具有振动强度大，磨粉效率高、功率消耗少、噪音小、结构紧凑，安装维修方便等优点。该机可以广泛应用于选矿、建筑材料、研磨材料、粉未冶金、电力、陶瓷、耐火材料、磁性材料、化工、食品等多种行业，是球磨机理想的换代产品。

二、型号说明

Z    M    -   400

磨机筒体总容积（L）：400

磨粉机

振动

三、结构

本机主要由振动电机、机体、底架、磨筒、、衬筒、磨破介质和弹性支撑等几部分组成。

1、振动电机：为磨机振磨提供能量；振动电机有两组偏心块，两侧偏心块同向转动，使所需激振力刻度线对准轴端的基准线；

2、底架：通过弹性支撑把机体托起；

3、磨筒壳体：是磨机振磨的工作体，用以盛装磨破介质和研磨物。磨筒壳体由1个磨筒组成，磨筒内装有耐磨衬筒，当衬筒研磨损坏后，可取出更换；

4、衬筒：紧贴于磨筒内壁，用以保护磨筒，在磨筒内振磨物料时，同时对磨筒内壁也有较大磨损，在磨筒内装置易于更换的衬筒，可提高整机的使用寿命；

5、磨破介质：是磨机的研磨主体，用以对物料的冲击研磨；

6、弹性支撑：装在四个支点上，每个支点有两个弹簧，主要作用是使磨机机体处于弹性状态，并基本隔绝机体振动时对底座的振动冲击，从而减少磨机传递到地基上的动负荷。为了使磨机处于良好的工作状态，可在弹簧支座的下面加调整垫片，此垫片是用来解决磨体（筒）水平度的安装问题。每组弹簧在安装过程中必须保证弹簧上、下接触面的同轴度，其允差不超过2mm；

四、技术参数：

| 参数 型号 | 电机 型号 | 功率（kw） | 筒体容积（L） | 产量 （kg/h） | 入料粒度 （mm） | 出料粒度 （μm） | 振频（r/min） | 工作振幅（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZM5 | HB5-6 | 0.4 | 5 | 1-5 | 0-25 | 10-45 | 960 | 0-10 |
| ZM10 | HB10-6 | 0.75 | 10 | 5-10 |  |  | 980 |  |
| ZM20 | HB16-6 | 1.1 | 20 | 20-50 |  |  |  |  |
| ZM50 | HB20-6 | 1.5 | 50 | 50-100 |  |  |  |  |
| ZM100 | HB30-6 | 2.2 | 100 | 50-150 |  |  |  |  |
| ZM200 | HB50-6 | 3.7 | 200 | 50-200 |  |  |  |  |
| ZM400 | HB100-6 | 7.5 | 400 | 50-300 |  |  |  |  |
| ZM500 | HB100-6 | 8.5 | 500 | 50-400 |  |  |  |  |
| ZM600 | HB140-6 | 9.5 | 600 | 50-600 |  |  |  |  |
| ZM800 | HB160-6 | 12 | 800 | 50-1000 |  |  |  |  |
| ZM1000 | HB180-6 | 14 | 1000 | 100-1500 |  |  |  |  |
| ZM1200 | HB240-6 | 18.5 | 1200 | 100-1800 |  |  |  |  |
| ZM1500 | HB250-6 | 21 | 1500 | 100-2000 |  |  |  |  |
| ZM2000 | HB300-6 | 25 | 2000 | 100-3000 |  |  |  |  |

五、安装与调整

本机电机支架焊接在筒体上，电机用螺栓连接在支架上，安装时，校平机架后，把磨机的机体部分放置于弹性支撑上即可。

本机开机前，必须作好以下工作：

1、装填好磨破介质，不装磨破介质万不可开机，以防机器重量太轻，造成飞车事故。

2、本系列磨机采用振动电机，功率小，振动强度大，一般情况下，不配置专用电器柜，如特殊需要可另订。

3、如需连续自动进料，连续自动出料，我厂可为用户配置自动进、出料装置。

4、根据振磨物料不同，要求的振动磨强度也不同，为此，可通过调节振动电机偏心块夹角来调节激振力大小。

六、使用与维护

1、该系列磨机正式投入运行前先不加物料（但一定要装填磨破介质），空试运转半个小时到两个小时，检查无误后重新拧紧所有紧固件。

2、振动电机的性能好坏，是磨机使用性能好坏的关键之一，一般情况下，每10~15天给轴承室加注一次高温润滑脂（如：营口石油化工厂生产的耐热润滑脂，标号为辽营Q327-82；一坪化工厂生产的7016号高低温润滑脂和7019号高温润滑脂等）。每季度打开电机轴承室，清洗轴承及轴承室，装配时，轴承室空间的40%-50%用高温润滑脂填充。

3、为延长衬套的使用寿命，每两个月左右请把驱动电机转向变换一次。(本条用于配普通电机时)

4、每年要对磨机进行一次大修：a.检查振动电机轴承；b.检查衬套及各运转联接件，需更新时及时更新。

5、不同要求的物料，所使用的衬套材料和磨破介质材料是不一样的，为保证整机性能及振磨产品质量，振动磨机衬套和磨破介质最好专料专用。

6、筒体的进、出料方式可根据需要灵活改变。

7、振动电机的使用、维护必须严格按照振动电机使用说明书操作。

七、注意事项

1、振动电机要定期检查，以防因长期使用造成损坏，引起事故；

2、弹性支撑要定期检查，定期更换，决不可用不合格的弹性支撑；

3、未装足介质材料决不可开机；

4、振动电机未装防护罩不可投入运转；

5、进、出料口必须畅通，特别是出料口，不能在外部任意连接对出料有影响的管路及装置；

6、未有特殊保护，不可振磨易燃易爆物料。

八、售后服务

1、易损件以合理价格配套供应，亦可教会用户自行制作；

2、免费指导安装调试和培训操作维修人员；

3、不断把最新技术及工艺信息提供给客户，以使您的设备水平保持先进；

4、客户因使用我厂机器出现问题，我方获得信息1小时内给予答复，并协助解决。

九、随机技术文件

1、安装基础图；

2、产品使用说明书；

3、产品合格证；

4、装箱单。

……………………………………………………………………………………..

产 品 保 修 卡

承蒙贵单位使用我厂产品，为对用户负责，我厂由售后服务部开展跟踪服务，建立产品信息档案。

一、请妥为保存本卡，详细阅读本书对售后服务的规定，并请配合做好售后服务工作。

二、自出厂之日起，设备免费保修期限为半年，终身维修。请您严格按照使用说明书的要求及注意事项使用。

三、如果是因没按说明书的要求安装使用或者因操作人员麻痹大意，没按规定维护保养、检修等造成的故障或损坏，不在免费维修范围内。

售后服务登记表

| 日 期 | 售后服务内容 |  | 服务人员签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号及名称 |  | 出厂编号 | 出厂日期 |

单位名称：新乡市特昌振动机械有限公司

厂址:新乡市寺庄顶工业园区60号

邮编：453002

电话：0373-3333030    3333807

传真：0373-3333806

销售热线：13837392940   13837350549

http://www.xxtczd.com        E-mail:xxtczd@163.com