尊敬的客户好!

感谢你关注我公司的产品。我公司产品质量3包1年。全年免费维修。选好泵是用好泵的基础。欢迎拨打我公司24小时热线服务电话：13928807672 周经理

图片1

图片2

图片3

图片4

图片5

摘要：

YCB不锈钢圆弧齿轮泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油，适用于输送粘度为5×10-6～1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)，温度在200℃以下的具有润滑性的油料。

● 用途

YCB系列不锈钢圆弧齿轮泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油，适用于输送粘度为5×10-6～1.5×10-3m2/s (5-1500cSt)，温度在200℃以下的具有润滑性的油料。YCB系列不锈钢圆弧泵，可输送无润滑性的油料、饮料、有腐蚀性的液体。配用铜齿轮可输送低内点液体，如汽油、苯等。本系列泵除配置普通电机外，还可根据用户需要配置同规格的防爆电机。

●YCB系列不锈钢圆弧齿轮泵适用范围

在输油系统中可用作传输，增压泵；

在燃油系统中可用作输送，加压，喷射的燃油泵；

在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；

在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。

●YCB不锈钢圆弧泵结构特点

YCB不锈钢圆弧泵采用了国际上被认为输送泵最先进的一点连续接触齿轮，即双圆弧加正弦曲线复合成齿形，可彻底淘汰渐开线齿轮输送泵。曾获国家级重大科技成果项目，并获国家教委科技进步三等奖。YCB圆弧泵在两啮合齿廓间为一点连续接触，不会产生困油现象，彻底解决了渐开线齿轮泵因困油现象导致泵的振动、噪声、轴承负载增大等现象。因此圆弧齿轮泵具有效率、噪声低，并具有良好的节能效果。本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成。齿轮采用双圆弧正弦曲线齿形制造。它与渐开线齿轮相比最突出的优点是齿轮啮合过程中齿廓面没有相对滑动，所以齿面无磨损，运转平稳，无困液现象，噪音低、寿命长、效率高。YCB圆弧泵摆脱了传统设计的束缚，使得齿轮泵在设计、生产和使用上进入了一个新的领域

YCB不锈钢圆弧泵设有安全阀作为超载保护，安全阀全回流压力为泵额定排出压力的1.5倍。也可在允许排出压力范围内根据实际需要另行调整。但注意本安全阀不能作减压阀长期工作，需要时可在管路上另行安装.

YCB不锈钢圆弧泵轴端密封设计为两种形式，一种为机械密封，一种是填料密封，可根据具体使用情况和用户要求确定。

性能参数表

| 型号 | 流量 Q | 转速 n r/min | 排出压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 r m | 效率 η % | 电动机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h |  |  |  |  | 频率 Hz | 功率KW | 型号 |
| YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
|  | 1.0 | 1390 |  |  |  | 50 | 0.75 | Y80L2-4 |
|  | 0.7 | 1130 |  |  |  | 60 | 0.75 | Y90S-6 |
|  | 1.2 | 1710 |  |  |  | 60 | 0.75 | Y80L2-4 |
| YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
|  | 1.0 | 1400 |  |  |  | 50 | 1.5 | Y90L-4 |
|  | 0.7 | 1130 |  |  |  | 60 | 1.1 | Y90L-6 |
|  | 1.2 | 1710 |  |  |  | 60 | 1.1 | Y90S-4 |
| YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
|  | 2.5 | 1400 |  |  |  | 50 | 1.1 | Y90S-4 |
|  | 1.9 | 1130 |  |  |  | 60 | 1.1 | Y90L-6 |
|  | 3.0 | 1710 |  |  |  | 60 | 1.5 | Y90L-4 |
| YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
|  | 2.5 | 1440 |  |  |  | 50 | 4 | Y112M-4 |
|  | 1.9 | 1150 |  |  |  | 60 | 2.2 | Y112M-6 |
|  | 3.0 | 1750 |  |  |  | 60 | 4 | Y112M-4 |
| YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
|  | 5.0 | 1420 |  |  |  | 50 | 2.2 | Y100L1-4 |
|  | 4.0 | 1150 |  |  |  | 60 | 1.5 | Y100L-6 |
|  | 6.0 | 1730 |  |  |  | 60 | 2.2 | Y100L1-4 |
| YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
|  | 5.0 | 1440 |  |  |  | 50 | 7.5 | Y132M-4 |
|  | 4.0 | 1170 |  |  |  | 60 | 4 | Y132M1-6 |
|  | 6.0 | 1750 |  |  |  | 60 | 7.5 | Y132M-4 |
| YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
|  | 6.0 | 1420 |  |  |  | 50 | 2.2 | Y100L1-4 |
|  | 4.8 | 1150 |  |  |  | 60 | 2.2 | Y112M-6 |
|  | 7.2 | 1730 |  |  |  | 60 | 3 | Y100L2-4 |
| YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
|  | 6.0 | 1440 |  |  |  | 50 | 7.5 | Y132M-4 |
|  | 4.8 | 1170 |  |  |  | 60 | 5.5 | Y132M-6 |
|  | 7.2 | 1750 |  |  |  | 60 | 7.5 | Y132M-4 |
| YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
|  | 12.0 | 1440 |  |  |  | 50 | 5.5 | Y132S-4 |
|  | 9.6 | 1170 |  |  |  | 60 | 4 | Y132M1-6 |
|  | 14.4 | 1750 |  |  |  | 60 | 5.5 | Y132S-4 |
| YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
|  | 12.0 | 1460 |  |  |  | 50 | 15 | Y160L-4 |
|  | 9.6 | 1170 |  |  |  | 60 | 11 | Y160L-6 |
|  | 14.4 | 1760 |  |  |  | 60 | 15 | Y160L-4 |
| YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
|  | 15.0 | 1440 |  |  |  | 50 | 5.5 | Y132S-4 |
|  | 12.0 | 1170 |  |  |  | 60 | 5.5 | Y132M2-6 |
|  | 18.0 | 1750 |  |  |  | 60 | 7.5 | Y132M-4 |
| YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
|  | 15.0 | 1470 |  |  |  | 50 | 15 | Y160L-4 |
|  | 12.0 | 1170 |  |  |  | 60 | 11 | Y160L-6 |
|  | 18.0 | 1770 |  |  |  | 60 | 18.5 | Y160L-4 |
| YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
|  | 24.0 | 1170 |  |  |  | 60 | 7.5 | Y160M-6 |
| YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
|  | 30.0 | 1170 |  |  |  | 60 | 11 | Y160L-6 |
| YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
|  | 36.0 | 1170 |  |  |  | 60 | 11 | Y160L-6 |
| YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
|  | 48.0 | 1180 |  |  |  | 60 | 15 | Y180L-6 |
| YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
|  | 60.0 | 1180 |  |  |  | 60 | 22 | Y200L2-6 |

造船部分客户：

江苏扬子江船厂有限公司、武汉长江轮船公司汉新船厂、荣成市西霞口船厂、九江新兴造船有限责任公司、浙江省台州市松门腾龙造船厂、宁波新乐造船有限公司、广州文冲船厂、广州市珠江船舶修造厂、汕头市航运总公司船舶修造厂、汕头市河浦造船厂、大连新船重工有限公司、南通中远川崎船舶工程公司、江苏新世纪造船股份有限公司、九江银星造船有限公司、浙江东方造船有限公司、山东省浮山市造船厂、国营青岛造船厂、蓬莱市渤海造船有限公司、青岛鹤顺船业有限公司、江苏顺天船务有限公司、江都市前进船务运贸有限公司前进船舶厂、江扬船舶集团公司、大连造船厂、江南造船厂、国营武昌造船厂、广州造船厂、山东省黄海造船有限公司、福建省东南造船厂、福建省马尾造船厂。

石油化工部分客户：

大庆油田油库、河南粮油储运公司油库、常州石油公司油库、天津杨柳青油库、广东石油公司黄埔油库、西青油库、泰山石化油库设备公司、天津市公路管理局沥青油库。中国石化长城润滑油集团有限公司、中国石油化工股份有限公司长城润滑油天津分公司、中国石油化工股份有限公司长城润滑油武汉分公司、沈阳长城润滑油制造有限公司、北京统一石油化工有限公司、上海炼油厂、中国石油昆仑润滑油集团、镇江欧力得润滑油有限公司、天津市嘉运标准润滑油有限公司、天津凌志润滑油有限公司、中石化润滑油天津分公司。中石油大庆石化分公司、中石油胜利石化分公司、中石油吉林油田分公司、中石油河南油田分公司、新疆维吾尔自治区石油管理局、中石油大港油田分公司、中石油玉门油田分公司、中石油辽河油田分公司、中石油长庆油田分公司、中石油克拉玛依石化分公司、中石油前郭石化分公司、中石油抚顺石化分公司、中石油大连石化分公司、中石油兰州石化分公司。金陵石化有限责任公司、中国石化齐鲁石油化工公司、镇海炼化有限责任公司、扬子石化-巴斯夫有限责任公司、广东茂名石化、上海炼油厂、绍兴油脂工程有限公司、吉化集团公司、中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司。

粮油食品部分客户：

中盛粮油工业（镇江）有限公司、山东西王粮油股份有限公司、中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司、北京中农康元粮油技术发展有限公司、中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司、北京中万通食品机械有限公司、安徽丰原食品有限公司、杭州顶益国际食品有限公司、烟台龙源食品有限公司、武汉市友谊食品工程有限公司、西安顶益食品有限公司、武汉中基食品工程有限公司、河南省正龙食品有限公司山西分公司、中盛粮油工业（镇江）有限公司、山东西王粮油股份有限公司、中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司、北京中农康元粮油技术发展有限公司、中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司。

钢铁电力部分客户：

首钢集团、宝钢集团、鞍山钢铁集团公司、太原钢铁股份有限公司、邯郸钢铁股份有限公司、洛阳钢铁集团有限责任公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司、济南钢铁集团总公司、龙岩卓龙钢铁有限公司、萍乡安源钢铁有限责任公司、武安市文安钢铁有限公司、山西海鑫国际钢铁有限公司、广州珠江电力有限公司、苏州高达热电厂、长山热电厂、内蒙古蒙电华能热能股份有限公司、乌拉山发电厂、山西晋城市发电厂、一五零发电厂、河南许昌市发电厂、淄溥市淄川双发热电厂、明水热电厂、新疆石河子东热电厂、邹平县西王热电厂、万源发电厂、福建顺昌谟武水电厂、山西晋能集团大同能源发展有限公司热电分公司、秦皇岛同祥热电有限公司、华润电力（常熟）有限公司、伊川电力集团总公司、国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂、福建大唐国际宁德发电有限责任公司。

化工纤维矿业部分客户：

中国石油辽阳石油化纤公司、杭州舒尔姿氨纶有限公司、杭州益邦氨纶有限公司、齐鲁石油化工公司晴纶厂、河北省秦皇岛晴纶厂、天津石油化工涤纶厂、烟台氨纶股份有限公司、浙江华莱氨纶厂、无锡伟达化纤材料厂、浙江赐富化纤有限公司、当阳新阳化纤有限公司、盐城市鑫源化纤机械配套厂、　吉林化纤股份有限公司、辽阳石油化纤公司、上海埃力生石油化纤有限公司、深圳市普纶化纤设备有限公司、连云港杜钟氨纶有限公司。双鸭山矿业集团、鸡西矿业集团、顾桥煤矿、武安太行煤矿、河北峰峰矿务局、山东枣庄燎原水煤浆有限责任公司、枣庄矿业（集团）有限责任公司 、鹤岗矿务局、阜新矿务局、山西大同矿务局。

售前服务

1、专业的技术工程师为您服务，给您提供准确合适的选型资料、确保为客户选择最优性价比的产品。

2、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

售中服务

1、 无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同经额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；

2、提供全面的产品资料：产品参数、产品价格以及产品安装尺寸等。及时安排生产，确保交货时间准确。

3、 我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务，比如产品安装、调试、培训等等。

售后服务

我们建立了完善的售后服务系统，全天候24小时为您服务。

1、提供产品安装指导，全天候满足您的各种需求。

2、所有产品质保一年，在质保期类免费为您服务。终生以最低成本价供应产品的各类配件。

专业为您提供最适合您需求的螺杆泵

1、专业的销售团队为您选择最具性价比的螺杆泵产品。

2、现进的生产工艺确保为您提供优质的产品

3、完善的售后服务解除您的后顾之忧

4、超高的效率确保交货及时准确。

尊敬的客户好！

“真诚的沟通加合理的选型”是用好泵的基础，贵厂如需要螺杆泵的安装尺寸，性能曲线图等技术资料。请拨打我公司24小时热线服务电话：13928807672周工取。

我厂专业生产SNH三螺杆泵，SNS三螺杆泵，SNF三螺杆泵，SNE三螺杆泵，SNG三螺杆泵，SMH三螺杆泵，SMS三螺杆泵，SMF三螺杆泵，SPF三螺杆泵都是引进德国技术生产，W.V双螺杆泵是引进德国鲍曼技术生产。3G 3GR 3GS 3GCL 3GCLS螺杆泵国内技术生产。我厂产品全部实行质量三包1年，终身售后服务。欢迎你来电话咨询购买。

联系方式

联 系 人：周会群

联系手机：13928807672

固定电话：020-22172917

邮箱号码：zhou_huiqun@163.com

QQ号码：271593429

公司地址：广州市黄埔区黄埔东路621号（BRT乌冲车站旁）