手电筒使用说明书

致谢！

十分感谢您采购FLASHHOT的产品，我们对此深表荣幸！

FLASHHOT 手电在发光体、电源、控制电路和外观等各方面均采用领先技术和工艺，旨在为您提供更优秀的户外和特殊环境照明设备。

FLASHHOT 的设计已经充分考虑您的使用习惯和和人机交互的便利性，但仍然建议您仔细.阅读本文档，以便FLASHHOT在您手中发挥出更大的作用。

安全事项

合理使用 请按本文档的描述正常使用本设备

维修服务 只有华誉科技授权的维修人员可以对产品进行维修

电池型号 只可使用华誉科技认可的电池和充电器

避免直射 本产品可发射强光，请避免光线直射人、动物眼睛及光学

设备镜头

发热散热 本产品使用过程中会发热，请保持良好的散热环境

警告

仅可使用华誉科技认可适用与本产品的电池、充电器和配件

其他类型的电池、充电器和配件，可能违反产品保修条款，并可能导致危险。

目录

1 产品特点

2 开始

2.1 安装电池

3 名词

4 操作

4.1 状态的转换

4.2 状态说明

5 使用时间

6 充电

7 产品参数

1 产品特点

恒亮 工作状态下，保证亮度恒定，不因电池的容量和电压变化，自始至终提供恒定亮度

高亮 采用单颗进口美国CREE LED，最大亮度可达到218流明以上

聚光 精密设计反光杯，射程超远

直充 本产品采用专利技术的充电方式

高效 优化电路设计，降低功耗，比同类产品延长照明时间30%

智能 进口芯片控制调光，一只手电适用各种使用环境

环保 使用可充电锂电池，保护环境

坚固 采用航空铝材精心制造，阳极硬质氧化表面，重量轻，强度大，适用各种特殊环境。

2 开始

2.1 安装电池

逆时针旋下筒尾，将电池正极指向头部放入电池仓，顺时针旋紧筒尾。

3 名词

状态：

产品的发光状态，根据亮度和闪动频率区别。

开机：

关闭状态下，按动控制按钮，使产品开始工作。

关机：

工作状态下，按动控制按钮，使产品停止工作。

点按：

工作状态下，半按控制按钮，并快速释放。在本产品中用于状态之间的转换。

4 操作

4.1 状态的转换

工作状态下，点按控制按钮，则进入该模式的下一个状态。状态循环出现。

4.3 状态说明

开机高亮100%-中亮35%-低亮10%-暴闪9赫兹-SOS

| 状态 | 发光状态 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高亮 | 以100%的功率恒定发光 | 较远距离的夜间或黑夜处照明 |  |
| 中亮 | 以35%的功率恒定发光 | 一般黑夜和黑暗处照明 |  |
| 低亮 | 以10%的功率恒定发光 | 夜间黑暗处小范围照明及其他使用情况 | 该状态下可调节模式的转换 |
| 暴闪 | 以100%的功率，10HZ的频率闪动工作 | 引起注意其他战术用途 |  |
| SOS | 以100%的功率，发射SOS莫尔斯码 | 求救 |  |

5 使用时间

| 状态 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 高亮100% | 90分钟 |  |
| 中亮35% | 240分钟 |  |
| 低亮10% | 800分钟 |  |

6 充电

为保证您能够正常充电，充电前请检查电筒是否正常工作，能够正常工作就可进行充电

1）逆时针方向旋转握柄，露出充电插孔

2、将专用充电器的两只插脚端插入220V插座，充电器的另一端插入电筒的充电插孔，打开电筒开关。（充电时充电器上面的指示灯显示为红色，当指示灯从红色转变为绿色，表示充电完成）

3充电完成后，拔出充电插头，顺时针旋转握柄，旋紧连接螺纹，即可使用

7 产品参数

【品    牌】flashshot

【型    号】Q9

【光    源】 单颗CREE LED

【材    质】 航镁铝合金

【表面处理】 阳极氧化

【亮    度】 218流明

【电    源】 4.2V 18650 锂电池

【电    路】 5档调光

【防等级护】 IP65

【重    量】 198克

【尺    寸】 157MM×48MM×27MM