X9-Q3W技术参数

光    源：进口CREE/Q3 LED

点亮模式：无极调光模式

强光亮度：75流明

使用电池：一节AA电池

续航时间：强光80分钟

反 光 杯：铝合金橘皮光杯

镜    片：钢化光学玻璃

外壳材质：铝合金

表面处理：硬质氧化

开    关：尾部自锁开关

防护等级：IP67

规    格：长100mm 直径20.5mm

重    量：44g（不含电池）

注意事项：

1、手电筒开关在尾部，按下按钮通电，再按一次断电，依次循环
2、按尾部开关点亮电筒，可观察到此时的亮度有规律的变化，此      时半按开关迅速松开可任意挑选你所需要亮度。锁定后超过3秒在调光需半按开关两次转为自动调光状态。

无级调光---1%-100---%-1%---循环（时间约为8秒完成）

锁定状态---变化中断电为锁定断电前状态（5秒内）

再次断电重启（3秒内）转为无极调光。调光---锁定---调光

---循环

在锁定状态下工作时间超过3秒后记忆当前的亮度，不到3秒下次为无级调光。

3、请按电筒要求使用合适的电池，请勿使用型号不对的电池，不

然有烧坏电路的危险；
4、安装电池的时候正极先进入电筒，反接不亮；
5、非专业人员请勿打开线路板，打开或处理过线路板不在保修范

围；
6、本公司手电具有生活防水能力，一般雨淋不会出现问题，但不

具备潜水功能，请勿携带此手电潜水或长时间放在水盆、浴缸
7、为保持“O”型圈（密封胶圈）及螺纹旋动顺畅，请每年2-3次在

其表面擦抹凡士林油等。
二、保修说明：
    手电保修说明：本公司所售手电质保三个月，终生保修。三个月内出现质量问题，免费维修，免费更换配件（只含电子原件），人为损坏不在此范围；三个月以后出现问题，免维修费用，收取更换配件成本费用。
三、故障检修
    我公司产品在发货前都要进行检查，确保无问题后才会出货，一般不会出现问题，但是在运输途中由于颠簸、受潮等原因，难免有个别的出现问题，如果有出现发光体不亮，或者只有微亮，请按照以下方法进行检修：
     检修之前请先确保手电筒各螺纹处拧紧无松动，如果各螺纹有未拧紧也可能是造成不亮或者微亮的原因
1、检查电池：确保电池有电及按正确方向装入电池，不可使用不

同品牌的电池，
2、确定故障：拧下尾部，露出电池负极，用钥匙或者镊子之类的

金属片连接电池负极和手电筒外壳，看是 否点亮。如果可以，

就是电筒开关的问题，请按照步骤3进行检查；如果还不亮请

检查电路仓和电路板连接处的锡焊是否有开焊或者虚焊，如果

有请重新进行焊接即可解决问题。
3、检查尾盖开关：拧下电筒尾部，即可看到开关弹簧的外圈有个

带两个凹点的开关压环，用镊子别在连个凹点上顺时针旋转，

检查开关压环是否松动，确保开关压环紧压在开关上，不能有

松动。
4、如按照上述方法仍然不能解决问题，请将手电发回，我们为您

解决问题，请按照以下联系方式联系我们索要地址发回,发回的

时候请在包裹里写张纸条注明是因为什么原因返修，还要写清

楚您的返回地址，以免出现误会。