应用范围：

该电缆采用特殊结构设计，使用寿命长，最大限度提高电梯生产企业的营运效率。电梯控制电缆可在悬挂长度较长的情况下提供整体电气控制，同时承受机械应力。电梯电缆因采用钢丝承载缆芯，可用于长距离悬挂使用场合。

产品特性：

采用新性耐寒柔软专用外护套，可在-15ºC低温下仍保持柔软，由于电缆的自身重量以及所需承受的张力，在大长度悬挂使用时，其电缆结构须作特殊设计。采用高强度航空镀锌钢丝承载，延长了使用寿命。

应用标准：GB5023.6，IEC60227-6，En50214

电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS5标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：颜色表示，符合GB5023.6（黄、白、橙、浅绿、粉红）数字编号（无黄绿接地线）

内衬层：无

加强件：高强度镀锌航空钢丝（可选）

护套：耐寒PVC专用护套，灰色（RAL7001）或黑色（RAI9005）

型号表示：TVVBPG-TV

T：电梯的“梯”   V：聚氯乙烯绝缘    V：聚氯乙烯护套

B：扁形电缆       P：屏蔽结构        G：钢丝加强件

TV：视频传输线

如电梯使用情况如下时：

电梯电缆是一字型排列时

- 自由使用长度大于35m；

- 运行速度大于1.6m/s；

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳或纤维绳如芳纶纱等。

电梯电缆是梅花型绞合排列时

- 自由悬挂长度大于80m；

- 运行速度为4.0m/s~10.m/s

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳。