常州亚派轴承有限公司

0519-88995562

详细介绍

无保持架带内圈滚针轴承

Needle Roller Bearings with Inner Ring without Cage

RNAV49 系列

| 轴径 | 型号 | 重量 | 尺寸 |  |  |  | 基本额定载荷 |  | 极限转速 | 原有型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shaft | Designation | Mass | Dimensions |  |  |  | Basic Load Ratings |  | Limiting | Original |
| Diameter |  |  | Fw | D | B | r | 动 Cr | 静 Cor | Speed | Designation |
|  |  |  |  |  |  |  | Dynamic | Static |  |  |
| mm |  | g |  |  |  | min. | kN | kN | rpm |  |
| 20 | RNAV 4902 | — | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 8.5 | 9.2 | 20000 | 4084902E |
| 22 | RNAV 4903 | — | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 9.4 | 10.9 | 17000 | 4084903E |
| 25 | RNAV 4904 | — | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 10.6 | 13.6 | 14000 | 4084904E |
| 30 | RNAV 4905 | — | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 11.0 | 14.6 | 12000 | 4084905E |
| 35 | RNAV 4906 | — | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 21.0 | 25.5 | 11000 | 4084906E |
| 42 | RNAV 4907 | — | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 22.8 | 29.5 | 9500 | 4084907E |
| 48 | RNAV 4908 | — | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 23.6 | 31.5 | 9500 | 4084908E |
| 52 | RNAV 4909 | — | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 24.4 | 33.5 | 8500 | 4084909E |
| 58 | RNAV 4910 | — | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 25.0 | 35.5 | 8000 | 4084910E |
| 68 | RNAV 4912 | — | 68 | 85 | 25 | 1.0 | 30.5 | 47.5 | 7000 | 4084912E |
| 80 | RNAV 4914 | — | 80 | 100 | 30 | 1.0 | 31.5 | 50.0 | 7000 | 4084914E |
| 90 | RNAV 4916 | — | 90 | 110 | 30 | 1.0 | 43.0 | 67.0 | 6000 | 4084916E |
| 105 | RNAV 4918 | 896 | 105 | 125 | 35 | 1.0 | 45.0 | 73.0 | 5500 | 4084918E |
| 110 | RNAV 4919 | — | 110 | 130 | 35 | 1.1 | 47.0 | 80.0 | 5000 | 4084919E |
| 115 | RNAV 4920 | — | 115 | 140 | 40 | 1.1 | 58.0 | 100.0 | 4700 | 4084920E |
| 125 | RNAV 4922 | — | 125 | 150 | 40 | 1.1 | 60.0 | 108.0 | 4300 | 4084922E |
| 135 | RNAV 4924 | — | 135 | 165 | 45 | 1.1 | 61.0 | 112.0 | 4100 | 4084924E |
| 150 | RNAV 4926 | 2660 | 150 | 180 | 50 | 1.5 | 84.0 | 156.0 | 4000 | 4084926E |

详细介绍

无保持架带内圈滚针轴承

Needle Roller Bearings with Inner Ring without Cage

NAV49 系列

| 轴径 | 型号 | 重量 | 尺寸 |  |  |  |  | 基本额定载荷 |  | 极限转速 | 原有型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shaft | Designation | Mass | Dimensions |  |  |  |  | Basic Load Ratings |  | Limiting | Original |
| Diameter |  |  | d | F | D | B | r | 动 Cr | 静 Cor | Speed | Designation |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dynamic | Static |  |  |
| mm |  | g |  |  |  |  | min. | kN | kN | rpm |  |
| 15 | NAV 4902 | — | 15 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 8.5 | 9.2 | 20000 | 4074902E |
| 17 | NAV 4903 | — | 17 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 9.4 | 10.9 | 17000 | 4074903E |
| 20 | NAV 4904 | — | 20 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 10.6 | 13.6 | 14000 | 4074904E |
| 25 | NAV 4905 | — | 25 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 11.0 | 14.6 | 12000 | 4074905E |
| 30 | NAV 4906 | — | 30 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 21.0 | 25.5 | 11000 | 4074906E |
| 35 | NAV 4907 | — | 35 | 42 | 55 | 20 | 0.6 | 22.8 | 29.6 | 9500 | 4074907E |
| 40 | NAV 4908 | — | 40 | 48 | 62 | 22 | 0.6 | 23.6 | 31.5 | 9500 | 4074908E |
| 45 | NAV 4909 | — | 45 | 52 | 68 | 22 | 0.6 | 24.4 | 33.5 | 8500 | 4074909E |
| 50 | NAV 4910 | — | 50 | 58 | 72 | 22 | 0.6 | 25.0 | 35.5 | 8000 | 4074910E |
| 60 | NAV 4912 | — | 60 | 68 | 85 | 25 | 1.0 | 30.5 | 47.5 | 7000 | 4074912E |
| 70 | NAV 4914 | — | 70 | 80 | 100 | 30 | 1.0 | 31.5 | 50.0 | 7000 | 4074914E |
| 80 | NAV 4916 | — | 80 | 90 | 110 | 30 | 1.0 | 43.0 | 67.0 | 6000 | 4074916E |
| 90 | NAV 4918 | 1507 | 90 | 105 | 125 | 35 | 1.0 | 45.0 | 73.0 | 5500 | 4074918E |
| 95 | NAV 4919 | 1537 | 95 | 110 | 130 | 35 | 1.1 | 47.0 | 80.0 | 5000 | 4074919E |
| 100 | NAV 4920 | 2240 | 100 | 115 | 140 | 40 | 1.1 | 58.0 | 100.0 | 4700 | 4074920E |
| 110 | NAV 4922 | — | 110 | 125 | 150 | 40 | 1.1 | 60.0 | 108.0 | 4300 | 4074922E |
| 120 | NAV 4924 | — | 120 | 135 | 165 | 45 | 1.1 | 61.0 | 112.0 | 4100 | 4074924E |
| 130 | NAV 4926 | 4430 | 130 | 150 | 180 | 50 | 1.5 | 84.0 | 156.0 | 3700 | 4074926E |

详细介绍

无保持架无内圈滚针轴承

Needle Roller Bearings without Inner Ring and Cage

RNAV40 系列

| 轴径 | 型号 | 重量 | 尺寸 |  |  |  | 基本额定载荷 |  | 极限转速 | 原有型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shaft | Designation | Mass | Dimensions |  |  |  | Basic Load Ratings |  | Limiting | Original |
| Diameter |  |  | Fw | D | B | r | 动 Cr | 静 Cor | Speed | Designation |
|  |  |  |  |  |  |  | Dynamic | Static |  |  |
| mm |  | g |  |  |  | min. | kN | kN | rpm |  |
| 24.3 | RNAV 4003 | 62 | 24.3 | 35 | 18 | 0.3 | 12.0 | 17.0 | 3400 | 4084103 |
| 28.7 | RNAV 4004 | 114 | 28.7 | 42 | 22 | 0.6 | 14.5 | 29.6 | 3000 | 4084104 |
| 33.5 | RNAV 4005 | 129 | 33.5 | 47 | 22 | 0.6 | 23.3 | 34.6 | 2600 | 4084105 |
| 40.1 | RNAV 4006 | 193 | 40.1 | 55 | 25 | 1.0 | 28.5 | 46.9 | 2000 | 4084106 |
| 45.9 | RNAV 4007 | 259 | 45.9 | 62 | 27 | 1.0 | 33.5 | 59.9 | 1800 | 4084107 |
| 51.6 | RNAV 4008 | 304 | 51.6 | 68 | 28 | 1.0 | 35.9 | 67.0 | 1700 | 4084108 |
| 57.4 | RNAV 4009 | 390 | 57.4 | 75 | 30 | 1.0 | 41.3 | 74.0 | 1500 | 4084109 |
| 62.1 | RNAV 4010 | 426 | 62.1 | 80 | 30 | 1.0 | 42.8 | 88.9 | 1400 | 4084110 |
| 69.8 | RNAV 4011 | 645 | 69.8 | 90 | 35 | 1.1 | 48.9 | 109.0 | 1300 | 4084111 |
| 74.6 | RNAV 4012 | —— | 74.6 | 95 | 35 | 1.1 | 50.7 | 116.0 | 1100 | 4084112 |
| 80.3 | RNAV 4013 | 692 | 80.3 | 100 | 35 | 1.1 | 59.6 | 126.0 | 1000 | 4084113 |
| 88 | RNAV 4014 | 982 | 88 | 110 | 40 | 1.1 | 72.4 | 155.0 | 950 | 4084114 |
| 92.7 | RNAV 4015 | 1025 | 92.7 | 115 | 40 | 1.1 | 74.1 | 164.0 | 900 | 4084115 |
| 100.3 | RNAV 4016 | —— | 100 | 125 | 45 | 1.1 | 82.3 | 174.1 | 900 | 4084116 |
| 104.8 | RNAV 4017 | —— | 105 | 130 | 45 | 1.1 | —— | —— | 900 | 4084117 |

详细介绍

无保持架带内圈滚针轴承

Needle Roller Bearings with Inner Ring without Cage

NAV40 系列

| 轴径 | 型号 | 重量 | 尺寸 |  |  |  |  | 基本额定载荷 |  | 极限转速 | 原有型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shaft | Designation | Mass | Dimensions |  |  |  |  | Basic Load Ratings |  | Limiting | Original |
| Diameter |  |  | d | F | D | B | r | 动 Cr | 静 Cor | Speed | Designation |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dynamic | Static |  |  |
| mm |  | g |  |  |  |  | min. | kN | kN | rpm |  |
| 15 | NAV 4002 | 76 | 15 | 21.87 | 32 | 17 | 0.3 | 10.8 | 29.8 | 4500 | 4074102 |
| 17 | NAV 4003 | 98 | 17 | 24.3 | 35 | 18 | 0.3 | 12.0 | 17.0 | 3400 | 4074103 |
| 20 | NAV 4004 | 175 | 20 | 28.7 | 42 | 22 | 0.6 | 14.5 | 29.6 | 3000 | 4074104 |
| 25 | NAV 4005 | 201 | 25 | 33.5 | 47 | 22 | 0.6 | 23.3 | 34.6 | 2600 | 4074105 |
| 30 | NAV 4006 | 311 | 30 | 40.1 | 55 | 25 | 1.0 | 28.5 | 46.9 | 2000 | 4074106 |
| 35 | NAV 4007 | 418 | 35 | 45.9 | 62 | 27 | 1.0 | 33.5 | 59.9 | 1800 | 4074107 |
| 40 | NAV 4008 | 495 | 40 | 51.6 | 68 | 28 | 1.0 | 35.9 | 67.0 | 1700 | 4074108 |
| 45 | NAV 4009 | 637 | 45 | 57.4 | 75 | 30 | 1.0 | 41.3 | 74.0 | 1500 | 4074109 |
| 50 | NAV 4010 | 702 | 50 | 62.1 | 80 | 30 | 1.0 | 42.8 | 88.9 | 1400 | 4074110 |
| 55 | NAV 4011 | 1030 | 55 | 69.8 | 90 | 35 | 1.1 | 48.9 | 109.0 | 1300 | 4074111 |
| 60 | NAV 4012 | 1125 | 60 | 74.6 | 95 | 35 | 1.1 | 50.7 | 116.0 | 1100 | 4074112 |
| 65 | NAV 4013 | 1200 | 65 | 80.3 | 100 | 35 | 1.1 | 59.4 | 126.0 | 1000 | 4074113 |
| 70 | NAV 4014 | 1700 | 70 | 88 | 110 | 40 | 1.1 | 72.4 | 155.0 | 950 | 4074114 |
| 75 | NAV 4015 | 1810 | 75 | 92.7 | 115 | 40 | 1.1 | 74.1 | 164.0 | 900 | 4074115 |
| 80 | NAV 4016 | 2470 | 80 | 100.3 | 125 | 45 | 1.1 | 82.3 | 174.1 | 900 | 4074116 |
| 85 | NAV 4017 | 2580 | 85 | 104.8 | 130 | 45 | 1.1 | —— | —— | 900 | 4074117 |