“检重秤”的产品详细说明：

◆独有的分料器进料过程中的再次破拱功能，确保物料的极佳流动性。

◆称重单元全封闭结构并具有除尘功能，加大型除尘口管径，最大限度发挥除尘功效。

◆根据物料特性及使用情况夹袋机构可以采用扁嘴型或圆型结构。

◆套袋操作时采用轻触式开关启动称重检重设备，检重完毕后无须人为关闭开关。

◆采用0.2级高精度传感器。

◆高分辨率仪表，高速A /D 转换，称重超差、零点超差报警功能，多种标准数据通讯接口R S 232或R S 422

◆若遇故障时仪表以代码形式显示故障类别，方便判别、检修与维护。

◆检重设备加配一段输送机与一台缝包机可以成为小型化的组合式检重系统

◆如需经常变换检重位置可以设计制造成整体移动式的组合结构(手推型、电动型、车载型)。

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS-□LY型电脑定量有斗检重秤，是针对粉状、流动性较差的物料设计而成的检重秤，采用落地型架构，结构体积小，安装方便。

它具有称量精度高，安装、操作简单方便、可靠性强、功能完备等特点，可广泛应用于面粉、饲料、麸皮、冶金、医药、石油化工、非金属矿、精细化工、无机盐、橡塑、皮革、化肥等无粘性散装粉状物料行业。

技术参数：

规格型号  	LCS-10LY	LCS-25LY	LCS-50LY

称重范围 	5-10kg	10-25 kg	25-50 kg

计量准确度 	0.2级	0.2级	0.2级

允许误差 	±0.2%F.S	±0.2%F.S	±0.2%F.S

检重能力	350~400 包/h	300~350 包/h	220~300 包/h

电源 	AC220/50HZ、AC380/50HZ	AC220/50HZ、AC380V/50H	AC220/50HZ、AC380V/50H

功率	5KW	5KW	5KW

气源	0.4~0.6Mpa	0.4~0.6Mpa	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h	0.3Nm3/h	0.3Nm3/h

工作温度 	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS-□LW型电脑定量无斗检重秤，是针对粉状、流动性较差的物料设计而成的检重秤，采用落地型架构，结构体积小，安装方便。它具有称量精度高，安装、操作简单方便、可靠性强、功能完备等特点，可广泛应用于面粉、饲料、麸皮、冶金、医药、石油化工、非金属矿、精细化工、无机盐、橡塑、皮革、化肥等无粘性散装粉状物料行业。

技术参数：

规格型号  	LCS-10LW	LCS-25LW	LCS-50LW

称重范围 	5-10kg	10-25 kg	25-50 kg

计量准确度 	0.2级	0.2级	0.2级

允许误差 	±0.2%F.S	±0.2%F.S	±0.2%F.S

检重能力	300~350 包/h	180~240 包/h	160~180 包/h

电源 	AC220/50HZ、AC380/50HZ	AC220/50HZ、AC380V/50H	AC220/50HZ、AC380V/50H

功率	5KW	5KW	5KW

气源	0.4~0.6Mpa	0.4~0.6Mpa	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h	0.3Nm3/h	0.3Nm3/h

工作温度 	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS-□LW型电脑定量无斗长绞龙检重秤，是针对粉状、流动性较好的粉料设计而成的检重秤，采用落地型架构，结构体积小，安装方便。它具有称量精度高，安装、操作简单方便、可靠性强、功能完备等特点，适用于淀粉及各类超细粉且无粘性散装粉状物料行业。

技术参数：

规格型号  	LCS-10LW	LCS-25LW	LCS-50LW

称重范围 	5-10kg	10-25 kg	25-50 kg

计量准确度 	0.2级	0.2级	0.2级

允许误差 	±0.2%F.S	±0.2%F.S	±0.2%F.S

180	300~350 包/h	240~300 包/h	180~240 包/h

电源 	AC220/50HZ、AC380/50HZ	AC220/50HZ、AC380V/50H	AC220/50HZ、AC380V/50H

功率	3KW	3.5KW	3.5KW

气源	0.4~0.6Mpa	0.4~0.6Mpa	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h	0.3Nm3/h	0.3Nm3/h

工作温度 	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS-□LW型电脑定量无斗斜单绞龙检重秤，是针对粉状、流动性较好的粉料设计而成的检重秤，采用落地型架构，结构体积小，安装方便。它具有称量精度高，安装、操作简单方便、可靠性强、功能完备等特点，可广泛应用于面粉、干粉沙浆、饲料、麸皮、冶金、医药、石油化工、非金属矿、精细化工、无机盐、橡塑、皮革、化肥等散装粉状物料行业。

技术参数：

规格型号  	LCS-10LW	LCS-25LW	LCS-50LW

称重范围 	5-10kg	10-25 kg	25-50 kg

计量准确度 	0.2级	0.2级	0.2级

允许误差 	±0.2%F.S	±0.2%F.S	±0.2%F.S

检重能力	300~350 包/h	240~300 包/h	180~240 包/h

电源 	AC220/50HZ、AC380/50HZ	AC220/50HZ、AC380V/50H	AC220/50HZ、AC380V/50H

功率	3KW	3.5KW	3.5KW

气源	0.4~0.6Mpa	0.4~0.6Mpa	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h	0.3Nm3/h	0.3Nm3/h

工作温度 	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍： LCS-1000LW型电脑定量无斗双绞龙检重秤，是针对粉状、流动性较差的粉料设计而成的检重秤，双绞龙给料方式、落地型架构，结构体积小，安装方便。它具有称量精度高，安装、操作简单方便、可靠性强、功能完备等特点，主要适用用于面粉、淀粉、蛋白质、矿粉、水泥、麸皮、化工原料、含粉颗粒等大袋自动定量快速检重，可为特殊用户提供专门设计生产。可与托盘、输送辊道机等设备组成一条自动定量检重生产线。

技术参数：

规格型号  	LCS-1000LW

称重范围 	500-1000kg

计量准确度 	0.2级

允许误差 	±0.2%F.S

检重能力	60~100 包/h

电源 	AC220/50HZ、AC380/50HZ

功率	4KW

气源	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

●一体化皮带喂料有斗检重秤适用于流动性较差的物料，如：小块状物料、球状物料、粗粉状物料、普通粗饲料等粗旷物料。

●该设备有标准通信接口和多种记录功能，打印实时报表和多种记录。

●可以输出班产、日产、月产等数据信息报表，操作简便。

适用范围：

可广泛使用在饲料、粮食、药材、水泥、油脂、化工等行业的定量检重。主要特点：采用皮带输送喂料、有斗计量，料层厚度控制器可以任意调节喂料的厚度，这二种调节功能配合使用，可以有效地控制喂料精度和喂料量。下料机构采用全封闭结构，该设备装有除尘控制系统和气压平衡功能，能有效的控制设备的粉尘外溢，确保工作环境的粉尘浓度处在合理的范围下，保证称重精度的可靠性。

主要技术数据：

规格型号  	LCS-60LW

称重范围 	10-60kg

计量准确度 	0.2级

允许误差 	±0.2%F.S

检重能力	360~420 包/h

电源 	AC220/50HZ、AC380/50HZ

功率	3KW

气源	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

一体化皮带喂料有斗检重秤适用于流动性较差的物料，如：小块状物料、球状物料、粗粉状物料、普通粗饲料等片状物料。

该设备有标准通信接口和多种记录功能，打印实时报表和多种记录。可以输出班产、日产、月产等数据信息报表，操作简便。适用范围：可广泛使用在饲料、粮食、药材、水泥、油脂、化工等行业的定量检重。

主要特点：

采用皮带喂料、有斗计量、料层厚度控制器可以任意调节喂料的厚度，这二种调节功能配合使用，可以有效地控制喂料精度和喂料量。下料机构采用全封闭结构，该设备装有除尘控制系统和气压平衡功能，能有效的控制设备的粉尘外溢，确保工作环境的粉尘浓度处在合理的范围下，保证称重精度的可靠性。

主要技术数据：

规格型号  	LCS-60LW

称重范围 	10-60kg

计量准确度 	0.2级

允许误差 	±0.2%F.S

检重能力	360~420 包/h

电源 	AC220/50HZ、AC380/50HZ

功率	3KW

气源	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS有斗颗粒检重秤适用于无粘性的颗粒状物料，该设备有标准通信接口和多种记录功能，打印实时报表和多种记录。可以输出班产、日产、月产等数据信息报表，操作简便。

适用范围：

大米、小麦、种子、大豆、饲料、化工粒子等物料的自动定量检重

主要特点：

该机设计为有斗秤，称量和夹袋可同时进行。设计功能齐全存料斗设有料位检测。存料不足时停止称量以保证精度，操作简便。配有线缝口、热封口，能适应不同检重袋的封口

主要技术数据：

规格型号  	LCS-100LW

称重范围 	25-100kg

计量准确度 	0.2级

允许误差 	±0.2%F.S

检重能力	120~240 包/h

电源 	AC220/50HZ、AC380/50HZ

功率	1.5KW

气源	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS移动式平台组合双斗颗粒检重秤适用于无粘性的颗粒状物料，该设备有标准通信接口和多种记录功能，打印实时报表和多种记录。可以输出班产、日产、月产等数据信息报表，操作简便。

适用范围：

大米、小麦、种子、大豆、饲料、化工粒子等物料的自动定量检重主要特点：该机设计为有斗秤，称量和夹袋可同时进行。设计功能齐全，存料斗设有料位检测。存料不足时停止称量以保证精度，操作简便。配有线缝口、热封口，能适应不同检重袋的封口。

主要技术数据：

规格型号  	LCS-100LW

称重范围 	25-100kg

计量准确度 	0.2级

允许误差 	±0.2%F.S

检重能力	200~450 包/h

电源 	AC220/50HZ、AC380/50HZ

功率	3KW

气源	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS双斗颗粒检重秤适用于无粘性的颗粒状物料，该设备有标准通信接口和多种记录功能，打印实时报表和多种记录。可以输出班产、日产、月产等数据信息报表，操作简便。

适用范围：

大米、小麦、种子、大豆、饲料、化工粒子等物料的自动定量检重主要特点：产量高、该机设计为有斗秤，称量和夹袋可同时进行。设计功能齐全，存料斗设有料位检测。存料不足时停止称量以保证精度，操作简便。配有线缝口、热封口，能适应不同检重袋的封口。

重要技术数据：

规格型号  	LCS-100LW

称重范围 	25-100kg

计量准确度 	0.2级

允许误差 	±0.2%F.S

检重能力	200~450 包/h

电源 	AC220/50HZ、AC380/50HZ

功率	1KW

气源	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS双弧形门进料有斗钨粉检重秤适用钨粉定量检重。该设备有标准通信接口和多种记录功能，打印实时报表和多种记录。可以输出班产、日产、月产等数据信息报表，操作简便。适用范围：钨粉定量检重。主要特点：称量精度高，产量高，无粉尘等。

主要技术数据：

规格型号  	LCS-250LW

称重范围 	50-250kg

计量准确度 	0.2级

允许误差 	±0.2%F.S

检重能力	50~60 桶/h

电源 	AC220/50HZ、AC380/50HZ

功率	2KW

气源	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS移动式振动进料双斗检重秤，该设备有标准通信接口和多种记录功能，打印实时报表和多种记录。可以输出班产、日产、月产等数据信息报表，操作简便。

适用范围：

大米、小麦、种子、大豆、饲料、化工粒子等物料的自动定量检重

主要特点：

产量高：该机设计为有斗秤，称量和夹袋可同时进行。设计功能齐全，存料斗设有料位检测。存料不足时停止称量以保证精度，操作简便。配有线缝口、热封口，能适应不同检重袋的封口，输送机高度可任意调节。

主要技术数据：

规格型号  	LCS-15/50LW

称重范围 	1-15kg、10-50kg

计量准确度 	0.2级

允许误差 	±0.2%F.S

检重能力	600~1000包/h、450~700包/h

电源 	AC220/50HZ、AC380/50HZ

功率	1KW

气源	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS原粮工艺流量秤适用于码头、仓库、粮食加工等颗粒状物料的计量及工艺流程的中间自动累计计量。该设备有标准通信接口和多种记录功能，打印实时报表和多种记录。可以输出班产、日产、月产等数据信息报表。

主要技术参数：

规格型号  	LCS-10/60LJ

称重范围 	10-60t/h

计量准确度 	0.2级

允许误差 	±0.2%F.S

电源 	AC220/50HZ、AC380/50HZ

功率	0.5KW

气源	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS方形散粮秤，非连续累计秤是一种对散料进行自动称量的新型电子秤，它将待称量的一批散料自动分成若干份不连续的被称载荷，依次称量每份重量， 累加所有称量结果，并将被称的物料依次卸出。

应用范围：

该类衡器适用于在粮食、冶金、水泥、化工等行业或部门中，对于自由流动、干燥粒体的散料进行计量

主要技术数据：

规格型号  	LCS-2000SL

称重范围 	500~2000kg

计量准确度 	0.2级

允许误差 	±0.2%F.S

电源 	AC220/50HZ、AC380/50HZ

功率	0.5KW

气源	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS金属粉末专用秤采用全电子称重控制系统，快、中、慢自动控制喂料，喂料调速均匀，称重精度高。

仪表具有多级滤波功能，能有效的克服由电磁场和机械振动引起的干扰，运行稳定。整机采用单螺杆变频调速给料，物料移动流畅，无粘滞堵塞，使用寿命长等优点。

该设备有标准通信接口和多种记录功能，打印实时报表和多种记录。可以输出班产、日产、月产等数据信息报表。

适用范围：

主要适用于，钨粉，金粉等其它金属粉状物料的计量称重。

主要技术数据：

规格型号  	LCS-25   LCS-50

称重范围 	10~25kg--25~50kg

计量准确度 	0.2级

允许误差 	±0.2%F.S

电源 	AC220/50HZ、AC380/50HZ

功率	1.5KW

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS可升降液体灌装秤，液体灌装秤自动化程度高，可以尽量避免物料溢出，最大程度地防止物料本身对环境的污染，从而对操作人员进行有效地劳动防护。其系统工作稳定可靠，操作简便，称量准确， 重量数据可通过仪表输出给计算机等其它外接设备。

应用范围：

食品加工、油脂，和化工等行业，常常需要产品结构表面光洁、防锈、防腐、甚至防爆等，有防腐型液体灌装秤、食品级液体灌装秤和防爆型液体灌装秤。主要特点：液体灌装系统，可用于各种容器、铁桶或塑料桶，在5kg至50kg之间准确定量灌装，同时系统能在各种不良环境中使用

主要技术数据：

规格型号  	LCS-50A

称重范围 	5~50kg

计量准确度 	0.2级

允许误差 	±0.2%F.S

电源 	AC220/50HZ

气源	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS变频绞龙喂料粉体检重阀口秤适用于水泥、矿石粉、化工等行业细粉状物料的自动定量检重。该设备有标准通信接口和多种记录功能，打印实时报表和多种记录。可以输出班产、日产、月产等数据信息报表。

主要技术数据：

规格型号  	LCS-25

称重范围 	25kg

计量准确度 	0.3级

允许误差 	±0.5%F.S

电源 	AC220/50HZ  AC380/50HZ

功率	1.5KW

气源	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS气浮式叶轮给料干沙浆检重阀口秤适用于水泥、矿石粉、化工等行业细粉状物料的自动定量检重。该设备有标准通信接口和多种记录功能，打印实时报表和多种记录。可以输出班产、日产、月产等数据信息报表

主要技术数据：

规格型号  	LCS-25

称重范围 	25kg

计量准确度 	0.3级

允许误差 	±0.5%F.S

电源 	AC220/50HZ  AC380/50HZ

功率	1.5KW

气源	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

单绞龙变频调速定量减量秤适用于各种物料的定量减量或连续失重配料的作业场所。单绞龙变频调速定量减量秤特点是；可测体积及重量的粉状喂料系统， 喂料斗具有柔韧的器壁和内部搅拌装置，便于清扫、更换产品时，拆卸灵活简便。具有测量、控制、监测一体化的功能，喂料精度高，该设备有标准通信接口和多种记录功能，打印实时报表和多种记录。可以输出班产、日产、月产等数据信息报表。

主要技术数据：

规格型号  	LCS-GL

计量准确度 	0.3级

允许误差 	±0.3%F.S

电源 	AC220/50HZ  AC380/50HZ

功率	1.5KW

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

普通配料秤能对配料与混合工段，不同种物料进行配比。操作简单方便，运行可靠性强，配比准确，功能完备。

适用范围：

适用于一机单秤和一机三秤的配料和混合工段，每批称重量可在50 Kg～2000Kg间，具有很强的自动化生产和高保证配比质量的功能。

普通配料秤广泛应用于面粉、饲料、制药、冶金、食品、化工等多种行业的不同种物料的配料和混合作业。普通配料秤的操作界面具有；能与上位计算机配合操作，在上位机操作时全部采用汉化功能菜单提示操作步骤。

操作界面色彩艳丽，能显示工艺流程图、配方号、配方重量、实际配料重量、配料误差、混合时间、微量添加提示与回复、设备运行状况、故障信息等。

普通配料秤还具有；变频调速给料、停电断点保护等功能。普通配料秤结构合理美观，秤体由筒体、进料口、秤体等组成。

进料口可以灵活地和进料设备配接组合成一体，形成一个封闭的组合体。该设备有标准通信接口和多种记录功能，打印实时报表和多种记录。

可以输出班产、日产、月产等数据信息报表。

主要技术参数：

规格型号  	LCS-2000

称重范围	50~2000kg

计量准确度 	0.3级

允许误差 	±0.3%F.S

气源	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h

电源 	AC220/50HZ  AC380/50HZ

功率	2.5KW

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS粉状微量配料秤适用于配料与混合工段，不同种物料进行配比，其中预混秤和配料秤可随时分别启停，方便灵活。称量控制采用变频调速技术，具有高配料精度，配料精度等级达到0.3%。采用全中文人机界面，彩色模拟显示，操作通俗易懂。设置、修改运行参数方便，显示屏能提示故障信息，故障排除后能自动从断点处继续运行。该设备有标准通信接口和多种记录功能，打印实时报表和多种记录。可以输出班产、日产、月产等数据信息报表。

主要技术参数：

规格型号  	LCS-5

称重范围	50~5000g

计量准确度 	0.3级

允许误差 	±0.2%F.S

气源	0.4~0.6Mpa

耗气量	0.3Nm3/h

电源 	AC220/50HZ  AC380/50HZ

功率	1.5KW

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS粉料微量组合配料秤，采用振动给料，多台组合各种原料，配料速度快。应用范围：颗粒、粉料、片状等物料。

主要特点：

高精度 ，速度快。

主要技术数据：

规格型号  	LCS-1

称重范围	100~1000g

计量准确度 	0.3级

允许误差 	±0.2%F.S

电源 	AC220/50HZ  AC380/50HZ

功率	0.75KW

工作温度 	-10℃~+50℃

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS混配一体配料秤是我公司最新研制的高科技新产品，应用动平衡技术，解决了机体（特别是混合机运行时的强机械干扰，同时解决了物料在失重状态时称重精度的保障这一难点，从而实现了配料秤体、混合机合为一体，大大地缩小了整个设备系统的体积，节约了投资费用，有利于旧厂房的改造，提高了单位体积的利用率。该设备有标准通信接口和多种记录功能，打印实时报表和多种记录。可以输出班产、日产、月产等数据信息报表。混配一体秤具有投资省，配比准确，性能稳定，生产效率高等特点。

主要技术参数；

配料容积： 1m3(LCS-500)、2m3(LCS-1000)、4m3(LCS-2000)、7m3(LCS-3000)、8m3(LCS-4000)。

混合重量：500Kg(LCS-500)、1000Kg(LCS-1000)、2000Kg(LCS-2000)、3000Kg(LCS-3000)、4000Kg(LCS-4000)。

混合时间： 45s～60s

混合均匀度：≤ 5/CV%

电源： AC380/220V 50Hz

装机功率：11KW(LCS-500)、18.5KW(LCS-1000)、30KW(LCS-2000)、45KW(LCS-3000)、 45KW(LCS-4000)。

整机重量：3.8t(LCS-500)、5t(LCS-1000)、6.1t(LCS-2000)、8.2t(LCS-3000)、9.3t(LCS-4000)

计量精度： < ±0.3%FS

气源压力： 0.4—0.6mpa

耗气数量： 0.1m3/min

“检重秤”的产品详细说明：

产品介绍：

LCS电子皮带定量计量秤是输送、称重、计量、控制为一体的高科技新产品。

能适用各种生产环境，能对块状、粒状、粉状等多种物料进行连续给料称重计量。

能在各种工作现场实现称重和控制过程，提供准确的称重管理数据。

使用范围较广，能应用于电力、冶金、化工、建筑、食品等多种行业。

该设备有标准通信接口和多种记录功能，打印实时报表和多种记录。

可以输出班产、日产、月产等数据信息报表。

主要技术参数：

给料范围：0.5～500t/h

给料精度：±0.5%

调速范围：1：10