称重模块特点：

★ 测量信号范围：±15mV

★ 分辨率:100万原码

★ 温度系数：≤5ppm／℃

★ 硬件接口：RS485半双工接口

★ 软件协议：长方板：自由口协议/MODBUS RTU可选

圆板：自由口协议

★ 裸板尺寸（长×宽×高，mm）：长方板：55×49×18

圆板：Ф32×8

★ 具有模数转换、数字化标定、去皮、置零、零点跟踪、开机置零、防抖动等功能；

★ 所有设定工作都通过串口完成；

★ 称重模块地址可设置(0～31)，可扩展为总线式通信；

★ 波特率、校验位可选择（1200～38400bps），数据输出格式可选择；

★ 数字滤波：可设置标准或低通滤波方式及相关参数；

★ 测量采样速率可选择，范围3.125～400Hz；

★ 特性参数非易失性存储，断电后参数仍然保存；

★ 工作电压：9V DC（6.5V～12V）供电；工作电流≤40mA；

★ 全面的保护功能：具有防反接、防过压、瞬间抑制等多重保护；

★ 使用温度范围：-40℃～+70℃；存储温度范围：-60℃～+90℃

如果RS485信号传输线过长或同时并联了多只AD-S称重模块，可能会因驱动能力不足导致找不到称重模块。此时可尝试在称重模块端的RA与+5V直流电源间接一个1kΩ上拉电阻R1，在RB与地之间接一个1kΩ下拉电阻R2，以提高带载能力。注意，如果是多只AD-S 称重模块并联，只需在距离上位机最远（传输线最长）的那只称重模块上接上、下拉电阻。若仍不能解决问题，可在RS485传输线的另一端也接上下拉电阻R3、R4。

称重模块

生产工艺过程涉及的称重计量及控制：

物料的计量监测，如料斗/罐/槽等的计量。

工艺生产过程的配料，如反应罐/釜等的称重配料控制。

重量检测（检重）及分选等。

称重模块:将重量信号转换为与重量成正比的电信号。称重模块是以称重传感器为核心，集成了安装顶板，底板，承载头，限位等，便于安装, 保证测量精度及长期稳定性。

以一个典型的粉煤灰称量为例，安装在计量斗底部的三只称重模块将罐体的重量信号传送至接线盒，接线盒将称重模块输出的重量信号并联，并送至称重终端或重量变送器。称重终端或重量变送器将重量信号处理成相应的重量数据。

称重模块

*  对于非专业的用户来说，直接使用称重传感器是非常困难的。

*  称重模块是一种新型的称重元件，它将称重传感器、负荷传递装置和安装连接件等部件组合在一起，可以非常方便地和各种形状的机械装置相连接，如滚道、平台、立罐、槽罐、料斗等。

*  安装了称重模块的系统既可以保证称重传感器的精度高，长期稳定性好的特点，又解决了因安装不当而造成的称重误差。

*  使用称重模块的设备测量通常能达到优于万分之五的测重精度。

静载称重模块安装方式

采用不锈钢材料，有效抵御腐蚀性物质侵蚀。固定、浮动、半浮动三种结构，可在各种恶劣条件下使用。

动载称重模块安装方式

在采用四只动载称重模块的安装方式中，一般其中两只称重模块的三面受限位，另外两只称重模块只在端部限位。

称重模块应用

根据称重模块在实际应用中受力特点，称重模块分为两种；静载称重模块与动载称重模块。静载称重模块适用于只受垂直作用力的场合。如反应釜、槽罐、储料斗的重量检测。动载称重模块适用于作用力较明显的场合。如平台、生产线、传送带的重量检测。

称重模块应用

*  重量监测

*  定量控制

*  流量物位检测

*  散料积算s

*  测力

*  检重/分选/计数

*  流量给料

*  配料

称重模块选购、安装、调试注意事项：

* 由于称重模块组成的称重系统便于实现过程自动化称量，便于与计算机联网，因而在化工企业必将得到越来越广泛的应用。

*称重模块组成的称重系统，量程和分度值可以在仪表允许的范围内，根据需要自行设置。

* 称重模块维修方便，若传感器损坏，可以调节支撑螺杆将秤体顶起，不必拆除称重模块，就能更换传感器

* 接线盒中并联各路称重模块信号，并可根据各称重模块受载情况调节角差，经过汇集后的重量信号送至称重端或重量变送器。

* 称重终端或重量变送器将重量信号处理成相应的重量数据。

* 由于称重模块组成的称重系统便于实现过程自动化称量，因而在化工企业必将得到越来越广泛的应用。

* 更多的称重模块知识尽在亚津传感器之家！

称重模块

称重模块经过专业设计，专门用于工业环境条件下的自动控制应用。快速、耐用精确和直接连接是这一系列产品的主要特征。可将称重模块用于称重控制和填充/配料应用场合中。

采用专有传感器，有 5 种不同的型号可供选用，称重范围从120g到6kg，分辨率从0.1mg到0.01g，120 g 到6 kg，测量精度从0.1 mg 到0.01 g。采用紧凑型和极其耐用的不锈钢外壳封闭经过技术认证的称重传感器和电子板。可以将称重模块与任意工艺控制系统直接连接。利用所提供的软件工具可轻松地进行安装和配置。

称重模块特色

l  只需几分之一秒便可完成毫克称重

l  适合在恶劣工业环境中使用

l  采用不锈钢外壳-防护等级可达IP66/67

l  与 PLC(RS232; RS422; Profibus DP; DeviceNet; Profinet IO; Ethernet IP)直接连接

称重模块利益

l  快速、准确的填充/灌装应用

l  贵重材料的优化使用

l  高度工艺安全性

l  可缩短循环时间和实现停机检修时间的最小化

l  提高生产量

l  自动故障检测

称重模块标准配置

l  内置校正砝码

l  不锈钢外壳

l  过载保护

l  采用不渗透密封的加载板

l  下悬式称重配置

l  含有配置和应用软件的 CD

称重模块介绍

产品型号： FWC-1.1、FWC-1.1

描述：

固定式不锈钢静载称重模块,1.1t,4.5m电缆

浮动式不锈钢静载称重模块,1.1t,4.5m电缆

BOM： 72214051；72214052

称重模块描述

采用进口不锈钢焊接密封传感器，防护等级IP68，适合耐酸、碱应用环境

传感器满足OIML R60 C3和NTEP 10000 III L要求

结构独特，可方便地安装在各种槽罐上

三种顶板结构(固定式、浮动式和半浮动式)，可以消除槽罐因热涨冷缩带来的称量误

支撑螺栓，防止设备倾覆

安装简单、快速

维护方便，节约停机维护时间

适用于恶劣环境下，槽罐的配料过程称重控制

称重模块特点

采用进口不锈钢焊接密封传感器，防护等级IP68，适合耐酸、碱应用环境

传感器满足OIML R60 C3和NTEP 10000 III L要求

结构独特，可方便地安装在各种槽罐上

三种顶板结构(固定式、浮动式和半浮动式)，可以消除槽罐因热涨冷缩带来的称量误

支撑螺栓，防止设备倾覆

安装简单、快速

维护方便，节约停机维护时间

适用于恶劣环境下，槽罐的配料过程称重控制

称重模块

称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器茵先要考虑传感器所处的实际工作环境，这点对正确选用称重传感器至关重要，它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命，乃至整个衡器的可靠性和安全性。在称重传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上，新旧国标有质的差异。称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类，以电阻应变式使用最广。

各种类型称重模块的应用范围及用途

称重传感器形式的选择主要取决于称重的类型和安装空间，保证安装合适，称重安全可靠；

另一方面要考虑厂家的建议。

对于传感器制造厂家来讲，它一般规定了传感器的受力情况、性能指标、安装形式、结构形式、弹性体的材质等。譬如铝合金悬臂梁传感器适合于电子计价秤、平台秤、案秤等；钢式悬臂梁传感器适用于电子皮带秤、分选秤等；钢质桥式传感器适用于轨道衡、汽车衡等；

柱式传感器适用于汽车衡、动态轨道衡、大吨位料斗秤等。

称重传感器主要应用在各种电子衡器、工业控制领域、在线控制、安全过载报警、材料试验机等领域。

如电子汽车衡、电子台秤、电子叉车、动态轴重秤、电子吊钩秤、电子计价秤、电子钢材秤、电子轨道衡、料斗秤、配料秤、罐装秤等。

称重模块功能特点：

★采用不锈钢焊接密封传感器,防护等级IP68可在各种恶劣环境下作用.

★球形连接件,始终保持称重模块的垂直称重状态

★支撑螺栓,防止设备倾覆

★安装简单,快速

★维护方便,节约停机维护时间

★适用于化工,医药,食品等行业的中小容量反应釜的配料称重控制．

称重模块技术指标:

传感器：SB

额定容量：0.5,1,2,3

灵敏度：2±0.002mV/V

不重复性：≤0.01%R.O.

滞后：≤±0.02%R.O.

非线性：≤±0.02%R.O.

蠕变(30分钟)：≤±0.02%R.O.

零点输出：≤±1%R.O.

温度补偿范围：-10～+40℃

工作温度范围：-20～+60℃

灵敏度温度系数：≤±0.002%load/℃

零点温度系数：≤±0.002%R.O./℃

输入阻抗：381±4Ω

输出阻抗：350±1Ω

绝缘电阻：≥5000(直流50V)MΩ

建议激励电压：5～15V(DC/AC)

最大激励电压：20V(DC/AC)

安全过载：150%R.C.

极限过载：300%R.C.

防护等级：IP67

电缆长度：4m

称重模块的典型应用如下：

? 非自动电子称

? 简单的非连续式称重过程

? 监测料仓与料斗的装载量

? 测量吊车与钢索负荷

? 测量工业货梯或者轧制线的负荷

? 有爆炸性危险区域中的电子称（带有防爆接口SIWAREX IS 或者Pi 的区域 2或者 1)

? 监测输送带张力

? 测力装置、料斗称、台称以及吊车称

称重模块特点：

★使用优质进口传感器，称量精度高

★结构独特，可方便地安装在各种槽罐上

★三种顶板结构（固定式、浮动式和半浮动式），可以消除槽罐因热涨冷缩带来的称量误差

★支撑螺栓，防止设备倾覆且方便维护

★优质合金钢，表面镀镍

★安装简单、快速

★维护方便，节约停机维护时间

★适用于槽罐的配料过程称重控制

称重模块技术指标：

额定容量 T 0.5,1,2,3 5 10 15，20

整机精度：20kg-50kg

灵敏度 mV/V 2±0.002

安全过载 %R.C. 150

极限过载 %R.C. 300

防护等级 IP67

电缆长度 m 4 、5 、6 、9.5

适用范围：

容量：0.3，0.5，1，2，3，5，10，15，20t

载荷：静载

应用：平台、立罐、槽罐等

称重模块

是为下列应用而优化配置的：

ο 筒仓或料仓的填充料位监视；

ο 吊车及缆绳负荷的测量，其它力的测量；

ο 工业电梯或轧机机组的负荷测量；

ο 有爆炸危险区域内的称重（利用SIWAREX IS防爆接口）；

ο 皮带张力测量设备。

称重模块适用于以下场合：

o 起重机、缆线负载和其它需要测力的场合

o 工业电梯或滚动磨坊的负载测量

o 皮带张力测量设备

o 更多使用张力全桥作为传感器的场合

称重模块典型应用领域有：

o 液体灌装；

o 在一个包装系统中装袋；

o 分检秤，以及级别减小称重和填料称重；

o 分检分级试验；

o 具有累加功能的自动装料。

在称重技术需要高速度和高精度的所有场合，称重模块是你的最佳选择。得益于

它的高分辨率（3 x 6000 d，可以校准），这种秤可以设计成在广泛的领域上精确地工

作。

利用称重模块典型应用有：

? 流速和流量测量

? 输送皮带载荷测量

? 输送皮带累计量测量

? 装料和给料控制

? PID 控制( 适用于失重秤)。

SIWAREX R 称重传感器配备有应变片，可用于静态和动态重量测量。

SIWAREX R 称重传感器的范围包括从6 千克到280 吨的额定负荷。

称重模块特点：

? 可选不锈钢组件提供高度防腐蚀能力( 不包括K 系列)

? 密封外壳即使在严酷及侵蚀性环境中也可使用( 不包括K 系列)

? 紧凑称重模块便于安装

使SIWAREX R 称重传感器适用于工业称重中的几乎所有应用场合

例如容器和料斗自动定量秤、台秤、汽车衡、配料秤等等。 除K 系列外，所有系列均已获准用于需要根据DIN EN 45 501 和 OIML R60 C3 进行检验的III 类商用秤。

此外还可以供应其他额定负荷、高精度和/ 或通过EEx 认证的称重传感器。

称重模块优点：

---- 所有的SIWAREX 称重模块都可以无缝的集成到SIMATIC自动化系统中，充分体现控制与称重技术的有效结合，方便的用于各类系统中。

---- SIWAREX 称重模块相当于一个S7-300系统的一个称重模块，它可以直接集成于S7-300中，也可以通过PROFIBUS DP/ ProfiNet应用于远程I/O中，也可以集成到PCS 7系统中，所有系统都可以利用人机界面来实现监控。

----称重模块经过系统的集成，明显降低费用。增加精度及可靠性，系统更换无需重新标定，称重模块称重故障报警容易记录和监测。

称重模块在以下应用装配中效果最佳：

o 料斗仓的料位监视。

o 起重机和钢丝绳负载，其它张力测量。

o 工业升降机和轧钢厂的负载测量

o 危险爆炸区域的称重 (带有SIWAREX IS 防爆接口)

o 皮带张力的测量

在称重技术需要高速度和高精度的所有场合，称重模块是您的最佳选择。得 益于它的高分辨率（3 x 6000 d，可以校准），这种秤可以设计成在宽阔的区域上精 确地工作。利用SIWAREX FTA，能够建造一个可以校准的称重系统；不论它是一 个填料系统、卸货站、装袋操作、旋转打包机、混合器，还是控制站。

称重模块产品系列：

1.称重模块优点

用于S7-200系统中的静态称重模块

SIWAREX MS 是一种多用途称重模块，适用于所有简单称重与测力应用。紧凑的称重模块化设计易于安装在SIMATIC S7-200系统中。SIWAREX MS称重模块直接在S7-200 CPU中存取设置和称重数据，与PLC数据传送不需要外加其它通讯接口。

2.称重模块优点

用于ET200S接口的紧凑型称重模块

称重模块可用于称重和力测量的一种多功能称重模块。紧凑的称重模块易于安装在所有的SIMATIC自动化系统中，并可以从SIMATIC中直接存取数据。

3.称重模块优点

最佳的静态称重解决方案

SIWAREX U 称重模块是一种多用途的称重仪表, 用于所有简单称重和测力任务。紧凑的称重模块设计易于安装到所有SIMATIC系统中。

称重模块7MH 代表系列：

1、称重模块SIWAREX MS 称重模块 7MH4930-0AA01

2、称重模块 称重模块 7MH4910-0AA01

3、称重模块SIWAREX CF 称重模块 7MH4920-0AA01

4、称重模块SIWAREX U 单通道称重模块 7MH4950-1AA01

5、称重模块SIWAREX U 双通道称重模块 7MH4950-2AA01

6、称重模块称重模块称重模块 7MH4900-2AA01

7、称重模块SIWAREX FTC 称重模块 7MH4900-3AA01

称重模块SIWAREX 7MH全系列：

7MH4601-1AA01       7MH4601-1BA01     7MH4950-1AA01

7MH4950-2AA01       7MH4950-1AK01     7MH4553-1AA41

7MH4683-3BA63       7MH4683-3BA64     7MH4683-3AA63

7MH4910-0AA01       7MH4910-0AK01     7MH4910-0AY10

7MH4930-0AA01       7MH4930-0AK01     7MH4930-0AQ01

7MH4900-2AA01       7MH4900-

称重模块优点：

快速、精确、可编程

SIWAREX FTA称重模块是一种集成在SIMATIC S7，C7和PCS7系统中可编程、多功能型称重仪表。通过设定FTA称重模块中的参数，可以实现下列功能：

称重模块优点

开放、灵活

SIWAREX FTC(连续称重、灵活的可编程技术)称重模块是一种多用途和具有可编程特点的称重仪表，可用于皮带秤、失重秤和固体流量计，也可用于测量重量值的测力。

称重模块

SIWAREX FTC(用于连续称重，灵活的可编程技术)是用于皮带秤、失重秤的一种多功能灵活的称重模块。它还可以用来记录重量和测量力。SIWAREX FTC功能称重模块集成在SIMATIC S7/PCS7 中，并具有该自动化系统的系统的各种特点，诸如集成通信、 诊断和配置工具。

称重模块优点

? 统一设计，并通过集成在SIMATIC S7和SIMATIC PCS 7而实现全集成式通信

? 用SIMATIC统一进行配置

? 直接用在SIMATIC自动化系统中

? 通过用ET 200M连接至PROFIBUS DP 和PROFINET

? 测量重量或力，具有1600万间隔的高分辨率

? 3 x 6000 d的高精度

? SIMATIC标准操作员控制面板显示

? 可参数化的输入和输出

? 可通过参数化配置实现多种称重应用

? 用SIMATIC灵活地称重模块化设计适应不同的要求

? 用SIWATOOL FTC程序简单校正配料

? 更换称重模块无需重新校正秤

? 记录称重时序

? 8个具有不同数位间隔的累计存储器

? 可用于爆炸应用场合

? 可与WM 和WMH 称重平台配合使用

称重模块设计

SIWAREX FTC是SIMATIC S7-300的一个功能称重模块，可以直接集成到SIMATIC S7-300或也可以通过ET 200M( 通过接口模板) 连接到SIMATIC S7-300中。80毫米宽的称重模块的安装/ 电缆敷设要求极低，因为采用了DIN导轨组件和搭锁技术。

D标准40针前连接器用来连接称重传感器、RS 485串行接口、模拟输出和数字输入/ 输出，9脚Sub-D插头用来连接PC (RS232)，独立2脚插头用来连接电源。

SIWAREX FTC在SIMATIC中工作意味着可保证将皮带秤完全集成到自动化系统中。

称重模块应用：

无论何时对皮带秤提出高要求时， SIWAREX FTC称重模块都是最佳解决方案。由于其优越的的测量性能，因而可以在多达三个范围内以高精度测定重量。对于力的测量，可以双向记录值。

称重模块典型应用有：

? 流速和流量测量

? 输送皮带载荷测量

? 输送皮带累计量测量

? 装料和给料控制

? PID控制( 适用于失重秤)

称重模块功能

SIWAREX FTC的主要任务是高精度测量多达三个测量范围的实际重量，并精确计算皮带负荷及输送量。在“力的测量”模式中，可双向测量力。

可以将输送量记录在8个累计存储器中。另一方面，集成在SIMATIC中意味着它也可以通过PLC程序而直接控制皮带秤的工作。这意味着可以按意义对任务进行划分：在SIWAREX FTC 中执行称重功能，在SIMATIC CPU中执行设备联锁和逻辑功能。

称重模块功能

可设置下列称重功能:

重量和力的测量

在这个运行模式中，重量值和力量值在PLC中运算处理并在显示屏幕上显示。

称重模块：

可利用多个指令用于精确调节失重秤的运行状态，例如比例调节( 手动、自动、重力式、容积式) 加料和下料。

SIWAREX FTC称重模块高精度的计量、实时的信号处理、测量和滤波功能确保了极高的比例控制精度。

冲板流量计冲板流量计的功能在“流量计”运行模式下实现。在SIWAREX称重模块中执行一般过程值的计算：如流量和输送量。应用中所涉及到的秤的设置和运行可通过参数设定和指令来完成。SIWAREX FTC称重模块能监测称重过程中的状态，并将任何不规则现象通知操作员。数据在SIMATIC中的优化交换允许直接评价PLC程序中的称重传感器信号。

SIWAREX FTC已在工厂校正好。这意味着不用校正砝码即可进行秤的理论校正，不必重新校正秤即可更换称重模块。当使用“有源总线称重模块”时，还可以在运行过程中进行更换。

称重模块U  双通道称重模块 7MH4950-2AA01；  称重模块 U  单通道称重模块 7MH4950-1AA01

SIWAREX U 称重模块；   SIWAREX U 是一种通用型多功能称重模块，适用于各种重量和力测量，紧凑的称重模块易于安装到所有SIMATIC 自动化系统中。在SIMATIC 中直接获取SIWAREX U 的数据信息

称重模块介绍

静载称重模块主要应用于仅有垂直力，或者水平力较小的过程计量控制。可以很方便地跟各种容器或器件相连，以达到精确计量的目的。静载称重模块有三种结构型式，通常是固定式、半浮动式、全浮动式组合在一起使用。一个称重计量单元可以由3个、4个或更多称重模块组成。

有合金钢及不锈钢可选，应用于不同的环境条件。

称重模块分为二类：

•FW静载称重模块：主要适用于侧向力较小的静载荷称重场合。静载称重模块可以非常方便地安装在各种形状的容器上。

•CW动载称重模块：主要适用于承受水平作用力的机械装置如流水线、传送带等，另外动载称重模块还可用于机械平台秤的改造。

称重模块适用范围：

容量：0.5，1，2，5，10，15，20t

载荷：动载

应用：平台、滚道、流水线、容器、槽罐等等

称重模块应用

无论在哪里使用应变式传感器，如称重传感器、力传感器或力矩测量轴，来执行测量任务，SIWAREX U 都是最佳解决方案。下面是典型的SIWAREX U 应用：

? 贮料仓和燃料仓的装料高度监测

? 监测起重机和钢缆负荷

? 测量传送带的负荷

? 工业升降机和轧钢机中的过载保护

? 用于潜在爆炸区的秤( 可以通过使用一个Ex 接口来实现)

? 监测皮带张力

称重模块设计

SIWAREX U 是SIMATIC S7-300 的一个紧凑型功能称重模块(FM)，并可以直接集成在SIMATIC S7-300 或也可以通过ET 200M( 通过接口模板) 连接到SIMATIC S7-300 中。通过使用导轨与搭锁技术还可以大大简化装配和布线。通过20 针前连接器连接称重传感器、电源和串行接口。

SIWAREX U 集成在SIMATIC 中，意味着将称重技术完全集成到了自动化系统中。

称重模块功能

SIWAREX U 有单通道和双通道两种。每一台秤需要一个测量通道。

SIWAREX U 的主要任务是测量传感器电压并将这个测量结果转换为一个重量值。如果需要，可以对信号进行数字滤波。

除测定重量外， SIWAREX U 还可以监测每个通道的两个可自由编程极限值( 最小值/ 最大值任选)。

SIWAREX U 出厂时已进行过校正。这意味着不用校正砝码也可对秤进行理论校正，不必重新校正秤也可以更换称重模块。当使用“有源总线称重模块”时，还可以在运行过程中进行更换。所有系统组件之间是一致统一的通信方式，这能够在工业生产过程中实现快速、可靠和低成本的整合和诊断。

SIWAREX U 具有两个串行接口。TTY 接口用来连接最多四个数字远程显示器。除称重通道1 和2 的两个重量值外，还可以通过SIMATIC 设定另外两个值并显示在远程显示器上。用于校正秤的PC 可以通过RS 232 接口进行连接。另外， 这个接口还可以用于串行连接(SIWAREX 协议) 一个主机 ( 例如PC)。

SIWAREX U 不仅能用经典PLC 程序设计语言、STL( 语句表)，LAD( 梯形图)、SFC( 系统功能图) 或SCL( 结构控制语言) 集成在设备软件中；还可以用CFCs( 连续功能图) 进行图形配置，并用PCS 7 中提供的面板显示配料。

与串行通讯的称重仪表相反， SIWAREX U 不需要用昂贵的附加称重模块将其链接至SIMATIC。集成在SIMATIC 中能获得可自由编程的、称重模块式称重系统，该称重系统可以根据运行要求进行修改。

“SIWATOOL U”软件可以通过独立于自动化系统并类似Windows窗口来设置SIWAREX 称重模块。 通过设置，可以修改、保存和打印称重模块的所有参数以编制设备文件。

SIWATOOL U 提供的不同诊断选项可确保以在线模式快速定位故障。

SIWAREX U 称重模块可以用于潜在爆炸区(1 区、2 区、21 区和22 区)。通过一个任选Ex 接口可以给称重传感器提供一个本征安全电源。

称重模块主要优点：

? SIMATIC 统一的设计技术与通信

? 通过用ET 200M 连接至PROFIBUS DP，而用于分布式现场称重仪表

? 支持PROFINET 协议

? 测量重量或力，内分辨可达65000，精度0.05 %

? 双通道称重模块可接两台秤，节省空间

? 将远程显示器直接连接到TTY 接口

? 使用SIWATOOL U 程序可方便的对秤进行设置和校准

? 支持不用校正砝码而进行理论校正

? 支持在不必重新校正秤的情况下更换称重模块

? 可用于EX 防爆应用

称重模块技术参数：

产品型号：CW-1

描 述：动载称重模块,容量1t,4m电缆

BOM：122780

称重模块功能特点：

采用进口不锈钢焊接密封传感器，防护等级IP68，可在各种恶劣环境下使用 传感器满足OIML R60 C3和NTEP 10000 III L要求 自稳定承压头设计，始终保持正确的加载位置，称重重复性好

配备可调式水平限位螺栓

安装简单、快速

维护方便，节约停机维护时间

适用于如输送滚道秤等有水平冲击力场合的称重和过程称重控制

称重模块描述：

1.采用进口不锈钢焊接密封传感器，防护等级IP68，可在各种恶劣环境下使用

2.传感器满足OIML R60 C3和NTEP 10000 III L要求

3.自稳定承压头设计，始终保持正确的加载位置，称重重复性好

4.配备可调式水平限位螺栓

5.安装简单、快速

6.维护方便，节约停机维护时间

7.适用于如输送滚道秤等有水平冲击力场合的称重和过程称重控制

适用范围：

容量：0.5，1，2，5，10，15，20t

载荷：动载

环境：防爆

应用：平台、滚道、流水线

称重模块称重原理：

以一个典型的化学反应釜秤量为例，安装在反应釜底部的三个压式把将釜体的重量信号传至接线盒。接线盒中并联各路称重模块信号，并可根据各称重模块受载情况调节角差，经过汇集后的重量信号送至称重端或重量变送器。称重终端或重量变送器将重量信号处理成相应的重量数据。

对于非专业的用户来说，直接使用称重传感器是非常困难的。

称重模块是一种新型的称重元件，它将称重传感器、负荷传递装置和安装连接件等部件组合在一起，可以非常方便地和各种形状的机械装置相连接，如滚道、平台、立罐、槽罐、料斗等。

安装了称重模块的系统既可以保证称重传感器的精度高，长期稳定性好的特点，又解决了因安装不当而造成的称重误差。

使用称重模块的设备测量通常能达到更高的测重精度。

称重模块安装方式：

固定、浮动、半浮动三种结构，可在各种恶劣条件下使用。

在采用四只动载称重模块的安装方式中，一般其中两只称重模块的三面受限位，另外两只称重模块只在端部限位。

称重模块选购、安装、调试注意事项

称重模块选型注意事项

1 称重模块的选型，一般根据容器的支承点来选用3只一套或4只一套的称重模块的量程，由于存在着秤体(容器)自重及振动冲击、偏载等因素，一般按下列规则选用。多传感器静态称重系统：

固定负荷(秤台、容器等)＋变动负荷(需称量的载荷)≤选用传感器额定载荷×所配传感器个数×70％，其中70％的系数是考虑振动、冲击、偏载因素而加的。

称重模块安装注意事项

要注意水平调整，包括单个称重模块的安装平面和一套称重模块之间的水平调整。

焊接时传感器不能通过电流，焊接顶板时，地线要连接在秤体上，焊接底板时，地线要接在基础上，防止损坏传感器。

如果秤体上有输料管道，应换成软管，或使连接管道尽量长一点，以防止它们吃掉传感器真实的负荷而引起误差。

要在容器上焊一个砝码校验台，以便校验。容器上一般都无放置砝码的地方，需要焊一个平台放置砝码。通常焊在容器的下方，便于砝码上下安放。

接线盒必须注意防潮，多余的孔要用密封塞头塞住。接线盒如安装于室外，必须加保护箱，防止雨淋。在使用中因接线盒受潮而造成故障的情况时有发生，因此必须引起足够的重视。

称重模块调试注意事项：

调试前一定要检查每个称重模块的支撑螺杆顶部螺母是否已松开，套筒是否处于自由状态，否则，将产生较大误差，甚至无法称重。

调试时，要检查每一个参数出厂设定值是否符合实际需要，尤其是“开机清零”参数，出厂时一般都设定为“开机自动清零”，在容器秤上最好改为“禁止开机自动清零”，防止因停电等原因，再次开机时，容器的物料重量被清零而丢失。

量程设定不是指一套称重模块的额定总负荷，也不包括容器自身的重量，而应根据最大物料称量，从说明书所给的分度数和分度值中选取大于等于最大称重量作为量程。

称重显示仪电源电压必须符合要求，如电压不稳，超出允许范围，则会引起数字漂移。最好使用稳压电源。

由于电子称重模块组成的称重系统便于实现过程自动化称量，便于与计算机联网，因而在化工企业必将得到越来越广泛的应用。

称重模块功能特点：

> 使用优质传感器,称量精度高

> 结构独特,可方便地安装在各种槽罐上

> 三种顶板结构(固定式、半浮动式、浮动式)可以消除槽罐因热涨冷缩带来的称量误差。

> 支撑螺栓，防止设备倾覆

> 优质合金钢,表面镀镍.

> 安装简单,快速.

> 维护方便,节约停机维护时间

> 适用于槽罐的配料过程称重控制。

称重模块

作用优行质传感器,称量精度高.

自稳定承压头设计,始终保持正确的加载位置,称量重复性好.

配备可调式水平限位螺栓

配备对位工具,保证称重模块正确的工作位置.

优质合金钢,表面镀镍.

安装简单,快速.

维护方便,节约停机维护时间

适用于如输送滚道秤等有水平冲击力场合的称重和过程称重控制.

称重模块技术指标:

传感器  SB

额定容量 ↑ 0.5,1,2,3

灵敏度 mV/V 2±0.002

不重复性 %R.O. ≤0.01

滞后 %R.O. ≤±0.02

非线性 %R.O. ≤±0.02

蠕变(30分钟) %R.O. ≤±0.02

零点输出 %R.O. ≤±1

温度补偿范围 ℃ -10～+40

工作温度范围 ℃ -20～+60

灵敏度温度系数 %load/℃ ≤±0.002

零点温度系数 %R.O./℃ ≤±0.002

输入阻抗 Ω 381±4

输出阻抗 Ω 350±1

绝缘电阻 MΩ ≥5000(直流50V)

建议激励电压 V(DC/AC) 5～15

最大激励电压 V(DC/AC) 20

安全过载 %R.C. 150

极限过载 %R.C. 300

防护等级  IP67

电缆长度 m 4

称重模块技术指标：

传感? 器： SB

额定容量： T 0.5,1,2,3 5 10 15，20

灵敏? 度： mV/V 2±0.002

安全过载：%R.C. 150

极限过载：%R.C. 300

防护等级：IP67

电缆长度：m 4 5 6 9.5

称重模块是将称重传感器、负荷传递装置和安装连接件等部件组合在一起，可以非常方便地和各种形状的机械装置相连接，如滚道、平台、立罐、槽罐、料斗等以便于企业计量。

称重模块在实际应用中受力特点，称重模块分为两种；静载称重模块与动载称重模块。静载称重模块适用于只受垂直作用力的场合。如反应釜、槽罐、储料斗的重量检测。动载称重模块适用于作用力较明显的场合。如平台、生产线、传送带的重量检测

称重模块详细介绍：

称重软件上海实干实业有限公司称重软件 称重模块 称重设备 称重系统 静载称重模块 动态称重模块 防爆称重模块

称重模块称重原理

以一个典型的化学反应釜秤量为例，安装在反应釜底部的三个压式称重模块将釜体的重量信号传至接线盒。接线盒中并联各路称重模块信号，并可根据各称重模块受载情况调节角差，经过汇集后的重量信号送至称重端或重量变送器。称重终端或重量变送器将重量信号处理成相应的重量数据。

称重模块原理

■ 对于非专业的用户来说，直接使用称重传感器是非常困难的。

■ 称重模块是一种新型的称重元件，它将称重传感器、负荷传递装置和安装连接件等部件组合在一起，可以非常方便地和各种形状的机械装置相连接，如滚道、平台、立罐、槽罐、料斗等。

■ 安装了称重模块的系统既可以保证称重传感器的精度高，长期稳定性好的特点，又解决了因安装不当而造成的称重误差。

■ 使用称重模块的设备测量通常能达到优于万分之五的测重精度。

称重模块安装方式

采用不锈钢材料，有效抵御腐蚀性物质侵蚀。固定、浮动、半浮动三种结构，可在各种恶劣条件下使用。

动载称重模块安装方式

在采用四只动载称重模块的安装方式中，一般其中两只称重模块的三面受限位，另外两只称重模块只在端部限位。

称重模块应用

根据称重模块在实际应用中受力特点，称重模块分为两种；静载称重模块与动载称重模块。静载称重模块适用于只受垂直作用力的场合。如反应釜、槽罐、储料斗的重量检测。动载称重模块适用于作用力较明显的场合。如平台、生产线、传送带的重量检测。

称重模块称重应用

■ 重量监测

■ 定量控制

■ 流量物位检测

■ 散料积算s

■ 测力

■ 检重/分选/计数

■ 流量给料

■ 配料

称重模块功能

称重模块的主要任务是高精度测量多达三个测量范围的实际重量，并精确控制称重过程。

称重模块以全自动方式控制称重过程。然而，集成在SIMATIC 中意味着它也可以通过PLC程序而直接设定称重过程。

这意味着可以按意义对任务进行划分：极快的称重功能在SIWAREX FTA中执行， 联锁功能和逻辑功能在SIMATIC CPU中执行。

称重模块称重功能

称重模块称重模块通过参数化可以实现下列称重功能：

下列称重功能可以进行参数化：

? 符合OIML R76非自动衡器

? 符合OIML R61自动装料衡器

? 符合OIML R51自动分检衡器

? 符合OIML R107非连续累计自动衡器( 累计料斗称)

称重模块应用

无论何时对精度和速度提出高要求时，SIWAREX FTA称重模块都是最佳解决方案。

由于其优越的测量性能，因而可以在多达三个范围内以高精度测定重量。

SIWAREX FTA可以用来设计贸易认证的计量系统，诸如加料设备、装料站、装袋站、旋转打包机、混合器或检验站。

称重模块典型的应用领域包括：

? 液体的灌装

? 固体物料的定量包装和装载

? 扣除称重或装满称重时的计量失重或增重式给料

? 校验不同的数量批量称重

? 装料或接收物料

? 包装检重秤( 可配给Wipotec 称重传感器使用)

称重模块设计

SIWAREX FTA是SIMATIC S7-300的一个功能称重模块，可以直接集成到SIMATIC S7-300或ET 200M底板总线上。80毫米宽的称重模块的安装/ 电缆敷设要求极低，采用了DIN导轨组件和搭锁技术。

标准40针前连接器用来连接称重传感器、RS 485串行接口、模拟输出和数字输入/ 输出，9脚Sub-D插头用来连接PC(RS 232)，独立2脚插头用来连接电源。

SIWAREX FTA在SIMATIC中， 意味着可保证将称重技术完全集成到自动化系统中。

称重模块主要功能：

1）两块秤台单独标定，具有10点修正，极大提高产品的精度。

2）采用数字化无线传输，完全避免引线被压断现象，客户使用更加方便。

3）采用超高载频的无线传输技术，大大提高了该系统的抗干扰能力，为系统的动态测量精度提供了技术保障。

4）具有时间日期显示，车号票号输入，仪表和两称重台电池电量监测指示等。

5）采用浮零技术和零点跟踪技术，彻底消除零点漂移。

6）数字化的菜单操作，简单明了。

7）仪表微型打印机，可打印时间、日期、车号、票号、轴重、轴组重、总重、超重值及监测单位等数据，可作为执法凭证。

8）配交流充电器与车载充电器，内置高容量蓄电池，充电一次，可检测数百次。

9）具有很强的防水防尘防腐性能。

称重模块称重原理

以一个典型的化学反应釜秤量为例，安装在反应釜底部的三个压式称重模块将釜体的重量信号传至接线盒。接线盒中并联各路称重模块信号，并可根据各称重模块受载情况调节角差，经过汇集后的重量信号送至称重端或重量变送器。称重终端或重量变送器将重量信号处理成相应的重量数据。

称重模块原理

■ 对于非专业的用户来说，直接使用称重传感器是非常困难的。

■ 称重模块是一种新型的称重元件，它将称重传感器、负荷传递装置和安装连接件等部件组合在一起，可以非常方便地和各种形状的机械装置相连接，如滚道、平台、立罐、槽罐、料斗等。

■ 安装了称重模块的系统既可以保证称重传感器的精度高，长期稳定性好的特点，又解决了因安装不当而造成的称重误差。

■ 使用称重模块的设备测量通常能达到优于万分之五的测重精度。

称重模块安装方式

采用不锈钢材料，有效抵御腐蚀性物质侵蚀。固定、浮动、半浮动三种结构，可在各种恶劣条件下使用。

称重模块安装方式

在采用四只动载称重模块的安装方式中，一般其中两只称重模块的三面受限位，另外两只称重模块只在端部限位。

称重模块功能特点：

*数字重量显示；

*高精度，高安全称重传感器配合安装称重模块稳定性好；

*可应用于液体，粉体等原材料之存量控制管理；

*依实际现场状态，配合采用3组或4组传感器；

*配合选购定量控制系统，达成定量自动加料或定量自动排料；

*备用有一般非防爆型及防爆型规格供选购；

*安装在桶槽地部的称重模块的重量信号传至接线盒。接线盒中并可根据各种称重模块受载情况调节角差，经过汇集后的重量信号送至称重端或重量变送器。称重终端或重量信号处理成相应的重量数据。

*称重模块采用浮动式和半浮动式组合，使用传感器后形成的称重计量系统，能自动计量称重数据，可储存计算机并进行称重数据管理。

*系统具有全自动，自动和手动功能。无论在何种方式下，都含有一种强制功能。该功能可以立即启动或停止某种操作，以应付一些突发事件的发生，使系统具有更强的应变能力。

*全自动：带计算机监控及所有数据功能的自动方式。(可选)

*自动：当计算机出现故障时，切掉计算机，在称重单元和逻辑单元的控制下，仍可按原配料程序和预定的精度进行操作。配方将由现场防水键盘输入。

*手动：去掉系统的连锁功能，单台启动输料泵及利用称重单元的功能进行配料操作。该方式一般为试车及紧急状态时使用。

*系统在自动方式(包括全自动)时，接受到请求配料的指令后，报警铃响，…

称重模块在工业化工环境的计量应用：

电子称重计量对于非专业的用户来说，直接使用称重传感器是非常困难的。在安装时，必须考虑各种问题。称重模块是一种新型的称重元件，它将称重传感器，负荷传递装置和安装连接件等部件组合在一起，可以非常方便地和各种形状的机械装置相连接，组成称重系统。非常方便地和各种形状的机械装置相连接，组成一套称重系统，例如连接滚道，平台，立罐，糟罐，料斗，反应釜等

称重模块是用于传感器的一种实用性结构配件。有顶板，基板，称重传感器，负载支承柱及支承螺栓结构成。

根据负载支承柱及顶板的不同，分为固定式，半浮动式三种结构。在一个称重系统中，使用一只固定称重模块，一只半浮动称重模块，其余用浮动式称重模块补足，一般分为三只一套和四只一套。三只一套一般分为三点支撑，四只一套用于四点支撑。称重模块用于非常方便地安装在各种形状的容器上，适用于改造已有的设备，无论是容器，料斗还是反应釜，加上称重模块，都可以变成称重系统。

与现成的电子衡器相比，称重模块最大的特点是不受场地限制，组装灵活，维修方便且价格便宜。

地上衡因有秤台，要一定的占地面积，而称重模块安装在容器的支承点上，不需另外占地。特别使用于多个容器并列安装而场地窄小的场合。电子衡器的量程和分度值有一定的规格，而称重模块组成的称重系统，量程和分度值可以在仪表充许的范围内，根据需要自行设置。称重模块维修方便，若传感器损坏，可以调节支承撑螺杆将秤体顶起，不必拆除称重模块的系统既可以保证称重传感器精度高，长期稳定性好的特点，又解决了因安装不当而造成的称重误差。使用称重模块的设备测量通常能达到优于万分之五的测重精度。

称重模块特点

1.安装简单、快速

2.顶板高度、水平限位间隙可调，维护方便，节约停机维护时间

3.框架结构，防止设备倾覆

4.外形尺寸小，节约设备安装空间

5.采用焊接密封传感器，防护等级IP68，可在各种恶劣环境下使用

6.自稳定承压头设计，始终保证正确加载位置，称量重复性好

7.框架受力结构，适合拉、压两用

8.一体化设计，适合动、静载两用

称重模块特征和利益

1.自稳定承压头设计，始终保持正确的加载位置，称重重复性好

2.自定位功能；不需要定位标尺

3.安装快速、简单，节约时间和人工成本

4.优质合金钢镀镍或不锈钢材质

5.采用不锈钢焊接密封传感器(除250 磅)

6.不锈钢接线盒

7.可选绝缘材料垫，减少颤动、震动和热传递