当环境中同时存在氧气(空气)、爆*性物质、引爆源(如电火花、灼热表面)时即会引起爆*， 防爆衡器 必须至少控制器中的一个因素，即能达到防爆的目的。这就是防爆三角形原理。

防爆标志：本安型ExibllCT4/T5 隔爆型ExiadllBT5 复合型ExiallCT6

防爆产品： 防爆汽车衡，防爆小地磅，防爆台秤 ，防爆称重系统，防爆套件

防爆模式：本质安全型(本安型)，隔爆型，复合型

用户选型时应注意：

1.首先确定使用场合的危险介质及其所处的区域

2.依次确定衡器的防爆形式，类别，级别和温度组别

3.气体防爆与粉尘防爆是完全不同的；煤矿防爆与常规防爆是完全不同的

4.防爆衡器的安装与使用必须严格按照施工规范进行

防爆型电子地磅是本公司产品中技术含量较高的产品之一。

采用新一代的元器件和多功能专用集成电路，通过精心的软件设计，使电子衡器具有精度高，可靠性好，功能齐全、性价比高。

在防爆系统采用了本安型电路及隔爆型仪表显示器相结合的集成技术。

可广泛使用于石油、化工、矿井、医用、航空航天、军事火爆部门。

本产品可在具有ＩＩＢ级，温度组Ｔ４组的爆气体混合物的１区(或２区)危险性场所使用。

采用了本安型电路及隔爆防爆技术。

显示控制器与衡器称重系统成为分体式结构。

具有体积小、重量轻、移动维修方便、安全可靠、价格低廉等特点。

产品经国家级仪器仪表防爆安全监督检查站鉴定合格。

防爆电子秤{可选尺寸与量程}

可选尺寸: 0.8X0.8m 1x1m  1x1.2m  1.2x1.2m  1.2x1.5m  1.5x1.5m

量   程 :1吨 2吨 3吨 5吨 10吨 15吨 20吨 30吨 50吨

本公司设有专门的防爆实验室，防爆技术人员悉心研发，针对各种环境使用的防爆衡器，在设计，制造，现场安装，用户培训，分销商培训，防爆衡器理论等方面，本公司均具有独到的行业优势。

本公司所有的 防爆产品 均严格按照GB3836防爆标准设计，生产，安装，检验。确保了防爆衡器的高可靠性与高精度。

产品简介：

♂秤台材质：防滑性花纹板、钢板厚度4mm强度高，耐撞击，使用寿命长

♂秤架结构：加强筋用4-5mm板折弯成U型，主要超载于50♂的重量

♂四只本安SQB高精度高强度传感器并抗150♂超载量（铝合金制造，性能优越，抗冲击力强）

♂地磅显示仪表： XK3101本安型，全不锈钢外壳，单一窗口LCD显示，可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读具备重量累加、去皮、自动零点追踪功能，选配本安电池或者电源冲电器（危险区充电需加隔离舱）

♂ HQ-4接线盒，采用高精度电位器和不锈钢外壳，配有TVS管（18V）防浪涌冲击（并联式）防水性能强，显示器配制 XK3101 1只 电池 1只

传感器：YZC-6A 4只 电池充电器  1只

接线盒：JX-D 1只 电缆  1套标志：本安型ExibllCT4/T5 隔爆型ExiadllBT5 复合型ExiallCT6

(选配)不锈钢地磅秤特点：

※含秤架、显示仪表、传感器、接线盒、为304全不锈钢材质。

※高精度防水秤，国家标准，防水等级分为：IP65 IP67 IP68

※主要功能與特點 : 防水、防油、防腐蚀特点

※采用全不锈钢精工制作，超薄设计，方便称重

※斜坡式設計、特殊結構處理堅固耐用

※採用4只高精度防潮型感應器，最高精度1/15,000，精確穩定

※显示仪表全密封型，阻止任何水，任何气体！

※特别适用于化工，食品，等行业。

※量程: 500KG 1T 2T 3T 5T 10T

※尺寸: 0.8*0.8m 0.8*1m 1m*1m 1m*1.2m 1.2*1.2m 1.2*1.5m 1.5*1.5m 1.5*2m 2*2m

※精度：1T/200g，2T/500g，3T/1kg，5T/2kg

本公司服务地区有以下(简称)：(京)、(沪)、(津)、(渝)、(内蒙)、(宁)、(新)、(藏)、(桂)、(黑)、(辽)、(吉)、(冀)、(鲁)、(晋)、(陕、秦)、(甘、陇)、(青)、(豫)、(皖)、(鄂)、(湘)、(苏)、(浙)、(赣)、(闽)、(粤)、(琼)、(台)、(川)、(滇)、(贵、黔)、(港)、(澳)等

功   能:

根据秤体的形状分类：

单层地磅结构简单，故障率低。可选配引坡，可选全不锈钢(304号)。最大量程可以做到5吨

特点：

Ξ无框架、低台面，自带限位，自动复位功能

ΞU型梁结构，花钢板或平板，通过专用夹具组焊

Ξ材质：碳钢、不锈钢贴面、全不锈钢，三种可选

Ξ碳钢秤台的表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理

Ξ不锈钢秤台的表面经抛光、拉丝处理

Ξ受专利保护的承载活动支脚，对地面的要求较低

Ξ配备四只合金钢或不锈钢称重传感器

常用显示器功能介绍：

Ξ地磅秤标配上海耀华XK3190-A12/A12E显示器

显示器简介：

ΞXK3190-A12 OIML系列采用高精度模数转换技术和特殊的软件抗振动技术，交直流两用，

Ξ适用于电子台秤、电子平台秤等使用1～4个传感器的静态称重系统。

显示器技术参数：

ΞA/D转换方式:Σ-Δ转换方式

ΞA/D转换速率:20次/秒

Ξ最大A/D转换数:20bit

Ξ输入信号范围:－10mV～15mV

Ξ输入灵敏度:≥1μV/e

Ξ传感器供桥电源 C5V；

功能特点：

◆ 秤体和框架

◆ 直称重传感器

◆ 称重仪表

◆ 接线盒5、5米信号屏蔽电缆

◆ 平板或花纹钢板精工焊接，结构紧固耐用，表面喷砂处理，抗腐蚀性强

◆ 框架型结构更合理、可靠

◆ 安全负载设计高达125﹪以上

◆ 配置高精度称重传感器和高灵敏度仪表，确保称量准确可靠

◆ 低秤台结构设计，易于维护、清理和搬运

◆ 配置灵活，扩充空间大

显示器基本功能：

∏高精度A/D转换，可读性达1/30000；

∏调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

∏特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

∏零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围、可分别设置；

∏数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

∏附带称重计数功能；（单件重量有断电保护）

∏多种背光模式可选择；

∏可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

∏随机配置6V/4AH免维护蓄电池

其他标准规格：

| 地磅型 号： | SCS-1T | SCS-2T | SCS-3T | SCS-5T | SCS-10T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地磅量 程： | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T |
| 地磅精 度： | 0.5kg | 0.5kg | 1k | 2kg | 2kg |

地磅简介：

⊿∈秤台：不锈钢秤台，钢板厚度5mm,结构,可更好保护秤体,强度高,耐撞击,使用寿命长。

⊿∈以IP67专用防水连接盒,防浪涌冲击（并联式）防水性能强（Junction Box）连接4颗高精度感应器使用。

⊿∈出厂配置为SQC传感器,安全负载高达：150％以上,标配不锈钢显示仪表

⊿∈可调整旋转底脚，配备四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。

√♀仪表功能：单一窗口LCD显示，有重量累加、累计显示、累计清除功能，公斤、磅转换功能，可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读，内置蓄电池，交直流两用。

√♀注：台面尺寸规格可根据客户要求定制（如需将小地磅放在地下面使用，我公司只提供施工图，土木施工费我方不包含内）

可选：单层、双层、移动式、带轮子型、缓冲式等

特点:

▽无框架、低台面，自带限位，自动复位功能

▽U型梁结构，花钢板或平板，通过专用夹具组焊

▽材质：碳钢、不锈钢贴面、全不锈钢，三种可选

▽碳钢秤台的表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理

▽不锈钢秤台的表面经抛光、拉丝处理

▽受专利保护的承载活动支脚，对地面的要求较低

▽配备四只合金钢或不锈钢称重传感器

功   能:

根据秤体的形状分类：

单层地磅结构简单，故障率低。可选配引坡，可选全不锈钢(304号)。最大量程可以做到5吨

基本配置：

| 第一点 | 第二点 | 第三点 | 第四点 | 第五点 | 第六点 | 第七点 | 第八点 | 第九点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢结构秤体 | 秤重仪表 | 秤重传感器 | 电子接线盒 | 上下球腕或秤重地脚 | 引坡（选配） | 打印机（选配） | 移动推车（选配） | 称重软件（选配） |

详细参数:

∏ 框架型结构更合理、可靠平板或花纹钢板精工焊接，结构紧固耐用。

∏ 表面经喷砂处理，抗腐蚀性强

∏ 安全负载高达125％以上。

∏ 选配防滑引坡，便于上下 。

∏ 负载可任一方向驶向称台。

∏ 选配称重管理系统软件。

∏ 采用全新设计的钢结构承载器。

∏ 方便搬运，直接铺设在水泥地上，并配有活动的引坡（选配），空间可以充分利用。

∏ 配备四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。

∏ 具有精确度高，计量迅速，工作稳定可靠，适宜小型车辆装货称量。

∏ 适用于仓库、车间、货场、集贸市场、工地等场所的理想称量器具。

∏ 可选称重范围： 1吨,2吨, 3吨, 5吨, 10吨, 15吨, 20, 30吨

∏ 称量范围：

| 1T-0.2kg | 1.5T-0.5kg | 3T-1kg | 2T-0.5kg | 5T-1kg | 10T-2kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

∏ 称台尺寸：

| 1.2×1.2m | 1.2m×1.5m | 1.2×2m | 1m×1.5m | 1.5×2m | 2m×2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

∏ 台面尺寸规格可根据客户要求定制（欢迎来厂选购或电话咨询订购）

∏ 可配仪表：打印仪表、继电器输出仪表、4-20mA电流输出定量仪表、不锈钢仪表、计数仪表等

简述：

SCS型地磅秤方便搬运，可直接铺设在水泥地上，并可选配配有活动的引坡(选配)，使空间得到分利用，配备四只高精度不锈钢剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。该系统有准确度高，计量迅速，工作稳定可靠，适宜小型车辆装货称量。是医疗、卫生、制药、制碱、精化工、化工油漆、食品等对防腐、环境卫生有较高要求的行业称重的理想选择。地磅秤采用全新设计的钢结构承载器，简易轻巧，方便搬运，可直接铺设在水泥地上，并配有活动的引坡（选配），使空间得到充分利用，配备四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。该系统具有准确度高，计量迅速，工作稳定可靠，适宜小型车辆装货称量。适用于仓库、车间、货场、集贸市场、工地等场所的理想称量器具。

产品材质：

方管结构、钢板和槽钢材质，其价格主要取决于材质和台面尺寸，表面选用4~10mm厚的平板钢或花纹钢；表面四层油漆防锈处理；

电子地磅功能特点：主要功能取决于称重仪表，仪表可以是耀华、彩信、东南、托利多公司的，所有公司的仪表都具有去皮、置零、公斤和磅的转换；

显示颜色为红色或绿色数码管；零点自动追踪；交直流两用蓄电池，上海电子磅秤充电一次可连续使用120小时；

RS232电脑串行并行接口；可以配大屏幕，便于车间和仓库称重读数；秤体结构薄，整体高度8~13mm，耐冲击、秤体表面四层油漆处理；

选用4只高精密、高灵敏专业称重传感器，称重稳定准确；配置全不锈钢接线盒，防水等级高，性能稳定可靠；

地磅秤除了常用的专业计重功能外，还有一种为需要计数的厂家专门设计的计数地磅秤，计数地磅秤，在取样后，可以准确迅速的知道产品的：总重量，单重，数量。是螺丝厂，服装厂家首选！

双层超低地磅秤：

优点：离地面低，只有5mm高，小推车可以很容易推上去，自带引坡；引坡上不可以称重；自己有限位，不用时可以侧放，引坡不用时可以折叠，这样就不占用地方。缺点：秤体与边框容易卡死，最大量程只能做到2吨

三层缓冲型地磅秤：

高性能缓冲避震装置吸收加载时的冲击，特别使用起吊设备搬运货物计量，能有效吸收称量过程中货物的冲击力

双层移动式地磅秤：

在双层地磅的基础上加了4个滚轮，性能优缺点跟双层地磅一样。因称重时轮子受力，所以限制了最大称重，最大称重只能做到2吨

单层结构地磅秤：

主要用于浅基础中，优点：安装好后与地面平齐，小推车上下过磅方便。整体看上去美观，不占用地方，自己有限位。缺点：秤体与边框容易卡死，安装麻烦，建议尽量推荐客户用单层地磅代替，可选配引坡，可选全不锈钢(304号)最大量程可以做到5吨

双层结构地磅秤：

优点：离地面低，只有5mm高，小推车可以很容易推上去，自带引坡；引坡上也可以称重；不用时可以侧放，这样就不占用地方    缺点：对地面的平整度要求高，因为引坡边缘离地面很近，稍微有点不平就会碰住引坡，导致称重不准，引坡不能折叠，不易于搬运。最大量程只能做到2吨

地磅秤除了常用的专业计重功能外，还有一种为需要计数的厂家专门设计的计数地磅秤，计数地磅秤，在取样后，可以准确迅速的知道产品的：总重量，单重，数量。是螺丝厂，服装厂家首选！

下面介绍一下常用地磅秤配的计数仪表的详情功能及参数：

▼XK3190-A15（E）计数、计价仪表，采用快速高精度的Δ－Σ模数转换技术和先进的软件处理技术，适用于电子平台秤、机电改造秤

▼等使用1～6个传感器的静态称重系统。

▼高精度A/D转换，最大外分度数30000，计数精度高于1／10000；
▼调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；
▼零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围、调零速率可分别设置；
▼计价和计数功能可选；
▼累加、累计显示功能；
▼单重/样本数量输入方式随意，计数精度自修正功能；
▼A15（LCD显示）背光模式可选；
▼A15E（LED显示）节电显示方式可选；
▼交直流两用,内置6V/4AH免维护蓄电池，随机充电；
▼电池电量/状态实时检测/指示，有欠压报警/关机保护功能；
▼选配RS-232通讯口，波特率可选；

▼A/D转换方式:Σ-Δ转换方式
▼A/D转换速率:10～20次/秒
▼最大A/D转换数:24bit
▼输入信号范围:－2mV～13mV
▼输入灵敏度:≥1μV/e
▼传感器供桥电源:DC 5V
▼连接传感器个数:可接6个350Ω的传感器
▼传感器连接方式:4线制
▼检定分度数:3000
▼最大外分度数:30000
▼最大内分辨率:600000
▼分度值:1/2/5/10/20/50/100可选
▼显示方式(A15):21位LCD，10个状态指示符
▼显示方式(A15E):18位LED，10个状态指示符

功能特点和性能：

ΝΝ 外型美观,结构坚固,工艺精湛,创新专利高刚性高强度设计,创新顶级外观专利设计。

ΝΝ 高强度结构秤体，适合各种恶劣环境 高精度传感器，铲车移位方便。

ΝΝ 可配引坡台面可选：花纹板或平板表面处理：喷塑或喷漆可根据客户要求订制尺寸

ΝΝ 高精度A/D转换，可读性达1/6000；调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

ΝΝ 特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

ΝΝ 零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围、可分别设置；

ΝΝ 数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

ΝΝ 多种背光模式可选择；可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

ΝΝ 随机配置6V/4AH免维护蓄电池选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

ΝΝ 选配20mA电流环大屏幕通讯口；

ΝΝ 型号 A12E-I-1T A12E-I-2T A12E-I-3T A12E-I-5T A12E-I-10T A12E-I-20T

ΝΝ 秤量 1T 2T 3T 5T 10T 20T

详细介绍：

﹤1﹥ 秤台1套ΖΖ4只悬臂梁称重传感器ΖΖ1只接线盒ΖΖ1块仪表组

﹤2﹥秤体材质为碳钢U型钢组焊，可选不锈钢材

﹤3﹥台面材质为整体碳钢，可选花纹板或不锈钢

﹤4﹥处理工艺：碳钢秤台—抛丸ΖΖ烤漆 不锈钢秤台：抛光拉丝

地磅秤优点和性能：

从根本上解决了全钢结构电子地磅使用过程中因雨淋日晒，酸碱腐蚀及结构的热胀冷缩而出现秤体被腐蚀，使用精度降低、使用寿命缩短等问题，抗腐能力、结构稳定、自重大、定位准、不变形、免维护。适用为公用磅站、化工企业、港口码头、冷冻行业等对防腐功能要求较高的行业。

○ 交直流(内置电瓶)两用仪表

○ 四点线性修正

○ 智能化判别电池电量，自动关机保护电池

○ 10个单价设置、贮存及调用可直接贸易结算

○ 超载130♂F.S仪表将锁定超载值显示

○ 可提商10倍精度显示当前称量

○ 不间断(实用)时钟：真正的约定日期停机功能

○ 车号、皮重500辆贮存，断电保护

○ 1000个称重记录贮存；各类统计报表

○ 按车号分类统计；按货号分类统

○ 日报表、月报表统计

○ 中文填充式快速打印可选

○ 多种针式24针打印机配接

○ 二路RS-485通讯接口

○ 可增配RS-485通讯接口

○ 根据结构可分为:单层,双层及可移动三类

特色：

△ 外型美观,结构坚固,工艺精湛,创新专利高刚性高强度设计,创新顶级外观专利设计。

△ 高强度结构秤体，适合各种恶劣环境

△ 高精度传感器，铲车移位方便。可配引坡

△ 台面可选：花纹板或平板

△ 表面处理：喷塑或喷漆

△ 可根据客户要求订制尺寸

△ 称重范围：500kg-20000kg

△ 标准尺寸：1M×1M； 1.2M×1.2M； 1.2M×1.5M； 1.5M×1.5M； 1.5M×2.0M； 2M×2M

△ 合金钢高精度传感器*4PCS

△ 超薄型强化钢结构

△ 防撞保护钢座*4PCS

△ 防滑花纹钢板/平板

△ 台面尺寸可依客户特殊要求定制

△ 选购配件：地磅引坡 ，打印机 ，大屏幕显示器 ，称重软件

为什么选做U型钢地磅而不做槽钢地磅呢？下面为你一一道来：

①先说槽钢秤体，它是以槽钢为主梁，再以横隔板一道道的相连，底部再用封板。

U型钢秤体，则是根据桥梁原理，用U型钢在底部进行支撑，没有封板的，也没有模隔板的。

相比较而言，同样型号的秤体，槽钢秤体重于U型钢秤体。成本要就比U型钢秤体高。槽钢秤体有封板起到张力作用，U型钢则没有。

②再从焊接的角度来说， U型钢秤是满焊，而槽钢秤是点焊。所以，业内认为，U型钢要比槽钢好些。 目前在市场上生产地磅的厂商主要用U型钢和槽钢，其中U型钢结构的地磅在市场上成为主流，在美国、德国、中国乃至全世界地磅厂家都采用U型钢结构、U型钢地磅。

③槽钢属于第三代衡器产品，槽钢称底部是有两道撑重梁，中间是空的，所以撑重性能要差些。简单的说钢结构配比不是很合理，槽钢秤等于是用钢板拼凑上去的。但是从秤体重量来说同样的吨位槽钢比U型钢重，这个实话。

单层结构:  4只高精度传感器，不锈钢防水接线盒，智能显示仪表。秤面以A36结构钢及C型槽钢骨架为基础，坚固耐用、附有4组可调式支  脚外型美观，结构坚固，工艺精湛，创新专利高刚性高强度设计，创新顶级外观专利设计。适于用吊装物料称量，铲车铲放称量和人工搬运称量。

双层结构:  适用于坑式地磅，附有4组碗状压头组件，安装方便。以IP67防水连接盒（JuncTion  Box）连接4颗感应器使用。可轻易的与重量控制显示器连接使用，以读取重量数据及启动其它功能。可连结RS232接口或直接连接打印机界面。可连结10  公尺内之远程显示。当感应器损坏时，可单颗更换。  配有  M12  环扣，方便搬运。适合小型车辆载货称量，适合有坑式安装使用.

备注：可选配打印功能仪表、继电器输出仪表、4-20mA电流输出定量仪表、不锈钢仪表、计数仪表等

地磅秤优点：

从根本上解决了全钢结构电子地磅使用过程中因雨淋日晒，酸碱腐蚀及结构的热胀冷缩而出现秤体被腐蚀，使用精度降低、使用寿命缩短等问题，抗腐能力、结构稳定、自重大、定位准、不变形、免维护。适用为公用磅站、化工企业、港口码头、冷冻行业等对防腐功能要求较高的行业。

电子地磅功能说明和性能：

<<--  配备电子平台秤四只合金钢或不锈钢称重传感器；

<<--  休用U型梁结构；

<<--  电子地磅花钢板或平板，通过专用夹具组焊；

<<-- 不锈钢秤台电子平台秤表面经抛光、拉丝处理；

<<--  电子平台秤无框架，低台面；

<<--  电子地磅自带限位，自动复位功能；

<<--  专利保护的活动支脚；

<<--  电子地磅材料：碳钢、不锈钢贴面，全不锈钢，三种电子平台秤可选；

<<--  四点线性修正

<<--  交直流（内置电瓶）两用仪表

<<--  智能化判别电池电量，自动关机保护电池

技术参数：

<<--单层结构，整体面板；

<<--接线盒内置，美观大方；

<<--采用U形冷弯型钢组焊，秤体强度高；

<<--平板或花纹钢板精工焊接；

<<--结构紧固耐用，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强。

<<--量程：1T 2T 3T 5T 10T

<<--精度：符合GB/T11883-2002 Ⅲ级。

单层小地磅外型美观，结构坚固，工艺精湛，创新专利高刚性高强度设计，创新  顶级外观专利设计。适于用吊装物料称量，铲车铲放称量和人工搬运称量。不适合小型车辆载货称量，不适合有坑式安装使用

︽精度等级：01ML III

︽工作温度：称重显示仪表：0℃～＋40℃ 。

︽称台和传感器：-20℃～＋60℃

︽安全过载：150％

︽相对湿度：小于90％

︽工作电源：220VAC   49Hz～51Hz

︽电压范围：－15％～＋10％

基本功能介绍：

︽称量范围：1T-0.2kg ,1.5T-0.5kg ,2T-0.5kg,3T-1kg ,5T-1kg, 10T-2kg

︽秤盘尺寸：1.0×1.0m,1.2m×1.2m ,1.2m×1.5m, 1.2m×2m , 1m×1.5m, 1.5m×2m ,2m×2m

︽秤面以实厚为6mm的花纹碳钢材质及碳钢骨架为基础，坚固耐用。

︽以IP67防水连接盒（JunctionBox）连接4颗高精度感应器使用。

︽自动零点追踪，全扣重及重量累计功能。

︽该电子地磅整体表面化学工艺处理，美观、抗腐蚀，喷涂台面，清洁耐用。

︽可连结10公尺内之远程显示。

︽碳钢结构，可选配斜坡和不锈钢称盘

︽可装配远程显示器、连接电脑或通过打印印数据

︽仪表支持电子汽车衡及电子秤的网络连接

︽可选配防爆电子地磅

︽可选交直流两用型仪表，停电可连续使用8小时

广泛应用于仓库、车间、货场、集贸市场，工地等场所适用于吊装物料称量，铲车铲放货物称量,小型汽车称量和人工搬运称量。外型美观,结构坚固,工艺精湛,创新专利高刚性高强度设计,创新顶级外观专利设计。适于用吊装物料称量,铲车铲放称量和人工搬运称量。不适合小型车辆载货称量，不适合有坑式安装使用。

全钢结构的结构特点：

l 秤台主梁全新采用热轧钢冷弯成U形截面槽钢，且在横截面上立有多道立筋幅板，更增加主梁的刚度，使抗扭、抗弯、抗压能力更强。

2 秤台焊点均采用连续自动焊拉发，且焊缝经过超声波探伤。确何了焊缝的质量。

3 钢板经喷砂除锈处理，表面涂层以环氧富锌底漆和丙稀酸聚脂船用油漆，油膜厚实。

4 秤台理整，规格多样化、系列化，还有防爆、防滑等结构类型。

| 项目 | 第四代U型钢钢构地磅秤 | 第三代槽钢钢构地磅秤 |
| --- | --- | --- |
| 结构 | 主梁：钢板冷弯U型槽加中幅立筋板组合。秤台设计标准化、模块化、系列化、秤台美观、平整。 | 主梁：普通槽钢。秤台单一需单配，互换性差。美观感不够，易曲翘变形。 |
| 工艺 | 使用专用设备生产，自动连续焊接，自动化程度较高。焊缝均匀整齐密实，焊缝用超声波探伤。 | 手工组焊，手工作业，焊接工整性欠佳，易产生气孔夹渣。 |
| 性能 | 准确性等级高，工作稳定性好，钢性强，过载能力强。 | 准确等级较低，工作稳定性较差，刚性一般，过载能力一般。 |

常规参数 ：

ΖΖ 组成部分：秤体1个ΖΖ显示仪表1个ΖΖ高精度传感器4个ΖΖ接线盒1个

ΖΖ秤体尺寸：0.8X0.8，  1.0X1.0，  1.2X1.2，  1.2X1.5，  1.5X1.5，  1.5X2.0，  2.0X2.0

ΖΖ称量精度：1T/200g，  2T/500g，  3T/500g，  5T/1kg。

ΖΖ台面尺寸：可以给客户作确定，非标台秤可根据客户需要订做。

ΖΖ1t以下地磅台面尺寸通常为1.0*1.0m、1.0*1.2m、1.2*1.2m

ΖΖ2t以是地磅台面尺寸通常为1.2*1.2m、1.2*1.5m、1.5*1.5m、2.0*2.0m

ΖΖ(台面)面板：不锈钢平面板，碳钢花纹钢，面板厚度通常为6MM

ΖΖ秤架：方管、槽钢

ΖΖ显示器(仪表)：标配  XK-3190-A12地磅称重专业仪表。

ΖΖ传感器：每个地磅有四颗传感器，地磅四个角每角一颗，

ΖΖ3t地磅用2t传感器，2t地磅用1t传感器，1t  地磅用1t或0.5t(有点偏小)，

ΖΖ5t地磅用3t或2t(偏小)传感器。

1t用0.5t的传感器偏小的原因是：四个传感器每个0.5t，那么四个就为2t远远大于地磅的称量范围，但是，如果使用在称量物体时不注意，在秤角的地方压力过快，那么只有0.5t的传感器承受压力，对传感器的损坏非常的大，而且称量的准确度也会受到很大影响，所以如果每个角的传感器容量为1t那么它的安全系数就会很高。

单层小地磅外型美观，结构坚固，工艺精湛，创新专利高刚性高强度设计，创新  顶级外观专利设计。适于用吊装物料称量，铲车铲放称量和人工搬运称量。不适合小型车辆载货称量，不适合有坑式安装使用

特点：

▲无框架、低台面，自带限位，自动复位功能

▲U型梁结构，花钢板或平板，通过专用夹具组焊

▲材质：碳钢、不锈钢贴面、全不锈钢，三种可选

▲碳钢秤台的表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理

▲不锈钢秤台的表面经抛光、拉丝处理

▲受专利保护的承载活动支脚，对地面的要求较低

▲配备四只合金钢或不锈钢称重传感器

技术参数

▲精度等级：01ML III

▲工作温度：称重显示仪表：0℃～＋40℃

▲称台和传感器：-20℃～＋60℃

▲安全过载：150％

▲相对湿度：小于90％

▲工作电源：220VAC   49Hz～51Hz

▲电压范围：－15％～＋10％

▲称量范围：1吨---- 200吨

▲尺寸规格：宽1m  2m  3m     长 2m -----24m

详细说明：

▲采用花纹U型钢(第六代)结构，整体结构好，钢性强，工艺性好，遇横向力不易变形，表面镀有铝粉环氧防腐漆具有防腐作用。国标面板4MM

▲花纹钢斜坡可方便上下货物运用。

▲用不锈钢称重传感器，(进口柯力传感器)自动复位的传力结构，具有超载保护功能。系统计量性能优越、精度高、传输速度快，长期工作稳定性好、具有防腐功能、安装维护方便。

▲采用耐磨花纹钢，抗冲击力。

置零(开机/手动)范围可调、连接地磅专用智能化显示仪表，读数精确，清晰；多种计量单位供选择，零点追踪，自动校正功能。

地磅选配件有：

▲打印机：用于打印重量数据表单

▲大屏幕：用于远距离读数

▲电脑管理系统：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等。

选配配件：

▲引坡：方便推车使用

▲打印机：用于打印重量数据表单

▲大屏幕显示器：满足客户的需求

▲称重软件：用于重量数据的进一步处理、储存、传输等。

▲量程：0.5T，1T，2T，3T，5T，8T，10T

▲尺寸：0.8m×0.8m×110mm； 1m×1m×110mm；1.2m×1.2m×110mm；1.2m×1.5m×110mm；

1.5m×1.5m×110mm； 1.5m×2m×130mm； 2m×2m×130mm； 1.5m×3m×130mm； 2m×3m×130mm；

产品简述

适于用吊装物料称量,铲车铲放称量和人工搬运称量。不适合小型车辆载货称量，不适合有坑式安装使用.外型美观,结构坚固,工艺精湛,创新专利高刚性高强度设计,创新 顶级外观专利设计。

最大称重 0.5t,1t,2t,3t,5t,8t,10t

秤台尺寸： 0.8m×0.8m×110mm；1m×1m×110mm ；1.2m×1.2m×110mm ；1.2m×1.5m×100mm； 1.5m×1.5m×100mm； 1.5m×2m×130mm；1.5m×3m×130mm；2m×2m×130mm；2m×3m×130mm

功能特点：

---- 量程：1T 2T 3T 5T 10T 20T 30T 40T 50T 60T …

---- 尺寸：0.8m×0.8m、1.0m×1.0m、1.2m×1.2m、1.2m×1.5m、1.5m×1.5m，1.5m×2m  2m×2m  2.5m×3m，非标的可根据客户的需求定做！

---- 采用高强度加强碳钢结构花钢板秤台精工焊接，结构紧固耐用，采用软管可防护传感器连接线。

---- 可轻易的与重量控制显示器连接使用，以读取重量数据及启动其它功能。

---- 高质量的静电喷涂喷砂处理，抗腐蚀性强，优良的秤台强度，外形美观、坚固耐用。

---- 结构紧凑、性能稳定、计量准确零部件通用化程度高，易拆卸、易运输，秤体便于移动、直接铺设在水泥地上。

XK3190型地磅秤 ，采用全新设计的钢结构承载器，配备四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。该系统具有准确度高，计量迅速，工作稳定可靠，是用于仓库、车间、货场、集贸市场、工地等场所的理想称量器具。

产品简介：

<<--  此双层标准型电子地磅结构,附有4组可调式支脚;双层结构；

<<--  4只高精度传感器，不锈钢防水接线盒，智能显示仪表；

<<--  秤面以A36结构钢及C型槽钢骨架为基础,坚固耐用；

<<--  双层结构,适用于坑式地磅,附有4组碗状压头组件，安装方便；

<<--  以IP67防水连接盒(Junction Box)连接4颗感应器使用；

<<--  尺寸：1×1M 1.2×1.5M 1.5×1.5M ；

<<--  可与重量控制显示器连接使用,以读取重量数据及启动其它功能；

<<--  可连结RS232接口或直接连接打印机界面；

<<--  可连结10 公尺内之远程显示。当感应器损坏时,可单颗更换；

<<--  配有 M12 环扣,方便搬运；

产品货物内容：

1秤台：碳钢秤台表面经喷砂，丙烯酸烤处理，钢板厚度6-8mm，加强结构，可更好保护秤体，强度高，耐撞击，使用寿命长。

2.以IP67专用防水连接盒，防浪涌冲击（并联式）防水性能强（Junction Box）连接4颗高精度感应器使用。

3.出厂配置为SQC传感器，安全负载高达：150♂以上，标配上海耀华显示仪表（XK3190-A6红色数码管显示）

4.可调整旋转底脚，配备四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。

5 秤量/感量：1T/0.2kg  2T/0.5kg  3T/0.5kg  5T/1kg  10T/2kg

6 台面尺寸有：1m*1m 1.2m*1.2m 1.2m*1.5m 1.5m*1.5m 1.5m*2m   2m*2m  1.5m*3m

XK3190型地磅秤 ，采用全新设计的钢结构承载器，配备四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。该系统具有准确度高，计量迅速，工作稳定可靠，是用于仓库、车间、货场、集贸市场、工地等场所的理想称量器具。

技术参数：

︽ 6个状态指示：去皮、毛重、净重、日期、时间、稳定

︽ 24个轻触式薄膜键盘(中、英文)

︽ 255个车号，100个货号，2000组记录(可扩大4倍)

︽ 输入信号范围： -40mV～ΖΖ40mV

︽ 输入信号分辩率： 0.2uV

︽ 最大净输入信号： 40mV

︽ 采样速率：＞100次/秒

︽非线性修正：30点

︽ A/D转换分辨码：50万码

︽电源要求： 电压：100V～240VAC可选，电压波动范围：-15♂～ΖΖ10♂频率：49Hz～51Hz

︽ 功耗：最大20W

︽可连接8个350Ω的传感器或16个700Ω的传感器

︽ 串行口1接口形式：RS232 (ZENITH连续输出或命令方式输出)

︽ 串行口2接口形式：RS485 (ZENITH连续输出)

产品组成：

XK3190型 单层电子平台秤 ：

标准配置：高强度整体秤台ΖΖ4只称重传感器ΖΖ内置接线盒ΖΖ称重仪表为主部件组成

选配扩展：大屏幕、打印机、防浪涌电源保护器、UPS不

间断电源、称重管理软件

特点有一下：

防滑高强度钢板台面

抗震抗冲击结构

四个高强度钢传感器,配防水接线盒

可定制其他特殊尺寸和量程

该电子小地磅已广泛应用于科研、化工、电子、五金、塑胶、印染、包装、食品、药业、物资等企业，市场占有率遥遥领先，深得广大新老用户的信赖和好评。

√√..可装配远程显示器、连接电脑或通过打印印数据√√..使用秤量30T到120T的电子秤请使用电子汽车衡

√√..仪表支持电子汽车衡及电子秤的网络连接√√..可选配防爆电子地磅

√√..自动零点追踪，全扣重及重量累计功能。

√√..该电子地磅整体表面化学工艺处理，美观、抗腐蚀，喷涂台面，清洁耐用。

√√..使用者简易校正，交直流两用，由于独特设计，功耗低。

√√..可连结10公尺内之远程显示。

√√..开机自动归零，操作简单、方便。 选配要求

√√..碳钢结构，可选配斜坡和不锈钢称盘

√√..结构上容易拆卸、运输，装配在地面的临时或简易基础上的平台秤。

√√..优良的秤台强度，坚固耐用,精度：OIML 级。

√√..可选配本各类仪表，满足用户各种功能需求。

√√..可选交直流两用型仪表，停电可连续使用8小时。

√√..秤面以实厚为5-8mm的花纹碳钢材质及碳钢骨架为基础，坚固耐用。

√√..地上衡标准型结构，附有4组可调式支脚，安装方便。

√√..以IP67防水连接盒（JunctionBox）连接4颗高精度感应器使用。

功能特点：

√√..实时时钟，不受交流电断电影响

√√..动态检测，数字滤波及自动零点跟踪功能

√√..置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能

√√..键盘设定与校正

√√..打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表

√√..汉字个性化打印：用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式打印汉字的货名等

√√..轴重累计功能：一台小量程的汽车衡也能称出大吨位汽车

√√..分度值自动切换：显示精度更高

√√..自我诊断功能：多种错误信息提示及告警

√√..DK3230-PC3带微打功能

单层结构,整体面板，接线盒内置,美观大方， 采用U形冷弯型钢组焊,秤体强度高， 平板或花纹钢板精工焊， 结构紧固耐用，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强

地磅特点：

外型美观,结构坚固,工艺精湛,创新专利高刚性高强度设计,创新顶级外观专利设计。

高强度结构秤体，适合各种恶劣环境

高精度传感器，铲车移位方便。可配引坡

台面可选：花纹板或平板

表面处理：喷塑或喷漆

可根据客户要求订制尺寸

地磅 性能：

量程:500KG 1T 2T 3T 5T 10T 15T 20T 25T1m*1m 1m*1.2m 1.2*1.2m 1.2*1.5m 1.5*1.5m 1.5*2m 2*2m 2*3m 2*4m

高精度A/D转换，可读性达1/6000；

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围、可分别设置；

数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

多种背光模式可选择；

可随机充电；具有欠压指示及保护装置；

随机配置6V/4AH免维护蓄电池

选配RS-232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

选配20mA电流环大屏幕通讯口A1ΖΖP打印

加工工艺：

秤台由于其体积和重量都比较大，安装的工作量也非常大，价值也比较高，除了问题在端时间内难以排除，故其使用年限的长短将直接影响用户的利益，而在秤台所有的要求中，除了材料要用对、用到位外，非常关键的就是表面的防腐效果如何，如果防腐处理不过光，秤台在使用很短一段时间后铁锈就会出来，也就说明，秤台开始生锈腐蚀了，这样秤台势必会在比较短的时间内发生断裂、坍塌等事故，给用户造成损失，故秤台的选用一定要慎重！
  我们拥有行业内最先进的防腐设备，产品防腐处理采用本套设备先进的处理与涂覆工艺，使产品达到了船级使用标准，在应用过程中，还考虑了环保要求，比传统的环氧富锌底漆加氯丁橡胶面漆防腐工艺更加环保，防腐效果更好（寿命增加3倍多），既满足了使用要求，又达到了环保要求。

产品简介：

XK3190-A1ΖΖP可外接4个传感器，保留A1＋表的基本功能，内置面板式微型打印机，适用机电改造秤、电子多功能平台秤以及使用1～4个传感器的静态称重场合。

电子地磅显示仪表

A1ΖΖP打印仪表 基本参数：

置零（开机/手动）范围可调

日期和时间显示（注：掉电不保存）

手动贮存累加

称重记录贮存掉电保护

自动/手动打印称重记录

通讯接口：RS232C、通讯方式/波特率可选；

大屏幕接口：串行输出，传输距离≤50米；

内置16列面板式微型打印机，实现仪表打印一体化；

电子地磅显示仪表

主部件简述：

1、SQB型称重传感器

2、连接电缆： Φ5x5000mm(如有特殊要求可另定)  输入：红(ΖΖ)黑(-)；输出：绿(ΖΖ)白(-)

3、XK3190模拟式显示仪表

电子小地磅已广泛应用于科研、化工、电子、五金、塑胶、印染、包装、食品、药业、物资等企业，市场占有率遥遥领先，深得广大新老用户的信赖和好评。

显示方式：数码管红字超高亮显示

产品特点：高精度小地磅采用当前世界先进的微电子技术和优质传感器构造而成，该产品精确度高，台面采用优质钢板，可靠性高，质量明显优于市面上一般电子台秤，是广大用户进行大体积大吨位物品称重的首选衡器。

原装配件：电子小地磅1台，优质传感器4只（已安装好），上海XK3190称重显示仪表1台，专用连接线1根，说明书保修卡1份，保护性包装。

安装说明：该产品人性化设计，将平台秤侧面一专用连接线取出插入称重显示仪表，即可开机归零使用。

功能特点：

±采用高强度加强不锈钢结构花钢板秤台精工焊接，结构紧固耐用，采用软管可防护不锈钢传感器连接线。

±可轻易的与重量控制显示器连接使用,以读取重量数据及启动其它功能。

±全不锈钢防水处理，抗腐蚀性强，优良的秤台强度，外形美观、坚固耐用。

±结构紧凑、性能稳定、计量准确零部件通用化程度高，易拆卸、易运输，秤体便于移动、直接铺设在水泥地上。