FX2N-2AD  两通道D/A

FX2N-2DA用于将2点模拟输出。

FX2N-2DA可连接到FX0N、FX2N和FX2NC系列的可编程控制器。

机型：嵌入式模块组

机身颜色：白色

额定电压：24V DC

FX2N系列中有关模拟量的特殊功能模块有：FX2N-2AD（2路模拟量输入）、FX2N-4AD（4路模拟量输入）、FX2N-2DA（2路模拟量输出）、FX2N-4DA（4路模拟量输出）、FX2N-4AD-PT（4路热电阻直接输入）、FX2N-4AD-TC（4路热电偶直接输入）、FX2N-2DA（2路模拟量输出）、FX2N-4DA（4路模拟量输出）、FX2N-2LC（2路温度PID控制模块）等。

1、根据接线方法，模拟输入可在电压输入或电流输入中进行选择。此时，假定设置为两通道公用模拟输入（电压输入和电流输入）。

2、两个模拟输入通道可接受的输入为0到10V DC、0到5V DC或4到20MA。使输入特性与两通道相容。

3、模拟到数字的转换特性可以调节。

4、此模块占用8个I/O点，它们可被分配为输入或输出。

5、使用FROM/TO指令与PLC进行数据传输。