简单介绍. FX1N系列是功能很强大的微PLC，可扩展到多达128 I/O点，并且能增加特殊功能模块或扩展板。通信和数据链接功能选项使得FX1N在体积、通信和特殊功能模块等重要的应用方面非常完美。. 定位和脉冲输出功能. 一个PLC单元能同时输出2点100KHz脉冲，PLC配备有7条特殊的定位指令，包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对驱动以及特殊脉冲输出控制。. 其它功能. 内置式24V直流电源.; 24V、400mA直流电源可用于外围设备，如传感器或其它元件。.. 时钟功能和小时表功能.; 在所有的FX1NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。.. 持续扫描功能.; 为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。.. 输入滤波器调节功能.; 可以用输入滤波器平整输入信号（在基本单元中x000到x017）。.. 元件注解记录功能.; 元件注解可以记录在程序寄存器中。.. 在线程序编辑.; 在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。.. RUN/STOP 开关.; 面板上运行/停止开关易于操作。.. 远程维护.; 远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据.. 密码保护.; 使用一个八位数字密码保护您的程序。.. 交流电源、24V直流输入类型. 模型; I/O总数; 输入; 输出; 尺寸 mm（英寸） （宽）＊（厚）＊（高）. 数目; 类型; 数目; 类型. FX1N-14MR-001; 14; 8; 漏型; 6; 继电器; 90＊75＊90 （3.6＊3.0＊3.5）. FX1N-24MR-001; 24; 14; 漏型; 10; 继电器; 90＊75＊90 （3.6＊3.0＊3.5）. FX1N-24MT; 晶体管. FX1N-40MR-001; 40; 24; 漏型; 16; 继电器; 130＊75＊90 （5.2＊3.0＊3.5）. FX1N-40MT; 晶体管. FX1N-60MR-001; 60; 36; 漏型; 24; 继电器; 175＊75＊90 （7.0＊3.0＊3.5）. FX1N-60MT; 晶体管. FX1N性能规格. 项目; 规格; 备注. 运转控制方式; 通过储存的程序周期运转. I/O控制方法; 批处理方法（当执行END指令时）; I/O指令可以刷新. 运转处理时间; 基本指令：0.55至0.7?s 应用指令：3.7至几百?s. 编程语言; 逻辑梯形图和指令清单; 使用步进梯形图能生成SFC类型程序. 程序容量; 内置8K步EEPROM; 存储盒（FX1n-EEPROM-8L）可选. 指令数目; 基本顺序指令：27 步进梯形指令：2 应用指令：89; 最大可用177条应用指令，包括所有的变化. I/O配置; 最大硬体1/0配置点128，依赖于用户的选择（最大软件可设定地址输入128、输出 128）. 辅助继电器 （M线圈）; 一般; 384点; M0至M383. 锁定; 1152点（子系统）; M384至M1535. 特殊; 256点; M8000至M8255. 状态继电器 （S线圈）; 一般; 1000点; S0至S999. 初始; 10点（子系统）; S0至S9. 定时器（T）; 100毫秒; 范围：0至3276.7秒200点; T0至T199. 10毫秒; 范围：0至327.67秒46点; T200至T245. 1毫秒; 范围：0.001至32.767秒4点; T246至T249. 100毫秒积算; 范围：0至3276.7秒6点; T250至T255. 计数器（C）; 一般; 范围：0至32767数16点; C0至C15 类型：16位上计数器. 锁定; 184点（子系统）; C16至C199 类型：16位上计数器. 一般; 范围:1至32767数20点; C200至C199 类型：32位双向计数器. 锁定; 15点（子系统）; C220至C234 类型：32位双向计数器. 高速计数器 （C）; 单相; 范围：-2147483648至+2147483647数 选择多达4个单相计数器，组合计数频率不大于 5KHz。 或选择一个双相或A/B相计数器，组合计数频率不大 于2KHz。注意所有的计数器都锁定。; C235至C238 4点. 单相c/w起始 停止输入; C241、C242和C244 3点. 双相; C246、C247和C249 3点. A/B相; C251、C252和C254 3点. 数据寄存器 （D）; 一般; 128点; D0至D127 类型：32位元件的16位数据存储寄存器. 锁定; 7872点; D128至D7999 类型：32位元件的16位数据存储寄存器. 文件; 7000点; D1000至D7999通过3块500程式步的参数设置 类型：16位数据存储寄存器. 外部调节; 范围：0至255 2点; 数据从外部设置电位器移到寄存器D8030和8031. 特殊; 256点（包含D8013、D8030和D8031）; 从D8000至D8255 类型：16位数据存储寄存器. 变址; 16点; V和Z 类型：16位数据存储寄存器. 指标 （P）; 用于CALL; 128点; P0至P127. 用于中断; 6点; 100＊至130＊ （上升触发＊=1，下降触发＊=0）. 嵌套层次; 用于MC和MRC时8点; N0至N7. 常数; 十进位K; 16位：-32768至+32768 32位：-2147483648至+2147483647. 十六进位H; 16位：0000至FFFF 32位：00000000至FFFFFFFF...