济南博飞机械设备有限公司

地址：济南市历城区华龙路2号

网址：www.jnbofei.com

电话：0531-88085775

传真：0531-88087757

联系人：高先生 13153106070

电磁感应铝箔封口机

该机是我公司结合国外先进技术并结合我国生产企业现状研制的新一代封口设备，采用国际上最先进的第五代模块化技术，具有操作简单，运行稳定，逆变电路的应用使产品在更为恶劣的工作环境下同样有出色的表现，广泛应用于食品、药品、农药、化工、化妆品、润滑油行业。
    电磁感应铝箔封口机是采用电磁场感应加热原理，是利用高频电流通过电感线圈产生磁场，当磁力线穿过封口铝箔材料时，瞬间产生大量小涡流，致使铝箔自行高速发热，熔化复合在铝箔上的溶胶，从而粘贴在承封物的封口上，达到迅速封口的目的。
封口容器的材质可以是聚乙（PE）、聚丙烯（PP）、聚酯（PET）、聚苯乙烯（PS）、ABS以及玻璃等，不能用于金属瓶体及瓶盖。
技术参数：功　　率：3000W电源电压：AC 220V/50Hz 13A封口直径：φ16-50mm φ30-80mm φ70-120mm封口速度：3-12m/min，40—150瓶（φ30mmPE瓶120瓶/分） 容器高度：30-260mm特殊要求可定做 感应器尺寸：850×120×90mm 
设备体积： 600*450*1150  
工作频率：80kHz

设备特点：
1.设备类型：全自动水冷风冷一体高速封口机 
2.控制系统：晶体管模块化数字集成电路控制 
3. 水压控制：当冷却水位降低或循环水阻塞或循环水阻塞时有自动断电功能。 
4. 自动保护：当整机超温，过流，过压时，高频自动停止加热从而实现保护功能 
5. 水位控制：当水箱缺水时，自动闪烁报警，自动断电。全不锈钢模具成型外壳，美观大方。 
6.设备自动起停工作，操作简便，设备安装调控简单，性能稳定可靠 注：室内温度降为零度以下时，冷却水必须更换防冻液。 
7.封口速度：40-150桶（瓶）/分钟　 其中：4000毫升：20-60桶（瓶）/分钟 　 　 　 1000毫升：60-80桶（瓶）/分钟 　 　 　 500毫升：80-100桶（瓶）/分钟 　 　 　 100毫升：100-120桶（瓶）/分钟 　 　 　 50毫升：120-150桶（瓶）/分钟 8.封口效果：封口完好率百分之百。即使瓶口留有少量液迹，也不影响封口效果。

功能特性: 
1.采用美国先进半导体(ADV)、日本东芝（TOSHIBA）、荷兰飞利浦（PHILIPS）等国际名牌公司先进的电子元器件，确保性能稳定。 
2.主电路的整流和逆变控制采用大功率CMOS模块和固态集成电路技术,使系统工作可靠性提高.
3.输出电路加入负反馈,构成闭环控制,使负载变化不会影响封口质量. 
4.在波形发生和控制上也采用负反馈,在不同的工作谐振点都可自动调节到最佳点.
5.主电路中设计有过压、过流、过热、缺水等保护电路和灯光闪烁报警电路，提高了设备使用寿命。 
6.双风扇双散热器,强化内循环水冷却,冷却性能比一般封口机强20-30%