产 品 概 述

EP系列超声波液位仪是我们公司历经多年研发和大量工业试运行后，推出的成熟的非接触式液位测量仪表，它是我公司的研发人员和工程人员，在对国内外同类仪表进行了长时间的跟踪、研究及在超声波技术上突破性的攻关，加上多次工业试运行和测试的成果。因而也使得我们的产品具备了独特的优势和鲜明的特点。针对市场的不同需求，我们公司目前已成功开发了EP-D型、EP-B型超声波液位测量仪表以及GFM-2型超声波明渠流量计、G1型超声波液位差计等一系列产品，用户遍布全国三十多个地区，获得了良好的信誉，公司也因此得以迅速发展。

产 品 简 介

EP型超声波液位仪包含多项自研的专利技术，拥有全新的信号处理技术，广泛适用于石油、化工、水处理、水利、食品、粮食等行业的物位测量，具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点。

- 仪表组成

EP型超声波液位仪由KUT系列超声波换能器（内置数字温度传感器）、KCE系列现场变送器组成。它可以单独完成液位的监测，同时也可以通过4~20mA或RS485连接到各种DCS系统中，为工业的自动化运行，提供实时的液位数据。

主 要 技 术 参 数

| 防 爆 型 |  |
| --- | --- |
| 型号：EP-B |  |
| 测量范围：0～10m |  |
| 盲区：0.25m～0.6m |  |
| 测量精度：±3mm或3～5‰，取其大者 |  |
| 重复精度：1‰ |  |
| 分辨率：1mm |  |
| 频率：40KHz / 24KHz |  |
| 方向角：4°/ 6°（全角） |  |
| 压力：4个大气压以下 |  |
| 显示：自带LCD显示液位高度 |  |
| 输出：4～20mA、RS485协议 |  |
| 应用场合：防爆环境 |  |
| 供电电压：DC24V 150mA |  |
| 环境温度：－20℃ ～ ＋60℃ |  |
| 防爆等级：Ex d（ia）ⅡBT4 |  |

| 耐酸耐碱型 | 普通非防爆型 |
| --- | --- |
| 型号：EP-S | 型号：EP-N |
| 测量范围：0～15m | 测量范围：0～15m |
| 盲区：0.25m～0.6m | 盲区：0.25m～0.6m |
| 测量精度：±3mm或3～5‰，取其大者 | 测量精度：±3mm或3～5‰，取其大者 |
| 重复精度：1‰ | 重复精度：1‰ |
| 分辨率：1mm | 分辨率：1mm |
| 频率：40KHz / 24KHz | 频率：40KHz / 24KHz |
| 方向角：4°/ 6°（全角） | 方向角：4°/ 6°（全角） |
| 压力：4个大气压以下 | 压力：4个大气压以下 |
| 显示：自带LCD显示液位高度 | 显示：自带LCD显示液位高度 |
| 输出：4～20mA、RS485协议 | 输出：4～20mA、RS485协议 |
| 应用场合：酸碱等腐蚀性强的环境 | 应用场合：非防爆环境 |
| 供电电压：DC24V/AC220V | 供电电压：DC24V/AC220V |
| 环境温度：－20℃ ～ ＋60℃ | 环境温度：－20℃ ～ ＋60℃ |
| 防护等级：IP65 | 防护等级：IP65 |