罗斯蒙特公司作为美国艾默生公司旗下的子公司，不仅为工业过程提供全方位的自动化测量仪表，而且各个领域为客户提供技术和工程相结合的革新解决方案。其丰富的产品用于压力、温度、流量和液位测量。罗斯蒙特产品支持的工业包括：电力、化工、石油与天然气、造纸、金属冶炼、制药以及食品饮料。自1969年以来，罗斯蒙特压力变送器已经成为优良性能和高可靠性的象征。在世界各地安装数量超过一千万台。罗斯蒙特生产世界上最可靠和最精巧的压力变送器。产品系列包括：超过30年考验的1151智能压力变送器、小巧经济的2088/2090绝压/表压智能压力变送器、新型共面法兰设计引领工业标准的3051系列压力变送器、多变量输出的3095质量流量压力变送器、以及新一代规模可变的3051S系列压力变送器。

美国rosemount（美国罗斯蒙特）3051系列压力变送器，工业领域中最佳的压力测量产品。目前在世界上有四个工厂提供原装3051变送器，向中国供货的为北京远东罗斯蒙特有限公司和新加坡罗斯蒙特私人有限公司。其中1151原装产品只有北京远东罗斯蒙特有限公司提供。任何其它公司号称的都是不被罗斯蒙特公司认可的。

总体性能0.15%，令回路性能最优化。
 五年稳定性0.125%，可大降低校验和维护费用。
 更快的动态响应，可降低过程的可变性。
 100：1量程比。
 小巧而质经的共平面设计，具有最佳的性能，对现场的库存要求最低。
 PLANT结构，采用HART或FOUNDATION现场总线技术，可提供更多的现场信息，以改善工厂的性能。

3051各系列压力变送器总览

名 称 型 号; 测量范围; 量程比; 精度. 3051C型差压，表压与绝对压力变送器; 差压变送器3051CD; 0-25Pa至13.8MPa; 100:1; 0.10%. 表压变送器3051CG; 0-0.12KPa至13.8MPa; 100:1; 0.065%. 绝压变送器3051CA; 0-2KPa至27.6MPa; 100:1; 0.065%. 3051T型表压与绝对压力变送器; 对压变送器3051TA; 0-2KPa至68.9MPa; 100:1; 0.04%. 表压变送器3051TG; 0-2KPa至68.9MPa; 100:1; 0.04%. 3051L型型液位变送器; 液位变送器3051L; 0-0.62KPa至2.1MPa; 100:1; 0.075%. 3051H型高过程温度压力变送器（过程温度191℃）; 差压变送器3051HD; 0-0.62kPa至13.8MkPa; 100:1; 0.075%. 表压变送器3051HG; 0-0.62kPa至13.8MkPa; 100:1; 0.075%. 3051S系列; 对应3051的各个型号; 0-25Pa至67MPa; 200:1(最大); 0.025%(最大.

3051C型差压，表压与绝对压力变送器
性能优异：精度0.075%

量程比100：1
差压量程从0-25Pa至13.8MPa
表压量程从0-0.12KPa～13.8MPa
绝压量程从0-2KPa至27.6MPa
过程隔离膜片：不锈钢，哈氏合金C，蒙乃尔，钽（CD，CG）及镀金蒙乃尔
设计小巧、坚固而质轻，易于安装

3051T型表压与绝对压力变送器
性能优异：

精度0.04%
绝对压力量程0-2KPa至68.9MPa
表压量程从0-2KPa至68.9MPa
不锈钢与哈氏合金C 过程隔离膜片
单隔离膜片设计
灌充液：硅油与惰性液
可选DIN和与Autoclave相配的过程连接

3051L型液位变送器
液位测量精度达0.075%
校验量程0-0.62KPa至2.1MPa
平膜片式，2，4，与6英寸伸出式膜片
多种灌充液可选，可满中不同应用场合要求
小巧而质轻，易于安装与维护
接液件材料：不锈钢，哈氏合金和钽

3051S压力变送器

精度高达0.04%

12年有限寿命,极其高度的可靠性

10年工作条件保证稳定性

模块功能设计.保证你功能宽展

超级模块化设计,维护降至最低

3051S_C型共平面法兰结构的（CoplanarTM）差压、表压与绝压变送器

3051S_T型直接插入式（In-Line）表压与绝压变送器

3051S_L型液位变送器