订购码

4V; 2; 10 -; 08; B; AC220V. ¦; ¦; ¦. 规格代号 4V：二(三)位五通电磁阀 3V：二位三通电磁阀; 系列代号 200系列; 线圈及头数 10： 单头双位置 20： 双头双位置 30C： 双头双位置封闭型 30E： 双头双位置排气型 30P：双头双位置压力型; 接管口径 06：G1/8 08：G1/4; 接管形式 空白：管接式 B：板接式; 标准电压 Dc12v Dc24v Ac24v 50Hz/60Hz Ac110v 50Hz/60Hz Ac220v 50Hz/60Hz Ac380v 50Hz/60Hz..

规格

型号; 3V210-06; 3V220-06; 3V210-08; 3V220-08; 4V210-06; 4V220-06; 4V230C-06; 4V230E-06; 4V230P-06. 工作介质; 经40微米过滤的空气. 动作方式; 内部先导式. 接管口径; 进气=出气= G1/8; 进气=出气=G1/4; 进气=出气=排气= G1/8. 位置数; 二位三通; 二位五通; 三位五通. 工作温度; 5～50℃(41-122℉). 有效截面积; 14mm2(Cv=0.78); 16mm2(Cv=0.89) 5.5mm2(Cv=0.31) 5mm2(Cv=0.28) 12mm2(Cv=0.67) 9mm2(Cv=0.5). 使用压力; 0.15～0.8Mpa. 最大耐压力; 1.2Mpa. 耗电量; AC：4.5VA DC：3W. 保护等级; IP65(DIN40050). 绝缘性; F级. 接线形式; 出线式或端子式. 电压范围; ±10%. 最高动作频率; 每秒5次; 每秒5次; 每秒3次. 最短励磁时间; 0.05秒.

型号; 4V210-08; 4V220-08; 4V230C-08; 4V230E-08; 4V230P-08. 工作介质; 经40微米过滤的空气. 动作方式; 内部先导式. 接管口径; 进气=出气= G1/4排气= G1/8. 位置数; 二位五通; 三位五通. 工作温度; 5～50℃(41-122℉). 有效截面积; 16mm2(Cv=0.89) 5.5mm2(Cv=0.31) 5mm2(Cv=0.28) 12mm2(Cv=0.67) 9mm2(Cv=0.5). 使用压力; 0.15～0.8Mpa. 最大耐压力; 1.2Mpa. 耗电量; AC：4.5VA DC：3W. 保护等级; IP65(DIN40050). 绝缘性; F级. 接线形式; 出线式或端子式. 电压范围; ±10%. 最高动作频率; 每秒5次; 每秒3次. 最短励磁时间; 0.05秒.