W-71-0 小型手动喷枪,涂料供给方式压送式,涂料喷嘴口径0.8mm,喷涂距离200mm,喷涂空气压力0.34(3.5)Mpa{kgf/cm2},空气使用量240l/min,涂料喷出量200ml/min,喷幅190mm,所用空压机1.5KW,重量450G.标准涂料容器:各种涂料加压罐及隔膜涂料泵.涂料接头为G1/4(PF1/4),空气接头为G1/4(PF1/4)

W-71-1S 小型手动喷枪,涂料供给方式吸上式,涂料喷嘴口径1.0mm,喷涂距离200mm,喷涂空气压力0.29(3.0)Mpa{kgf/cm2},空气使用量75l/min,涂料喷出量95ml/min,喷幅100mm,所用空压机0.4KW,重量450G.标准涂料容器:PC-1S(1000ml),PC-2(600ml),PC-3(400ml).涂料接头为G1/4(PF1/4),空气接头为G1/4(PF1/4)

W-71-2G 小型手动喷枪,涂料供给方式重力式,涂料喷嘴口径1.3mm,喷涂距离200mm,喷涂空气压力0.29(3.0)Mpa{kgf/cm2},空气使用量85l/min,涂料喷出量155ml/min,喷幅155mm,所用空压机0.75KW,重量450G.涂料接头为G1/4(PF1/4),空气接头为G1/4(PF1/4).标准涂料容器:横杯,PC-4S(400ml),PC-5(250ml),PCG-6P-2(600ml),PC-51(220ml)(不锈钢制),PC-61(130ml)(不锈钢制).

W-71-31G 小型手动喷枪,涂料供给方式重力式,涂料喷嘴口径1.5mm,喷涂距离200mm,喷涂空气压力0.29(3.0)Mpa{kgf/cm2},空气使用量230l/min,涂料喷出量190ml/min,喷幅185mm,所用空压机1.5KW,重量450G.涂料接头为G1/4(PF1/4),空气接头为G1/4(PF1/4).标准涂料容器:横杯,PC-4S(400ml),PC-5(250ml),PCG-6P-2(600ml),PC-51(220ml)(不锈钢制),PC-61(130ml)(不锈钢制).

[1][2]

W-71-4G 小型手动喷枪,涂料供给方式重力式,涂料喷嘴口径1.8mm,喷涂距离200mm,喷涂空气压力0.29(3.0)Mpa{kgf/cm2},空气使用量230l/min,涂料喷出量220ml/min,喷幅220mm,所用空压机1.5KW,重量450G.涂料接头为G1/4(PF1/4),空气接头为G1/4(PF1/4).标准涂料容器:横杯,PC-4S(400ml),PC-5(250ml),PCG-6P-2(600ml),PC-51(220ml)(不锈钢制),PC-61(130ml)(不锈钢制).