| 序号 | 名 称 HHC1600T | 单位 | 基本参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合型力 | KN | 16000 |
| 2 | 拉杆内间距（水平×垂直） | mm | 1250*1250 |
| 3 | 压型厚度（最小—最大） | mm | 600-1320 |
| 4 | 动行板行程 | mm | 950 |
| 5 | 顶出行程 | mm | 250 |
| 6 | 顶 出 力 | KN | 620 |
| 7 | 压 射 力 | KN | 533-1300 |
| 8 | 压射位置 | mm | 0、-350 |
| 9 | 压室直径 | mm | 110、120、130、140、150 |
| 10 | 一次金属浇注量 | Kg | 铝32 |
| 11 | 铸件投影面积 | cm2 | 1168-5333 |
| 12 | 压射比压（小—大） | Mpa | 73.6-136.8 |
| 13 | 压射行程 | # mm | 980 |
| 14 | 空循环周期 | S | 22 |
| 15 | 管路工作压力 | Mpa | 14 |
| 16 | 电动机功率 | kw | 45*2 |
| 17 | 机器重量 | kg | 100000 |
| 18 | 机器外形尺寸（长×宽×高） | mm | 13*4*4.2 |

淮海压铸机主要规格和参数

蚌埠市淮海压铸机有限责任公司

销售部经理：胡先生   联系电话：15155251133   0552-3835166