经济、环保、专业的保证——中玛力系列柴油发电机组

康明斯电力（中国）中玛力系列发电机组秉承了康明斯电力在设计与制造方面的全球领先优势，是康明斯系列发电机组家族中优秀的成员之一。它将为房地产、铁路业、通信业、交通运输业、金融业等提供电力保障、康明斯中马力发电机组具有功率密度大。燃油经济性好。重量轻、噪音低、便于安装、可维护性好等不凡之处。其专业完善的设计让每一部分都获得优异性能。

- 标准输出电压230/400VAC

- 功率范围44KW-208KW（备用功率）

- 采用东风康明斯4B,6B,6C,6L系列发动机

- 采用康明斯斯坦福（STAMFORD）UC系列发动机

- 全部标注底部油箱，全部满足至少8小时运行需要

- 全部配置50度水箱，满足严酷环境温度下的机组性能

- 全部采用施耐德系列断路器，提供可靠保护

- 标准配置RS485接口，支持MODBUS RTU协议，满足通讯系统的远程监控功能，便于实现无人值守，关键时刻满足供电需求。

发动机系列

东风康明斯系列发动机在发电机组应用行业稳居市场占有率前列，其中很大部分发动机被组装成发电机组出口到海外市场。康明斯电力（中国）中马力柴油发电机组采用东风康明斯系列发动机，为您提供最优的电力解决方案。

特点

- 废气涡轮增压，提高动力输出，将环境影响降到最小。

康明斯涡轮增压技术利用来自废气的能量，更好的提高效能，改善排放效果。

- 铸铁活塞设计，保证高压之下超强的耐久力。

铸铁活塞大大提高了提高了汽缸承受压力的能力，并能保证和缸套充分匹配，从而延长其使用寿命。

- 部件筑在机体里，一体化设计，减少故障机会。

机油泵体、水泵体、机油冷却器体、以及冷却水道、机油道铸在机体里，减少零件，降低重量，提高强度和刚度，使布局更加紧凑，可大大降低故障机会。

- 更多的选择，帮助提升品质，满足个性化需求。

进一步提升发动机的可靠性、经济性以及排放效果。

|  | 4BTA3.9-G2 | 6BT5.9-G1 | 6BTA5.9-G2 | 6BTAA5.9-G2 | 6CTA8.3-G2 | 6CTAA8.3-G2 | 6LTAA8.9-G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排量（L） | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 8.3 | 8.3 | 8.9 |
| 进气方式 | 涡轮增压 水空中冷 | 涡轮增压 | 涡轮增压 水空中冷 | 涡轮增压 空空中冷 | 涡轮增压 水空中冷 | 涡轮增压 空空中冷 | 涡轮增压 空空中冷 |
| 缸数 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 缸径*冲程（mm） | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 114*135 | 114*135 | 114*135 |
| 压缩比 | 17.3:1 | 17.3:1 | 17.3:1 | 17.3:1 | 17.3:1 | 18.：01 | 16.6:1 |

价格面议哦

发电机：斯坦福STAMFORD

采用无锡斯坦福系列STAMFORD/UC发电机。康明斯斯坦福发电机作为世界上知名的发电机供应商，其产品能够满足不同行业用户的需求，并且为众多不同的发电机组厂商所采用，广泛应用到全世界范围。斯坦福发电机是安全高效的保证，可以根据用户需求提供个性化解决方案，其专业、多样化的设计使斯坦福发电机已广泛应用与数据中心、通信、矿业、高科技工厂、军事、铁路等行业。

数据

极数    4

节距    2/3

绝缘等级  H

防护等级  IP23

励磁方式  自激

调压方式  PCC数字集成

执行标准  BS Part 3 VDE0503 UTE5100 NEMA MG1-22 CEMA IEC34-1 CSA22.2

特点

- 电源质量高。

2/3绕组节距、转子采用完全互联的阻尼线圈等配置有效保证电源质量，提高工作效率。

- 防护措施周到。

采取多覆层铜绕组、H绝缘等级、VPI环氧树脂浸漆技术等措施，在各个部分增强防护，有力保障发电机的运转安全。

- 电压波形优良。

定子端部支撑环和绕组端部都有充分的绑扎，绕组端部有支撑楔，完善的设计帮助应对不同情况下的负载波动，提供更好的波形，满足较高的供电要求。

PC1.1数字式控制器

PowerCommand 1.1机组控制器，适用与非并联应用的一系列发电机组。该控制系统与自激或者永磁机励磁系统相兼容。可以应用与任何频率、电压和功率，应用与50HZ或60HZ交流系统时，输出电压的可设定范围为120V至600V（线电压）

特点

- 一体化人机界面，显示清晰，操作简便。可以对机组进行全方位控制和系统计量。故障报警、设置及诊断操作。

- 128*64相素液晶显示

- 支持PMG电机

- 支持电控发动机

- 支持120VAC-600VAC（线电压）

- 采用Modbus通讯接口，为客户实现远程监控提供便利

- 可简单升级成PC1.2，支持中文操作界面

- 证书：满足适用于发电机组设计，制造，测试及认证的UL,NFPA,ISO,IEC,MILSTD,CE和CSA标准。