螺栓型曲线滚轮轴承

螺栓型曲线滚轮轴承是常州市海山轴承有限公司新进研发的一种滚针轴承，目前在工艺上以及产品质量上已然走在国内同行业的前列。

螺栓型曲线滚轮轴承一般为满装滚子结构，少许部分为满装滚针结构，螺栓轴滚道部位经过淬火，为避免应力集中，滚轮的厚壁外圈外表面为弧形。外圈有两个整体挡边，轴向由滚子滚针引导。螺栓轴头部和压装的侧挡圈通过滚子为外圈提供轴向支承。

曲线滚轮轴承适合较重的径向负荷，由于外圈是由滚子来轴向引导，该轴承也能承受较重的轴向负荷，允许相对高速的运行。但是由于是满装滚子，需要经常补充润滑脂，可以通过芯轴两端以及芯轴体上的孔来加注润滑剂。

型号分类：

1）基本型NUKR系列

螺栓轴型曲线滚轮NUKR系列为满装双列圆柱滚子结构。目前公司在生产的型号有NUKR35、NUKR40、NUKR47、NUKR52、NUKR62、NUKR72、NUKR80、NUKR90

2）偏心套NUKRE系列

螺栓轴型曲线滚轮NUKRE系列和NUKR系列类似均为满装双列圆柱滚子结构，唯一不同的是NUKRE系列在螺栓轴上有一个偏心套。目前公司在生产的生产的型号有NUKRE35、NUKRE40、NUKRE47、NUKRE52、NUKRE62、NUKRE72、NUKRE80、NUKRE90

3）双滚道PWKR系列

螺栓轴型曲线滚轮PWKR系列和NUKR系列类似，均为满装双列圆柱滚子结构，唯一不同的是PWKR的外圈为双滚道，两列滚子是分开的。目前公司在生产的型号有PWKR35.2RS  PWKR40.2RS  PWKR47.2RS  PWKR52.2RS PWKR62.2RS  PWKR72.2RS  PWKR80.2RS  PWKR90.2RS

4）带侧滚轮NUKRA系列

NUKRA系列和NUKR系列外形类似，区别是NUKRA为双头螺栓，而且在螺栓轴尾部增加了一侧滚轮，从而导致结构发生变化，NUKRA为单列满装圆柱滚子结构。目前公司正常生产的型号有NUKR35A  NUKR40A  NUKR47A  NUKR52A  NUKR62A  NUKR72A  NUKR80A  NUKR90A

5）KR系列

KR系列曲线滚轮轴承为滚针保持架组件轴承，外圈经由螺栓上的挡边和固定在螺栓上的挡圈被轴向引导，可以承受较重的载荷和中转速。由于轴承内部有较多的贮脂空间，所以润滑周期得延长。KR和NUKR类似，不同的是KR两端均有挡圈，而NUKR只有一端有挡圈。

目前公司正在生产的型号有KR16  KR16PP  KR19  KR19PP  KR22  KR22PP  KR26  KR26PP  KR30  KR30PP  KR32  KR32PP  KR35  KR35PP  KR40  KR40PP  KR47  KR47PP  KR52  KR52PP  KR62  KR62PP  KR72  KR72PP  KR80  KR80PP   KR90   KR90PP

6）KRV系列

KRV系列曲线滚轮轴承为满装滚针轴承，外圈经由螺栓上的挡边和固定在螺栓上的挡圈被轴向引导，可以承受较重的载荷但较低的转速，但必须经常添加润滑脂。

KRV和NUKR类似，不同的是KRV两端均有挡圈，而NUKR只有一端有挡圈。 目前公司在生产的型号有KRV16PP  KRV19PP  KRV22PP  KRV26PP  KRV30PP KRV32PP  KRV35PP  KRV40PP  KRV47PP  KRV52PP  KRV62PP  KRV72PP  KRV80PP  KRV90PP

7）KRE系列

目前公司正在生产的型号有KRE16  KRE16PP  KRE19  KRE19PP  KRE22  KRE22PP  KRE26  KRE26PP  KRE30  KRE30PP  KRE32  KRE32PP  KRE35  KRE35PP  KRE40  KRE40PP  KRE47  KRE47PP  KRE52  KRE52PP                      KRE62  KRE62PP  KRE72  KRE72PP  KRE80  KRE80PP  KRE90  KRE90PP

8)英制滚轮轴承CF系列

目前公司正在生产的型号有CF6R  CF6  CF6UUR  CF6UU  CF8  CF8R  CF8UUR  CF8UU  CF10R  CF10  CF10UUR  CF10UU  CF12R  CF12  CF12UUR  CF12UU  CF16R  CF16  CF16UUR  CF16UU  CF18R  CF18  CF18UUR  CF18UU  CF20R  CF20  CF20UUR  CF20UU   CF20-1R  CF20-1  CF20-1UUR  CF20-1UU  CF24R  CF224  CF24UUR  CF24UU  CF24-1R  CF24-1   CF24-1UUR  CF24-1UU  CF30R  CF30  CF30UUR  CF30UU  CF30-1R  CF30-1  CF30-1UUR  CF30-1UU  CF30-2R  CF30-2  CF30-2UUR  CF30-2UU

CF  CFR  CFUU  CFUUR