滚针/角接触球组合轴承

常州市海山轴承有限公司http://www.hsbearing.com.cn生产类型：滚针轴承，滚针滚子销子，支撑滚轮轴承，单向轴承，圆柱滚子轴承，推力轴承，滚轮轴承，组合轴承，平面轴承，满装滚针滚子轴承，螺栓滚轮轴承，英制滚轮轴承，单向离合器，楔块式离合器轴承，

冲压外圈滚针轴承，复合轴承，非标轴承等。

滚针/角接触球组合轴承,是常州市海山轴承有限公司新近大规模投产的一个项目。NKIA系列(单向) 向心滚针轴承与单向角接触球轴承的组合，用于轴向轻负荷；NKIB系列(双向) 向心滚针轴承与双向角接触球轴承的组合，用于轴向轻负荷。滚针/角接触球组合轴承，是由滚针轴承和接触角为25° 的角接触球轴承组合而成，可同时承受径向重载荷和轴向轻载荷。其中滚针轴承主要承受径向载荷，25° 角接触球轴承主要承受轴向载荷。该系列轴承结构紧凑,安装空间小，旋转精度高，广泛用于机床、冶金机械、纺织机械和印刷机械等设备中。

目前常州市海山轴承有限公司生产的滚针角接触球组合轴承NKIA单向系列的型号有：NKIA5901  NKIA5902  NKIA5903  NKIA5904  NKIA59/22  NKIA5905  NKIA5906  NKIA5907  NKIA5908  NKIA5909  NKIA5910  NKIA5911  NKIA5912  NKIA5913  NKIA5914。

NKIB双向系列的有：NKIB5901  NKIB5902  NKIB5903  NKIB5904  NKIB5905  NKIB5906  NKIB5907  NKIB5908  NKIB5909  NKIB5910  NKIB5911  NKIB5912  NKIB5913  NKIB5914。

| # 滚针/角接触球轴承 NKIA |  |
| --- | --- |
| 根据 DIN 5 429-2 标准的单向推力轴承组件 |  |

|  |  | d. mm.; D. mm.; B. mm.. NKIA5901; 12; 24; 16. NKIA5902; 15; 28; 18. NKIA5903; 17; 30; 18. NKIA5904; 20; 37; 23. NKIA59/22; 22; 39; 23. NKIA5905; 25; 42; 23. NKIA5906; 30; 47; 23. NKIA5907; 35; 55; 27. NKIA5908; 40; 62; 30. NKIA5909; 45; 68; 30. NKIA5910; 50; 72; 30. NKIA5911; 55; 80; 34. NKIA5912; 60; 85; 34. NKIA5913; 65; 90; 34. NKIA5914; 70; 100; 40. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 滚针/角接触球轴承 NKIB |  |  |  |
| 双向推力轴承组件 |  |  |  |

|  |  | d. mm.; D. mm.; B. mm.. NKIB5901; 12; 24; 17,5. NKIB5902; 15; 28; 20. NKIB5903; 17; 30; 20. NKIB5904; 20; 37; 25. NKIB59/22; 22; 39; 25. NKIB5905; 25; 42; 25. NKIB5906; 30; 47; 25. NKIB5907; 35; 55; 30. NKIB5908; 40; 62; 34. NKIB5909; 45; 68; 34. NKIB5910; 50; 72; 34. NKIB5911; 55; 80; 38. NKIB5912; 60; 85; 38. NKIB5913; 65; 90; 38. NKIB5914; 70; 100; 45. |
| --- | --- | --- |