KBM-3/110矿用隔爆型主令开关（以下简称主令开关）是作为防爆特殊型蓄电池式电机车、无轨胶轮车上的前后照明灯和信号灯线路中作转换通断电之用，以实现电机车往返动运行时前有照明灯后有红灯。

［基本参数］ 
额定电压: DC 110V;
额定电流:3A;
工作制:小时工作制;
质量:4kg;

［使用环境条件］ 
海拔高度不超过1200m.
周围空气温度为- 20℃～+40℃.
环境空气湿度;最湿月月平均最大相对湿度为95%（同月月平均最低温度不大于+25℃）.
适用于含有甲烷及煤尘爆炸危险的环境中，无足以破坏绝缘和腐蚀金属的有害气体和导电尘埃.
相对于机车的纵向、横向、垂直方向的振动振幅应符合下列条件;（f-振动频率、A-振幅）A≤25/f (f为2-10Hz时) A≤250/f2 （f为大于10-50Hz时）
相对于机车的纵向加速度冲击不大于30m/s2;