隔离换向开关，GHK隔离换向开关，GHK换向开关，GHK-400，GHK-400/1140隔离换向开关  GHK-250/1140隔离换向开关  GHK，KGH，HG系列隔离换向开关，本系列隔离换向开关适用于交流50Hz，电压至1140V，电流分别为200A，315A，400A  品牌  中煤  型号  GHK-250/1140  额定电压  1140（V）  额定电流  250（A）  峰值耐受电流  10（A）  DH2系列低压隔离换向开关  DH2系列低压隔离换向开关适用于交流50Hz，额定电压至660V，额定电流至200A的电路中，在无载条件下分断和闭合电路，也可在紧急情况下带负荷分断电路。开关除具有隔离开关的功能外，还可在无载条件下改变出线端相序，作可逆转换之用，特别适用于真空、空气式电磁起动器的换向、隔离开关。  DH2-80隔离换向开关  DH2(7)-80  DH2-125隔离换向开关  DH2(7)-125  DH2-200隔离换向开关  DH2(7)-200  一.适用范围  GHK-250/1140型隔离换向开关适用于煤矿井下交流50Hz、电压1140V,电流至250A的矿用隔爆型电磁启动器中,用于主电路的隔离和在无负载情况下,改变电源的相序。在一般情况下保证隔离开关在无负载情况下进行操作，接通、分断、隔离电源和换相，在特殊情况下：隔离开关具有一定的分断能力。  二.主要技术参数：  a.额定工作电压  1140V  B.额定工作电流  250A  c.分断能力  ≤3Ie  d.约定发热电流  250A  e.操作角度  -70度~70度  g.机械操作循环次数  正反向各60次  h.外型尺208*120*200mm  i.重量  6.5kg  GHK，KGH，HG系列隔离换向开关，本系列隔离换向开关适用于交流50Hz，电压至1140V，电流分别为200A，315A，400A