JCB4型便携式甲烷检测报警仪，是采用高性能的载体催化元件、配以大规模集成电路，科学设计成的一款能实时检测显示甲烷浓度、甲烷超限能发出声光报警、显示时钟功能的甲烷检测报警仪。
       该产品具体积小巧、携带方便、操作简单、性能稳定、连续工作时间长等特点。
适用范围：
       适合煤矿井下人员随身携带使用，也可供煤矿井巷、采集工作面、机电硐室等固定场所使用。

主要参数：

| 测量范围 （%CH4） | 测量误差（%CH4） |  |  | 报警点 （%CH4） | 分辨率 （%CH4） | 响应时间 （s） | 工作时间 (h) | 重量 (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0~1 | 1~2 | 2~4 |  |  |  |  |  |
| 0~4 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | 1.0 | 0.01 | 15 | 10 | 120 |

便携式甲烷检测报警仪