三 族 科 技 烘 套 管 机 使 用 说 明 书

功能：用于热缩套管的烘烤收缩，温度范围室温至180度可调，采用流水线传动，速度快慢可调，，产品从一端传至另一端，可连续作业，并批量性烘烤，也可架于流水线上烘烤后流入下一工站。与传统热风枪作业相比可节省多人。

操作方法：

- 接上220V电源，打开空气开关，电源灯亮。扭动风机开关，此时风机灯亮。温控器有显示，在温控器显示状态下，按一下“SET“键，此时设定温度开始闪烁，然后再按“〈”键选所需调节的数安，再按“ V  或“^”键调至所需温度,然后再按”SET”完成.再将加热开关打开,加热灯亮,表示机台开始加热,当加热至所需温度时,加热灯开始闪烁,表示机台加热完成,处于恒温状态.然后再调速度调节器,将调速器开关打开，调至所到所需的速度.然后先烘1PC产品确认品质是否OK，确认烘烤后产品外观及性能都可达到品质要求方面批量作业。.

2.关机时先将加热开关档关闭,风机正常作业,此时温控器实际温度开始下降,当温度降至100度以下时,再将所有的档位开关调至关机档即可.

技术参数:

深圳市三族科技有限公司

TEL:0755-27339340   13530842572

地址:深圳市宝安区福永新塘路1号

进出料口：0-150mm （可调）

输送宽度：450mm

输送长度:1400mm

输送速度：0～20m／min
　　温    控：（常温）～180度

适用电源：220V/50HZ

功    率：3000W

注意:流水线长时间使用如有跑偏现象,传送带偏向哪一方即旋紧哪一方的调节螺丝即可。

质量是企业的基石,创新是企业的生命力,诚信是企业的保障障