河北路泰交通设施工程有限公司

|  | 直臂道闸CA-DZ602 技术参数： 产品型号：CA-DZ602 规格尺寸32×32×108cm： 工作电压:220V/150W 杆长:1-4米 机身净重：65KG 箱体尺寸：320×320×1080mm 起杆时间：1.0s 落杆时间：1.5s |
| --- | --- |

机械特点：
采用精密四连杆机构使闸杆作缓启渐停无冲击的快速平稳动作，并使用闸杆只能在限定的九十度范围内运行，不出意外；
采用精确的全自动跟踪平衡机构使任意位置静态力距为零，从而最大限度的减小驱动功率和延长机体寿命；
箱体采用最先进的防水结构及搞老化的室外型喷涂自理坚固耐用，久不褪色。
性能介绍：
专用道闸具备独特的不伤车闸杆设计，起杆时间快速，做到高效！
机械结构好，无齿轮、低噪音；
特殊平衡机构永保起杆垂直，落杆水平，准确平稳；
故障率低，无污染，易保养；
过热保护装置，使用寿命长达200万次以上；
主要功能：
手动按钮及遥控可操作“上”、“下”、“停”、操作；
停车场自动解锁及停车场后可手动抬杆；
可选配路闸及通道两对红绿灯， 可选配车辆检测器，同时可根据客户增加其它功能

技术参数：
产品型号：CA-DZ602
规格尺寸32×32×108cm：
工作电压:220V/150W
杆长:1-4米
机身净重：65KG 　　　　　　　
箱体尺寸：320×320×1080mm
起杆时间：1.0s 　　　　　　　
落杆时间：1.5s
工作环境温度：-25度~+65度　　
相对湿度：小于等于95%

|  | 折臂道闸CA-DZ708 道闸类型：折臂道闸，颜色供选 产品型号：CA-DZ708 规格尺寸：35×33×110cm 闸杆长度：2.5～5米 升降时间：1.5 ～ 6秒可选 工作原理：锅轮一体机传动 通讯协议：RS485接口或地感检测保护装置 适用温度... |
| --- | --- |

功能特点：
手动按钮和无线遥控均可作 “升闸”、“降闸”及“停止” 操作；
可采用电动机的减速机构、传动机构来实现闸杆的升降；
采用精密的全自动跟踪平衡机构使任意位置静态力距为零，从而最大限度的减小驱动功率和延长机体寿命；
配上地感检测保护装置，以及先进的压力电波检测技术，可有效防止砸车现象发生；
箱体采用先进的防水结构及抗老化的室外型喷塑处理，坚固耐用，不退色；
光隔离串行通讯接口，隔离电压大于1500V，确保上位机安全，实现抗汽车电火花等强电磁干扰的高可靠通讯

产品型号：CA-DZ708
规格尺寸：35×33×110cm
闸杆长度：2.5～5米
升降时间：1.5 ～ 6秒可选
工作原理：锅轮一体机传动
通讯协议：RS485接口或地感检测保护装置
适用温度：-35度 - +80度
工作湿度：< 95%
工作电源：AC220V/150W
电机功率：300W
适用温度：-30℃ ～ +85℃
道闸组成：主机、机箱、平衡机构、闸杆、减速机构、连柄机构等