数控龙门钻铣床

机床主要特点：

整机采用龙门框架布局结构。床身、立柱、横梁、滑、主轴箱采用树脂砂造型的高强度铸铁刚性好；稳定性强。

主轴采用先进的的太弯旭泰主轴组件或台湾普森主轴组件，高刚性、高精度。

气动采用日本SNC技术，气动松开，弹簧拉紧的松、夹刀方式，方便、快捷、可靠。

三轴驱动精密滚珠丝杠，传动平稳，定位高精度。

X、Y轴采用直线滚动导轨，高刚性，精度稳定性强。

电气系统采用德国西门子802DSL或西班牙FAGOR8055数控系统。

| 参数名称 | 项目 | GZK3030/2 | GZL4040/2 | GZK5050/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工范围 | 最大装夹工件（长*宽） | 3000*3000mm | 4000*4000mm | 5000*5000mm |
| 垂直滑枕式钻削头 | 数量 | 2 | 2 | 2 |
|  | 主轴锥孔 | BT50 | BT50 | BT50 |
|  | 最大钻孔直径 | 50 | 50 | 50 |
|  | 最大攻丝直径 | 32 | 32 | 32 |
|  | 主轴转速 | 50-2800r/min | 50-2800r/min | 50-2800r/min |
|  | 主轴伺服电机功率 | 22/33kw | 22/33kw | 22/33kw |
|  | 主轴下端面的工作台距离 | 250-750mm | 250-750mm | 250-750mm |
| 龙门纵向移动（X轴） | 行程 | 3000mm | 4000mm | 5000mm |
|  | 最大移动速度 | 8m/min | 8m/min | 8m/min |
|  | X轴伺服电机功率/扭矩 | 2*3kw/28.4Nm | 2*3kw/28.4Nm | 2*3kw/28.4Nm |
| 龙门上滑枕横向移动（Y轴） | 两钻削动力箱最大间距 | 3000mm | 4000mm | 5000mm |
|  | 最大移动速度 | 8m/min | 8m/min | 8m/min |
|  | Y轴伺服电机功率/扭矩 | 2*3kw/28.4Nm | 2*3kw/28.4Nm | 2*3kw/28.4Nm |
| 垂直滑枕进给运动 | 行程 | 500mm | 500mm | 500mm |
|  | 进给速度 | 0-4m/min | 0-4m/min | 0-4m/min |
|  | Z轴伺服电机功率/扭矩 | 2*3kw/28.4Nm | 2*3kw/28.4Nm | 2*3kw/28.4Nm |
| 定位精度 | X、Y轴 | 0.08m | 0.08m | 0.08m |
| 重复定位精度 | X、Y轴 | 0.04mm | 0.04mm | 0.04mm |
| 液压系统 | 液压泵压力/流量 | 7Mpa/25L/min | 7Mpa/25L/min | 7Mpa/25L/min |
|  | 液压泵电机功率 | 3.0kw | 3.0kw | 3.0kw |
| 气动系统 | 供气压力 | 0.5Mpa | 0.5Mpa | 0.5Mpa |
| 冷却系统 | 冷却方式 | 外冷+内冷 | 外冷+内冷 | 外冷+内冷 |
|  | 冷却泵压力/流量 | 2Mpa,2*40L/min | 2Mpa,2*40L/min | 2Mpa,2*40L/min |
|  | 冷却泵电机功率 | 0.45kw+2+3.0kw | 0.45kw+2+3.0kw | 0.45kw+2+3.0kw |
| 排屑器 | 排屑器形式 | 平板链式 | 平板链式 | 平板链式 |
|  | 排屑速度 | 1m/min | 1m/min | 1m/min |
|  | 排屑器电机功率 | 2*0.75kw | 2*0.75kw | 2*0.75kw |
| 电气系统 | 数控系统 | 西班牙FAGOR8055 | 西班牙FAGOR8055 | 西班牙FAGOR8055 |
|  | 数控轴数 | 6 | 6 | 6 |
|  | 电机总功率 | 约95kw | 约95kw | 约95kw |
| 外形尺寸 | 长*宽*高 | 约10*7.8*3.3m | 约10*7.8*3.3m | 约10*7.8*3.3m |
| 机床重量 |  | 约45T | 约55T | 约65T |