摩托罗拉 MC3190 系列耐用型移动数据终端
构建于成功的 MC3000 之上，新的摩托罗拉 MC3100 系列可为公司内部的关键

应用提供经济高效的移动性和用户舒适度。 符合人体工程学的耐用型 MC3100

提供先进的计算能力以及数据采集能力、增强的安全性以及企业级的运动传感能

力。 MC3000 用户几乎不需要任何关于 MC3100 的培训。 由于 MC3000、

MC3100 和其他许多摩托罗拉移动数据终端共享同一架构平台，因此将现有应用

移植到 MC3100 快速又方便。 与现有 MC3000 附件的兼容性支持无缝升级到最

新的移动计算技术。

摩托罗拉 MAX 耐用型
即使出现跌落、撞击或暴露于灰尘和喷洒液体情况时也能提供可靠的操作；符合

有关跌落、滚落和密封的 MIL-STD 和 IEC 规格

移动平台架构 (MPA) 2.0
提供最新的一流技术架构；支持从许多其它摩托罗拉移动数据终端简便、经济高

效地移植应用程序，从而保护现有的应用程序投资

摩托罗拉 MAX 安全
获得 FIPS 140-2 认证，且支持最先进的加密和身份验证算法以及虚拟专用网

络 (VPN)；符合最严格的行业安全法规，包括敏感的政府应用

Microsoft Windows Mobile 6.X 或 Windows CE 6.0 操作系统
选择最能满足您需求的操作系统：熟悉的 Windows Mobile 环境提供标准业务

工具和业务流应用程序、大量现成的应用程序以及方便的应用程序开发环境；

Windows CE 开放式平台支持快速方便地开发和移植自定义应用程序

摩托罗拉 MAX 传感器
企业级交互式传感器技术 (IST) 支持先进的基于运动的应用，，包括动态屏幕

定向、电源管理以及自由落体事件记录

摩托罗拉 MAX 数据采集
通过业界领先的先进激光扫描或成像技术采集您现在和将来需要的数据

摩托罗拉无与伦比的激光扫描技术
提供卓越的性能，可准确采集所有 1D 条码 - 包括受损或印制粗糙的条码；获

得专利的液晶扫描元素消除摩擦和磨损，提供出色的耐用性和可靠性
摩托罗拉高级成像技术
采集一维和二维条码时性能卓越：获得专利的照明系统和明亮的瞄准器支持快速

的全向条码读取，不需要将条码与移动数据终端对齐，从而提高了工作效率

与 MC3000 附件的向后兼容性
升级到 MC3100，同时保留您现有的 MC3000 附件投资

集成的 UHF RFID 标签
使企业可以跟踪和定位 MC3100 设备

全新的耐用音频插孔
安全的耳机连接器消除了与有线耳机电缆移动相关的静电；确保语音质量，保证

语音指引型应用中的工作效率

聚碳酸酯嵌模装饰 (IMD) 键盘
大大提高了键盘耐用性：消除了单个按键松动的可能；在聚碳酸酯下印制可防止

键盘图形磨损

WLAN：802.11a/b/g 三重模式无线；全面的 WLAN 语音支持
在办公室和热点区域支持经济高效的语音和数据连接；几乎可与任何 WLAN 实

现轻松集成；通过 CCX v4 认证；支持 IPV6；支持 802.11a；可缓解语音和数

据干扰

WPAN：蓝牙? v2.1 及 EDR
可无线连接到打印机和更多设备；提供更多的吞吐量（最高可达 3 Mbps），改

进的安全以及将连接扩展到更多设备类型的附加配置文件。

键盘选件：28 数字键含字母；38 键字母含数字，48 键字母+数字
可使单一设备系列标准化，且满足各种用户和应用需求的灵活动

全面的集中管理
与摩托罗拉移动服务平台 (MSP) 和摩托罗拉移动套件兼容，从单个控制台为全

球各地的所有设备提供卓越的集中化远程管理

二维成像仪引擎

对焦环境 (VLD) 655 ± 10 nm 激光（SE4500 SR 和 SE4500 HD）

照度环境 (LED) 625 ± 5 nm LED (2x)（SE4500 SR 和 SE4500 HD）

左右摆动允差 ±60°（SE4500 SR 和 SE4500 HD）

前后摆动 ±60°（SE4500 SR 和 SE4500 HD）

抗光性 全暗到 9,000 英尺 烛光/96,900 LUX

视域 水平：38°/垂直：25° (SE4500 SR)；水平：39°/垂直：25°

(SE4500 HD)

传感器分辨率 752 x 480 像素（SE4500 SR 和 SE4500 HD）

旋转 360°（SE4500 SR 和 SE4500 HD）

物理参数

扩展槽 用户可操作（在电池下面）, 经授权只用于内存扩展, 标准 SD 插槽

耳机 蓝牙耳机, 有线耳机

音频选件 VOWLAN, 耐用型音频连接器, 听筒和耳机模式, 扬声器

尺寸 砖形/成像仪或激光：7.49 英寸 高 x 3.25 英寸 宽 x 1.77 英寸

厚/190.4 毫米 x 82.6 毫米 x 45.2 毫米 手柄：2.40 英寸 宽 x 1.44 英寸

厚/61.2 毫米 x 36.8 毫米；砖形/激光 – 旋转架：8.55 英寸 高 x 3.25

英寸 宽 x 1.57 英寸 厚/217.12 毫米 x 82.6 毫米 x 39.9 毫米 手柄：

2.40 英寸 宽 x 1.14 英寸 厚/61.2 毫米 x 29 毫米；枪形配置：7.5 英寸

高 x 3.2 英寸 宽 x 6.5 英寸 厚/193 毫米 x 80.8 毫米 x 166 毫米

重量 （包括电池、手写笔、键盘和手提带）：砖形/成像仪或砖形/成像仪：

14.95 oz./424 gm（配置 WLAN）；砖形/激光 – 旋转架：13.52 oz./384 gm

（配置 WLAN）；枪形配置：18.34 oz./520 gm

显示屏类型 3.0 英寸 彩色 (TFT) 显示屏，带背光

键盘选件 28 数字键、38 键移位字母、48 键字母数字

通知方式 音频通知, 可编程 LED

线性一维扫描器

光学分辨率 最小元素宽度 4 Mil

扫描角度 47° ± 3° 默认；可配置窄角：35° ± 3°

扫描速率 104（+/- 12）次扫描/秒（双向）

无线数据通讯

WPAN（支持蓝牙技术） II 级、v2.1 增强数据速率 (EDR), 集成天线

WLAN 三重模式 IEEE? 802.11a/b/g；经过 CCXv4 认证；支持 IPv6；经过

FIPS140-2 认证

使用环境

环境密封 IP54（2 类）

储存温度 -40°F 至 158° F/-40° 至 70° C

湿度 5 至 95%（无冷凝）

静电释放 (ESD) +/-15kVdc（空气放电）、+/-8kVdc（直接放电）、+/-8kVdc

（间接放电）

工作温度 -4° 至 122° F/-20° 至 50° C

跌落规格 在工作温度范围内，多次从 4 英尺/1.2 米高处跌至水泥地面；满足

并超过 MIL-STD 810G

滚落规格 根据 IEC 68-2-32，在室温条件下，500 次从 1.64 英尺/0.5 米高

滚落（1,000 次）

摩托罗拉交互式传感器技术 (IST) 3 轴加速计，支持有关动态屏幕定向、电源

管理以及自由落体检测的运动传感应用

功率

主电池 砖形/成像仪或激光：可充电锂电池 4800 mAh @ 3.7Vdc 智能电池；砖

形/激光 – 旋转架：可充电锂电池 2740 mAh @ 3.7Vdc 智能电池；枪形配置

：可充电锂电池 4800 mAh @ 3.7Vdc 智能电池
性能参数

数据采集选项 1D 激光扫描仪、1D/2D 成像仪、DPM

内存 (Flash/RAM) 128MB RAM/256 MB Flash 或 128MB RAM/512MB Flash

操作系统 (OS) Microsoft Windows Mobile 6.1 Classic, Microsoft

Windows CE 6.0 Pro

处理器 (CPU) Marvell PXA320 @ 624 MHz

Symbol MOTO MC3190|MC3190|mc3190 MC3190 MC3190   MC3190  MC-3190

MC3190   MC3190 MC3190 MC3100