RICOH日本理光碳带

理光热转印碳带是长期制造信息和通讯设备经验的结晶。产品已在全世界120个国家中得以应用。其先进的涂布和热转印技术可以为您更清晰更准确地转换信息提供帮助，我们相信它能达到您要求地最高地要求标准。

RICOH热转印碳带产品目录 
  
物品管理，挂牌，票据应用
物品管理：交通管理、仓储管理、POS机、物流管理
挂牌：价签、品牌挂牌
票据：门票、铁路车票、登机牌、博彩票
 
B110A系列(无污染型) 
产品 颜色 碳带等级 耐脏及耐热性 特性 应用 
B110A 黑  蜡与树脂混合基  50℃
（122F） 高适应性，在50C下可承受用粗糙箱纸刮擦  通用性、特别要求条码可读性,耐高温及运输过程中晃动，适合发货，分销管理 
B210A B310A  B410A B610A 蓝 红 棕 绿 
 蜡与树脂混合基 50℃
（122F）  B110A的彩色类型，高适应性,在50℃下可承受用粗糙箱纸刮擦  库管识别,打印公司标识  
B010A 白 蜡与树脂混合基 40℃
（104F） B110A的彩色类型，高适应性  在全黑的标签上有杰出打印效果、1软盘序列号  
B120A 黑 
 B120A 35℃
（95F） 高适应性，适用于光滑度100秒粗壁纸上 对于条码可读性有特别要求的通用,用于名片、明信片、票证和大多数粗糙纸 
 
B120E系列(边压式,无污染型) 
产品 颜色 碳带等级 耐脏及耐热性 特性 应用 
B120E 黑  蜡与树脂混合基 30℃
（98F）  高适应性，适应低光滑度纸 对于条码可读性有特别要求的一般用途,适应低光滑度纸，如票据 
B130EV  黑  蜡与树脂混合基 40℃
（95F） 高适应性，高速打印（10'12'/秒） 边压式，适于高速打印能满足大量打印的需要 
 
MB110A系列(多次打印型) 
产品 颜色 碳带等级 特性 应用 
MB110A 黑  蜡基  可反复用5次以上，条码可读性[使用涂布纸FPB50时]，节省资源，浪费低 通用条码标签（可降低运营费用，保护环境） 
MB110B  黑  蜡基  可反复用6次以上，条码可读性[使用涂布纸RPO50时]，用于低薄度纸（如登机牌票）节省资源，浪费低  对于条码可读性有特别要求的一般用途，适应低光滑度纸，如票据 
  
日期码应用
日期码：食品有效期
包装上直接打印（如药品、汽车零件）
 
B130ED系列(边压式,高速打印型) 
产品 颜色 碳带等级 特性 应用 
B130ED 黑  蜡与树脂混合基 适用于PE、PP、PET、尼龙
超高速打印（20-24"/s） 
高分辨率 食品的通用包装
食品日期打印，如面包、干酪，高速打印，大量打印
在透明包装上也可打印清晰的图像  
 
B120HS系列(耐刮型) 
产品 颜色 碳带等级 特性 应用 
B120HS 黑  树脂基  用于聚酯类膜，如PP、PE
高分辨率
耐磨擦  适用于为食品包装的PE、PP材料
在透明包装上也可打印清晰的图像
在运输和食品加工时，不会把图像弄坏 
  
其他产品系列的应用 
产品 颜色 碳带等级 特性 应用 
D110A 黑  树脂基  用于尼龙
高耐热性 适于经常在沸点下的耐热尼龙包装 
 
指示、制造过程控制应用
指示：铭牌、含量标牌、鼓桶标签、塑料卡、广告牌
制造流程控制：装配线（家电等）、血液袋 
  
B110C系列(耐污染、耐热、耐溶剂) 
产品 颜色 碳带等级 耐脏及耐热性 特性 应用 
B110CX 黑  树脂基  100℃
（212F） 可承受100℃下粗糙纸的摩擦
抗溶剂性强（乙醇、煤油、机油） 用于铭板
汽车制造过程控制 
B110CR 黑  树脂基  100℃
（212F） 可承受100℃下粗糙纸的摩擦
抗溶剂性强（乙醇、煤油、机油）
耐刮性特强，打印精细度高 耐刮性要求特高的场所
用于各种电器铭牌打印
适用于精细条码和文字打印  
B110CB 黑  树脂基  100℃
（212F） 可承受100℃下粗糙纸的摩擦
抗溶剂性强（乙醇、煤油、机油）
颜色特黑，有杰出打印效果 在铜版纸上也能打印出杰出效果
广泛用于各种膜类、铭牌打印 
B010C  黑  树脂基  100℃
（212F）  可承受100℃下粗糙纸的摩擦
抗溶剂性强（乙醇、煤油、机油） 用于打印在黑色印刷品上 （如铭棒、签字板、卡片）  
 
B120EC系列(用于刃型打印头，耐污染、耐热、耐溶剂) 
产品 颜色 碳带等级 耐脏及耐热性 特性 应用 
B120EC 黑  树脂基  100℃
（212F） 可承受100℃下粗糙纸的摩擦，抗溶剂性强（乙醇、煤油、机油） 用于铭板
汽车制造过程控制
用于硬物上，如卡片、录相带租赁 
 
其他产品系列的应用 
产品 颜色 碳带等级 特性 应用 
B120HS 黑  树脂基  用于聚酯类膜，如PP、PE  适于PP、PE用于过程控制标签，为降低费用，而未经处理的表面也可使用 
D110A
D210A
D310A  黑 
深蓝 
红 
 
树脂基  用于薄膜，如PI、PE，高耐热，防溶剂（汽油、煤油、机油） 耐热可应用于如血液分析中的200℃的蒸气处理
过程管理中的彩色识别码  
  
清洗应用
清洗：洗涤标、大量洗涤管理、干洗识别、布标签(安全带、拖布、垫子) 
  
D110A系列(耐热、耐清洗) 
产品 颜色 碳带等级 特性 应用 
D110A 黑  树脂基  打印在纺织品上(尼龙、聚酯、醋酸脂)
耐清洗
水洗:80℃ 20分钟
干洗:40℃ 30分钟
耐熨烫(150℃) 洗涤标、大量洗涤管理、各种布织品标签(如:安全带、拖布、垫子)指示标签. 
D210A 深蓝 树脂基  打印在纺织品上(尼龙、聚酯、醋酸脂)
耐清洗
水洗:80℃ 20分钟
干洗:40℃ 30分钟
耐熨烫(150℃) 为内衣用的深蓝色打印洗涤标
洗涤及分选用标识
打印在洗涤标上的公司标识 
D310A 红  树脂基  打印在纺织品上(尼龙、聚酯、醋酸脂)
耐清洗
水洗:80℃ 20分钟
干洗:40℃ 30分钟
耐熨烫(150℃) 洗涤及分选用标识
打印在洗涤标上的公司标识
洗涤标上禁止标别