公司简介：

本特利（美国BENTLY）在评估和确保工业设备的机械和热力学性能方面是全球领先的产品和服务供应商。公司在全球43个国家的主要工业中心设有100个办事处。其全球用户超过二万五千，分布于发电、石化以及其它众多行业是世界领先的产品和服务供应商，提供工业用机器及其它资产的机械学和热力学状态信息。拥有全球最大的机械保护和连续状态监测系统安装容量，所提供的解决方案是有效的工厂资产管理策略的重要组成部分。 四十年来，一直致力于帮助用户保护和管理他们的机械。本特利（美国BENTLY）不但是仪表制造公司，还是世界闻名的机械专家。在二十余年的研发工作中，积累了与转子动力学相关的丰富知识，掌握了排除故障、解决问题的专业技能，提供了上万次现场机械故障诊断服务。如今，已经超越了旋转和往复机械——解决方案可以应用于任何工厂设备资产。在各项衡量用户满意度的指标中，常盛不衰是最有说服力的。当旧系统需要改造或者在状态监测项目中需要增加新资产时，是什么使用户仍然选择本特利内华达（美国BENTLY）是所取得的成效。本特利内华达（美国BENTLY）的解决方案使用户的设备资产运行更安全、更高效、更可靠，为用户带来他们所期望的经济收益。传感器包括振动、位移、转速、压力、能量、温度等种类。

美国BENTLY TK81 可调滤波器/振动计
美国BENTLY TK81可调滤波器/振动计是低成本的、便携手持式仪表，用于基本的振动测量。 它能以非滤波（通频）和滤波模式显示振动。它接收位移、速度和加速度传感器的输入，但是不能为它们提供电源。 它的滤波功能对于诊断发生在各种类型的机器上的特殊频率的振动问题非常有效。美国BENTLY TK81由一个9伏晶体管电池供电。 
 
美国BENTLY速度和加速度传感器
美国BENTLY Velomitor传感器
美国BENTLY 330500 Velomitor 压电式速度传感器
美国BENTLY 330500 是一般用途的速度计传感器，适用于频率范围从 4.5 到 5,000 Hz 之间的应用。 
 
美国BENTLY 330525 Velomitor XA 压电式速度传感器
美国BENTLY 330525 是我们的美国BENTLY 330500 Velomitor 环境防护增强型传感器， 在不使用防护箱时就可满足 NEMA 4X 和 IP65 标准。 传感器的安装螺栓采用管螺纹形式，不要求传感器底座与机壳平齐。 这种方式不象其它速度传感器那样要求对安装表面进行处理， 降低了安装成本。  
 
美国BENTLY 330750 高温 Velomitor 系统
美国BENTLY 330750 这种设计将速度探头与信号处理电路分隔开，用坚固的电缆连接， 从而允许速度探头的使用温度范围大大超过我们其它的Velomitor 传感器。  
 
美国BENTLY 190501 Velomitor CT 速度传感器
美国BENTLY 190501是我们低频的 Velomitor 传感器， 用于旋转速度低至90 rpm的冷却塔监测应用。  
 
 
美国BENTLY动线圈速度传感器
美国BENTLY速度传感器系统 - 9200, 74712 和 47633
美国BENTLY 9200、74712、47633 传感器是2线动线圈速度传感器，用于一般用途的速度测量。 但对于大多数应用，我们还是推荐使用我们的美国BENTLY Velomitor 压电式速度传感器。  
 
美国BENTLY加速度传感器
美国BENTLY 330400/330425 加速度计
美国BENTLY 330400 加速度计设计用于一般用途的壳体加速度测量， 满足美国BENTLY API 670 的所有要求。美国BENTLY 330425与330400其它方面均相同， 除了它提供更大的振幅范围 (75 g 峰值)和 25 mV/g 峰值的灵敏度。这两种传感器都不需要外部接口模块。  
 
美国BENTLY 200350 加速度计 (393KB)
美国BENTLY 200350加速度计是一般用途的、壳体安装的不锈钢地震式传感器，与Trendmaster Pro 直接输入卡一起使用。

美国BENTLY 200150 加速度计
美国BENTLY 200150 加速度计只用于 Trendmaster 2000 周期在线巡检系统中。

美国BENTLY 200155 加速度计 (536KB)
美国BENTLY 200155加速度计是一般用途、宽频、壳体安装的地震式传感器，与Trendmaster pro TIM一起使用。  
 
 美国BENTLY 高温加速度计
美国本特利（美国BENTLY）提供高温加速度计， 适用于空气动力和工业燃气透平以及表面温度非常高的其它机器的补充壳体测量。 详细信息请向当地美国本特利（美国BENTLY）销售专业人员联系。

美国BENTLY 3300 XL 8 mm 电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL 8mm 这种电涡流传感器系统提供最大80 mils (2 mm)线性范围和200 mV/mil的输出。 它在大多数机械监测应用中用于径向振动、轴向（侧向）位移、转速和相位(Keyphasor )测量， 并符合美国石油协会标准670第4版的要求。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。  
 
美国BENTLY 3300 XL 11 mm 电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL 11mm 这种电涡流传感器系统专门用于当我们8 mm 传感器的80 mil (2 mm)线性范围不能满足要求时的场合。 11 mm 电涡流传感器系统提供最大180 mils (4 mm)的线性范围和100 mV/mil的输出， 主要用于要求大线性范围的轴向（测向）位移、转速、差胀以及往复式压缩机活塞杆位置（下落）测量。 有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。  
 
美国BENTLY 3300 5 mm / 8 mm 电涡流传感器系统)
美国BENTLY 3300 5/8mm 这种电涡流传感器系统是我们的3300 XL 8 mm 系统的前一代产品， 我们推荐在所有新的和备件应用中使用3300 XL 8 mm系统。 8 mm XL 探头、电缆和前置器和旧的 3300 系列产品具有互换性。 当8 mm探头的端部直径和相应的螺纹尺寸不适用时， 也可以使用5 mm探头。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。  
 
美国BENTLY 3300 XL NSv 电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL NSv 这种电涡流传感器系统具有5mm 端部直径和60 mils (1.5 mm)的更短线性范围，适用于被测靶面区域小、 侧视或沉孔间隙减小以及其它限制使用我们标准的 5 mm / 8 mm 电涡流传感器的情况。  
 
美国BENTLY 3300 16 mm 高温电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300 16mm 这种电涡流传感器系统用于最高350° C (662° F)的高温环境， 如温度超过我们标准电涡流探头和电缆能够承受的极限的某些燃气和蒸汽轮机应用。 高温传感器系统探头端部直径为16 mm，提供最大160 mils (4 mm)的线性范围。  
 
美国BENTLY 3300 REBAM 传感器系统
美国BENTLY 3300 REBAM这种高增益的电涡流传感器系统用于测量滚动轴承外圈微英寸级的变形。 与壳体安装的地震式传感器，如加速度计相比，它提供更直接的轴承状态测量， 灵敏度和信噪比更高。系统具有两种线性范围可选： 16 mils (400 μm) 及 40 V/mm 输出，或8 mils (200 μm) 及 20 V/mm 输出。  
 
美国BENTLY 3300 XL 25 mm 差胀传感器系统 (中文)(400KB)
差胀(DE) 为主要用于发电行业的大中型蒸汽透平提供转子与壳体之间的相对膨胀/收缩测量。 这种传感器系统专门用于满足用户在恶劣的蒸汽和温度环境中对差胀进行测量的需要。 它采用了我们所提供的差胀传感器系统中最坚固耐用的技术， 推荐用于所有新的和改造安装，代替我们旧的 25 mm 一体化 和7200 系列 35 mm 传感器系统。 
 
美国BENTLY 50 mm 差胀传感器(中文)(439KB)
美国BENTLY 50mm 这种大范围的传感器专门用于要求最大范围28 mm (1.1 inches)的差胀测量。 它是所有标准的电涡流传感器系统中线性范围最大的一种。  
 
美国BENTLY PROXPAC电涡流传感器系统组件
美国BENTLY PROXPAC 这套组件不需要单独的 Proximitor 防护箱和延伸电缆，降低了安装成本。 这种设计采用了标准的31000系列防护箱组件，但在防护箱中安装了特殊的 3300系列前置器，允许美国BENTLY 3300系列 8 mm 或 5 mm 电涡流探头直接与前置器连接， 不再需要延伸电缆。到监测器系统的现场连线可以直接连接到防护箱组件。 注：这种系统不设计用于API 670 应用。  
 
美国BENTLY 26530 复合探头传感器系统
美国BENTLY 26530 将美国BENTLY 3300 XL 8 mm 电涡流探头和Velomitor 速度传感器包含到一个防护箱中， 当连接到合适的监测器或故障诊断仪表时，可以提供轴相对振动、 壳体绝对振动以及轴绝对振动测量。它主要用于壳体条件允许的大型蒸汽或燃气透平。

产品详细信息本特利
3300探头电缆 前置器
美国BENTLY探头传感器 330101-00-08-05-02-00           
美国BENTLY 探头传感器 330101-00-08-05-02-05
美国BENTLY探头传感器 330103-00-03-10-02-00
美国BENTLY探头传感器 330103-00-06-05-02-00
美国BENTLY探头传感器 330103-10-20-10-02-00
美国BENTLY探头传感器 330104-00-04-05-02-00
美国BENTLY探头传感器 330104-00-09-05-02-00 
美国BENTLY探头传感器 330104-00-18-10-02-00
美国BENTLY探头传感器 330104-12-22-10-02-00
美国BENTLY探头传感器 330105-02-12-05-02-00
美国BENTLY探头传感器 330105-02-12-10-02-00
美国BENTLY探头传感器 330106-05-30-10-02-00
美国BENTLY探头传感器 330703-000-060-10-02-00
美国BENTLY探头传感器 330704-000-050-10-02-05
美国BENTLY探头传感器 330708-20-50-10-02-00
美国BENTLY探头传感器 330173-00-04-10-02-00
美国BENTLY探头传感器 330604-00-13-10-02-00
美国BENTLY探头传感器 330500-02-00
美国BENTLY探头传感器 330525-00<BR< p>

NearbyGlobal奈阁机电优势提供。如需购买，就请马上来电咨询！

电话：021-50476833传真：021-50476832

为什么选择NearbyGlobal？

价格低：

所在国国内公司名义境内采购——省国际采购费用；

欧美多家生产企业厂家直接供货——省中间代理费用；

国际货运拼单发货的物流方式——省物流费用。

速度快：

一流的产品信息库系统——省选货时间；

一流的仓库系统，常用零部件库存——省供货时间；

一流的国际货运和报关清关系统——省货运和关检时间。

精度高：

提供参考照片，精确比对产品数据型号——省口水，让数据说话；

如果型号已升级，更新或被替代，必反复核实到准确无误——省麻烦，麻烦交给我们；

多家欧美企业直接供货，100%原装——省担心，用承诺和信誉保证。

服务好：

不限制订购金额，不限制订购数量——省多余开支和多余限制；

流程公开透明，订单状态网上查询——省精力，直观直接；

公司员工都有专业背景，同时公司更看重员工的在岗培训——省心，无障碍沟通。

业务员服务质量可投诉，并网上公开投诉处理过程——做的是生意，交的是朋友！

NearbyGlobal奈阁机电为您提供最专业的工业配件解决方案！我们忠心的希望能与您携手共进！