德国KNOLL公司成立于1970年，位于德国南部城市Bad Saulgau，目前有700多位员工，主要为机床工业生产自动排屑器、冷却液过滤器、碎屑器、集中式冷却液过滤系统、高压螺杆泵和离心泵等。经过几十年的发展，KNOLL产品以其卓越的品质、创新和服务而享誉世界。许多世界知名的机床制造公司选用了科诺尔公司的产品，如德国的GROB公司、HELLER公司、DMG公司、INDEX公司、STAMA公司、CHIRON公司、EX-CELL-O公司、SW-EMAG公司、HECKERT公司、JUNKER公司、瑞士的MIKRON公司、LIECHTI公司、PFIFFNER公司、MAEGELER公司、STARRAG公司、日本MORI SEIKI公司等。

KNOLL阀气控产品：
KNOLL过滤布
KNOLL叶轮
KNOLL轴承
KNOLL型圈
KNOLL离心泵
KNOLL高压泵
KNOLL冷却泵
KNOLL螺旋泵、
KNOLL真空鼓、
KNOLL栓、
KNOLL电机
KNOLL链轮
KNOLL滚筒
KNOLL压力开关
KNOLL浮控开关、
KNOLL真空压力开关
KNOLL液位开关、
KNOLL电路板、
KNOLL模块、
KNOLL回流阀
KNOLL电磁阀
KNOLL泻压阀

KTS型高压螺杆泵
KTS泵为三螺杆结构，螺杆的制造精度非常高，同时具备高度的防磨特性。陶瓷内壳增加了泵的抗磨性和耐用性。在运行过程中，泵的振动和噪声非常小，对温度变化的稳定性极强。配备不同的选项，可以进一步增加泵的耐用性。该泵可以直接浸没在冷却润滑液中，也可以安装在冷却液箱外。KTS泵的流量可达900立升/分钟，压力可达150巴。
KTS泵被广泛地应用于机床制造业，用来高压传送冷却润滑液（如油、乳化液和其它溶液），其典型应用是机床在铣削和钻削过程中通过刀具中心高压喷射冷却液，用以冷却和润滑刀具并冲刷切屑。KTS泵分以下几种系列：
KTS 20系列，KTS 25系列，KTS 32系列
KTS 40系列，KTS 50系列，KTS 60系列

T型离心泵
T型离心泵被广泛地应用于机床制造业，用来输送冷却液以达到润滑刀具、工件和冲洗加工区域的目的。该泵通常垂直安装在冷却液箱体上，浸没在冷却液中，分为以下四种类型：
1） TG型：带封闭式叶轮，用于输送经过预清洁的冷却液，流量可达1600立升/分钟，压力最大到6巴，铁屑等杂质的最大尺寸不超过3毫米。
2） TF型：带敞开式叶轮，用于输送被污染的冷却液，流量可达1000立升/分钟，压力最大到2.4巴，铁屑等杂质的最大尺寸不超过30毫米。
3） TS型：带螺旋式叶轮，用于输送被污染和含空气的冷却液，流量可达600立升/分钟，压力最大到1.8巴，铁屑等杂质的最大尺寸不超过15毫米。
4） TSK型：带短螺旋式叶轮，用于输送被严重污染的含研磨碎屑的冷却液，流量可达700立升/分钟，压力最大到1.7巴，铁屑等杂质的最大尺寸不超过20毫米。

T型离心泵分以下几种系列：
TG20系列，TG25系列，TG30系列，TG31系列，TG32系列，TG40系列，TG50系列
TF40系列，TF50系列，TS40系列，TSK40系列

KNOLL主要型号：
CONVEYOR TYPE K（K-1、K-3 、K-3s 、K-4）；CONVEYOR TYPE M（ML、M 、MS）；CONVEYOR TYPE S（S-1、S-2、S-25、S-3）；CONVEYOR TYPE ZK（ZK 400、ZK 600）；FILTER TYPE F 60（F 60-1、F 60-2、F 60-2C、F 60-3C、F60-4C、F 60-6C）；FILTER TYPE HF（HF 500、HF 100、HF 150、
HF 350）；FILTER TYPE PF（PF 70、PF 100、PF 160、PF 210、PF 350、PF 650）；FILTER TYPE VRF（VRF 150、VRF 300、VRF 500、VRF 700、VRF 900、VRF 1000、VRF 250、VRF 450）；FILTER TYPE TURO（SF 500、SF 1000、SF 2000、SF 5000）；FILTER TYPE MicroPur（MiP-1、MiP-2、MiP-4、MiP-6、MiP-8、Mip-10、MiP-12）；CENTRIFUGAL PUMP TYPE TF（TF 40-../07 330、TF 40-../07 578、TF 50-../40 488、TF 50-../40 848、TF 40-../11 330、TF 40-../11 578、TF 50-../55 488、TF 50-../55 848、TF 40-../15 330、TF 40-../15 578、TF 40-../22 330、TF 40-../22 578、TF 40-../30 330、TF 40-../30 578）；CENTRIFUGAL PUMP TYPE TG（TG 25-../22 345、TG 30-../15 285、TG 40-../11 285、TG 40-../22 533、TG 25-../30 345、TG 30-../07 533、TG 40-../15 285、TG 40-../30 533、TG 25-../22 590、TG 30-../11 533、TG 40-../22 285、TG 50-../40 480、TG 25-../30 590、TG 30-../15 533、TG 40-../30 285、TG 50-../55 480、TG 30-../07 285、TG 32-../55 400、TG 40-../11 533、TG 50-../40 840、TG 30-../11 285、TG 32-../75 400、TG 40-../15 533、TG 50-../55 840）；CENTRIFUGAL PUMP TYPE TS（TS 40-21/22 338、TS 40-21/30 338、TS 40-21/22 586、TS 40-21/30 586）；HIGH PRESSURE PUMP TYPE KTS（KTS 20-30、KTS 20-40、KTS 20-48、KTS 25-38、KTS 25-50、KTS 25-60、KTS 32-48、KTS 32-64、KTS 32-76、KTS 40-60、KTS 40-80、KTS 40-96、KTS 50-74、KTS 50-100、KTS 50-120、KTS 60-90、KTS 60-120、KTS 60-145

NearbyGlobal奈阁机电优势提供。如需购买，就请马上来电咨询！

电话：021-50476833传真：021-50476832

为什么选择NearbyGlobal？

价格低：

所在国国内公司名义境内采购——省国际采购费用；

欧美多家生产企业厂家直接供货——省中间代理费用；

国际货运拼单发货的物流方式——省物流费用。

速度快：

一流的产品信息库系统——省选货时间；

一流的仓库系统，常用零部件库存——省供货时间；

一流的国际货运和报关清关系统——省货运和关检时间。

精度高：

提供参考照片，精确比对产品数据型号——省口水，让数据说话；

如果型号已升级，更新或被替代，必反复核实到准确无误——省麻烦，麻烦交给我们；

多家欧美企业直接供货，100%原装——省担心，用承诺和信誉保证。

服务好：

不限制订购金额，不限制订购数量——省多余开支和多余限制；

流程公开透明，订单状态网上查询——省精力，直观直接；

公司员工都有专业背景，同时公司更看重员工的在岗培训——省心，无障碍沟通。

业务员服务质量可投诉，并网上公开投诉处理过程——做的是生意，交的是朋友！

NearbyGlobal奈阁机电为您提供最专业的工业配件解决方案！我们忠心的希望能与您携手共进！