生物质再生能源推广之一

秸秆煤炭成型设备

一、生物质固化燃料产品概述

生物固化燃料是以分散、形体轻、体积大、贮运困难、使用不便的纤维素生物质为原料，经铡切揉碎、混合、高温压缩成型工艺，加工成燃料，提高生物质的容量和热效率，改善燃料性能，成为一种可代替木材、煤炭、燃油、液化气、天然气。可贮存和运输的廉价商品燃料。

生物质固化燃料（秸秆煤炭）产品优点：

①容量大、体积小。一般散容生物质燃料的容量为30—50千克/立方米，而本产品容量为800—1300千克/立方米，约为散容的20--50倍。

②热效高、燃烧好。生物质散烧的热利用率仅为10%--20%，固化后燃烧热利用率可达40%以上，生物质固化燃料热值可达3700—5000大卡/kg，火力强旺，用16.5kg的燃料在0.5吨锅炉中40分钟烧开400kg水；燃烧时间长，在专用炉具中，0.65kg燃料可燃烧60分钟，燃烧热效率可达50%以上。

③清洁卫生、无污染。生物质固化燃料在燃烧过程中可达“零排放”-----即不排渣、无烟、亦无二氧化硫等有害气体，不污染环境。

④生物质资源巨大、普遍易取、可再生。固化燃料加工简单使用方便，是可进行商品生产和销售的可再生能源。

生物质固化燃料（秸秆煤炭）产品特性

固化燃料的主要技术指标

密度：0.8—1.5克/立方厘米

外形尺寸：圆柱形块状 直径： 4-33mm长度：20—50mm

热值：15500—20930kj/kg   3700—5000大卡/kg

灰分：10%

水分：小于14%

二、国家对“生物质能源”开发的优惠政策

胡锦涛总书记指出：“加强可再生能源开发利用，是应对日益严重的能源和环境问题的必由之路；也是人类社会持续发展的必由之路。”
《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确指出要“加快发展生物质能”，《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主意新农村建设的若干意见》提出：“以生物质能源、生物质产品和生物原料为主要内容的生物质产业，是拓展农业功能，促进资源利用的朝阳产业。“启动农业秸秆固化成型燃料试点项目”、“加快开发生物质能”已成为经济发展商机的新增长点，强劲有力的政府支持给生物质能行业带来广阔的市场发展机遇。
国家发改委生物质成型燃料发展规划提出，在2010年前，结合解决农村基本能源需要和改变农村用能方式，开展生物质颗粒燃料应用示范点建设，达到年消耗颗燃料500万吨，代替300万吨煤，政府将在“十一五”期间，投入大量的财力和人力，在全国范围内重点推广生物质能源利用技术。国家经贸委、财政部、国家税务局相继颁发关于进一步开展资源综合利用的意见、资源综合利用目录及综合利用产品增值税优惠政策的通知等系列政策。
1、国家经济贸易委员会、国家税务局关于印发《资源综合利用认定管理办法》的通知，国经贸资源【1998】716号。
2、中华人民共和国国务院关于进一步开展资源综合利用意见的通知【国法（1996）36号】。
3、2001年，关于废旧物质回收经营业务有关增值税政策（财税【2001】78号）。
4、中华人民共和国商务部、海关总署、林业局公告2003第27号。
5、国家经济贸易委员会、国家计划委员会、财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用目录》的通知，国经贸资【1996】809号。
6、国家发展计划委员会国家经济贸易委员会第7号令。
7、附件：《资源综合利用目录》1996年修订。
8、财政部、国家税务总局关于以三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税优惠政策的通知，财税【2001】72号。
9、2006年1月1日《中华人民共和国可再生能源法》正式生效，法律明确要求。
10、2006年中央1号文件《关于新农村建设的若干意见》。
11、2006年10月19日国家发改委召开的“可再生资源发展研讨会”上。
12、国家发改委[2005]2517号ㄍ可再生资源产业发展指导目录》.
13、中国新能源和可再生能源发展纲要（1996—2010）
14、《中华人民共和国节约能源法》。
15、财政部《可再生能源发展专项项资金管理暂行办法》。
16“发展能源家业，拓展农业功能”农业部副部长尹成杰论文。

秸秆禁烧是大势所趋，国家和地方的系列优惠及扶持政策为秸秆的综合回收利用提供了强有力的政策支持与市场保障

三、生物质固化燃料（秸秆煤炭）生产线经济效益分析：

“生物质固化燃料”的市场前景：

“生物质固化燃料”可广泛用于生活炉灶、取暖炉、热水锅炉、蒸汽锅炉、烘干炉和生物质气化炉等。供民用饮事和取暖；烘干谷物、木材、果品、炒茶等；区域供热；发电燃料、企业用热水和蒸汽。该产品可用作沼气发酵原料。

“生物质固化燃料”是一种新型的生物质再生能源，因清洁环保又远远低于原煤的价格，应用范围极广。城市中的采暖、供热、以及宾馆、饭店洗浴等行业，使用燃煤锅炉不符合环保要求，只能使用燃油锅炉，而燃油的成本高于“生物质燃料” 的三倍之多。给行业造成严重的经营压力。

近年来，国家大力倡导和支持对生物质能源的开发和利用。先后在全国各地投建生物质发电厂一百一十多家，而“生物质固化燃料”的产量，远远满足不了市场的需求。市场销售价格450元----550元/吨形成供不应求的局面。

据国际再生能源组织的预测。地下石油、天然气及煤的储量，按目前的开采利用率仅够使用60年左右。因此，秸秆类生物能源，是未来再生能源的一个重要发展方向：随着世界性的能源匮乏，生物质再生能源的市场需求和利润空间将不可估量。

我公司供应全套ZX系列秸秆煤成型设备及压块的生产设备，负责技术指导，直至成功生产秸秆煤产品。秸秆燃料的经济效益来自秸秆压块后每吨获得的净收入部分，秸秆燃料的生产成本由以下部分组成，即秸秆原料的收购成本，压块过程的能耗、用工费等。

以ZX-Ⅰ型秸秆煤压块机为例：
1. 秸秆原料：秸秆原料的收购(高估)，约为100元/吨（随秸秆的种类、运输距离不同而不同），每1吨原料加工秸秆燃料1吨成品，即原料成本100元/吨。
2. 粉碎过程的耗能（玉米秸秆）为5.5KW/吨×0.80元/度，折合4.40元/吨;粉碎过程的用工费：粉碎过程需要用工2人，按每天粉碎20吨（玉米秆）每人50元，折合5元/吨。
3. 压块过程的耗能：压块过程的能源为22千瓦时/吨×0.8元/度，折合17.60元/吨，压块过程的用工费：工人工作每天产10吨左右的秸秆压块，工人的工资按50元/天计算，用工折合10元/吨。
4. 本费用估算100元（原料）＋4.40元（粉碎耗能）＋5元（粉碎人工）＋17.60元（成型耗能）＋10元（用工费）+10（设备折旧）＝147元/吨。
我公司现已和国内多家生物质发电厂签订长年供货合同，每吨售价360-380元，那么加工秸秆燃料的纯利润在210-230元之间（秸秆种类不同售价不同），按年产2000吨计算：2000×210＝420000元 至少年利润2000×230＝460000元。

注：成本数据参照2008年9月市场

四、加工范围：

玉米秸、麦秸、棉籽皮、稻草、油菜秸、豆秸、牧草、苜蓿、花生秧、红薯秧、薪柴、枝杈、柴草、木屑、麦糠、糠醛渣、锯末、木材下脚料等农林废弃物。

生产流程：

原料—切碎—堆积回性—输送上料（配料）—搅拌----高压高温—包装—储存—运输

五、ZX系列秸秆煤成型机、压块机的用途：

该系列机组选用性能优越的单机组合，集国内外先进加工工艺于一体，既可加工适合猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鱼等颗粒饲料又可加工畜禽粪便、污泥、生活垃圾、粉煤灰、草炭粉、沸石粉、蛭石粉等深受农户喜爱的生物有机肥,有机复混肥。颗粒表面光洁，硬度适中，干进干出，便于密封贮存。集粉碎、提升、搅拌和进料功能于一身，并且在生产过程中可以直接随时添加各种有效添加剂，具有自动送料、进料迅速、出料顺畅和调和均匀等特点，较传统加工方式提高效率10倍以上。是一种自动化程度较高的高效加工机组，适合中型饲料厂及大型饲养场生产粉状料、浓缩料、颗粒料；新建中小型生物有机肥；有机复混肥厂和原肥料厂的改造生产。还可生产锯木颗粒，木粉颗粒等

秸秆压块饲料：牛、羊、马、驴、鹿、骆驼、鸵鸟的饲喂，供给养殖户、大型养殖场和隔离场。

秸秆煤燃料：适用于生活炉、气化炉、烘干炉、热水锅炉、蒸汽锅炉，并适用于生产沼气。

压块原料：适用于造纸、纤维密度板、肥料、隔墙板、餐饮具、育苗钵等。

六、主要生物质固化燃料的性能指标：

| 性能 | 树枝 | 稻壳 | 麦草 | 玉米秸 | 棉花秸 | 糠醛渣 | 锯末 | 花生壳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度g/ Cm3 | 1.2-1.4 | 1.2-1.3 | 0.9-1.1 | 0.9-1.2 | 1.0-1.3 | 1.2-1.3 | 1.1-1.2 | 1.0-1.2 |
| 热值KJ/kg | 18414-20725 | 16325-19574 | 16325-18594 | 16325-18595 | 18089-20700 | 20930 | 20302-20930 | 19804 |
| 灰分% | 1.2-5 | 9.2-10 | 10.1-13 | 8.0-13 | 3.8-6 | 8-10 | 1-4 | 7-9 |

七、生物质固化燃料的性能比较

⑴固化燃料的热值和徐州一号煤的比较

| 种类 | 热值KJ/kg | 灰分% | 种类 | 热值KJ/kg | 灰分% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐州一号 | 20900-23405 | 15-40 | 甘蔗渣 | 17556-17974 | 7—8 |
| 木屑 | 15720-18810 | 0.4-8 | 稻草 | 15048-15884 | 15—16 |
| 稻壳 | 14630-15884 | 19-20 | 棉花秸 | 15048-16720 | 17--19 |
| 麦秸 | 16320-16720 | 13-14 | 花生壳 | 18392-18810 | 2--3 |

⑵五口之家使用不同的燃料经济性比较

| 项目 | 生物质固化燃料 | 生物质气化炉 | 天然气 | 石油液化气 | 蜂窝煤 | 普通煤 | 烧柴灶 | 沼气固化燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月用量 | 150kg | 120kg | 25 cm3 | 15kg | 150块 | 180kg | 500kg | 120kg |
| 单价 | 0.30元 | 0.30元 | 2.20元 | 5.60元 | 0.4元 | 0.40元 | 0.08元 | 0.30元 |
| 月费用 | 45元 | 36元 | 55元 | 84元 | 60元 | 72元 | 40元 | 36元 |

八、生物质固化燃料的燃烧特性

1、固化燃料密度大，使原料从松散无聊到“致密无间”， 从而限制了挥发物逸出的速度，延长了挥发物的燃烧时间，燃烧反应大部分只在固化燃料的表面进行，燃烧状况属于静态渗透式扩散燃烧，类似于型煤的燃烧过程。

2、固化燃料既保留了原生物质所具有的易燃、无污染等优良特性，又具有耐燃烧性。

3、因固化燃料质地密实，能量聚积挥发物逸出后剩余的炭结构也相对紧密，在燃烧过程中可清除地观察到，蓝色火焰包裹着明亮的炭块，

4、炉温大大提高，燃烧时间明显延长。

5、整个燃烧过程的需氧量趋于平衡，燃烧过程比较稳定。

使用不同燃料经济性比较

九、“中新”牌秸秆煤炭成型机组

ZX—Ⅰ秸秆煤炭成型机

设备性能：

1、 产能高、耗电低：每小时产量800公斤—1200公斤，仅用22千瓦电机。如无电力设施可用柴油机代替。

2、价格低：成套设备包括粉碎机 输送机仅售16000元。

3、物料适应性强：适应于将玉米杆、小麦秸秆、芝麻，棉花杆、花生壳、稻壳、稻草、玉米芯、大豆杆，树枝、锯末、杂草等可燃物料，经粉碎后，加压增密成型，即可成为发热量高的秸秆燃料，该燃料体积小，密度高，耐燃烧，便于储存和运输。

各种生物质原料的成型，秸秆从粉状至50mm长度之间，含水率5%--30%之间，都能加工成型。

4、电加热功能：全自动电加热装置，可调节物料的干湿度，解决不堵塞、不成型的难度。

5、压轮自动调节功能：利用推力轴承双向旋转的原理自动调节压力角度，使物料不挤团、不闷机，保证出料成型的稳定。

6、操作简单使用方便：自动化程度高，用工少，仅需3人，使用人工上料或输送机自动上料均可。

7、工艺流程：粉碎→输运→模压成型→成品入库

技术参数：

| 设备技术参数 |  | 产品技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号/参数 | ZX—I | 型号/参数 | ZX—I |
| 主机功率 | 22KW | 原料长度 | 2—50mm |
| 加热功率 | 2KW | 原料含水率 | 5—40% |
| 产能 | 800—1200公斤/每小时 | 成品形状 | 圆柱形直径33mm |
| 外形尺寸 | 1800×800×1600 | 成品密度 | 0.9—1.4g/cm3 |
| 配套设备 | 粉碎机 输送带 | 成品热值 | 3500—5500大卡 |

ZX—Ⅱ秸秆煤炭成型机

设备性能：

1、 产能高、耗电低：ZX—Ⅱ型秸秆煤炭成型机，每小时产能1500公斤—2000公斤，仅用30千瓦电机。如无电力设施可用柴油机代替。

2、价格低：成套设备包括粉碎机 输送机仅售24600元。

3、物料适应性强：适应于将玉米杆、小麦秸秆、芝麻，棉花杆、花生壳、稻壳、稻草、玉米芯、大豆杆，树枝、锯末、杂草等可燃物料，经粉碎后，加压增密成型，即可成为发热量高的秸秆燃料，该燃料体积小，密度高，耐燃烧，便于储存和运输。

各种生物质原料的成型，秸秆从粉状至50mm长度之间，含水率5%--30%之间，都能加工成型。

4、电加热功能：全自动电加热装置，可调节物料的干湿度，解决不堵塞、不成型的难度。

5、压轮自动调节功能：利用推力轴承双向旋转的原理自动调节压力角度，使物料不挤团、不闷机，保证出料成型的稳定。

6、操作简单使用方便：自动化程度高，用工少，仅需3人，使用人工上料或输送机自动上料均可。

7、工艺流程：粉碎→输运→模压成型→成品入库

技术参数：

| 设备技术参数 |  | 产品技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号/参数 | ZX—Ⅱ | 型号/参数 | ZX—Ⅱ |
| 电机功率 | 30KW | 原料长度 | 2—50mm |
| 加热功率 | 2KW | 原料含水率 | 5—40% |
| 产能 | 1500—2000公斤/每小时 | 成品形状 | 圆柱形直径33mm |
| 外形尺寸 | 2000×900×1600 | 成品密度 | 0.9—1.4g/cm3 |
| 配套设备 | 粉碎机 输送带 | 成品热值 | 3500—5500大卡 |