北京友谊世纪进出口贸易有限公司山特蓄电池北京总代理，专业的电池、电源经销队伍，注重品质，服务热情。

友谊世纪是一家致立于UPS电源、不间断电源，EPS应急电源.蓄电池.批发、代理、经销及维修、维护的公司。位于北京中关村。代理品牌有: APC UPS电源中小型功率机代理商.山特UPS电源特约代理分销商.梅兰日兰UPS电源经销商.爱克赛UPS分销商.爱默生UPS分销商.山顿UPS分销商. BINL(滨力)UPS.蓄电池总代分销商.是专门为银行，保险，邮电,石油，电力，航空，铁路，国税等系统用户提供电源产品和服务。

本公司承接以下项目：

1．      德国阳光蓄电池

2．      APCups电源

3．      山特ups电源

4．      艾默生ups电源

5．      梅兰日兰ups电源

6.        伊顿ups电源

7.        松下蓄电池

8.        汤浅蓄电池

9.       大力神蓄电池

10.     冠军蓄电池

11       圣阳蓄电池

12.       风帆蓄电池

13.    艾博特蓄电池

14.    理士蓄电池

15.    耐普蓄电池

16.    双登蓄电池

17.    三瑞蓄电池

18.    统一蓄电池

19.    骆驼蓄电池

20.    GNB蓄电池

21.   美美BB蓄电池

22.    CSB蓄电池

23.    山特蓄电池

24.    梅兰日兰蓄电池

山特电池 简介： 【商品名称】 山特ups电池12V7AH-12AH100AH

【所属类别】 UPS蓄电池 Santak 山特电池 。

山特UPS电池(山特蓄电池)引用标准

美国山特电池MF系阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标准

· JIS C 8707-1992 阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准

· JB/T8451-96 中华人民共和国机械行业标准

· YD/T 799-2002 中华人民共和国通信行业标准

· DL/T 637-1997 中华人民共和国通信行业标准

2、山特UPS电池(山特蓄电池)应用领域

· 不间断电源 军备电源

· 医疗设备 监控系统

· 通信设备 航空/航海系统

· 石化工业 电厂/电站等

3、山特UPS电池(山特蓄电池)铅酸蓄电池特性

· 免维护（寿命期内无需加酸加水）。

· 使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。

· 采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电极小。

· 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良。

4、山特UPS电池(山特蓄电池)铅酸蓄电池安装要求

· 美国山特电池使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。

· 美国山特电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方，必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环镜温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。

· 充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避免过充过放电。

· 搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。

5、山特UPS电池(山特蓄电池)铅酸蓄电池使用注意事项

· 拆装 美国山特电池应由专业人员完成，若因机械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院治疗。

· 不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。

· 勿用花纤布或海棉擦拭 美国山特电池外壳。

· 美国山特电池停搁6个月以上，使用前必须进行补充电。

6、山特UPS电池(山特蓄电池)铅酸蓄电池规格

电池型号 额定电压 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 重量（kg）

山特24AH 12V 165 125 182 11

山特38AH 12V 195 165 180 15

山特65AH 12V 340 165 178 20

山特100AH 12V 405 174 235 30

7、山特UPS电池(山特蓄电池)放电特性

6GFM系列密封电池具有的良好的放电特性，尤其是大电流放电的特性更为优越。电池放电的容量取决于放电电流，终止电压和放电时间。

不同放电率的放电性能和终止电压选择如下图：

8、山特UPS电池(山特铅酸蓄电池)自放电特性

电池储存时的自放电特性如下图：

9、山特UPS电池(山特蓄电池)充电特性

6GFM系列密封电池要求采用限流恒压的充电方法进行充电。在环境度为25℃的条件下，最佳的浮充电压为13.6±0.1V 台X台数，充电开始时的电流应限制在0.25C10A的范围内。

恒压充电特性（25℃）如下图：

山特UPS电池(山特蓄电池)在不同的环境温度下，适宜的电池充电恒压值可按下所示，找出整组电池的恒压浮充电压值（电池充电电压X电池组中的电池台数）。

北京友谊世纪进出口贸易有限公司主　营: 山特UPS电源-艾默生ups电源-梅兰日兰ups电源-伊顿ups电源-APCups电源-山特蓄电池-德国阳光蓄电池-松下蓄电池-汤浅蓄电池-大力神蓄电池-UPS电源蓄电池-直流屏电池等各种品牌ups电源/蓄电池。