- 夹套保温截止阀概述：

- 夹套保温截止阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，以输送常温下会凝固的高粘度介质。

- 执行标准

- 设计与制造：BS1873BS5160GB12233

- 法兰尺寸：ANSIB16.5JB/T79GB9113

- 压力温度：ANSIB16.34

- 结构长度：ANSIB16.10BS1873GB12221

- 对焊连接尺寸：ANSIB16.25

- 检验与实验：BS6755GB/T13927

- 二、保温截止阀主要性能规范：

| 型号 | 公称压力 PN（MPa） | 试验压力PS（MPa） |  | 适用温度 （℃） | 适用介质 | 保温套压力 （MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 | 密封 |  |  |  |
| BJ41W-16P.R.C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | 硝酸类 | ≤1.0 |
| BJ41W-25P.R.C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | 硝酸类 | ≤1.0 |

- 三、BJ41W/H-16P/R/C保温截止阀主要外形尺寸和连接尺寸

| 型号 | 公称通径 DN（/） | 尺寸（?） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | B-f | Z-φ | H | D0 |
| BJ41W/H-16P/R/C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |
|  | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 |
|  | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 |
|  | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 180 |
|  | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 |
|  | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 280 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 320 |
|  | 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 360 |
|  | 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 400 |
|  | 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 400 |
|  | 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 450 |
|  | 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 550 |

- 四、BJ41W/H-25P/R/C保温截止阀主要外形尺寸和连接尺寸

| 型号 | 公称通径 DN（/） | 尺寸（?） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | B-f | Z-φ | H | D0 |
| BJ41WH-25PRC | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 233 | 120 |
|  | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 275 | 140 |
|  | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 285 | 160 |
|  | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 302 | 180 |
|  | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 355 | 200 |
|  | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 362 | 240 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 400 | 280 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 430 | 320 |
|  | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 465 | 360 |
|  | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 550 | 400 |
|  | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 700 | 400 |
|  | 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 343 | 12-25 | 780 | 450 |
|  | 250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-30 | 900 | 550 |

- 五、BJ41W/H-40/64P/R/C保温截止阀主要外形尺寸和连接尺寸

| 型号 | 公称通径 DN（?） | 尺寸（?） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | B-f | Z-φ | H |
| BJ41WH-40PRC | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 233 |
|  | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 275 |
|  | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 285 |
|  | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 302 |
|  | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 355 |
|  | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 370 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 408 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 436 |
|  | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 475 |
|  | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 558 |
|  | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 720 |
|  | 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38-3 | 12-30 | 800 |
| BJ41WH-64PRC | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18-2 | 4-14 | 240 |
|  | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20-2 | 4-18 | 280 |
|  | 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22-2 | 4-18 | 290 |
|  | 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24-2 | 4-23 | 325 |
|  | 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24-3 | 4-23 | 360 |
|  | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26-3 | 4-23 | 410 |
|  | 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28-3 | 8-23 | 430 |
|  | 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30-3 | 8-23 | 465 |
|  | 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 32-3 | 8-25 | 537 |
|  | 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 36-3 | 8-30 | 630 |
|  | 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38-3 | 8-34 | 790 |
|  | 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 44-3 | 12-34 | 910 |