产品简介：
 2PG系列辊压破碎机适用于抗压强度300MPa，水分小于35%的各类矿石、岩石,如铁矿石、石英石、陶瓷原料等物料的中、细碎作业。
工作原理：
电机通过减速机带动耐磨合金碾辊，用相对旋转产生的挤压力来破碎物料。物料进入V型破碎腔后，受两辊相对挤压和剪切，破碎成理想的粒度后从下方的出料口排出。
性能特点：
 1、结构设计先进、运行费用低。
 2、辊面堆焊处理，硬度高、耐磨程度高。
 3、弹簧调节方便，故障率低，安全可靠。
 4、出料粒度细，可调范围2-10mm。
产品用途：
 适用于选矿、水泥、陶瓷、冶金、煤炭、机制砂等需物料细碎的领域
技术参数：

| 规格型号 | 轧辊直径（mm） | 进料粒度（mm） | 调整范围（mm） | 轧辊转速（r/min） | 处理能力（t/h） | 电机功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2PG400 | Φ400 | ≤30 | 2-10 | 86 | 5-15 | 11×2 |
| 2PG600 | Φ600 | ≤40 | 2-10 | 62 | 15-40 | 15×2 |
| 2PG800 | Φ800 | ≤60 | 2-10 | 62 | 20-80 | 18.5×2 |
| 2PG1000 | Φ1000 | ≤80 | 2-10 | 46 | 30-110 | 22×2 |
| 2PG1200 | Φ1200 | ≤90 | 2-10 | 36 | 40-150 | 30×2 |
| 2PG1500 | Φ1500 | ≤100 | 2-10 | 36 | 50-180 | 45×2 |